- Załącznik nr 4a

- ZASADY AKTUALIZACJI BAZY W SYSTEMIE GEO-INFO

W przypadku wprowadzania do bazy obiektów w systemie Geo-Info V należy zastosować zasady:

- przed przystąpieniem do opracowania należy bezwzględnie pobrać aktualną bazę z Ośrodka, stwierdzone zmiany należy wprowadzać do bazy modyfikując istniejące obiekty (niedopuszczalne jest kasowanie obiektów z bazy i wprowadzanie zmienionych na nowo),

- obiekty ewidencyjne takie jak punkty graniczne, działki, użytki i klasy) podlegają modyfikacji tylko w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach (należy to szczególnie udokumentować), budynki można zarówno modyfikować jak i wprowadzać nowe

- punkty graniczne i budynki z digitalizacji w zasięgu opracowania należy zmodyfikować poprzez wprowadzenie ich danych z materiałów podstawowych przyjętych do zasobu (szkice, zarysy, wykazy współrzędnych) – nie dopuszcza się pomiaru nowych obiektów takich jak np. schody, punkty wejścia sieci do budynku na linie pomiarową (np. granicę działki czy ścianę budynku) opartą na punktach z digitalizacji,

- nie dopuszcza się wprowadzania zmian w identyfikatorach budynków,

- nie dopuszcza się zmian numeracji porządkowej nieruchomości oraz punktów adresowych,

- słownik ulic i systematykę należy pobrać z Ośrodka, nie dopuszcza się dopisywania nazw nie będących nazwą ulicy do słownika ulic,

- szkice polowe wprowadzić jako obiekty „zasięg zasobu geodezyjnego” wraz z geometrią zasięgu i plikiem (stanowiącym skan szkicu i wykazu współrzędnych punktów zawartych na szkicu) oraz dołączyć do obiektów: działki, budynki, osie odcinków przewodów,

- szkice polowe wykonane w ramach nowego pomiaru należy po uzgodnieniu z ośrodkiem zanumerować (Numer w rekordzie Zasięg zasobu geodezyjnego – należy go również umieścić w prawym narożniku szkicu przed wykonaniem jego skanu); dopuszcza się (w przypadku małego opracowania z niewielką ilością szkiców) zanumerowanie szkiców numerami od 1 do n, jednakże ten sam numer musi znaleźć się w polach Numer szkicu we wszystkich rekordach obiektów, gdzie takie pole występuje oraz Numer w rekordzie Zasięg zasobu geodezyjnego i Nazwa w zakładce Plik,

- szkice pozyskane z Ośrodka wykorzystane do opracowania, jeśli nie mają nadanego numeru należy także zanumerować (numerację uzgodnić),

- wykasować wszystkie punkty pomocnicze nie stanowiące nowych obiektów i nie powiązane z obiektami,

- dokonać redakcji treści mapy poprzez m.in. przesunięcie opisów, wprowadzenie odnośników, skopiowanie lub usunięcie opisów itp.

- UWAGA:

W przypadku dużych lub nietypowych opracowań uzgodnień należy dokonywać indywidualnie z kierownikiem działu kontroli lub aktualizacji danych graficznych

- OGÓLNE ZASADY WPROWADZANIA SIECI UZBROJENIA TERENU

  - Dopuszcza się, w przypadku braku materiałów w Ośrodku, wprowadzanie obiektów podziemnych uzbrojenia terenu metodą digitalizacji, jednakże nie mogą one zmieniać przebiegu sieci wprowadzonych z pomiaru (dotyczy to np. przyłączy z digitalizacji, które należy włączyć do sieci z pomiaru).

  - Punkt końcowy przyłącza musi być włączony do sieci (wykonać kontrolę przyłączy bez połączenia do sieci), punkt wejścia do budynku należy umieścić na ścianie budynku (dociągając lub ucinając rysunek przyłącza.

  - apisy w polach Rzędna Hg H1 i Rzędna Hd H2 - dla punktów na przewodzie kablowym (elektrycznym lub telekomunikacjnym) wprowadzać należy zawsze wartość H1. Rzędne terenu powinny być wpisane w polu współrzędnej H w geometrii obiektu”.

W przypadku punktów pomiaru wysokości w miejscach wlotu do studzienek (komór) sieci kanalizacyjnej wpisów należy dokonać w polu Rzędna Hd H2 (tzw. „ślizg rury”) oraz w polu H geometrii obiektu.

	Punkty pomiaru wysokości (występujące w przewodach definiowanych obrysem należy dodać do definicji osi przewodu.

	Urządzenia typu: króciec lub trójnik zaślepiony należy wprowadzać jako obiekt o kodzie GUP?TS - Trójnik zaślepiony. Na pozostałych rozgałęzieniach należy stosować GUP??F - Punkt inny przewodu.

  - W przypadku definiowania w skali mapy armatury naziemnej (np. szafka lub urządzenie) obrys obiektu należy wprowadzić jako obszar inny GSSINN i dołączyć relacyjnie do obiektu punktowego (Urządzenie GUP?U?, Szafka GUP?S?) usuwając jednocześnie jego symbol

	W miejscu położenia studni (komory) należy również zdefiniować właz (dla symbolu studni – centrycznie o identycznym położeniu). Rzędne należy wpisywać w obiekcie studnia (komora)

	Jednolicie wprowadzać obiekty typu studnia – komora. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy położone obok siebie obiekty o zbliżonych parametrach raz występują jako studnie, a raz jako komory.

	Zasady definiowania (stosowania odpowiednich kodów) podpór, masztów, kratownic:

o	dla sieci napowietrznych (elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) należy stosować Podporę wielosłupową z symbolami słupów GSLMSZ z grupy LINIE,

o	w przypadku sieci nadziemnych (dotyczy to np. sieci ciepłowniczej)

a)	jeśli podporę przewodu stanowi „blok” o podstawie dużych rozmiarów należy zastosować podporę z grupy OBSZARY o kodzie GSSPOD – Podpora (słupa nośnego) – obrys (bez symboli słupów),

b)	jeśli podpora przewodu umieszczona jest na słupach – należy wprowadzić punkty (z grupy OBSZARY) GSPPOD – Symbol podpory (słupa nośnego) i na nich zbudować obiekt GSSPOD – Podpora (słupa nośnego) – obrys (bez symboli słupów),

c)	jeśli podporę stanowią słupy powiązane ze sobą - należy wprowadzić punkty (z grupy OBSZARY) GSPPOD – Symbol podpory (słupa nośnego) i dodatkowo GSLMSL – Podpora wielosłupowa (bez symboli słupów) z grupy obiektów LINIE,

- UWAGA

  - Podpory jako obiekty sytuacyjne (obszary lub linie) należy każdorazowo dołączyć w zakładce Relacje do punktu podpora wielo- lub jednosłupowa z grupy PUNKTY SIECI... i tylko ten punkt umieścić w definicji osi odcinka przewodu.

	Wszystkie obiekty przyłączone relacyjnie (np. właz, latarnia, podpora) nie występują w definicji osi odcinka przewodu.

	W definicji osi odcinka przewodu ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, budynków i obrysów podpór wielosłupowych sieci napowietrznych były niewidoczne.

	Odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne (z wyjątkiem przyłączy funkcyjnych tzw. armatury bocznej).

2.	SIEĆ CIEPŁOWNICZA

	W przypadku braku możliwości ustalenia Typu sieci (np. stary szkic lub konieczność digitalizacji sieci) dla potrzeb opracowania należy przyjąć, że są to sieci wysokiego ciśnienia.

	Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (punkt sieci uzbrojenia terenu) oraz definicja sieci na nich opartych

o	Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć założenie, że występujące w bazie obiekty są studniami.

o	Dla obiektów przedstawianych w skali mapy, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

- zdefiniować obiekt komora podziemna ciepłownicza (jako obrys) z grupy Punkty sieci ciepłowniczej,

- zdefiniować punkt komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia wewnątrz obrysu komory,

- do obiektu komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną ciepłowniczą (wprowadzoną obrysem), a następnie usunąć symbol punktu komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia,

- w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPCPZ - Punkty załamania przewodu, następnie zdefiniować oś odcinka przewodu uwzględniając punkty na obrysie komory,

- ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

	Definicja w relacji: studnia/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studni (nie włazu).

	Definicje sieci nadziemnych w skali mapy

- w zależności od występującej sytuacji należy zdefiniować:

a) Podpora jednosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWJ (punkt sieci ciepłowniczej) – jako punkty o typie „w osi” w definicji osi odcinka przewodu ciepłowniczego wysokiego ciśnienia,

b) Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI z dołączonym relacyjnie obiektem Podpora (słupa nośnego) – obrys – GSSPOD z grupy OBSZARY (jeśli podporę stanowi zwarty blok o znacznych rozmiarach),

c) Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI z dołączonymi relacyjnie obiektami: Symbol podpory (słupa nośnego) – GSPPOD (z grupy OBSZARY) oraz Podpora wielosłupowa GSLMSL (bez symbolu słupów, z grupy LINIE) jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt).

3.	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

	Definicja: podpora jednosłupowa – latarnia

Należy zdefiniować Podporę jednosłupową (GUPE?J) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie. W definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową, latarnię dołączyć relacyjnie do podpory.

	Definicja: podpora wielosłupowa – latarnia

Należy zdefiniować Podporę wielosłupową (GUPE?I) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej.

Do obiektu GUPE?I Podpora wielosłupowa należy przyłączyć Latarnię i obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów GSLMSZ w relacji logicznej (zakładka Relacje). W definicji Osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko Podporę wielosłupową GUPE?I (obiekt punktowy).

	Definicje tzw. kratownic i słupów w skali mapy opartych na wielu nogach i sieci napowietrznych na nich opartych

- zdefiniować obiekt z grupy LINIE – Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ),

- wewnątrz kratownicy należy zdefiniować obiekt Podpora wielosłupowa przewodu GUPE?I, następnie usunąć jej symbol,

- w zakładce Relacje rekordu Podpory wielosłupowej przewodu należy dołączyć sytuacyjny obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ),

- oś odcinka należy zdefiniować na punktach Podpora wielosłupowa przewodu,

- jeśli do obiektu Podpora wielosłupowa dochodzi odcinek przewodu podziemnego, na odpowiedniej nodze należy wprowadzić Punkt XY (tzw. Punkt graficzny) i poprzez ten punkt dołączyć sieć podziemną do punktu Podpora wielosłupowa przewodu (bez symbolu) ustalając w odpowiednich punktach cechę niewidoczne połączenie,

- w miejscach przecięć strzałek symbolizujących sieć napowietrzną z obrysem kratownicy (obiekt GSLMSZ) wprowadzić Punkty XY (zwany także Punktami załamania lub Punktami graficznymi) i uwzględnić je w definicji osi odcinka ustalając prawidłowo cechę niewidoczne połączenie,

- w przypadku podpory wielosłupowej zbudowanej na dwóch nogach położonych wzdłuż osi odcinka sieci należy wprowadzić obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ), w miejscu podpór dodatkowo wprowadzić Punkt XY (tzw. Punkt graficzny) oraz punkt Podpora wielosłupowa przewodu (z usuniętym symbolem). Definiując oś odcinka przewodu należy uwzględnić: punkt graficzny wprowadzony w miejscu podpory, punkt elektroenergetyczny Podpora wielosłupowa przewodu (z dołączoną relacyjnie podporą wielosłupową – linią) i następny punkt graficzny wprowadzony w miejscu podpory ustalając prawidłowo cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka.

  - W celu przedstawienia kierunku przebiegu linii napowietrznej (np. kierunek od ostatniego pomierzonego słupa) należy wprowadzić obiekt Kierunek napowietrznej linii elektroenergetycznej (GUPEL?) z grupy OŚ ODCINKA ELEKTROENERGETYCZNEGO

	Punkt, do którego dochodzą sieci o różnych napięciach przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć.

	Transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu (o charakterze punktu węzłowego).

	 W miejscu występowania szafki należy wprowadzić punkty o kodzie GUPE?K - Szafka kablowa przewodu.

  - Pętle elektryczne indukcyjne w ulicach, chodnikach należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne.

	Należy ujednolicić Przewody MPK jako Oś odcinka przewodu elektroenergetycznego innego – GULEI?.

4.	SIEĆ GAZOWA

	W przypadku braku możliwości ustalenia Typu sieci (np. stary szkic lub konieczność digitalizacji sieci) dla potrzeb opracowania należy przyjąć jako sieci średniego ciśnienia.

	Definicja w relacji: studnia/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studni (nie włazu).

	Jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia komory i sieci na niej opartej – definicję wykonać analogicznie jak dla innych szczegółowo opisanych sieci.

5.	SIEĆ KANALIZACYJNA

	Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (Grupa Punkty sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci opartych na komorach w skali mapy

o	Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studniami.

o	Dla obiektów przedstawianych w wymiarach rzeczywistych, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji G-7, w której obrys ma tylko komora.

- zdefiniować obiekt Komora podziemna kanalizacyjna (jako obrys) z grupy Punkty sieci kanalizacyjnej,

- zdefiniować punkt Komora podziemna kanalizacji wewnątrz obrysu komory,

- do obiektu Komora podziemna kanalizacji (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną kanalizacyjną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna kanalizacji.

- w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPKPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając te punkty na obrysie komory.

- ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

	Definicja w relacji: studnia/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studni (nie włazu).

6.	SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

	W przypadku braku możliwości ustalenia Typu sieci (np. stary szkic lub konieczność digitalizacji sieci) dla potrzeb opracowania sieci należy wprowadzić jako miejscowe.

	Słupki (posiadające kod szafki) powinny być końcowymi punktami osi odcinka przewodu (punktami węzłowymi).

	Definicja w relacji: studnia/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studni (nie włazu).

	Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (punkt sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci podziemnych opartych na komorach w skali mapy

o	Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studniami.

o	Dla obiektów przedstawianych w  wymiarach rzeczywistych, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

- zdefiniować obiekt Komora podziemna telekomunikacyjna (jako obrys) z grupy Punkty sieci telekomunikacyjnej,

- zdefiniować punkt komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego wewnątrz obrysu komory,

- do obiektu Komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego.

- w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPTPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając punkty na obrysie komory.

- ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

	Sposób definicji słupów opartych na wielu podporach oraz sieci na nich opartych podano w opisie sieci elektroenergetycznych.

  - W celu przedstawienia kierunku przebiegu linii napowietrznej (np. kierunek od ostatniego pomierzonego słupa) należy wprowadzić obiekt Kierunek napowietrznej linii telekomunikacyjnej (GUPELT) z grupy OŚ ODCINKA TELEKOMUNIKACYJNEGO

7.	SIEĆ WODOCIĄGOWA

	Definicja w relacji: studnia/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studni (nie włazu).

	Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w wymiarach rzeczywistych (punkt sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci podziemnych opartych na komorach w skali mapy

o	Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studniami.

o	Dla obiektów przedstawianych w  skali mapy, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

- zdefiniować obiekt Komora podziemna wodociągowa (jako obrys) z grupy Punkty sieci wodociągowej,

- zdefiniować punkt Komora podziemna przewodu wodociągowego wewnątrz obrysu komory,

- do obiektu Komora podziemna przewodu wodociągowego (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna przewodu wodociągowego.

- w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPWPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając te punkty na obrysie komory.

- ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

Poznań, 27.03.2012 r.