O1F100 ZALECENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ (MODGiK) DLA WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH

Spis treści:

- PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC I OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH

- CHARAKTERYSTYKA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRFICZNEGO (pzgik) NA TERENIE MIASTA POZNANIA

- UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW PZGiK

- WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH

- OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW - OPERAT TECHNICZNY

- DOKUMENTY DLA ZAMAWIAJĄCEGO

- SPIS WZORÓW I PRZYKŁADÓW

- PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC I OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH

  - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 zwana dalej ustawą PGiK,

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi w tym:

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,

  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwane dalej rozporządzeniem Standardy,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zwane dalej rozporządzeniem Osnowy,

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwane dalej rozporządzeniem EGiB,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, zwane dalej rozporządzeniem GESUT,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, zwane dalej rozporządzeniem OT,

  - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ,

  - układ współrzędnych prostokątnych płaskich - układ PL-2000,

  - układ wysokości – Amsterdam.

- CHARAKTERYSTYKA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRFICZNEGO (pzgik) NA TERENIE MIASTA POZNANIA

W MODGiK prowadzone są dane numeryczne:

- szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG); dane nie spełniają wymogów obowiązujących przepisów prawa;  SOG spełnia kryteria dotyczące dokładności oraz zagęszczenia w terenie, zgodnie z rozporządzeniem Osnowy;

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB), dane ewidencji gruntów i budynków pozyskane zostały zarówno metodą analityczną jak i pomiaru kartometrycznego analogowej mapy ewidencji gruntów i budynków (digitalizacji) oraz metodą fotogrametryczną; dane są dostosowane do rozporządzenia EGiB; dane EGiB, które zgodnie z §85 i §86 rozporządzenia EGiB, nie spełniają obowiązujących standardów technicznych podlegają systematycznej modyfikacji w ramach bieżącej aktualizacji na wniosek i koszt zainteresowanych;

- sieci uzbrojenia terenu (SUT), dane mają postać obiektową lub/i rastrową. Dane obiektowe pozyskane zostały zarówno metodą analityczną jak i pomiaru kartometrycznego analogowej mapy zasadniczej (digitalizacji) oraz metodą fotogrametryczną; dane obiektowe są dostosowane i prowadzone wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z dnia 21 października 2015 r., dane, które nie mogły zostać automatycznie zmigrowane są na bieżąco wprowadzane zgodnie z ww. przepisami, a dane rastrowe uzupełniane systematycznie danymi obiektowymi;

- obiektów topograficznych (OT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000; dane mają postać obiektową lub/i rastrową. Dane obiektowe pozyskane zostały zarówno metodą analityczną jak i pomiaru kartometrycznego analogowej mapy zasadniczej (digitalizacji) oraz metodą fotogrametryczną; dane są dostosowane i prowadzone wg rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r., dane, które nie mogły zostać automatycznie zmigrowane są na bieżąco wprowadzane zgodnie z ww. przepisami, a dane rastrowe uzupełniane systematycznie danymi obiektowymi;

Opracowane zostały szkice obrazujące dane pzgik, które zapisane zostały w postaci elektronicznej pod nazwą:

O1F101 baza danych ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania,

O1F102 dane sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania,

O1F103 dane obiektów topograficznych miasta Poznania o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500

O1F104 dane numeryczne szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej miasta Poznania,

O1F105 dane numeryczne szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej miasta Poznania,

O1F106 informacja o szczegółowej poziomej osnowie geodezyjnej miasta Poznania.

- UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW PZGiK

Udostępnienie materiałów pzgik poprzedzone jest złożeniem przez Geodetę zgłoszenia prac geodezyjnych.  Formularz zgłoszenia stanowi wzór O1F199 zgłoszenie prac geodezyjnych.

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych możliwe jest przez Portal internetowy.

W celu uzyskania dostępu do portalu, wymagane jest zapoznanie się z Instrukcją korzystania z Portalu geodety  oraz złożenie wniosku o dostęp do Portalu geodety. Portal oraz wniosek o dostęp w wersji elektronicznej są dostępne w BIP ZGiKM GEOPOZ www.geopoz.pl/bip w zakładce MODGiK pod pozycją e-MODGIK  lub bezpośrednio pod adresem internetowym: https://portal.geopoz.poznan.pl/geodeta/.

Zgodnie z art. 12 ustawy PGiK, MODGiK i Geodeta uzgadniają listę materiałów pzgik, które są niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonej pracy.

Forma udostępnienia materiałów pzgik:

Mapa wydawana jest w postaci wydruku lub w postaci numerycznej jako:

- mapa zasadnicza (format dxf, dxf z tif lub pdf),

- mapa ewidencyjna (pdf),

Bazy danych w formacie shp.

Raporty dla wybranych obiektów – plik tekstowy w formacie txt.

Dodatkowo sporządzane są raporty z charakterystyką obiektów baz danych.

- WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary geodezyjne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Standardy.

- OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW - OPERAT TECHNICZNY

Informacje ogólne

- opracowane zostały formularze, zasady i przykłady  zwane dalej wzorami, które w treści niniejszych zaleceń zaznaczono tłustą czcionką (np. O1F202 sprawozdanie techniczne); spis wzorów ujęty jest w pkt 7 SPIS WZORÓW I PRZYKŁADÓW niniejszych zaleceń.

Wzory dostępne są w wersji elektronicznej w BIP ZGiKM GEOPOZ www.geopoz.pl/bip w zakładce MODGiK, Serwis dla geodety pkt 5 Formularze do pobrania. Wzory zaleca się stosować przy opracowaniu operatu technicznego,

- operat techniczny przekazywany do MODGiK powinien zawierać stronę tytułową zgodną ze wzorem O1F201 strona tytułowa operatu technicznego.

- sprawozdanie techniczne należy dołączać jako odrębny dokument o treści zgodnej z rozporządzeniem Standardy (do wykorzystania wzór O1F202 sprawozdanie techniczne),

- błędy lub pomyłki w dokumentacji należy poprawiać w sposób czytelny, błędny wpis należy skreślić i wprowadzić poprawny, poprawę należy potwierdzić datą i podpisem (nie używać korektora),

- w przypadku, gdy praca geodezyjna dotyczy obszaru, dla którego prowadzona jest mapa wektorowa + raster, a wynikiem opracowania ma być mapa numeryczna, zaleca się dokonywanie ustaleń z kierownikiem Działu Udostępnienia Danych Graficznych (m. in. w zakresie przekształcenia rastra przez Geodetę czy formatu przekazania danych numerycznych),

- operat techniczny przekazywany do MODGiK powinien zostać przygotowany zgodnie 
z O1F107  zasadami przekazywania dokumentacji do weryfikacji,

- zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych wraz 
z operatem elektronicznym można składać przez Portal geodety; sposób kompletowania operatu elektronicznego zgodny z O1F107  zasadami przekazywania dokumentacji do weryfikacji,

Osnowa

- inwentaryzację znaków osnowy geodezyjnej wykorzystanych do opracowania należy dokumentować na opisach topograficznych (opisać, czy istnieją w terenie, ich stan techniczny oraz potwierdzić/zaktualizować szkic położenia punktu zgodnie ze stanem w terenie),

- w przypadku wykonywania mapy do celów projektowych należy wykonać inwentaryzację znaków osnowy geodezyjnej znajdujących się w obszarze opracowania (dla potrzeb ochrony znaków geodezyjnych).

Ewidencja gruntów i budynków

- „wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych”  należy sporządzić zgodnie ze wzorem O1F212 wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, oraz zgodnie z procedurą O1F213 poświadczenie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych,

Punkty graniczne

Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składają się:

- zestawienie zawierające:

- współrzędne punktów granicznych obliczonych/ustalonych na podstawie danych z pomiaru przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,

- współrzędne punktów granicznych przeanalizowanych/ustalonych na podstawie danych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,

- odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych o których mowa w pkt. a i b;

zgodnie ze wzorem O1F216 zestawienie punktów granicznych;

- wykaz współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych, zgodnie ze wzorem O1F215 wykaz punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych;

- szczegółowe informacje dotyczące danych ewidencyjnych punktu granicznego - wzór O1F214 punkt graniczny – atrybuty.

Działka ewidencyjna, użytki gruntowe

- w przypadku podziału działek w MODGiK należy zarezerwować numerację dla nowo wydzielanych działek, jeżeli zmianie ulegnie liczba nowych działek należy niezwłocznie zgłosić zmianę do dokonanej rezerwacji,

- w przypadku zmian danych ewidencyjnych działki należy sporządzić wykaz zmian zgodnie ze wzorem O1F217 działka - wykaz zmian danych ewidencyjnych,

Budynek

- szczegółowe informacje dotyczące danych ewidencyjnych budynku zawiera wzór O1F218 budynek – definicje, atrybuty oraz O1F219 budynek - rodzaj KŚT, klasa PKOB, funkcja budynku, oznaczenia na mapie/szkicu,

- Uwaga: funkcję budynku, dla którego w egib nie uzupełniono danych opisowych należy interpretować zgodnie z instrukcją techniczną „K-1 Mapa zasadnicza” – z 1987 r., tj.: m – budynki mieszkalne, g – budynki gospodarcze, i – budynki o charakterze użyteczności publicznej, b – budynki w budowie.

- w przypadku zmian danych ewidencyjnych budynku należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku, zgodnie ze wzorem O1F220 budynek - wykaz zmian danych ewidencyjnych, w tym dla budynków które zostały rozebrane oraz gdy w EGiB nie jest wykazana liczba kondygnacji nadziemnych, a jest to informacja niezbędna dla potrzeb sporządzania mapy do celów projektowych,

- jeżeli Geodeta wykazem zmian danych ewidencyjnych zmienia dane ewidencyjne budynku dotyczące rodzaju budynku według KŚT, kondygnacji nadziemnej i podziemnej, roku zakończenia budowy oraz dzieli lub łączy istniejące budynki należy załączyć kopię dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z której te zmiany wynikają do operatu technicznego,

- przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej budynków, w których planuje się wyodrębnienie lokali, należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę budynków, ich kontury oraz liczbę kondygnacji (w przypadku wątpliwości skonsultować się z Kierownikiem Działu Aktualizacji Danych Opisowych),

Opracowanie/poprawa danych numerycznych

- dane ewidencyjne pozyskane metodą digitalizacji a istotne dla opracowania geodezyjnego należy zmodyfikować poprzez:

  - określenie współrzędnych dla poszczególnych obiektów w oparciu o materiały pzgik udostępnione do zgłoszonej pracy geodezyjnej (wykazy współrzędnych, szkice polowe, zarysy itp.),

  - pomiar terenowy w przypadku braku ww. danych,

- pozostałe dane pozyskane metodą digitalizacji/fotogrametrii istotne dla opracowania można zmodyfikować metodami opisanymi w punkcie s),

- dane udostępnione w postaci rastra Geodeta w zależności od potrzeb i możliwości technologicznych może:

- przetworzyć do postaci obiektowej poprzez:

  - pomiar terenowy lub

  - określenie danych analitycznych w oparciu o materiały pzgik udostępnione do zgłoszonej pracy geodezyjnej (wykazy współrzędnych, szkice polowe, zarysy itp.) lub

  - pomiar kartometryczny (digitalizację) lub metodami łączonymi,

- pozostawić w postaci rastra; wówczas treść rastrów zaktualizuje MODGIK na podstawie mapy z wywiadu terenowego oraz danych numerycznych definiujących obiekty, przekazanych przez Geodetę,

- dane obiektowe oraz zmiany danych należy przedłożyć w formie zbiorów komputerowych/plików:

- w formacie  ***.gml i formacie ***.txt

które należy przygotować według ustalonych wzorów O1F303 format wymiany danych/ pliki wsadowe.

Pomocniczo należy wykorzystać wzory:

O1F301 definiowanie obiektów OT500

O1F302 definiowanie obiektów SUT

O1F306 Kody obiektów w WEGA

Zbiory komputerowe należy przekazywać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

modgik.kontrola@geopoz.poznan.pl lub z wykorzystaniem Portalu internetowego.

Nazwy plików należy ustalać zgodne z zasadą zawartą we wzorze O1F305  zasady opisywania danych numerycznych – nośnika/plików.

Operat techniczny należy przekazać do MODGiK wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. Formularz zawiadomienia stanowi wzór O1F200 zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych.

- DOKUMENTY DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Dokumenty opracowane przez Geodetę na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu na wniosek (należy pamiętać o wykonaniu dodatkowo 1 egzemplarza dokumentu i dołączeniu go do operatu; dokumenty należy złożyć do formatu A-4 zgodnie z Polską Normą). Formularz wniosku stanowi wzór O1F409 wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Dokumenty sporządza Geodeta w oparciu o roboczą bazę danych, zgodnie z rozporządzeniem Standardy.

- Ustalenia dotyczące uwierzytelniania dokumentów w postaci numerycznej opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zostały zawarte w formularzu O1F107  zasady przekazywania dokumentacji do weryfikacji.

Uwagi do treści dokumentów

- Geodeta uzupełnia mapę o zmiany danych egib, jeżeli w ramach pracy geodezyjnej wykazane zostaną zmiany egib i nie zostanie złożony  wniosek podmiotu ewidencyjnego 
o zarejestrowanie tych zmian w egib.

- Geodeta uzupełnia mapę do celów projektowych o inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych prowadzonych w MODGiK, a wskazane przez projektanta lub inwestora, jednocześnie umieszczając legendę z oznaczeniem występujących obiektów (np. przekroje drogi, nasadzenia drzew itp.),

- Geodeta, w obszarze opracowania, zaznacza kolorem pomarańczowym punkty osnowy geodezyjnej oraz umieszcza w opisie pozaramkowym poniższą klauzulę.

„Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520), kto (…) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny  (wzór O1F407 mapa do celów projektowych),

- SPIS WZORÓW I PRZYKŁADÓW

O1F100 zalecenia MODGiK dla wykonania opracowań geodezyjnych

O1F101 baza danych ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania

O1F102 dane sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania

O1F103 dane obiektów topograficznych miasta Poznania o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500

O1F104 dane numeryczne szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej miasta Poznania

O1F105 dane numeryczne szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej miasta Poznania

O1F106 informacja o szczegółowej poziomej osnowie geodezyjnej miasta Poznania

O1F107 zasady przekazywania dokumentacji do weryfikacji

O1F199 zgłoszenie prac geodezyjnych

O1F200 zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych

O1F201 strona tytułowa operatu technicznego

O1F202 sprawozdanie techniczne

O1F203 szkic polowy

O1F204 spis dokumentów operatu technicznego

O1F 205 spis dokumentów operatu technicznego - mapa do celów prawnych

O1F206 protokół przyjęcia granic

O1F207 protokół wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych

O1F208 protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

O1F209 szkic załącznik do protokołu przyjęcia granic/wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych nieruchomości

O1F210 zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

O1F211 protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

O1F212 wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych

O1F213 poświadczenie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych

O1F214 punkt graniczny - atrybuty

O1F215 wykaz punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych

O1F216 zestawienie punktów granicznych

O1F217 działka – wykaz zmian danych ewidencyjnych

O1F218 budynek – definicje, atrybuty

O1F219 budynek – rodzaj KŚT, klasa PKOB, funkcja budynku, oznaczenia na mapie/szkicu

O1F220 budynek – wykaz zmian danych ewidencyjnych

O1F301 definiowanie obiektów OT500

O1F302 definiowanie obiektów SUT

O1F303 format wymiany danych/pliki wsadowe

O1F305 zasady opisywania danych numerycznych – nośnika/plików

O1F306 kody obiektów w WEGA

O1F400 mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej (leśnej)

O1F401 mapa do zasiedzenia

O1F402 mapa do ustalenia służebności gruntowych

O1F403 mapa do zniesienia współwłasności

O1F404 mapa z projektem podziału nieruchomości

O1F405 mapa z inwentaryzacją powykonawczą budynku (budowli)

O1F406 mapa z inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu

O1F407 mapa do celów projektowych

O1F408 mapa z inwentaryzacją zagospodarowania działki lub terenu

O1F409 wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

O1F410 mapa do celów projektowych

O1F411 mapa z inwentaryzacja powykonawczą budynku ( budowli)

O1F450 zgłoszenie pracy kartograficznej

(-)  Andrzej Rachuta

Kierownik

Miejskiego Ośrodka
                                                    	   		Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej

ZGiKM GEOPOZ, Poznań  marzec 2020 r.