OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załącznik nr 2 do UMOWY

Warunki techniczne

- Wektoryzacja mapy zasadniczej dla obszaru miasta Poznania

- Poznań 01.07.2011 r

- Spis treści

- Obowiązujące przepisy prawne

- Normy prawne

- Standardy techniczne

- Materiały pomocnicze

- Dane źródłowe

- Przedmiot i zakres zlecenia

- Zasady realizacji prac

- Kontrola wykonanych prac

- Forma i treść przekazania dokumentacji

- I. Obowiązujące przepisy

- Normy prawne

Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.).

- Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
 uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

- Standardy techniczne

- K-1 Mapa zasadnicza (1998),

- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

- Materiały pomocnicze

- Wytyczne Techniczne – Mapa zasadnicza m. Poznania,

- Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO V.

- II. Dane źródłowe

Danymi źródłowymi dla wektoryzacji są:

- zeskanowane i skalibrowane sekcje mapy zasadniczej udostępniane przez                  Zamawiającego,

- baza danych wydana z systemu Geoinfo V.

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, prowadzona jest w układzie lokalnym m. Poznania w skali 1:500 i 1:1000. Na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych. Mapa zasadnicza prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi Technicznymi m. Poznania i składa się z: pierworysu, nakładki „S”, nakładki „W”, nakładki „U”, nakładki „R” i nakładki „Z”.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zeskanowane, skalibrowane i skatalogowane sekcje mapy zasadniczej wraz z nakładkami zapisane w formacie .tif celem wykonania prac. Wykaz sekcji przeznaczonych do wektoryzacji stanowi załącznik nr 1 do Warunków technicznych.

Baza danych w systemie Geo-Info V zawiera część graficzną ewidencji gruntów i budynków oraz elementy mapy zasadniczej.

W siedzibie Zamawiającego istnieje możliwość wglądu do materiałów będących podstawą wykonania prac w dniach i godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Osobami udzielającymi informacji są: Magdalena Sobczak i Zenon Skórzewski – Dział Udostępniania Danych Graficznych MODGiK.

- III. Przedmiot i zakres zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest wektoryzacja mapy zasadniczej miasta Poznania w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz budynków będących wynikiem porównania bazy danych z klasyczną mapą zasadniczą.

Zakres prac obejmuje utworzenie bazy danych dla:

- nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych,

- nie podlegają wektoryzacji sieci uzbrojenia terenu, które odpowiadają odcinkom przewodów wprowadzonych od stycznia 2011 r. do bazy mapy zasadniczej (pokrywają się, mają te same opisy…..),

- podziemnych budowli, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.

Dodatkowo należy pozyskać budynki w budowie oraz budynki nieujawnione w egib będące wynikiem porównania pomiędzy nakładką S, a udostępnioną bazą danych.

Bazę należy utworzyć zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie, w formacie umożliwiającym automatyczną aktualizację w systemie Geo-Info V, w układzie lokalnym m. Poznania.

- IV. Zasady realizacji prac

Systemem do aktualizacji danych w MODGIK jest program Geo-Info V. Celem wykonania prac Zamawiający udostępni aktualną bazę danych, zawierającą:

- część graficzną ewidencji gruntów i budynków,

- treść mapy zasadniczej - dla obszarów aktualizowanych wynikami wszystkich prac geodezyjnych przyjmowanych do pzgik od stycznia 2011 r.

Wydana baza danych stanowi podstawę dla wykonania prac wektoryzacji.

Aktualizację danych graficznych należy wykonać według następujących zasad:

- Zasady aktualizacji sieci uzbrojenia:

1. 1. Postanowienia ogólne (dotyczy wszystkich sieci)

- Należy wprowadzić wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego wraz z armaturą towarzyszącą na podstawie skanów mapy zasadniczej.

- Przyłącza kończące się na krawędzi schodów należy  przedłużyć do ściany budynku.

- W miejscu występowania na mapie klasycznej kropki z opisem „s”, stosować „Osadnik  kanalizacji lokalnej (dół Chambeau).

- Punkty załamania przewodu nie będące jego końcem definiujemy tylko w geometrii sieci jako wierzchołek (tzw. punkt XY), nie wprowadzając w tym miejscu dodatkowego obiektu w postaci punktu załamania lub punktu innego.

- Sieci napowietrzne elektroenergetyczne oznaczone na mapie klasycznej jako sieci wysokiego napięcia wprowadzać jako średnie napięcie.

- Na terenie ogródków działkowych wszystkie sieci wprowadzać jako przyłącza komercyjne.

- W przypadku wysokości mierzonej przy terenie na przebiegu sieci (gdzie nie występuje armatura naziemna) wpisu należy dokonać w geometrii punktu załamania lub punktu innego we współrzędnej H (tzw. bieżące).

- Dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako urządzenie kanalizacyjne „GUPKUK” w Geo-Info V (nie stosować wejścia do budynku).

- Punkty pomiaru wysokości (występujące w przewodach definiowanych obrysem należy dodać do definicji osi przewodu.

- Na rozgałęzieniach przewodów należy stosować GUP??F - Punkt inny przewodu.

- W miejscu położenia studni (komory) należy również zdefiniować właz (dla symbolu studni – centrycznie o identycznym położeniu). Rzędne należy wpisywać w obiekcie studnia (komora).

- Jednolicie wprowadzać obiekty typu studnia – komora. Należy wyeliminować sytuacje, kiedy położone obok siebie obiekty o zbliżonych parametrach raz występują jako studnie, a raz jako komory.

- Zasady definiowania (stosowania odpowiednich kodów) podpór, masztów, kratownic:

- dla sieci napowietrznych (elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) należy stosować Podporę wielosłupową z symbolami słupów GSLMSZ z grupy LINIE,

- w przypadku sieci nadziemnych (dotyczy to np. sieci ciepłowniczej)

  - jeśli podporę przewodu stanowi „blok” o podstawie dużych rozmiarów należy zastosować podporę z grupy OBSZARY o kodzie GSSPOD – Podpora (słupa nośnego) – obrys (bez symboli słupów),

  - jeśli podpora przewodu umieszczona jest na słupach – należy wprowadzić punkty (z grupy OBSZARY) GSPPOD – Symbol podpory (słupa nośnego) 
i na nich zbudować obiekt GSSPOD – Podpora (słupa nośnego) – obrys (bez symboli słupów),

  - jeśli podporę stanowią słupy powiązane ze sobą - należy wprowadzić punkty (z grupy OBSZARY) GSPPOD – Symbol podpory (słupa nośnego) i dodatkowo GSLMSL – Podpora wielosłupowa (bez symboli słupów) z grupy obiektów LINIE.

- UWAGA

- Podpory jako obiekty sytuacyjne (obszary lub linie) należy każdorazowo dołączyć 
w zakładce Relacje do punktu podpora wielo- lub jednosłupowa z grupy PUNKTY SIECI… i tylko ten punkt umieścić w definicji osi odcinka przewodu.

- Wszystkie obiekty przyłączone relacyjnie (np. właz, latarnia, podpora) nie występują w definicji osi odcinka przewodu.

- W definicji osi odcinka przewodu ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, budynków i obrysów podpór wielosłupowych sieci napowietrznych były niewidoczne.

- Odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne   i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne.

1. 2. Sieć ciepłownicza

- Dla potrzeb niniejszego opracowania należy dokonać ustalenia Typu sieci - dla sieci ciepłowniczych – wszystkie należy przyjąć jako sieci wysokiego ciśnienia.

- Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (punkt sieci uzbrojenia terenu) oraz definicja sieci na nich opartych

- Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć założenie, że występujące w bazie obiekty są studzienkami.

- Dla obiektów przedstawianych w skali mapy, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

  - zdefiniować obiekt komora podziemna ciepłownicza (jako obrys) z grupy Punkty sieci ciepłowniczej,

  - zdefiniować punkt komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia wewnątrz obrysu komory,

  - do obiektu komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną ciepłowniczą (wprowadzoną obrysem), a następnie usunąć symbol punktu komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia,

  - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPCPZ - Punkty załamania przewodu, następnie zdefiniować oś odcinka przewodu uwzględniając punkty na obrysie komory,

  - ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

- Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki/komory (nie włazu).

- Definicje sieci nadziemnych w skali mapy

- w zależności od występującej sytuacji należy zdefiniować:

  - Podpora jednosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWJ (punkt sieci ciepłowniczej) – jako punkty o typie „w osi” w definicji osi odcinka przewodu ciepłowniczego wysokiego ciśnienia,

  - Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI z dołączonym relacyjnie obiektem Podpora (słupa nośnego) – obrys – GSSPOD z grupy OBSZARY (jeśli podporę stanowi zwarty blok o znacznych rozmiarach),

  - Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI z dołączonymi relacyjnie obiektami: Symbol podpory (słupa nośnego) – GSPPOD (z grupy OBSZARY) oraz Podpora wielosłupowa GSLMSL (bez symbolu słupów, z grupy LINIE) jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt).

1. 3. Sieć elektroenergetyczna

- Definicja: podpora jednosłupowa – latarnia

Należy zdefiniować Podporę jednosłupową (GUPE?J) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie. W definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową (latarnia powinna być dołączona relacyjnie do podpory).

- Definicja: podpora wielosłupowa – latarnia

Należy zdefiniować Podporę wielosłupową (GUPE?I) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej.

Do obiektu GUPE?I Podpora wielosłupowa należy przyłączyć Latarnię i obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów GSLMSZ w relacji logicznej (zakładka Relacje). W definicji Osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko Podporę wielosłupową GUPE?I (obiekt punktowy).

- Definicje tzw. kratownic i słupów w skali mapy opartych na wielu nogach i sieci napowietrznych na nich opartych

- zdefiniować obiekt z grupy LINIE – Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ),

- wewnątrz kratownicy należy zdefiniować obiekt Podpora wielosłupowa przewodu GUPE?I, następnie usunąć jej symbol,

- w zakładce Relacje rekordu Podpory wielosłupowej przewodu należy dołączyć sytuacyjny obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ),

- oś odcinka należy zdefiniować na punktach Podpora wielosłupowa przewodu,

- jeśli do obiektu Podpora wielosłupowa dochodzi odcinek przewodu podziemnego, na odpowiedniej nodze należy wprowadzić Punkt XY (zwany także Punktem załamania lub Punktem graficznym) i poprzez ten punkt dołączyć sieć podziemną do punktu Podpora wielosłupowa przewodu (bez symbolu) ustalając w odpowiednich punktach cechę niewidoczne połączenie,

- w miejscach przecięć strzałek symbolizujących sieć napowietrzną z obrysem kratownicy (obiekt GSLMSZ) wprowadzić Punkty XY (zwany także Punktami załamania lub Punktami graficznymi) i uwzględnić je w definicji osi odcinka ustalając prawidłowo cechę niewidoczne połączenie,

- w przypadku podpory wielosłupowej zbudowanej na dwóch nogach położonych wzdłuż osi odcinka sieci należy wprowadzić obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ), w miejscu podpór dodatkowo wprowadzić Punkt XY (zwany także Punktem załamania lub Punktem graficznym) oraz punkt Podpora wielosłupowa przewodu (z usuniętym symbolem). Definiując oś odcinka przewodu należy uwzględnić: punkt graficzny wprowadzony w miejscu podpory, punkt elektroenergetyczny Podpora wielosłupowa przewodu (z dołączoną relacyjnie podporą wielosłupową – linią) i następny punkt graficzny wprowadzony w miejscu podpory ustalając prawidłowo cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka.

- Specjalna prezentacja graficzna w sieciach napowietrznych

- Graficzna prezentacja przyłączy w sieciach nadziemnych zawiera strzałkę „od słupa do budynku”, a nie zawiera strzałki „od budynku do słupa”. W tym celu należy przy wejściach do budynku usunąć symbol strzałki rysującej się od strony budynku (funkcja ‘Usuń symbol’).

- Punkt, do którego dochodzą sieci o różnych napięciach przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć.

- Transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu (o charakterze punktu węzłowego).

- W miejscu występowania szafki należy wprowadzić punkty o kodzie GUPE?K - Szafka kablowa przewodu.

  - Pętle elektryczne indukcyjne w ulicach, chodnikach należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne.

  - Należy ujednolicić Przewody MPK jako Oś odcinka przewodu elektroenergetycznego innego – GULEI?.

1. 4. Sieć gazowa

  - Dla potrzeb niniejszego opracowania należy dokonać ustalenia typu sieci - dla sieci gazowych – wszystkie należy przyjąć jako sieci średniego ciśnienia.

  - Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

  - Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki (nie włazu).

  - Jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia komory i sieci na niej opartej – definicję wykonać analogicznie jak dla innych szczegółowo opisanych sieci.

1. 5. Sieć kanalizacyjna

  - Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (Grupa Punkty sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci opartych na komorach w skali mapy.

- Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studzienkami.

- Dla obiektów przedstawianych w wymiarach rzeczywistych, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji G-7, w której obrys ma tylko komora.

  - zdefiniować obiekt Komora podziemna kanalizacyjna (jako obrys) z grupy Punkty sieci kanalizacyjnej,

  - zdefiniować punkt Komora podziemna kanalizacji wewnątrz obrysu komory,

  - do obiektu Komora podziemna kanalizacji (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną kanalizacyjną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna kanalizacji.

  - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPKPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając te punkty na obrysie komory.

  - ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

  - Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek /komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane w rekordzie studzienki (nie włazu).

1. 6. Sieć telekomunikacyjna

  - Dla potrzeb niniejszego opracowania należy dokonać ustalenia typu sieci - zgodnie z załącznikiem nr 1 instrukcji technicznej G-7. Wszystkie sieci należy wprowadzić jako miejscowe.

  - Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki (nie włazu).

  - Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (punkt sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci podziemnych opartych na komorach w skali mapy

- Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studzienkami.

- Dla obiektów przedstawianych w  wymiarach rzeczywistych, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji G-7, w której obrys ma tylko komora.

  - zdefiniować obiekt Komora podziemna telekomunikacyjna (jako obrys) z grupy Punkty sieci telekomunikacyjnej,

  - zdefiniować punkt komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego wewnątrz obrysu komory,

  - do obiektu Komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego.

  - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPTPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając punkty na obrysie komory.

  - ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

  - Sposób definicji słupów opartych na wielu podporach oraz sieci na nich opartych podano w opisie sieci elektroenergetycznych.

  - Specjalna prezentacja graficzna w sieciach napowietrznych

- Graficzna prezentacja przyłączy w sieciach nadziemnych zawiera strzałkę „od słupa do budynku”, a nie zawiera strzałki „od budynku do słupa”. W tym celu należy przy wejściach do budynku usunąć symbol strzałki rysującej się od strony budynku.

1. 7. Sieć wodociągowa

  - Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki (nie włazu).

  - Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w wymiarach rzeczywistych (punkt sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci podziemnych opartych na komorach w skali mapy

- Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studniami.

- Dla obiektów przedstawianych w  skali mapy, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

  - zdefiniować obiekt Komora podziemna wodociągowa (jako obrys) z grupy Punkty sieci wodociągowej,

  - zdefiniować punkt Komora podziemna przewodu wodociągowego wewnątrz obrysu komory,

  - do obiektu Komora podziemna przewodu wodociągowego (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna przewodu wodociągowego.

  - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPWPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając te punkty na obrysie komory.

  - ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

- Zasady aktualizacji budynków:

  - aktualizacji brakujących budynków należy dokonać w zakresie geometrii i części opisowej (funkcja budynku i liczba kondygnacji),

  - narożniki budynku definiujemy tylko w geometrii budynku jako wierzchołek (tzw. punkt XY), nie wprowadzając w tym miejscu dodatkowego obiektu,

  - w przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu (konturu) budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”,

  - budynki oznaczone na mapie zasadniczej funkcją „g” należy wprowadzić jako budynki               z funkcją „i”,

  - nie należy dla budynków w budowie uzupełniać funkcji,

  - nie należy w rekordzie budynku uzupełniać numeru,

  - dla budynków w budowie nie należy uzupełniać funkcji,

  - w rekordzie budynku nie należy uzupełniać numeru,

  - nie należy wprowadzać do bazy altan.

W przypadku wykonania prac z wykorzystaniem programu Geo-Info V należy:

2. 1. Sporządzić raporty z poprawności wykonania prac dotyczących aktualizacji bazy mapy zasadniczej

- kontrola przylegania struktur (dotyczy budynków),

- raport z wypełnienia pól rekordów i poprawności wpisów,

- kontrola poprawności powiązań relacyjnych budynków z ich elementami: blok budynku, przejazd pod budynkiem oraz punktami adresowymi.

2. 2. dokonać redakcji mapy po dokonaniu aktualizacji bazy;

- skala redagowanej mapy – 1:500,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek opisy sieci uzbrojenia terenu (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków), rzędne 
i opisy armatury oraz inne elementy treści mapy,

- redakcji należy dokonać biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- należy dokonać redakcji opisów punktów granicznych (pole rekordu: oznaczenie 
w materiale źródłowym) na mapie o treści ewidencyjnej,

Zasady uzupełniania pól rekordów w systemie GIV opisano w załączniku nr 2.

W przypadku braku czytelności skanu mapy klasycznej, braku dalszego przebiegu sieci na stykach lub konieczności ponownego wykonania skanów map klasycznych należy skontaktować się z Zamawiającym i ustalić sposób rozwiązania problemu. Problemy pojawiające się w trakcie wykonywania prac należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.
W przypadku zgłaszania problemów elektronicznie należy wypełnić formularz zapytania (patrz załącznik nr 3) i wysłać go na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów; której zadaniem będzie analiza materiałów z zasobu MODGiK i rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Wykonawca sporządza dokumentację z przebiegu prac, którą należy skompletować zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszych warunkach.

- V. Kontrola wykonanych prac

- Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy. Osoba ta będzie na bieżąco kontrolowała prawidłowość wykonania prac oraz opiniowała prace do odbioru ostatecznego.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia z Zamawiającym powinny być uzgadniane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i dokumentowane.

- Pozytywny wynik kontroli końcowej opracowania będzie warunkiem dokonania odbioru końcowego prac przez Zamawiającego.

- W celu usprawnienia kontroli Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wydruków na folii zaktualizowanej bazy w skali, w jakiej jest prowadzona mapa zasadnicza w układzie sekcyjnym.

- VI. Forma i treść przekazania dokumentacji

- Dokumentacja z wektoryzacji mapy zasadniczej powinna zostać skompletowana i przekazana Zamawiającemu w formie operatu zawierającego:

- Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac,

- Warunki techniczne,

- Dokumentację z przebiegu prac z uzgodnieniami i ustaleniami dokonywanymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- Raporty systemowe GEO-INFO V (w postaci elektronicznej),

- Baza danych umożliwiająca automatyczną aktualizację w systemie GEO-INFO V.