ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

ul. Gronowa 20

61-655 Poznań

tel. (061) 827 18 61

fax: (061) 827 18 82

#### S P E C Y F I K A C J A

#### ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, ze zm.) zwana w dalszej treści ustawą.

- Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony.

- Zamawiający:

ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

ul. Gronowa 20

61-655 Poznań

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru 
m. Poznania w skali 1:5000 o powierzchni ca 300 km2

UWAGA. Przedmiot zamówienia obejmuje informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 Nr 196 poz. 1631 z póżn. zm.)

WARUNKI TECHNICZNE – wykonania zdjęć lotniczych dla miasta Poznania

I. Warunki techniczne zamówienia

Powierzchnia miasta wynosi ca 300 km2.

Należy wykonać zdjęcia lotnicze fotogrametryczne w czterech kanałach (trzy barwne plus kanał IR) z rejestracją środków rzutów.

Należy wyznaczyć mimośrody między anteną GPS a środkami rzutów kamery z dokładnością 1 cm; a ostateczne współrzędne podać mx=my=mz= ±0,10 m.

I.1.	Zdjęcia lotnicze

- cyfrowe zdjęcia lotnicze w czterech kanałach

- wielkość piksela 0.06 m

- pokrycie zdjęć podłużne 70%

- pokrycie zdjęć poprzeczne 40%

- powierzchnia obiektu: około 300 km2

W przypadku terenów niejawnych zamkniętych, stanowiących tajemnicę państwową 
i oznaczone klauzulą tajne dopuszcza się użycie wielkoformatowej kamery fotolotniczej analogowej z systemem FMC i zestawem DGPS do precyzyjnego określania środków rzutów kamery w locie nie gorzej niż 40 cm.

Parametry zdjęć dla kamery analogowej:

- zdjęcia barwne

- skala 1:5 000

- pokrycie zdjęć podłużne 70%

- pokrycie zdjęć poprzeczne 40%

- stożek CK=150 lub 210

UWAGA! W przypadku wykonania zdjęć terenów niejawnych kamerą analogową Wykonawca obowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonywania zdjęć przedstawić Zamawiającemu świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II lub III stopnia (Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z póżn. zm.)

I.2.	Sprzęt

- Samolot przystosowany do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych.

- Wielkoformatowa kamera fotolotnicza cyfrowa.

- Zestaw DGPS do precyzyjnego określania środków rzutów kamery w locie nie gorzej niż 40 cm.

I.3.   Przekazane materiały zamawiającemu:

- metryka kamery z wynikami aktualnej kalibracji

- kopia karty pracy fotolotniczej

- projekt lotu w postaci cyfrowej (format Microstation)

- raport kontroli zdjęć lotniczych zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych

- kopia zgłoszenia prac

- kopia przyjęcia zdjęć do zasobu w CODGiK

- w przypadku wykonania zdjęć analogowych raport obróbki fotolaboratoryjnej

- cyfrowe zdjęcia lotnicze o parametrach:

- zapis RGBI;

- format TIF;

- bez kompresji;

- pełna piramida obrazów wykonana metodą Gaussian;

- wielkość piksela mniejsza lub równa 6 cm;

- rozdzielczość radiometryczna 12 bitów;

- analogowe zdjęcia lotnicze (w przypadku wykonania):

- skanowane na skanerze fotogrametrycznym, apertura skanowania ≤ 15µm;

- zapis RGB;

- format TIF;

- bez kompresji;

- pełna piramida obrazów wykonana metodą Gaussian;

- rozdzielczość radiometryczna 12 bitów;

- odbitki stykowe (wydruk) na papierze fotograficznym - komplet

- opis techniczny wyznaczenia współrzędnych środków rzutów kamery (technika DGPS) wraz z wykazem w PUWG1992, PUWG2000 oraz przetransformowanych do lokalnego układu współrzędnych m. Poznania.

Przekazane Zamawiającemu materiały nie mogą zawierać informacji niejawnych – ewentualnie obiekty niejawne muszą zostać zamaskowane.

CPV: 74811200-9 Usługi fotografii lotniczej Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić 
za zgodą Zamawiającego w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania nalotu.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do dnia 30.05.2010 r.

- Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne oraz sposób występowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:

    - aktualny certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza granicami RP wówczas należy własny certyfikat poświadczyć przez Urząd Lotnictwa Cywilnego RP,

    - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 
o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 196 poz. 1631 z póżn. zm.),

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w skali 1:5000 dla obszaru o powierzchni co najmniej 300 km2 
o wartości co najmniej 180.000 zł oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:

    - samolotem przystosowanym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych,

    - wielkoformatową kamerą fotolotniczą cyfrową z systemem FMC z zestawem DGPS do precyzyjnego określania środków rzutów kamery w locie nie gorzej niż 40 cm,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX. SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

(Dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wymagane oświadczenia i dokumenty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

  - koncesji, zezwolenia lub licencji, tj.

    - aktualny certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza granicami RP wówczas należy własny certyfikat poświadczyć przez Urząd Lotnictwa Cywilnego RP,

    - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia (Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 
o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 196 poz. 1631 z póżn. zm.)

  - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - w celu potwierdzenia wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w skali 1:5000 dla obszaru o powierzchni co najmniej 300 km2 o wartości co najmniej 180.000 zł oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; - w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie:

      - samolotem przystosowanym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych,

      - wielkoformatową kamerą fotolotniczą cyfrową z systemem FMC z zestawem DGPS 
do precyzyjnego określania środków rzutów kamery w locie nie gorzej niż 40 cm.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, następujących:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2 :

- pkt 2)-4) i pkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda złożenia aktualnych metryk kalibracji kamery, jaką dysponuje Wykonawca.

- Inne dokumenty:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór w SIWZ

- (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania może skutkować jawnością całej oferty. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: 
za zgodność z oryginałem.

- Wzory dokumentów, na których można składać ofertę zawarto w SIWZ.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana 
przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie 
z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia zaleca się złożyć z wykorzystaniem wzorów druków formularzy załączonych do SIWZ, nie stanowi to jednak obowiązku.

- Poprawki dokonane w ofercie winny być umieszczone czytelnie. Poprawki mogą być podpisane 
przez jedną z osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego (np. czytelny podpis, parafka z imienną pieczątką).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferty składa się w jednym egzemplarzu ze wskazaniem części, których ona dotyczy.

- Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować do Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. III SIWZ, oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę oraz hasłem:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZDJĘCIA LOTNICZE- NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2010 r. godz. 10.30,  IX piętro,  pok.  917”

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w Rozdz. XVI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek (np. poprzez zbindowanie, zszycie, oprawienie, itp.)

- Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania, parafowania, numerowania, itp. stron oferty.

- Cena oferty

Wykonawca ma obowiązek wypełnienia wszystkich pozycji Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie objętym składaną ofertą.

Cenę brutto całego zamówienia zaokrągla się maksymalnie do 2 miejsc po przecinku.

Ponadto Wykonawca powinien wyszczególnić odpowiednio wartość podatku od towarów i usług VAT.

Oferta zawierająca cenę określoną w odmienny sposób nie będzie rozpatrywana.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

- Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

      - Cena - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom określonym 
w SIWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

Opis sposobu obliczania punktów:

Cena ofertowa  - 100 %.

Za najniższą zaoferowaną cenę brutto zamówienia przyznaje się 100 pkt., tj. 100%.

### Za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

najniższa oferowana cena brutto

----------------------------------------------------   x 100 x 100%  =  maksymalnie 100 pkt.                 
                    cena brutto badanej oferty

- Projekt umowy

- Projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zawarcie umowy 
z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone zostanie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Termin związania ofertą odbywa się na zasadach określonych w art. 85 ustawy – Pzp.

- Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 19.02.2010 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Gronowej 20, pok. 917, IX piętro.

Oferty wysłane pocztą, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert będą traktowane 
jako oferty złożone po terminie.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Termin i miejsce otwarcia ofert

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19.02.2010 r godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 
przy ul. Gronowej 20, pok. 917, IX piętro.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny zawartej w ofercie oraz inne informacje przewidziane ustawą – Prawo zamówień publicznych. Informacje te odnotowywane 
są w protokole postępowania.

- Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami ustawy podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym, na podstawie treści określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz merytorycznym, w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne podlegać będą ocenie, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym

- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać wg swego uznania – pisemnie, fax-em lub w formie elektronicznej na adres: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl, za wyjątkiem postanowień Rozdz. XXII SIWZ. Zamawiający zamierza przesyłać wszystkie informacje Wykonawcom w formie elektronicznej. Decydujące znaczenie dla przesłania informacji w odniesieniu do terminów ustawowych ma pozytywne potwierdzenie przesłania informacji w formie elektronicznej. Wykonawca winien dochować należytej staranności 
w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń odbiorczych (np. fax, komputer – e-mail, inne). 
W przypadku otrzymania nieczytelnej informacji lub innych okoliczności uniemożliwiających zapoznanie się z treścią informacji przesłanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej, Wykonawca niezwłocznie winien zgłosić ten fakt do Zamawiającego. W przypadku braku zgłoszenia uznaje się, iż informacja została przesłana skutecznie.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania:

- sprawy formalne: Szymon Jokiel – Z-ca Kierownika Działu Budżetu i Zamówień Publicznych tel. (061) 8271861, fax. (061) 8271882.

- sprawy merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o której mowa w ust. 1.

- Godziny pracy ZGiKM GEOPOZ: poniedziałek od 9:00 do 17:00, pozostałe dni tygodnia 
od 7:30 do 15:30.

- Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dopełni odpowiednio postanowieniom art. 92 ustawy – Pzp.

- Informacje o formalnościach, jakie winny zostać spełnione w celu zawarcia umowy

Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania, lub złożona zostanie wyłącznie 1 ważna oferta albo

- Podwykonawcy

Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia w całości, we własnym zakresie (art. 36 ust. 5 Pzp)

- Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej” (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

- Pozostałe informacje

- Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku;

- Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia;

- Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w obecności, którego dokonana zostanie czynność przeglądu;

- Zamawiający nie wyraża zgody na kopiowanie dokumentów poza siedzibą Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

Poznań, dn. 11 lutego 2010 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

...............................................................

### Zatwierdzam

### ....................................................................

(podpis)

,

.....................................................................

Załącznik nr 2
do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

# F O R M U L A R Z   O F E R T OWY

## do przetargu nieograniczonego na:

## „Wykonanie cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru 
m. Poznania w skali 1:5000 o powierzchni ca 300 km2”

NAZWA WYKONAWCY)*: ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY)*: .....................................................................................................................

NR TELEFONU, FAX : .................................

Nr NIP: ............................................................

Nr REGON: .....................................................

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru m. Poznania w skali 1:5000 
o powierzchni ca 300 km2”, na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniżej przedstawionymi warunkami:

Łączna cena brutto realizacji zamówienia wynosi: ………………………. zł

w tym podatek VAT …. %

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. Postanowienia umowy w pełni akceptujemy.

Ponadto oświadczamy, że:

- Złożenie niniejszej oferty potwierdza, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i zał. do SIWZ.

- Ofertę składamy na podstawie informacji zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do której nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy (np. upusty czy rabaty, koszty transportu, delegacje, itd.).

- Podane w Formularzu ofertowym ceny nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

- Akceptujemy projekt umowy i SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, zobowiązujemy 
się do podpisania umowy na warunkach w nich określonych.

- Oświadczamy ponadto, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ oraz że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne 
z prawdą.

- Załącznikami do Formularza ofertowego są:

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

  - ..............................................................................................................

...........................................................................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

)* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną – pod rygorem odrzucenia.

Załącznik nr 3

do SIWZ

.......................................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

### o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

NAZWA WYKONAWCY)*............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Wykonanie cyfrowych, barwnych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla obszaru 
m. Poznania w skali 1:5000 o powierzchni ca 300 km2”:

    - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    - Oświadczamy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych 
w art. 24 ustawy – Pzp.

...........................................................................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

)* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich     podmiotów składających ofertę wspólną

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NALEŻY POŚWIADCZYĆ PO WYKREŚLENIU ZAPISÓW NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM.

Załącznik nr 4

do SIWZ

.......................................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

Z A S T R Z E Ż E N I E

nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy)*:.............................................................................................................................

Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

)* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich     podmiotów składających ofertę wspólną

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Oświadczam(y), że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowaliśmy następujące zamówienia:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa odbiorcy(ów) | Daty wykonania | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam(y) dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

........................................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do SIWZ

WYKAZ SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa sprzętu | Informacja o podstawie dysponowania sprzętem |
| --- | --- | --- |

W opisie należy wykazać spełnianie wymagań podanych w pkt VII SIWZ.

........................................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 7

do SIWZ

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

zawarta w dniu ................................ roku w Poznaniu

pomiędzy:

Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

reprezentowanym przez:

1) …………………………………………………

2) …………………………………………………

z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61–655 Poznań

posiadającym NIP: 777-00-03-742, Regon: 630003930

# zwanym dalej Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: .................., Regon: ....................

zwanym(ą) dalej Wykonawcą

następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać cyfrowe, barwne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze dla obszaru m. Poznania w skali 1:5000 o powierzchni ca 300 km2, zgodnie 
ze złożoną ofertą oraz warunkami technicznymi i zakresem prac opisanymi w SIWZ stanowiącymi załącznik do postępowania ZG-FBZ.3410-3/10.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie późniejszym 
niż do 20.05.2009 r.

3. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela: …………………………, tel. ……………. do stałych kontaktów z Wykonawcą i upoważnia go do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wynagrodzenie umowne za przedmiot umowy wynosi: ………………. zł brutto ( słownie: ……………………………………………… złotych ……/100).

2. Zapłata Zamawiającego za usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru całości prac.

3. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze, pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 3.

Strony umowy uzgadniają następujące zasady odbioru prac:

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru prac będących wynikiem czynności, o których mowa w § 1 umowy.

2. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

3. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad.

4. W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawcy powtórzy czynności, o których mowa w § 1 na koszt własny.

5. W przypadku niewykonania ww. czynności, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy

§ 4.

Strony uzgadniają, że procedura odbioru ostatecznego prac będzie zgodna z zapisami § 3.

§ 5.

W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej 
w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 2 umowy - za każdy dzień zwłoki

§ 6.

1. Odstąpienie od wykonania niniejszej umowy, z powodu nie dotrzymania istotnych warunków zamówienia wymaga formy pisemnej.

2. Stronie odstępującej od umowy, z przyczyn leżących po drugiej stronie, przysługuje kara umowna 
w wysokości 20% wartości umowy.

§ 7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na usunięcie wszelkich wad i usterek ujawnionych 
w okresie trzyletnim licząc od daty protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy

§ 8.

Wszelkich zmian i uzupełnień do niniejszej umowy strony mogą dokonywać w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9.

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej

§ 11.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 3 egz. otrzymuje Zamawiający.

Wykonawca:										        Zamawiający: