SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przebudowa, odnowienie pokoi  oraz położenie wykładzin PCV  w budynku Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ  przy ul. Gronowej 20   w Poznaniu.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot STW i OR.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i odnowieniem pomieszczenia piwnicznego, pokoi  na parterze, I p. ,II p. VI p., VII p., VIII p., IX p., X p., oraz wymianą wykładzin PCV w pokojach  budynku  Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania STW i OR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie zadania.

1.3.Zakres robót objętych STW i OR.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z przebudową i odnowieniem pomieszczenia piwnicznego, pokoi, oraz wymianą wykładzin PCV. Prace należy wykonać  w dowiązaniu do elementów istniejących.

Rodzaje wykonywania prac:

1.3.1 Roboty  ogólno budowlane i malarskie:

-      piętro X   –    pokój 1002,1006a,1007,1013, 1016

-      piętro IX  –    pokój 911,923,

-     piętro  VIII – pokój 808,809,811,814,820,821,

-     piętro VII –    pokój 723,

-     piętro II -       pokój 203,206,209,209a,212,212a,215,222,223,224,225,226,227,228,

-     piętro  I   -     108,108a,112,112a

-     parter –         pokój 2,3,4b,5a,5b,8a,8b,8c,9a,9b,portiernia,

-     piwnica –      pomieszczenie 003,

1.3.2. Roboty związane z wymianą wykładzin z linoleum  dywanowych oraz parkietu na nowe wykładziny obiektowe PCV

-     piętro VIII – pokój 801,814,821,

-     piętro VII – pokój 715,723,

-     piętro  VI – pokój 626,628,

-    parter – pokój 2,3, 5a,5b, portiernia,

-    piwnica – pomieszczenie 003,

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót związanych     z przebudową i odnowieniem pokoi i przystosowaniem ich do nowych funkcji  budynku są to:

-    zerwanie płytek ceramicznych  z ścian i posadzek,

-    zerwanie boazerii  z ścian

-    tynkowanie ścian,

-    szpachlowanie ścian i sufitów,

-    przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów,

-    malowanie ścian i sufitów,

-    malowanie, lakierowanie szaf – stała zabudowa,

-   malowanie  parapetów zewnętrznych,

- ułożenie miejscowo płyt STG na zaprawie  we wskazanych pomieszczeniach                                                                                                                                                                -   wykucie otworów drzwiowych wraz z montażem drzwi,

-    zamurowanie otworów drzwiowych,

-    postawienie ścian działowych z płyt STG,

-   ułożenie wykładziny obiektowej PCV we wskazanych pomieszczeniach,

-   montaż dodatkowego skrzydła  drzwiowego,

-   montaż  ościeżnic wraz skrzydłami drzwiowymi,

-   montaż przeszklonej ścianki działowej wraz z drzwiami  PCV,

-   montaż drzwi stalowych.

Szczegółowy zakres robót określają załączniki:

-    przedmiar robót ogólnobudowlanych i malarskich - załącznik nr 1

-    przedmiar robót związanych z wymianą wykładzin obiektowych PCV -

załącznik nr 2

Klasyfikacja  robót  wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000      Roboty budowlane

| 45400000 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| --- | --- |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |
| 45421131-1 | Instalowanie drzwi |
| 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych |
| 45450000-6 | Roboty wykończeniowe, pozostałe |

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność                                z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, art.10 oraz art. 22 pkt.3a, 3b Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 258 pkt 1i 2, § 262 pkt 1, § 305 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty Ogólnobudowlane.

2. Materiały.

2.1.Farby

Farba emulsyjna do malowania tynków wewnętrznych odporna na ścieranie
i  zmywanie   w kolorze jasnym uzgodnionym z zamawiającym na ściany  i w kolorze białym na sufity.

Lakiery i farby olejne do malowania stolarki drewnianej: dla drzwi w kolorze białym, dla szaf lakier w kolorze bezbarwnym, farba olejna odpowiednia do koloru wybranego przez Zamawiającego.

Farby olejne do malowania grzejników i rur c.o. specjalne do malowania elementów grzejnych kolor uzgodniony z Zamawiającym.

Farby olejne do malowania parapetów zewnętrznych, kolor uzgodniony z Zamawiającym.

2.2.Materiały budowlane

Cegła pełna ceramiczna powinna mieć kształt prostopadłościanu. Cegły muszą spełniać wymagania normy PN-74/B-12002  oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa.

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu „100”, „75”, przy ściankach o wys. 2,5 m i niższych „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

2.3.Stolarka drewniana

Drzwi wewnętrzne drewniane o wym. 80x200 cm z klamkami o standardzie istniejących drzwi w pokojach.

Drzwi wewnętrzne drewniane o wym. 80x200 cm  z klamkami – 2 szt. pokój 923 w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

Drzwi wewnętrzne drewniane o wym. 80x200 wraz z dodatkowym skrzydłem z klamkami     o standardzie istniejących drzwi.

Drzwi przeszklone aluminiowe o wym. 80x200  wskazane przez  Zamawiającego.

Drzwi stalowe o wym. 80x200 wskazane przez Zamawiającego

2.4.Ościeżnice stalowe i drewniane

Ościeżnice stalowe typowe  uniwersalne  dla drzwi drewnianych o wym. 80x200 cm, oraz umożliwiające zamontowanie drzwi podwójnych.

Ościeżnice drewniane typowe uniwersalne dla drzwi drewnianych – 2szt. pokój 923 o wym. 80x200 cm, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

2.5. Okna i ścianki przeszklone z demontażu oraz drzwi stalowe

Pozyskane okna, ścianki przeszklone i drzwi z PCV oraz stalowe należy zamontować we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.

2.6.Wykładziny obiektowe rulonowe  PCV

Wykładziny rulonowe PCV, obiektowe do pomieszczeń biurowych, wzmocnione                           i utwardzone, o parametrach:

- grubość min 2 mm,

- struktura homogeniczna,

- wzór bezkierunkowy (załączyć wzornik dostępnych kolorów ),                                                        - odporność na ścieranie(EN 649) – grupa P lub M,                                                                                                                 - odporność ogniowa zgodnie z PN-EN13501-1:2004,

- antystatyczna.

Kolor i faktura uzgodnione z Zamawiającym.

Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych                               w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych pomieszczeniach.

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:

- opinię PZH

- atest przeciwpożarowy - określona trudno zapalność wg PN-88/B-02854

- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

3. Sprzęt.

Roboty wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP.

5. Wykonanie robót.

5.1.Roboty rozbiórkowe.

5.1.1.Wykucie otworu drzwiowego

Ustalić miejsce usytuowania zamurowanych otworów drzwiowych, które należy wykuć           w  pokojach nr 8 i 9. Wykute otwory należy wykończyć tynkiem z zamontowaniem narożników ochronnych na krawędziach. Gruz z rozbiórki należy usunąć i zmagazynować              w specjalnym zamówionym kontenerze na odpady budowlane ustawionym przed budynkiem.

5.1.2.Rozbiórka  ścianki działowej

Usunąć część okienną z PCV ścianki działowej w pokoju nr 8, wraz z demontażem                   drzwi PCV. Otwór drzwiowy i brakującą część ścianki domurować cegłą. 
Odzyskaną ściankę działową okienną PCV wraz z drzwiami PVC, należy zamontować                  w portierni.

5.1.3. Rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych ścian i podłóg

Ręczne skucie płytek z ścian i posadzek w pokojach nr 003,5a,5b, skucie pozostałej zaprawy, zagruntowanie ścian i posadzek w pomieszczeniach. Gruz z rozbiórki należy usunąć                i zmagazynować w specjalnym zamówionym kontenerze na odpady budowlane ustawionym przed budynkiem.

5.1.4. Rozbiórka boazerii ściennej.

Podczas rozbiórki boazerii w pomieszczeniu portierni z ścian należy przeprowadzić prace       z szczególną ostrożnością gdyż występuje duża ilość kabli i przewodów instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnałowej i przeciwpożarowej. Uzyskany materiał z rozbiórki należy posegregować i złożyć we wskazanym miejscu przez zamawiającego. Nie nadający się materiał z rozbiórki należy usunąć i zmagazynować w specjalnym zamówionym kontenerze na odpady budowlane ustawionym przed budynkiem.

5.1.5. Rozbiórka posadzki z deszczułek.

Podczas  rozbiórki posadzki ( parkietu) w pomieszczeniu 814 należy przeprowadzić prace       z szczególną ostrożnością. Uzyskany materiał z rozbiórki należy posegregować i złożyć we wskazanym  miejscu przez zamawiającego. Nie nadający się materiał z rozbiórki należy usunąć i zmagazynować w specjalnym zamówionym kontenerze na odpady budowlane ustawionym przed budynkiem.

5.1.6.Prowadzenie prac rozbiórkowych

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane  w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu.

Prace rozbiórkowe powodujące powstanie hałasu muszą być wykonywane po godzinach pracy osób pracujących w obiekcie.

5.2 Roboty murarskie.

5.2.1. Zamurowanie otworów drzwiowych .

W pokoju nr 3,108, zamurowanie otworu drzwiowego  cegłą dziurawką na zaprawie cementowo- wapiennej.

5.2.2.Okładziny z STG.

W pokojach nr 003, 5a, 8a, 9a, 209, 209a, 212, 212a, 222, 223,  229, 723, 821, 808, 1001, 1013, okładziny pojedyncze na ścianach i sufitach  z płyt gipsowo-kartonowych,  powierzchni ścian i sufitu na zaprawie bez pasków. Styki płyt należy zabezpieczyć taśmą antyrysową.

5.2.3. Postawienie ścianek działowych

Postawienie ścianek działowych w pokojach nr 8b, 9a, 923 z płyt kartonowo- gipsowych na rusztach metalowych. W pomieszczeniu portierni ścianka działowa z cegły pełnej na zaprawie cemontowo - wapiennej.

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest                           z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie.

5.3. Roboty tynkarskie i gładzie gipsowe

W pokojach nr 8a,8b,9a,923, w których zostały postawione nowe ścianki działowe na połączeniach płyt położyć taśmy i po szpachlować , na ścianach w portierni i  pokojach                nr 003,5a,5b, portiernia należy położyć tynk zwykły wewnętrzny zgodnie ze sztuką budowlaną.

Bruzdy w ścianie – pasy brakującego tynku po demontażu ścianek należy uzupełnić                        i wygładzić w sposób wyrównujący do pozostałej płaszczyzny ściany. Ściany po wyprawieniu mają być gładkie bez śladu miejsca wykonanych napraw.

5.4.Roboty malarskie

5.4.1. Szpachlowanie ścian i sufitów

W pokojach nr 003,5a,5b,8a,8b,8c,9a,9b, portiernia, 108, 108a, 809, 820,923, należy przygotować powierzchnię ścian  i sufitów pod szpachlowanie, usunięcie gładzikiem lub klockiem drewnianym grudek zapraw, zachlapań i wystających ziarenek piasku, oczyszczenie szczotką powierzchni z kurzu i pyłu, przygotowanie zaprawy w zależności od rodzaju podłoża, naprawa pęknięć i uszkodzeń

5.4.2  Malowanie ścian i sufitów

5.4.2.1.Przygotowanie podłoża pod malowanie.

Oczyszczenie ścian i sufitów usunięcie powstałych i istniejących uszkodzeń, zatarcie ścian gładzią gipsową dla zlikwidowania nierówności,  zagruntowanie podłoża pod malowanie. Założenie narożników ochronnych na wszystkich narożnikach zewnętrznych, szczególnie              w pomieszczeniach w których ściany i sufity zostały szpachlowane. Pęknięcia konstrukcyjne sufitów i ścian zabezpieczyć taśmami antyrysowymi.

5.4.2.2. Malowanie ścian i sufitów

Malowanie farbą emulsyjną - krotność malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug.
Ściany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiającym po zakończonych pracach malarskich mają być gładkie o jednolitej barwie.
Sufity malowane na biało po zakończonych pracach malarskich mają być gładkie o jednolitej barwie.

5.4.2.3. Lakierowanie, malowanie farbą olejną  szaf, drzwi drewnianych i ościeżnic oraz rur c.o. i grzejników.

Oczyszczenie powierzchni, zeskrobanie łuszczącej się farby lub lakieru, szpachlowanie                  z przetarciem papierem ściernym, pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych, lakierowanie lub pomalowanie farba olejną powierzchni.

5.4.2.4. Malowanie uzupełnień tynków

-  z tynków gipsowych w miejsca po usuniętych ścianach  i zamurowanych otworach drzwiowych   zagruntowanie podłoża odpowiednim impregnatem, malowanie jak ściany.

5.5 Roboty montażowe  ścianki przeszklonej i drzwi PCV

5.5.1. Przygotowanie elementów do montażu

- dokładne oczyszczenie ścianki i drzwi PCV

- wytrasowanie miejsc montażu

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia z konstrukcją budynku.

5.5.2. Montaż ścianki i drzwi

- przygotowanie elementów do montażu,

- montaż elementów zgodnie ze sztuką budowlaną.

  - Roboty montażowe ościeżnic i drzwi drewnianych

5.6.1. Przygotowanie elementów do montażu

- przygotowanie elementów do montażu,

- ocenienie  miejsca wbudowania ościeżnic pod względem równości , pionowości

i wypoziomowania,

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku,

5.6.2. Montaż ościeżnic i drzwi drewnianych

- ościeżnicę należy osadzać tak, aby jej środek pokrywał się dokładnie z osią otworu   drzwiowego w  ścianie,                                                                                                                                                                                           - ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia poniżej poziomu podłogi

- montaż elementów zgodnie ze sztuką budowlaną

5.7.Położenie wykładzin obiektowych z PCV

5.7.1.  Zerwanie starych wykładzin i cokolików

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko

5.7. 2.  Przygotowanie podłoża

Podłoże, starannie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu. Następnie należy wyrównać podłoże wg potrzeb masą betonową, masą samopoziomującą. Nierówności nie mogą być większe niż 2mm po ułożeniu łaty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia większych nierówności zależy  zastosować wylewki samo wyrównujące ze specjalnych zapraw. Grubości wylewki w najcieńszym miejscu nie powinna być mniejszej jak 3mm.

5.7.3.Ułożenie wykładziny PCV

Wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża. Cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem stworzenia cokolika o wysokości 10cm. Wszystkie łączenia wykładziny należy zaspawać.

6. Kontrola jakości.

6.1.Roboty rozbiórkowe

Odbiór otoczenia po pracach rozbiórkowych.

6.2. Roboty murarskie

Kontrola jakości zastosowanych zapraw murarskich, sposób związania warstw cegieł oraz sposób zakotwiczenia poszczególnych warstw w murach budynku .

6.3. Roboty tynkarskie i gładzie gipsowe

Kontrola jakości zastosowanych zapraw gipsowych i tynkarskich.

6.4. Roboty malarskie

Kontrola jakości zastosowanych farb emulsyjnych, olejnych i lakierów.

6.5.Roboty posadzkarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podłoża, ułożenie wykładziny i jakość spawów na łączeniach.

6.6. Roboty montażowe

Sprawdzeniu podlega prawidłowe ustawienie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych w tym odpowiednich profili aluminiowych, odpowiedniego zamocowania do stropów i podłóg oraz słupków z kształtowników profilowanych i listew poziomych.

7. Odbiór robót

Odbiór dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poprawności dostarczonych wymaganych wymienionych w pkt.2 atestów i deklaracji zgodności dla zastosowanych materiałów.

Z czynności odbioru będzie spisany, w obecności przedstawicieli obu stron, protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych oddzielnie dla każdego etapu prac zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8. Rozliczenie robót

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

9. Podstawa płatności.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

10. Przepisy związane.

-Ustawa Prawo budowlane

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty  ogólnobudowlane