Załącznik nr 9

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- dla zadania: „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w holu wejściowym oraz w portierni budynku biurowego stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20”.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem holu wejściowego do budynku biurowego stanowiącego siedzibę Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 wraz z przyległym pomieszczeniem portierni.

1.2.Zakres stosowania STW i OR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie zadania.

1.3.Zakres robót objętych STWiOR.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z remontem holu wejściowego do budynku wraz 
z przyległym pomieszczeniem portierni. Prace należy wykonać w dowiązaniu do elementów istniejących.

Rodzaje wykonywania prac:

Część I - Roboty ogólnobudowlane w holu wejściowym do budynku.

1.3.1 Demontaż istniejących przeszkleń (okno aluminiowe w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy oraz ścianki przeszklonej z drzwiami 
w portierni) oraz montaż w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy okna (profil aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 9006, wymiary zgodne z rysunkiem nr 18) z parapetem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.

1.3.2 Demontaż 2 szt istniejących grzejników żeliwnych, wykonanie nowej instalacji c.o. (przebieg nad sufitem podwieszanym zg. z rys. nr 17B) oraz montaż kaloryfera stojącego JAGA PANEL PLUS  wys.30 cm dł.240 cm, gł.9 cm w kolorze standardowym 001 grey metallic (ok.1000 W) w miejscu wskazanym w projekcie (rys. nr 6) w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy oraz doprowadzenie instalacji c.o. dla potrzeb zasilania kurtyny powietrznej, która docelowo będzie zainstalowana przy wejściu do budynku od strony ul. Gronowej (sama kurtyna pokazana na rys. nr 17 i 17A a przebieg instalacji na rys. 17B).

1.3.3 Zerwanie wykładziny podłogowej PCV oraz położenie płytek granitogresowych –PARADYŻ ARKESIA  BEIGE satyna 59,8  x  29.8  - na podłodze wg projektu (rys. 
nr 4) z uwzględnieniem dorównania poziomu do poziomu całego holu (stan obecny to poziom z wykładziną PCV  -1 cm względem tzw. poziomu „0”) w pomieszczeniu portierni oraz położenie płytek granitogresowych PARADYŻ  ARKESIA  BEIGE  59,8  x  29.8 satyna 
i poler  - na podłodze wg projektu  (rys. nr 12) z uwzględnieniem dorównania poziomu do poziomu całego holu (stan obecny to poziom wahający się  od  – 4, 6 cm do + 0,3 cm względem poziomu  tzw. „0”) oraz położenie cokołów na ścianach PARADYŻ ARKESIA BEIGE poler29,8 x 7,2 cm w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy.

1.3.4 Montaż nowych ścianek działowych w systemie suchej zabudowy wg projektu (rys. nr 6 – oznaczone wymiarami 71,5x7,5 oraz 36,5x7,5) w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy. oraz obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo belek nad ścianką szklaną (rys. nr 5) i pionu do grzejnika w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy oraz  
w miejscu różnicy poziomów między sufitami podwieszanymi w holu wejściowym.

1.3.5 Wykonanie gładzi gipsowych oraz 2-krotne pomalowanie ścian farbą FLUTEX 10  firmy FLUGGER na kolor 5413 w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy oraz pomalowanie ścian FLUTEX 10 firmy FLUGGER na kolor 4333 w holu wejściowym a także przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu w portierni.

Część II - Dostawa i montaż ścianek szklanych z drzwiami

1.3.6 Montaż rusztu aluminiowego wraz z belką drewnianą nad ścianką szklaną oraz montaż ścianki szklanej z drzwiami oddzielającej kiosk prasowy od holu windowego wg projektu (rys. nr 5, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianki ze szkła hartowanego o grubości 10 mm) oraz montaż ścianki szklanej z drzwiami oddzielającej portiernię od holu windowego wg projektu (rys. nr 1, 1A, 2, 4).

Część III - Wymiana sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w holu wejściowym

1.3.7 Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi oraz montaż sufitu podwieszanego Ecophone Focus Ds z ukrytym rusztem wg projektu (rys. nr 13, 17, 17A).

1.3.8 Montaż systemowego oświetlenia.

1.3.8.1 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych ECOPHONE LINE 1200x600 wg projektu (rys. nr 13, 17, 17A)

1.3.8.2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych ECOPHONE LINE 1200x600 
z modułem awaryjnym wg projektu (rys. nr 13, 17, 17A).

1.3.8.3 Montaż kasetonu oświetleniowego ECOPHONE LIGHT COFFER 2400x2400 wg projektu (rys. nr 13, 17, 17A)

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót dla poszczególnych części zamówienia.

Klasyfikacja  robót  wg. CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność                                z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, art.10 oraz art. 22 pkt.3a, 3b Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 258 pkt 1i 2, § 262 pkt 1, § 305 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty Ogólnobudowlane.

2. Materiały.

2.1 Stolarka aluminiowa.

Okno stałe o wymiarach 443 x 250 cm z równym podziałem na 4 części.

Profil aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 9006.

Szyba zespolona o współczynniku U = 1,1 W/m2K

2.2 Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Kaloryfer stojący JAGA PANEL PLUS  wys.30 cm dł.240 cm, gł. 9 cm w kolorze standardowym 001 grey metallic (ok.1000 W) lub równoważny.

Rury miedziane - deklaracja zgodności z PN-EN 1057:1999

Łączniki miedziane - deklaracja zgodności z PN-EN 1254-1:2002(U)

Lut miękki Sn97Cu3 wg DIN1707

Zawory termostatyczne i głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury
deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002

Zawory odcinające proste i zawory odcinające ze spustem maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza 110°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.3 Płytki granitogresowe.

Płytki granitogresowe na podłogę - PARADYŻ ARKESIA  BEIGE satyna 59,8  x  29.8.

Płytki granitogresowe na podłogę - PARADYŻ  ARKESIA  BEIGE  59,8  x  29.8 satyna 
i poler.

Płytki cokołowe - PARADYŻ ARKESIA BEIGE poler 29,8 x 7,2 cm.

2.4.Materiały budowlane

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu „100”, „75”, „50” – stosownie do rodzaju ścianki. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

2.5.Farby

Farba FLUTEX 10  firmy FLUGGER w kolorze 5413 na ściany w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy.

Farba FLUTEX 10 firmy FLUGGER w kolorze 4333 na ściany w holu wejściowym.

Farba emulsyjna do malowania tynków wewnętrznych odporna na ścieranie
i zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z zamawiającym na ściany  i w kolorze białym na sufity w pomieszczeniu portierni.

2.6 Ścianki szklane.

Szkło hartowane grubości 12 mm lub 10 mm, okucia ze stali nierdzewnej dobrane do konstrukcji ścianek, odpowiedni zamek patentowy.

2.7 Sufit podwieszany.

Sufitu podwieszany Ecophone Focus Ds z ukrytym rusztem.

System składa się z płyt Ecophon Focus Ds i konstrukcji nośnej Ecophon Connect 
o przybliżonej łącznej wadze 3-4kg /m². Płyty produkowane są z wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką Akutex FT, powierzchnie tylna zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są pomalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

2.8 Elementy systemowego oświetlenia.

Oprawy oświetleniowe świetlówkowych ECOPHONE LINE 1200x600, oprawy oświetleniowe świetlówkowych ECOPHONE LINE 1200x600 z modułem awaryjnym, kaseton oświetleniowy ECOPHONE LIGHT COFFER 2400x2400.

Oprawy oświetleniowe w pełni zintegrowane z płaszczyzną sufitu. Niższa część świetlówki jest łatwo demontowalna.

3. Sprzęt.

Roboty wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP.

5. Wykonanie robót.

5.1 Demontaż istniejących przeszkleń oraz montaż okna z parapetem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.

- usunięcie istniejącego okna aluminiowgo,

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia nowego okna z konstrukcją budynku,

- przygotowanie elementów do montażu,

- montaż okna zgodnie ze sztuką budowlaną.

5.2 Demontaż 2 szt istniejących grzejników żeliwnych, wykonanie nowej instalacji c.o. zasilającej nowy grzejnik oraz kurtynę powietrzną, montaż nowego grzejnika.

Demontaż istniejących grzejników należy uzgodnić z administratorem sąsiedniego budynku przy ul. Gronowej 22, gdyż z tego budynku zasilane są powyższe grzejniki.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, nad stropem podwieszanym powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla rur miedzianych.

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm.

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany okiennej zg. z rys. nr 6.

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.

Grzejnik stojący montować zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia 
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.

Instalacje z rur miedzianych

Cięcie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali. Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krążkowa zapewniająca  spełnienie podstawowego wymogu - prostopadłości płaszczyzny ciecia do osi rury. Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są:

- usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego

- kalibrowanie końca rury, zwłaszcza rury miękkiej (w stanie rekrystalizowanym).
Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonywane jest wyłącznie metodą
kapilarnego połączenia kielichowego (lutowanie miękkie). Oznacza to, że szczelina między łączonymi elementami musi być równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego.

Lutowanie miękkie prowadzone jest przy temperaturze poniżej 450°C przy zastosowaniu spoiw (lutów) spełniających nie tylko wymogi wytrzymałości złącza, ale również wymagania higieniczne instalacji wody pitnej. Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają:

-	nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu,

- dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio
przed czynnością właściwego lutowania,

- nakładanie topnika tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego końca,

- kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza

-    usunięcie resztek topnika z  obszaru złącza natychmiast po  czynności  właściwego lutowania.

Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub instrukcja producenta.

Po zmontowaniu instalacji, przed zabudowaniem, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń a następnie przeprowadzić próbę ciśnieniową Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

5.3 Zerwanie wykładziny podłogowej PCV oraz położenie płytek granitogresowych na podłodze z uwzględnieniem dorównania poziomu do poziomu całego holu w pomieszczeniu portierni a także położenie płytek na podłodze lastrykowej z uwzględnieniem dorównania poziomu do poziomu całego holu  oraz położenie cokołów na ścianach w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy.

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów lub od razu wywieźć na wysypisko.

Podłoże starannie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu. Następnie należy wyrównać podłoże wg potrzeb zaprawą cementową lub masą samopoziomującą, ewentualnie dorównać klejem. W wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy dokonać nakłucia posadzki lastrykowej pod ułożenie płytek na klej. Układać płytki na klej.

5.4 Montaż ścianek działowych w systemie suchej zabudowy oraz obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo belek nad ścianką szklaną (rys. nr 5) i pionu do grzejnika w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy oraz  w miejscu różnicy poziomów między sufitami podwieszanymi w holu wejściowym.

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest                           z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Kształtowniki „U” są odpowiednio mocowane są do podłogi 
i stropu. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych o min. gr. 12,5 mm. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej antyrysowej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin 
i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie.

5.5 Wykonanie gładzi gipsowych oraz prace malarskie.

Należy przygotować powierzchnię ścian pod szpachlowanie i wykonanie gładzi gipsowych poprzez usunięcie gładzikiem lub klockiem drewnianym grudek zapraw, zachlapań 
i wystających ziarenek piasku oraz oczyszczenie szczotką powierzchni z kurzu i pyłu. Przygotowanie zaprawy w zależności od rodzaju podłoża, naprawa pęknięć i uszkodzeń.  Zatarcie ścian gładzią gipsową dla zlikwidowania nierówności, zagruntowanie podłoża pod malowanie. Założenie narożników ochronnych na wszystkich narożnikach zewnętrznych, szczególnie w miejscach, w których ściany zostały szpachlowane. Pęknięcia konstrukcyjne sufitów i ścian zabezpieczyć taśmami antyrysowymi.

Dwukrotne pomalowanie ścian farbą FLUTEX 10  firmy FLUGGER na kolor 5413 
w wydzielonej części holu wejściowego przeznaczonej na kiosk prasowy oraz pomalowanie ścian FLUTEX 10 firmy FLUGGER na kolor 4333 w holu wejściowym.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do malowania tynków wewnętrznych odpornymi na ścieranie i zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z zamawiającym ścian i sufitu 
w portierni

5.6 Montaż ścianek szklanych z drzwiami.

Montaż przy pomocy okuć (łączników) systemowych. Musi być zapewniona możliwość bezpiecznego zablokowania drzwi w pozycji otwartej („odłożenia” drzwi na przyległą ścianę zg. z rys. nr 6) w przypadku ścianki oddzielającej część holu wejściowego przeznaczoną na kiosk prasowy (w godzinach funkcjonowania kiosku drzwi te będą praktycznie na stałe otwarte).

W przypadku ścianki szklanej z drzwiami oddzielającej portiernię od holu wejściowego musi być zapewniona możliwość bezpiecznego otwierania drzwi zg. z rys. nr 2 (ograniczniki otwarcia itp.) oraz możliwość „odłożenia” otwieranej części nad ladą „recepcyjną” na przyległą ściankę zg. z rys. nr 2.

5.7 Wymiana sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem systemowym w holu wejściowym.

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób, lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu.

Prace rozbiórkowe powodujące powstanie hałasu oraz zanieczyszczenie ciągów komunikacyjnych muszą być wykonywane po godzinach pracy osób pracujących w obiekcie.

Montaż na konstrukcji systemowej Ecophon Connect zgodnie z zaleceniami producenta.

Oprawy oświetleniowe oraz kaseton oświetleniowy muszą być w pełni zintegrowane 
z płaszczyzną sufitu.

6. Kontrola jakości.

6.1 Roboty rozbiórkowe

Odbiór otoczenia po pracach rozbiórkowych.

6.2 Roboty tynkarskie i gładzie gipsowe

Kontrola jakości zastosowanych zapraw gipsowych i tynkarskich.

6.3 Roboty malarskie

Kontrola jakości zastosowanych farb emulsyjnych, olejnych i lakierów.

6.4 Roboty posadzkarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie i wyrównanie podłoża oraz ułożenie płytek

6.5 Roboty montażowe

Sprawdzeniu podlega prawidłowe ustawienie ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych w tym odpowiednich profili aluminiowych, odpowiedniego zamocowania do stropów i podłóg oraz słupków z kształtowników profilowanych i listew poziomych.

Sprawdzeniu podlega czy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej zamontowanie zostało okno.

7. Odbiór robót

Odbiór dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poprawności dostarczonych wymaganych certyfikatów,  atestów i deklaracji zgodności dla zastosowanych materiałów.

Z czynności odbioru będzie spisany, w obecności przedstawicieli obu stron, protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych na warunkach określonych 
w umowie.

8. Rozliczenie robót

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

9. Podstawa płatności.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

10. Przepisy związane.

-Ustawa Prawo budowlane

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty  ogólnobudowlane