SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Odnowienie pokoi, korytarzy, holi oraz klatki schodowej, wymiana podwieszanych sufitów na korytarzach i holach,  położenie wykładzin PCV          i dywanowych, wykonanie robót demontażowych „maskownicy” ze ścian nadbudówki maszynowni dźwigów osobowych i wymiana pionów rur spustowych oraz montaż aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi w końcach korytarza w budynku Zarządu Geodezji 
i Katastru Miejskiego GEOPOZ  przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

# Wstęp.

## Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odnowieniem pokoi na parterze, I p., II p. VI p., VII p., IX p., korytarzy i holi na VI i VII piętrze, klatki schodowej, wymianą wykładzin PCV i dywanowych w pokojach, demontażem i montażem sufitów podwieszonych                       w korytarzach i hollach piętra VI i VII, demontażem „maskownicy„ ze ścian nadbudówki maszynowni dźwigów osobowych, wymiana dwóch pionów rur spustowych oraz montaż aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi w końcach korytarza  
na VI i VII piętrze budynku Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy 
ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

## Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie zamówienia.

## Zakres robót objętych STWiOR.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z odnowieniem pokoi, korytarzy, holi, klatki schodowej, wymianą wykładzin PCV i dywanowych, demontażem „ maskownicy”, wymianą pionów rur spustowych oraz montażem aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi. Prace należy wykonać w dowiązaniu do elementów istniejących.

Rodzaje wykonywania prac:

1.3.1 Roboty malarskie i ogólnobudowlane:

- piętro IX – pokój 906, 908, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922

- piętro VII – pokój 702, 705, 706, 710, 711, 711a, 713, 714, 728, korytarz, hol, 
4 wnęki korytarza

- piętro VI – pokój 613, 615 ,616, 617, 618, 633, korytarz , hol, 4 wnęki

- piętro I – pokój 114

- parter – pokój 4, 4a, 5

- klatka schodowa A

1.3.2. Roboty związane z wymianą wykładzin z PCV na nowe wykładziny PCV

- piętro IX – pokój 906, 916, 917

- piętro VIII – pokój 807, 815

- piętro VII – pokój 705, 724, wnęka II korytarza

- piętro  VI – pokój 613, 622, 626, 633,

- piętro  I – 109, 111, 114

-    parter – pokój 4, 4a,

1.3.3. Roboty związane z wymiana wykładzin PCV na nowe wykładziny dywanowe

- piętro VII – pokój  711a, 712/713

- piętro VI – pokój  616, 617

1.3.4. Roboty związane z pracami na wysokości

- wymiana rur spustowych od strony wejścia głównego budynku,

- demontaż „ maskownicy” na elewacji nadbudówki maszynowni

    - Montaż aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi

-     piętro VI - końcówka korytarza,

- piętro VII - końcówka korytarza

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót związanych     z odnowieniem pomieszczeń i przystosowaniem ich do nowych funkcji oraz wykonaniem prac wysokościowych na zewnątrz budynku są to:

-    szpachlowanie ścian i sufitów,

- przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów,

- malowanie, lakierowanie szaf – stała zabudowa

- malowanie ościeży zewnętrznych i parapetów zewnętrznych

- ułożenie miejscowo płyt STG na zaprawie  we wskazanych pomieszczeniach

- prace adaptacyjne we wskazanych pokojach poprzez wyburzenie zbędnych ścian oraz wykucie otworów drzwiowych wraz z montażem drzwi

- ułożenie wykładziny obiektowej PCV we wskazanych pomieszczeniach

- ułożenie wykładziny obiektowej dywanowej we wskazanych pomieszczeniach

- demontaż i montaż sufitu podwieszonych na korytarzach i hollach oraz wnękach

- podział pomieszczeń 616, 617, - szkic załącznik nr 5

- podział pomieszczeń 711a, 712,.713 - szkic załącznik  nr 6

- demontaż „ maskownicy” na zewnątrz budynku

- demontaż i montaż rur spustowych

- montaż aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi - szkic załącznik nr 7

Szczegółowy zakres robót określają załączniki:

- przedmiar robót  malarskich i ogólnobudowlanych - załącznik nr 1,

- przedmiar  robót związanych z montażem drzwi aluminiowych – załącznik nr 2

- przedmiar robót związanych z wymianą wykładzin obiektowych PCV                         i dywanowych  – załącznik nr 3

- przedmiar robot wysokościowych -  załącznik nr 4

Klasyfikacja  robót  wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000 - 7      Roboty budowlane

| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| --- | --- |
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |
| 45421131-1 | Instalowanie drzwi |
| 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych |
| 45450000-6 | Roboty wykończeniowe, pozostałe |

## Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność                        z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, art.10 oraz art. 22 pkt.3a, 3b Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 258 pkt 1i 2, § 262 pkt 1, § 305 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki                     i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty ogólnobudowlane

# Materiały.

## Farby

Farba emulsyjna do malowania tynków wewnętrznych odporna na ścieranie,
zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z zamawiającym na ściany i w kolorze białym na sufity.

Lakiery do malowanie stolarki drewnianej: dla drzwi w kolorze białym, dla szaf w kolorze bezbarwnym lub odpowiednim do koloru istniejącego.

Farby olejne do malowania grzejników i rur c. o. specjalne do malowania elementów grzejnych kolor biały.

Farby ftalowe do malowania lamperii w klatce schodowej w kolorze jasnym uzgodnionym      z zamawiającym.

## 2.2.  Materiały budowlane

Cegła budowlana pełna kl. 100. Zaprawa cementowo- wapienna kat. I i III  spełniająca wymogi  sztuki budowlanej.

## Sufity podwieszone

Sufity podwieszone modułowe. System z konstrukcją widoczną o wym. 600x600mm, oraz 1200 x 600. Konstrukcja rusztu z ocynkowanej blachy stalowej malowana na biało.

Ruszt i płyty muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz deklarację zgodności wykonania z Aprobatą Techniczną ITB i  płyty atest przeciwpożarowy.

## Stolarka drewniana

Drzwi wewnętrzne drewniane o wym. 80x200cm z klamkami o standardzie istniejących drzwi w pokojach.

Drzwi wewnętrzne drewniane o wym. 80x200 wraz z dodatkowym skrzydłem z klamkami o standardzie istniejących drzwi.

## Ościeżnice stalowe

Typowe FD –1 uniwersalne  dla drzwi drewnianych o wym. 80x200 cm, oraz umożliwiające zamontowanie drzwi podwójnych

## 2.6.Wykładziny obiektowe rulonowe  PCV

Wykładziny rulonowe PCV, obiektowe do pomieszczeń biurowych,  wzmocnione                           i utwardzone, o parametrach:

- grubość min 2 mm

- struktura homogeniczna

- wzór bezkierunkowy (załączyć wzornik dostępnych kolorów –odporność na ścieranie(EN 649) - grupa P lub M, odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, antystatyczne.

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym

Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych                               w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych pomieszczeniach.

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:

- opinię PZH

- atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854

- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

## 2.7.  Wykładziny obiektowe rulonowe dywanowe

Parametry wykładzin:

-    rulonowa

-    podłożem bitumiczne,

-    grubość całkowita min. 7 mm +/- 0,1mm

-    rodzaj włókna: Poliamid lub Meraklon

-    gramatura 600-650 gr./m2

-    odporność na fotele na kółkach

-    odporność ogniowa (DIN 4102) – B1,

-    właściwości antyelektrostatyczne IBM/ICL

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym.

Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych pomieszczeniach.

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:

- opinię PZH

- atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854

- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

## Rury spustowe zewnętrzne

Rury spustowe  z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, odcinki rur długości 2,0÷3,0m,                 o średnicy 150 mm. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane.

## 2.9. Aluminiowe ścianki przeszklone z drzwiami jednoskrzydłowymi

Drzwi z kształtowników aluminiowych  w kolorze ciemny brąz o szerokości ramy 8 cm,                      z szybami zespolonymi ze szkła przezroczystego float + float  4-16-4 wyposażone w zamek             z klamkami oraz samozamykacz.

Drzwi podzielone jednym szprosem, wzmocnione, odporne na dużą częstotliwość otwierania   i zamykania. Kolor i okuciami o standardzie jak w ścianie z kształtowników aluminiowych rozdzielającej korytarz.

Konstrukcja drzwi

|  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  | 2 szt. zabudowa końcówki korytarza na VI i VIIp. 164 x 215 cm z drzwiami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wynikowo min. 80 | 39 |  | 80 |  |  |  |  | o wym. min 80 x 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| -164- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izolacja akustyczna od 28-30dB

Drzwi muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB dla systemu oraz deklarację zgodności wykonania z Aprobatą Techniczną ITB.

# Sprzęt.

Roboty wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

# Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP.

# Wykonanie robót.

## Roboty malarskie

## malowanie ścian i sufitów

## przygotowanie podłoża pod malowanie

Oczyszczenie ścian i sufitów usunięcie powstałych
i istniejących uszkodzeń, zatarcie ścian gładzią gipsową dla zlikwidowania nierówności,  zagruntowanie podłoża pod malowanie. Założenie narożników ochronnych na wszystkich narożnikach zewnętrznych, szczególnie w pomieszczeniach w których ściany                  i sufity zostały szpachlowane. Pęknięcia konstrukcyjne sufitów i ścian zabezpieczyć taśmami antyrysowymi.

## malowanie

Malowanie farbą emulsyjną - krotność malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug.
Ściany malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiającym po zakończonych pracach malarskich mają być gładkie o jednolitej barwie.
Sufity malowane na biało po zakończonych pracach malarskich mają być gładkie o jednolitej barwie.

## Lakierowanie  szaf, drzwi drewnianych i ościeżnic

Oczyszczenie podłoża, jednokrotne polakierowanie o charakterze odświeżenia powierzchni drewnianej

## Malowanie grzejników i rur c. o.

Oczyszczenie podłoża, jednokrotne malowanie farbą olejną.

## Malowanie uzupełnień tynków

## z płyt STG

Założenie taśm antyrysowych, zagruntowanie podłoża odpowiednim impregnatem, malowanie jak ściany.

## z tynków gipsowych w miejsca po usuniętych ścianach                       i zamurowanych otworach drzwiowych

Zagruntowanie podłoża odpowiednim impregnatem, malowanie jak ściany.

## Inne prace budowlane

## Roboty murarskie

Zamurowanie otworu drzwiowego  w pokojach 617, 712, 728 cegłą budowlaną pełną kl. 100 na zaprawie cementowo- wapiennej. Załącznik nr 5 i 6

## Okładziny z STG

Okładziny pojedyncze na ścianach  z płyt gipsowo-kartonowych  powierzchni ścian i sufitu na zaprawie bez pasków. Wykończenie tyłu górnej półki szafy. Styki płyt należy zabezpieczyć taśmą antyrysową.

## Roboty rozbiórkowe

## Wykucie otworu drzwiowego

Po demontażu szafy należy ustalić miejsce usytuowania zamurowanego otworu drzwiowego, który należy wykuć w  pokojach 618, 728.

Wykuty otwór należy wykończyć tynkiem z zamontowaniem narożników ochronnych na krawędziach. Gruz z rozbiórki należy usunąć                               i zmagazynować w specjalnym zamówionym kontenerze na odpady budowlane ustawionym przed budynkiem.

## Rozbiórka  ścianek działowych

Należy połączyć pokoje  712 i 713 poprzez usunięcie ścianki działowej, pokój 616 rozbiórka ścian pokoju , wraz z demontażem drzwi stalowych,   wykończyć tynkiem z zamontowaniem narożników ochronnych na krawędziach. Tak samo należy usunąć ściankę w pokoju 617. 
 Gruz z rozbiórki należy usunąć i zmagazynować w specjalnym zamówionym kontenerze na odpady budowlane ustawionym przed budynkiem. Drzwi stalowe przekazać zamawiającemu.

## Wyprawienie bruzd w ścianach po rozbiórkach ścian

Bruzdy w ścianie – pasy brakującego tynku po demontaży ścianek należy uzupełnić i wygładzić w sposób wyrównujący do pozostałej płaszczyzny ściany. Ściany po wyprawieniu mają być gładkie bez śladu miejsca wykonanych napraw.

## 5.2.4.4       Demontaż „maskownicy” z  ściany maszynowni

Zbicie tynku/betonu z powierzchni „maskownicy”, zapakowanie

powstałego gruzu w plastikowe worki i transport do podstawionego

kontenera na odpady, odcięcie konstrukcji stalowej maskownicy od

nadbudówki, pocięcie konstrukcji wraz z wypełniająca siatką

stalową na moduły ( 8 sztuk), transport pionowy modułów na niski dach

budynku i opuszczenie ich na poziom terenu, uprzątnięcie miejsca pracy

na dachu i wywóz odpadów na składowisko.

## Prowadzenie prac rozbiórkowych

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane                     w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu.

Prace rozbiórkowe powodujące powstanie hałasu muszą być wykonywane po godzinach pracy osób pracujących w obiekcie.

## Wstawienie drzwi drewnianych  pojedynczych i podwójnych oraz stalowych

W pokojach 618, 728 należy wstawić drzwi drewniane o tym samym standardzie jak drzwi w sąsiednich otworach drzwiowych wraz z ich dopasowaniem do istniejącej ościeżnicy stalowej. W pokojach  617, 713,  należy zamontować podwójne drzwi wraz  z dopasowaniem do istniejących już drzwi sąsiednich pokoi. W pokoju 612 należy wstawić drzwi stalowe odzyskane po rozbiórce z pokoju 616

## 5.3.Położenie wykładzin obiektowych z PCV

## 5.3.1.      Zerwanie starych wykładzin i cokolików

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko

## 5.3 2.         Przygotowanie podłoża

Podłoże, starannie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu. Następnie należy wyrównać podłoże wg potrzeb masą samopoziomującą. Nierówności nie mogą być większe niż 2 mm po ułożeniu łaty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia większych nierówności zależy  zastosować wylewki samowyrównujące ze specjalnych zapraw. Grubości wylewki w najcieńszym miejscu nie powinna być mniejszej jak 3mm.

## 5.3.3.    Ułożenie wykładziny PCV

Wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża. Cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem stworzenia cokolika o wysokości 10cm. Wszystkie łączenia wykładziny należy zaspawać.

## 5.4.Położenie wykładzin obiektowych rulonowych dywanowych

Wykładzinę układać wg podanej technologii producenta.

## 5.5.Wymiana rur spustowych zewnętrznych

## 5.5.1 Demontaż starych rur spustowych

Zdemontować stare rury spustowe, wraz z uchwytami. Materiały z rozbiórki

muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach         na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu. Prace wysokościowe prowadzić zgodnie                 z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

## 5.5.2 Montaż rur spustowych  z blachy ocynkowanej

Rury spustowe  z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, odcinki rur długości 2,0÷3,0m. Rury spustowe są przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze  nie rzadziej niż co 3m. W dolnej części rury spustowe powinny być  wpuszczane do rur żeliwnych połączonych z siecią kanalizacyjną. Górna część rury spustowej powinna być połączona z zlewnią przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur nie większej niż 10m.

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

## 5.6.Montaż aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną oszkloną wraz                         z okuciami, uszczelkami.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży

- możliwość mocowania elementów do ścian,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania

Po mocowaniu elementów drzwiowych szczelinę między ścianą, ościeżnicą   drzwiową należy uszczelnić elastyczna masą uszczelniającą.

Do malowania ścian po montażu drzwi (ewentualne wyprawki) użyć farby  emulsyjnej do malowania tynków wewnętrznych odporna na ścieranie                       i zmywanie (rodzaj M)  w kolorze pomalowanej ściany.

# Kontrola jakości.

## Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podłoża i powierzchnia ścian po pracach malarskich.

## Sufity podwieszone

Estetyka wykonania, rozmieszczenie podziału na pola, utrzymanie poziomu.

## Inne prace budowlane

## Roboty rozbiórkowe

Odbiór otoczenia po pracach rozbiórkowych.

## Wstawienie drzwi drewnianych

Kontroli podlega jakość zastosowanego materiału oraz sposób wykonania

    - Roboty tynkarskie i murarskie

Kontrola jakości zastosowanych zapraw tynkarskich i murarskich.

## Roboty posadzkarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podłoża, ułożenie wykładziny i jakość spawów na łączeniach.

## Wymiana rur spustowych

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami   ułożenia rur w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków w złączach pionowych umocowania ich w uchwytach, spoinowania i  prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur        i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem  sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru            z dokładnością do 5 mm.

## 6.6   Montaż aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi

Kontroli podlega zgodność zastosowanego materiału z postawionymi wymaganiami oraz sposób montażu.

# Odbiór robót

Odbiór dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poprawności dostarczonych wymaganych wymienionych w pkt.2 atestów i deklaracji zgodności dla zastosowanych materiałów.

Dopuszcza się możliwość odbiorów częściowych z podziałem na:

- część I – roboty malarskie i ogólnobudowlane oraz dostawa i montaż 2 szt aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi,

- część II – roboty posadzkarskie (układanie wykładzin PCV i dywanowych),

- część III – prace wysokościowe (wymiana rur spustowych oraz demontaż maskownicy ze ścian nadbudówki maszynowni dźwigów osobowych),

Dodatkowo w ramach części I mogą być odebrane i oddzielnie zafakturowane nw. prace:

- dostawa i montaż 2 szt aluminiowych ścianek przeszklonych z drzwiami jednoskrzydłowymi,

-     wykonanie całego zakresu prac określonego w przedmiarze i kosztorysie dla VII piętra,

-      wykonanie całego zakresu prac określonego w przedmiarze i kosztorysie dla VI piętra,

# Rozliczenie robót

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

# Podstawa płatności.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

# Przepisy związane.

- Ustawa Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty ogólnobudowlane

-    PN-61/B-10245             Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej      ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

-   BN-66/5059-01              Uchwyty do rur spustowych okrągłych.