Zał. nr 7 do SIWZ

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| - Rozbudowa systemu Blade - serwery kompatybilne z chassis HP Blade C7000 w konfiguracji: - 2 procesory E5-2690v3 lub równoważne pod względem wydajności wg testów SPEC minimum 12-rdzeniowe - pamięć RAM min. 320GB RDIMM w modułach 32GB - 2 dyski 2,5” min. 300GB min.10k rpm kompatybilne z HP Generacji 9 blade c-Class - kontroler macierzowy z 1GB pamięci cache kompatybilny z HP Generacji 9 blade c-Class zapewniający pracę w RAID1 dostarczonych dysków - 2 karty sieciowe 10Gbit wbudowane na płycie kompatybilne z serwerami HP Generacji 9 blade c-Class - 1 karta FC HBA kompatybilna z serwerami HP Generacji 9 blade c-Class - oprogramowanie OneView dla serwerów HP BL Generacji 9 lub równoważne - min. 3-letnia gwarancja producenta sprzętu, z czasem reakcji następnego dnia roboczego na miejscu u klienta | 5 szt. |
| - Rozbudowa systemu pamięci masowej – macierz dyskowa o następującej charakterystyce: - dwustronna synchroniczna oraz asynchroniczna replikacja danych z istniejącą macierzą HP 3par 7200 (wymagane odpowiednie licencje dla nowej macierzy) przy pomocy infrastruktury FC - integracja ze środowiskiem VMware: - vSphere APIs dla Storage Awareness (VASA) umożliwiający wsparcie przy tworzeniu Vmware storage profile oraz podgląd parametrów oraz alarmów macierzy – poziomów RAID, rodzaju dysków, rodzaju implementacji (thi/thick), mapowania pojedynczych maszyn wirtualnych i dysków macierzy oraz datastore oraz charakterystyk poszczególnych QoS' z poziomu vCenter, - VMware Site Recovery Manager (SRM) Adapter pozwalający realizować funkcjonalność SRM, - VAAI Plug-in realizujący Block Zero, Full Copy, HW Assisted Locking, Thin Provisioning - możliwość wykonywania snapschotów oraz kopii maszyn wirtualnych realizowanych przez oferowaną macierz dyskową - na poziomie całych VMFS, plików vmdk, oraz poszczególnych maszyn wirtualnych - wsparcie i/lub automatyzację procesu dodawania do macierzy kolejnych hostów ESX i konfigurowania wielościeżkowości dostępu do zasobów - integracja ze środowiskiem systemu bazy danych Oracle - wykonywanie konsystentnych sprzętowych snapschotów on-line baz danych Oracle wraz z identyfikacją położenia poszczególnych przestrzeń tabel - table spaces, położenia plików danych, kontrolnych itp. - data files,control files, parameter files, archive log files - integracja z Oracle ASM pozwalająca na reklamację zwolnionej przestrzeni dyskowej - możliwość wykonywania on-line konsystentnych kopii baz Oracle celem wykorzystania ich w procesach backupu oraz replikacji do drugiej podobnej macierzy, wsparcie dla Oracle DataGuard - wszystkie elementy macierzy muszą być redundantne, a jego architektura musi zapewniać odporność na wystąpienie pojedynczego punktu awarii w obrębie poszczególnych grup elementów: dysków, interfejsów dostępowych, kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów. - macierz musi pracować w reżimie wysokiej dostępności (high availability – HA), posiadać dwa kontrolery dyskowe pracujące w trybie active-active jako pojedyncza macierz dyskowa. System dyskowy musi stanowić jednolite rozwiązanie zarządzane z możliwością zarządzania z wielu punktów poprzez dostarczone oprogramowanie zarządzające. Kontrolery dyskowe muszą zabezpieczać się nawzajem w parze HA. Każdy kontroler musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego sytemu dyskowego. - kontrolery macierzy muszą być wyposażone sumarycznie w minimum 64 GB pamięci cache. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy obydwoma kontrolerami dyskowymi. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Niedopuszczalne są rozwiązania, które realizują pamięć cache na bazie dysków SSD/Flash. Pamięć Cache musi mieć możliwość dynamicznej alokacji w zakresie 50 -100% dla odczytów (odpowiednio 50-0% dla zapisów). Jeżeli taka funkcjonalność nie jest dostępna, to wymagane jest dostarczenie pojemności pamięci cache kontrolerów macierzy zwiększonej o dodatkowe 50%. - macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość jednoczesnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, sieci IP). - macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego, Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora. - macierz musi umożliwiać migrację danych online z modelu macierzy HP EVA6400 - macierz musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego dysku/woluminu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy na poziomie systemu operacyjnego hostów. - macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 200 dysków. Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz możliwość rozbudowy do min. 120 dysków typu Flash/SSD o pojemności, co najmniej 200GB. Na potrzeby niniejszego postępowania zamawiający wymaga dostarczenia minimalnej przestrzeni dyskowej RAW w ilości 48 dysków 600GB SAS 15k - system dyskowy musi obsługiwać tryby RAID w konfiguracji RAID1, RAID5, RAID6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i wykorzystaniem wszystkich typów dysków. Macierz dyskowa musi umożliwiać mieszanie różnych poziomów RAID w ramach tych samych dysków fizycznych. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiej konfiguracji, dla uzyskania podobnej wydajności wymagane jest zrealizowanie żądanej pojemności większą o 50% liczbą dysków fizycznych. System dyskowy musi wspierać konfigurację grup dyskowych odpornych na awarię całej półki dyskowej. - macierz dyskowa musi posiadać, co najmniej 4 porty FC 16Gbit. Z możliwością rozbudowy do 12 portów FC 16Gbit. Dla dostępu do dysków każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w min. 2 zewnętrzne porty 6Gb SAS x4 umożliwiając utworzenie 4 pętli obsługujących półki dyskowe. - macierz musi umożliwiać migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: Flash/SSD, SAS, Nearline SAS oraz różnych poziomów RAID na poziomie całych woluminów logicznych jak również danych z macierzy EVA6400 posiadanych przez Zamawiającego. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy (aktualnie nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności z możliwością aktywowania za pomocą licencji w przyszłości). - macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID niż dane źródłowe. Musi istnieć możliwość wykonania kopii również w innej grupie dyskowej niż dane oryginalne. - macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. - macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s, opóźnienie w ms. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, dostarczenie ich nie jest aktualnie wymagane - macierz musi umożliwiać podział macierzy na minimum 8 odseparowanych macierzy logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, dostarczenie ich nie jest aktualnie wymagane - oprogramowanie systemu dyskowego musi umożliwiać funkcjonalność thin provisioningu (wirtualnej alokacji danych) wraz z możliwością reklamacji (odzyskiwania) przestrzeni dyskowej na dyskach typu Thin. Odzyskiwanie przestrzeni dyskowej po skasowanych danych musi odbywać się w sposób automatyczny, bez dodatkowych czynności administracyjnych na poziomie macierzy i bez wpływu na wydajność macierzy, poprzez wykrywanie zer i obsługę SCSI T10 UNMAP. Jeżeli taka funkcjonalność nie jest dostępna, to wymagane jest dostarczenie pojemności macierzy zwiększonej o dodatkowe 50%. Należy dostarczyć odpowiednie licencje, jeżeli są wymagane na maksymalną pojemność urządzenia. - dla wymienionych systemów operacyjnych (Vmware, Windows 2008/2008R2/2012, SLES 10/11, RHEL 5/6 oraz Oracle Linux) należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek w ramach dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. - macierz musi umożliwiać monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Konieczna możliwa analiza powyższych parametrów także na podstawie gromadzonych danych historycznych. - wraz z zaproponowanym oprogramowaniem narzędziowym oferent jest zobowiązany dostarczyć wszystkie fizyczne media zaoferowanego oprogramowania. - macierz wraz z oprogramowaniem musi być objęta gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących parametrach minimalnych: - min. 5 lat suportu w systemie całodobowym 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji - priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim - możliwość podłączenia do zdalnego systemu wykrywania incydentów w cenie, dodatkowo w cenie minimum 4 raporty dotyczące incydentów i trendów rocznie. - zdalna analiza konfiguracji i rekomendacje zmian w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i wysokiej dostępności minimum 2 razy do roku w cenie. - zdalna asysta podczas instalacji aktualizacji w cenie. | 1 szt. |
| - Oprogramowanie Microsoft: - Windows Server Standard 2012R2 OLP NL GOV 2proc – 5 licencji - Windows Remote Desktop Services CAL 2012 OLP NL GOV UserCAL – 30 licencji | 1 szt. |
| - Usługi towarzyszące: - Instalacja sprzętu - gniazda zasilające (2 strony/UPS); okablowanie ethernet (VLAN techniczny); instalacja nowej macierzy; podłączenie kontrolerów macierzowych do infrastruktury blade (odpięcie portów istniejących macierzy EVA na czas migracji danych musi umożliwiać bezprzerwowy dostęp zarówno do obecnych zasobów jak i do zasobów nowej macierzy z zachowaniem ograniczonej ilości portów switchy FC). Docelowa konfiguracja ma zapewnić 6-portowe podłączenie nowej macierzy oraz istniejącej macierzy 3PAR oraz 2-portowe istniejącej macierzy EVA. - Konfiguracja inicjująca macierzy, konfiguracja adresów IP, nazewnictwa, podłączenie zarządzania kontrolerów macierzy dyskowej. - Konfiguracja zaktualizowanej wersji oprogramowania zarządzającego umożliwiającego wysyłanie powiadomień serwisowych do producenta macierzy z modyfikacją reguł filtracyjnych firewall'a PaloAlto. - Rekonfiguracja 4 fabric zone w sposób umożliwiający dostęp do zasobów nowej macierzy ze wskazanych serwerów fizycznych oraz ESX. - Konfiguracja nowej macierzy dyskowej - CPG, Virtual Volumes, hostów, oraz ich prezentacji - exportu do wskazanych hostów. Instalacja wcześniej wygenerowanych licencji na oprogramowanie. - Aktualizacja licencji (dodatkowe funkcjonalności) na istniejącej macierzy 3PAR. Konfiguracja integracji z VMware vCenter. Utworzenie Vmware Datastore z wcześniej utworzonych zasobów w sposób umożliwiający najbardziej optymalną migrację danych z macierzy EVA. Utworzenie testowych zasobów dyskowych na wskazanym wirtualnym serwerze testowym oraz przeprowadzenie testów wydajnościowych przy pomocy oprogramowania IOmeter. Wykonanie takich samych testów na tym samym serwerze na zasobach macierzy EVA celem porównania wydajności rozwiązań. - Bezprzerwowe przeniesienie maszyn wirtualnych na nowe zasoby Vmware Datastore nie kolidujące z zadaniami backupu oraz normalną pracą dnia roboczego. - Usunięcie po ustalonym przez Zamawiającego czasie danych z obecnych macierzy dyskowych EVA (przeniesionych wcześniej na nową macierz). Fizyczna rekonfiguracja macierzy - kontrolerów oraz półek dyskowych wg. sugestii Zamawiającego celem uzyskania dwóch macierzy dyskowych o podobnych parametrach, bądź też jednej macierzy dyskowej z zachowaniem pozostałych kontrolerów macierzowych jako zapas na wypadek awarii. Konfiguracja RG, Virtual Disks, hostów oraz prezentacji zasobów. Rekonfiguracja 4 fabric zone. Wykonanie testów wydajnościowych oprogramowaniem IOmeter przy pomocy serwera backupowego. Migracja dotychczasowych repozytoriów backupu na nowe zasoby dyskowe. - Fizyczny montaż serwerów w dwóch Blade Chassis. - Instalacja oprogramowania ESXi6.x (wersja HP OEM) na nowych serwerach blade wraz z instalacją ostatnich poprawek. Aktualizacja wpisów lokalnego DNS'a. Konfiguracja vmotion oraz wskazanych przez Zamawiającego VLAN'ów z zachowaniem redundancji połączeń sieciowych oraz optymalizacji wydajności. Przyłączenie serwerów do infrastruktury Vmware, utworzenie klastrów sprzętowych opartych o modele procesorów, związanych z nową infrastrukturą. - Migracja maszyn wirtualnych na nowe serwery ESX. Testy dostępności usług w VLAN'ach produkcyjnych. - Demontaż starych serwerów blade. - Upgrade dwóch istniejących serwerów vCenter oraz Update Manager do aktualnej wersji 6.x - Upgrade istniejących serwerów ESX do aktualnej wersji 6.x. Aktualizacja VMwareTools oraz HW maszyn wirtualnych w dogodnym dla Zamawiającego czasie, w sposób nie kolidujący z zadaniami backupu oraz normalną pracą dnia roboczego. - Pełna aktualizacja dokumentacji oraz procedur DR. | 1 szt. |

- Prawa i obowiązki stron

- Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (dopuszcza się, by specyfikacja techniczna była złożona w języku angielskim),

- Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie zawierające :

  - wykaz sprzętu, mediów i oprogramowania

  - potwierdzenie, iż oferowany  sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła

  - potwierdzenie oferowanej gwarancji z czasem reakcji

- Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach

- Oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą certyfikaty:

- ISO 9001:2000 lub nowszy na proces projektowania i produkcji oferowanego sprzętu lub równoważny,

- bezpieczeństwa CE producenta oferowanego sprzętu lub równoważny,

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatów w j. angielskim.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe z tytułu:

- dostawy sprzętu

- dostawy licencji

- realizacji usług towarzyszących