Zał. nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Warunki techniczne

- wykonania prac związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali miasta Poznania dla obrębu ewidencyjnego Starołęka

- Spis treści

- Charakterystyka obiektu

- Położenie obiektu

- 2.  Dane obiektu

- Obowiązujące przepisy prawne

- Normy prawne

  - Standardy techniczne

  - Materiały pomocnicze

- Dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik)

  - Ewidencja gruntów i budynków

  - Osnowa pozioma

- Przedmiot i zakres zlecenia

- Założenia

- Zasady ogólne

- Etapy wykonywania prac oraz czynności wykonywane dla potrzeb złożenia ewidencji budynków – technologia pracy

  - Etap I 	– 	Prace przygotowawcze i terenowe

- 1.1.  		Analiza materiałów pzgik oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków

- 1.2. 		Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

- 1.3. 		 Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych

  - Etap II 	– 	Prace kameralne

- 2.1. 		Aktualizacja bazy danych w przypadku pracy w systemie    WEGA 2001 i GEO-INFO V

- 2.2.		Aktualizacja bazy danych w przypadku pracy w systemie   WEGA 2010

- Etap III 	– 	Opracowanie wyników pracy

- 3.1.  	Skompletowanie operatu technicznego

- 3.2.	Przygotowanie dokumentacji do wyłożenia operatu  
                	opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków

- 3.3.	Włączenie operatu geodezyjno-prawnego, opisowo     kartograficznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Kontrola wykonanych prac

- Forma i treść operatu technicznego

- I. Charakterystyka obiektu.

1. Położenie obiektu.

- Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręb ewidencyjny: Starołęka - 0011

2. Dane obiektu.

Dane ewidencyjne:

- powierzchnia ewidencyjna: 1058 ha

- liczba działek ewidencyjnych: 4791

- liczba budynków ewidencyjnych: 5108 ( w tym 573 posiada założone kartoteki budynków)

- ilość jednostek rejestrowych budynkowych: 80

- liczba budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków: 585 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 1)

- liczba budynków, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe: 69

- liczba samodzielnych lokali: 229

- liczba nieruchomości lokalowych: 214

- ilość jednostek rejestrowych lokalowych: 167

- liczba podmiotów (właścicieli): 4162 w tym:

- osób fizycznych (podmiotów ewidencyjnych): 4120

- osób prawnych (podmiotów ewidencyjnych):  42

Powyższe dane ustalone zostały na 17.06.2011 r. w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. Ze względu na bieżącą aktualizację bazy danych powyższe wielkości mogą ulec zmianie.

- II. Obowiązujące przepisy prawne.

1. Normy prawne.

Ustawy

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.)

- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U z 2000 r. Nr 80, poz. 903)

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 )

- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.)

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

- Rozporządzenia

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z Nr 49 poz.493)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz. 297)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 80, poz. 866)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz.1122)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz.U. Nr 242, poz. 1622)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ (Dz. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209 ze zm.), utraciła moc 17.05.2001 r.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333)

- Polskie normy

- PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

2. Standardy techniczne.

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- O-2 Ogólne zasady wykonywania map do celów gospodarczych

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

- G-5 Ewidencja gruntów i budynków

- K-1 Mapa zasadnicza (1998)

3. Materiały pomocnicze.

- G-4.1 Wytyczne techniczne. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi

- Instrukcja eksploatacyjna aplikacji WEGA 2001

- Instrukcja eksploatacyjna aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali

- III. Dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Ewidencja gruntów i budynków.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) prowadzi mapę ewidencyjną w formie numerycznej w aplikacji WEGA 2001. Obręb Starołęka pokryty jest 47 arkuszami mapy ewidencyjnej w skali 1:500 w układzie lokalnym Miasta Poznania. EGiB prowadzona jest w sposób ciągły w oparciu o dokumentacje geodezyjną i kartograficzną.

Podstawą do założenia numerycznej bazy ewidencji gruntów były dokumenty pzgik.

Punkty pozyskane metodą digitalizacji należy poprawić zgodnie z danymi MODGiK.

- Dane podstawowe: baza egib w systemie WEGA 2001, w systemie GEO-INFO V, materiały znajdujące się w zasobie.

- Baza egib w części opisowej - dane opisowe zintegrowane są z częścią kartograficzną, baza jest na bieżąco aktualizowana, również w zakresie danych ewidencji budynków i lokali. Rejestr prowadzony jest w systemie WEGA 2001.

- Baza egib w części graficznej

Punkty graniczne – określone na podstawie wykazów współrzędnych punktów granicznych znajdujących się w MODGiK. W przypadku braku punktu w wykazie dane pozyskane zostały poprzez digitalizację mapy analogowej, numer takiego punktu zawiera literę D.

Budynki – na mapie ewidencyjnej nie są wyróżnione takie elementy jak zasięg nawisu, blok budynku, podpory podcienia. Kontur budynku wykazany w aplikacji WEGA 2001 stanowi kontur zabudowy.

Użytki – określono na podstawie digitalizacji mapy ewidencyjnej analogowej.

Punkty adresowe – pozyskane z danych Miejskiego Systemu Adresowego.

- Baza egib w części graficznej w systemie GEO-INFO V

Punkty graniczne, budynki - postać numeryczna, pozyskane zostały z materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

- Osnowa pozioma – współrzędne punktów osnowy wyznaczone zostały w lokalnym układzie współrzędnych m. Poznania oraz układzie 2000.

- Materiały pomocnicze:

- Mapa zasadnicza (baza danych prowadzona w systemie GEO-INFO V) w treści obligatoryjnej i fakultatywnej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę aktualizacji - szkice, protokoły, wykazy współrzędnych, zarysy itp. w formie plików lub kopii).

- Dowody zmian danych ewidencyjnych.

- Materiały geodezyjne i kartograficzne zgromadzone w MODGiK, w tym m.in.:

-	zarysy pomiarowe,

-	szkice sytuacyjne m.in. z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków,

-	operaty z podziału nieruchomości.

- Materiały dla Wykonawcy:

- Kartoteki budynków i lokali

- Wydruk mapy ewidencyjnej

- Wydruk mapy zasadniczej

- Dane mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej (format SWDE, shp)

- Instrukcja użytkownika i administratora aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali.

- Wykaz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

- Osnowa pozioma.

MODGiK posiada założoną bazę szczegółowej osnowy poziomej. Nie zobowiązuje się Wykonawcy do aktualizacji bazy w zakresie osnowy poziomej.

- IV. Przedmiot i zakres zlecenia.

Przedmiotem zlecenia jest założenie ewidencji budynków i lokali miasta Poznania dla obrębu ewidencyjnego Starołęka.

Zakresem opracowania objęte są wszystkie budynki, w tym podziemne budowle mające charakter budynków, położone w obrębie ewidencyjnym Starołęka, poza budynkami, których budowa w świetle przepisów prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Szczegółowo zakres danych ewidencji gruntów i budynków określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454).

Dane o budynkach należy uzyskać w szczególności:

- od właścicieli, władających, administratorów i zarządców, zarządów wspólnot mieszkaniowych i administracji nieruchomości,

- bezpośrednio w terenie,

- z operatu ewidencji gruntów i budynków,

- z istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w zasobie.

Budynek – zadaszony obiekt budowlany (konstrukcja połączona z gruntem w sposób trwały wykonana z materiałów budowlanych i elementów składowych, będąca wynikiem prac budowlanych), wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów; za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet ścian pozbawione.

Pracami należy objąć wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub części niezależnie czy został zakończony proces budowlany.

Pod pojęciem wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

W ewidencji nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nieposiadających fundamentów, tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których wydana została, na podstawie przepisów prawa budowlanego, ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje maja charakter niejawny.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania wystąpić do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK celem uzyskania informacji dotyczących budynków wyłączonych z opracowania zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. Nr 84, poz. 911).

Wykonawca ma zweryfikować lub pozyskać i zarejestrować dane ewidencyjne:

- Budynku:

•	geometria budynku

Geometrię budynku mogą tworzyć obszary jednospójne lub niejednospójne ograniczone zbiorem łamanych uogólnionych przyziemia.

Do konturu budynku nie należy włączać:

- części niewystających ponad powierzchnię terenu,

- elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych,

- obiektów pomocniczych, takich jak szklarnie, altany, szopy.

Uwaga:

- na mapie ewidencyjnej w przypadku połączonych między sobą budynków (np. domy bliźniacze, szeregowe, przybudówki) bardzo często błędnie wykazane są kontury budynków. W danym przypadku każdy z segmentów takiego obiektu jest budynkiem odrębnym, jeśli jest oddzielony od innych segmentów ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone 
w niezależne instalacje i są oddzielnie wykorzystywane. Granica między takimi budynkami biegnie środkiem ściany dzielącej lub szczeliny dylatacyjnej, o ile 
w postępowaniu rozgraniczeniowym nie ustalono inaczej,

- segmenty zabudowy (części naziemne) posadowione na jednej hali garażowej najczęściej stanowią jeden budynek z uwagi na brak ścian dzielących w hali garażowej,

- zmianę geometrii budynków (łączenie lub podział budynków), w których są wydzielone nieruchomości lokalowe należy każdorazowo ustalać ze Zleceniodawcą.

•	rok zakończenia budowy, rozbudowy budynku

Rok zakończenia budowy należy traktować jako tożsamy z rokiem zgłoszenia budynku do użytkowania, dane należy określić w oparciu o udostępnioną dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź na podstawie informacji uzyskanych od właściciela lub zarządcy budynku.

Roku rozbudowy budynku nie należy utożsamiać z rokiem zakończenia budowy.

W przypadku rozbudowy budynku należy podać rok zakończenia budowy wraz z rokiem rozbudowy, przy którym dopisać należy „rozbudowa”.

Należy wpisywać konkretny rok zakończenia budowy, a nie przedział czasowy np.
1945-1949. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie roku zakończenia budowy należy wpisać: brak danych.

• 	ilość kondygnacji naziemnych oraz ilość kondygnacji podziemnych

Przez kondygnacje naziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części powyżej poziomu terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza się również sutereny oraz poddasza użytkowe.

Sutereną jest część budynku zawierająca pomieszczenia, w których poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze ścian z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 m, 
w stosunku do przylegającego terenu.

Przez poddasza użytkowe rozumie się część budynku, położoną powyżej najwyższego stropu, zawierającą pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi.

Przez kondygnacje podziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części poniżej poziomu terenu.

Piwnica o wysokości poniżej 2,2 m nie stanowi kondygnacji podziemnej.

Ilość kondygnacji określa się jedną z liczb całkowitych 1; 2; 3.. n, a w przypadku budynków 
z poddaszem użytkowym liczbą mieszaną w postaci: 1,5; 2,5 .. n,5.

Dane należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wyniki oględzin.

W przypadku, gdy budynek ma zróżnicowaną liczbę kondygnacji w poszczególnych jego częściach, w ewidencji należy wykazać maksymalną liczbę kondygnacji.

Uwaga:

- może wystąpić niezgodność opisu budynku na mapie zasadniczej w zakresie liczby kondygnacji ze stanem faktycznym. Bardzo często na mapie wykazana jest ilość pięter zamiast kondygnacji,

- zmiana liczby kondygnacji w budynkach, w których są wydzielone nieruchomości lokalowe każdorazowo ma być ustalana ze Zleceniodawcą,

- brak kondygnacji naziemnej lub podziemnej w budynku należy udokumentować wpisem: „0”.

• 	informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

Zwraca się uwagę na definicję muru, którym jest element budowli wykonany z elementów drobnowymiarowych, przeznaczonych do ręcznego układania (bloczki, cegły, pustaki), nie zbrojony lub zbrojony poprzecznie.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku bądź wyniku oględzin.

W przypadku, gdy ściany zbudowane są z różnego rodzaju materiałów, w arkuszu kartoteki budynków należy zaznaczyć „inne”.

•	oznaczenie funkcji podstawowej

Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju budynków, ze względu na ich podstawową funkcję użytkową, ustala się zgodnie z zasadami ustalonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Kod funkcji użytkowej budynku ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków :

1 -	budynki mieszkalne,

2 -	budynki przemysłowe,

3 -	budynki transportu i łączności,

4 -	budynki handlowo-usługowe,

5 -	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe,

6 -	budynki biurowe,

7 -	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,

8 -	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe,

9 -	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa,

10 -	inne budynki niemieszkalne.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną potwierdzoną wynikiem oględzin.

W przypadku występowania w budynku kilku funkcji podaje się funkcję przeważającą 
(w stosunku do zajmowanych powierzchni użytkowych).

Uwaga:

- obecne oznaczenie funkcji budynku symbolem „g” na mapie zasadniczej nie jest tożsame z funkcją „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa”. 
Za „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa” rozumie się budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze itp.

•	oznaczenie funkcji drugorzędnej

Funkcja drugorzędna dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź wyniki oględzin.

•	powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku.

Dane dotyczące budynków pozyskiwane w oparciu o inne rejestry:

•	numer porządkowy, którym oznaczony został budynek (w trybie przepisów                         o numeracji nieruchomości)

Za numerację porządkową nieruchomości/budynków w m. Poznaniu odpowiada Dział Numeracji Porządkowej Nieruchomości i Nazewnictwa Ulic tut. Zarządu, dlatego Wykonawca nie dokonuje zmiany danych w tym zakresie. Dana źródłowa o numerze porządkowym budynku prezentowana jest ma mapie ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga:

- może wystąpić niezgodność numeru porządkowego budynku na mapie zasadniczej, mapie ewidencyjnej z numerem w terenie. W takich przypadkach Wykonawca sporządza Wykaz rozbieżności dotyczący numeracji porządkowej budynków.

•	numer rejestru zabytków prowadzony na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury

Numer rejestru zabytków określa się na podstawie ostatecznej decyzji wojewódzkiego konserwatora o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków.

W oparciu o zarejestrowany budynek w WEGA 2001 automatycznie określane są następujące dane:

•	numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku

•	numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek

Z uwagi na ściśle powiązany sposób tworzenia obiektów mapy ewidencyjnej z treścią mapy zasadniczej, dane ewidencyjne budynku w zakresie działek, na których jest on posadowiony będą podlegały weryfikacji w oparciu o istniejącą bazę danych lub dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub pomiar terenowy. Weryfikacja i poprawa danych będzie dotyczyła przypadków, gdy w ewidencji gruntów i budynków budynek wykazany jest na więcej niż jednej nieruchomości.

•	pole powierzchni zabudowy /m2/

Pole powierzchni zabudowy jest określone przez kontur budynku opisany w sposób numeryczny.

Przez powierzchnię zabudowy - w rozumieniu rozporządzenia - rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku wyznaczony przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach - zwanego dalej konturem budynku.

Do powierzchni zabudowy nie jest wliczana powierzchnia obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych np. daszków, występów dachowych, ramp i schodów zewnętrznych, powierzchni obiektów pomocniczych /szklarnie, szopy, altany/.

Uwaga:

- W przypadku, gdy działka ewidencyjna wydzielona jest ściśle pod budynkiem wówczas pole powierzchni zabudowy należy ustalić jako pole powierzchni działki (w tym przypadku należy wpisać daną „z ręki”).

- Lokalu:

•	dane ewidencyjne lokali, liczba i numery lokali

Wykonawca nie weryfikuje danych ewidencyjnych lokali. Nieruchomości lokalowe oraz samodzielne lokale niestanowiące odrębnych nieruchomości ujawnione w ewidencji gruntów i budynków mają uzupełnione dane ewidencyjne.

Wykonawca uzupełnia tylko dane osobowe właścicieli.

Dane ewidencyjne lokali będą przedmiotem projektu operatu opisowo-kartograficznego, wykładanego do publicznego wglądu.

- Właściciela budynku/lokalu:

•	dla osób fizycznych:

  - nazwisko,

  - imię,

  - imiona rodziców,

  - obywatelstwo,

  - nr PESEL (należy pozyskiwać nawet, jeżeli w ewidencji uzupełniony jest NIP lub dokument stwierdzający tożsamość),

  - nr NIP (nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL),

  - oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (seria i nr dowodu osobistego, paszportu; danych nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL lub NIP),

  - adres miejsca pobytu stałego (strona nie ma obowiązku ujawniania adresu),

  - adres zamieszkania/do korespondencji.

Uwaga:

- W przypadku cudzoziemców należy określić obywatelstwo.

•	dla osób prawnych:

  - nazwa osoby prawnej,

  - nr REGON,

  - nr NIP,

  - siedziba,

  - nazwa rejestru osób prawnych,

  - numer w rejestrze osób prawnych,

  - nazwa sądu, w którym prowadzony jest rejestr.

Dane należy określić w oparciu o udostępnione przez właścicieli dokumenty ustanawiające prawa do nieruchomości oraz dokumenty tożsamości.

- V. Założenia.

1. Uzupełnieniu podlega baza danych ewidencji gruntów i budynków MODGiK, która obecnie prowadzona jest w systemie WEGA 2001.

2. Dane należy wyznaczyć w obowiązującym w MODGiK układzie współrzędnych. Obecnie zasób prowadzony jest w układzie lokalnym m. Poznania. Wprowadzenie układu 2000 nastąpi w grudniu 2011 r. O fakcie zmiany układu współrzędnych Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.

3. W mieście Poznaniu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest za pomocą oprogramowania GEO-INFO V oraz WEGA 2001, dlatego sposób wymiany danych między Zamawiającym a Wykonawcą prac, to pliki eksportu i importu danych – format GEO-INFO V.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany oprogramowania do prowadzenia baz danych. Obecnie trwają prace związane z modyfikacją oprogramowania komputerowego WEGA 2001 polegające na rozszerzeniu funkcjonalności o moduł ‘Mapa zasadnicza”( WEGA 2010). Planowany termin zakończenia modyfikacji ustalony jest na grudzień 2011 r.

O zmianie oprogramowania Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony.

4. Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót. Wszelkie 
 rozbieżności, które powstaną w związku z realizacją zlecenia powinny być opisane 
w dzienniku robót wraz z propozycją rozwiązania i zaakceptowane przez 
 upoważnionego przedstawiciela ZGiKM GEOPOZ.

5. Zgłaszanie zapytań dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. 
Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do 
sprawozdania technicznego z wykonania zlecenia.

6. Istniejącą bazę danych Wykonawca prac otrzyma z MODGiK w Poznaniu w postaci 
 plików eksportu danych w formacie GEO-INFO V i WEGA 2001.

- VI. Zasady ogólne.

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK.

Wykonawca ponosi opłatę związaną ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej (opłata ustalona zgodnie z tabelą III poz. 2 Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego).

  - Zgłoszenie potwierdzone przez Ośrodek jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

- Ośrodek przygotuje Wykonawcy wykaz prac geodezyjnych wykonywanych aktualnie na obrębie Starołęka. Wykaz będzie zawierał informacje o: wykonawcy, rodzaju pracy geodezyjnej, obręb/arkusz/działka, nr KERG (wykaz będzie aktualizowany w trakcie wykonywania przedmiotowych prac do zakończenia I Etapu prac przez Wykonawcę).

- Prace terenowe należy rozpocząć po podaniu do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Poznania informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków oraz po wydaniu zaświadczeń Geodety Miejskiego dla przedstawicieli Wykonawcy o zakresie wykonywanych prac (Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę przedstawicieli z podaniem imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego, która będzie aktualizowana w trakcie wykonywania przedmiotowych prac).

- W związku z faktem, że Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zobowiązany on jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) m.in. przez wyegzekwowanie oświadczeń o znajomości tej ustawy od bezpośrednich przedstawicieli Wykonawcy pozyskujących dane osobowe. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w formie odrębnej umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami / zarządcami nieruchomości przed lub po zebraniu danych osobowych ma obowiązek przekazać osobie informację zgodnie z treścią załącznika nr 2 lub nr 3.

- Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami / zarządcami nieruchomości powinien posiadać przy sobie:

- zaświadczenie Geodety Miejskiego wraz z informacją Prezydenta Miasta Poznania o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków

- imienny identyfikator ze zdjęciem, który sporządza Wykonawca (na identyfikatorze należy podać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego),

- dokument tożsamości.

Dodatkowo w trakcie przeprowadzanych prac terenowych należy informować właścicieli / zarządców, że potwierdzenie wiarygodności przedstawiciela Wykonawcy można uzyskać w ZGiKM GEOPOZ (tel. 618271658, 618271704, 618271707)

- Dla potrzeb wykonywania prac związanych z wyłożeniem do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, Zamawiający wyda upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania dla przedstawicieli Wykonawcy, posiadających uprawnienia zawodowe (Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę z podaniem imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego oraz kopię świadectwa o nadanych uprawnieniach zawodowych w dziedzinie geodezji  i kartografii).

- Od 1.01.2012 r. dla wykonywania prac udostępniony zostanie pokój nr 4 na parterze, w którym będzie można zainstalować 4 stanowiska komputerowe będące własnością Wykonawcy.

Pokój udostępniony będzie w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ oraz

w poniedziałki w godzinach od 17.15 do 20.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 16.30 do 20.00,

Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający, poza godzinami pracy ZGiKM GEOPOZ może udostępnić dodatkowe stanowiska komputerowe.

- Dla potrzeb wykonywania prac Wykonawca otrzyma wgląd do bazy ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej w aplikacjach WEGA 2001 oraz aplikację Ewidencja Budynków i Lokali.

- Dopuszcza się możliwość wpisywania danych opisowych budynków oraz danych osobowych na wypisach z kartoteki budynków.

- Wypis z kartoteki budynków zawiera dane obligatoryjne przewidziane rozporządzeniem 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dane fakultatywne ustalone przez MODGiK.

- Dane ewidencyjne budynków zebrane przez Wykonawcę muszą być udokumentowane:

- w przypadku gdy dane zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt oraz dokonać wpisu – „Dane potwierdzone w terenie” ,

- w przypadku gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela należy dokonać wpisu – „Oświadczenie pana/pani …, właściciela budynku/zarządcy”,

- w przypadku gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin należy dokonać wpisu – „Na podstawie oględzin”.

Ww. wpisy należy potwierdzić datą i czytelnym podpisem lub pieczątką i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

- Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane nie mogą być wymazywane; dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne.

- W przypadkach braku możliwości dotarcia do właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany wykazać się jednokrotną próbą nawiązania kontaktu poprzez korespondencję wysłaną na jego adres (zwrotne potwierdzenie odbioru).

- Wykaz prac geodezyjnych, o którym mowa w rozdziale VI dodatkowo będzie sporządzony w formie elektronicznej w formacie pliku xls.

- Dla potrzeb wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego udostępniony będzie pokój w siedzibie Zamawiającego. Pokój udostępniony zostanie
 w terminie - wynikającym ze szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę - dotyczącym wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego.

- VII. Etapy wykonywania prac oraz czynności wykonywane dla potrzeb założenia ewidencji budynków – technologia pracy

- Etap I – Prace przygotowawcze i terenowe

  - Analiza materiałów pzgik oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne znajdujące się w zasobie należy poddać analizie. Przedmiotem analizy będą:

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna ( szkice, zarysy itp.),

- dowody zmian,

- skany mapy zasadniczej,

- baza danych wydana przez MODGiK.

Analiza nie będzie obejmować osnowy geodezyjnej.

Analizę należy wykonać pod kątem maksymalnego wykorzystania istniejących materiałów. Z analizy materiałów sporządzona zostanie „Analiza materiałów archiwalnych” znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zawierająca informacje o przydatności i stopniu wykorzystania operatów (załącznik nr 4). Informacje 
o zakresie wykorzystania operatu należy również umieścić na wykorzystanych dokumentach.

Należy przeanalizować mapę zasadniczą i ewidencyjną, uwzględniając dane z wykazu budynków (załącznik nr 1) położonych na więcej niż jednej nieruchomości. Wyniki analizy należy przedstawić na mapie: „Analiza mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej”.

Uwaga:

- Nie wszystkie budynki wykazane na mapie zasadniczej stanowią treść mapy ewidencyjnej.

- W opracowaniu analizy map nie należy stosować koloru czerwonego( kolor ten należy stosować wyłącznie podczas porównania treści mapy z terenem).

- Mapa „Analiza mapy zasadniczej i ewidencyjnej” będzie bazową do opracowania mapy z wywiadu w terenie – notatnika zmian.

  - Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

W ramach prac terenowych należy wykonać:

a) wywiad terenowy - określając stopień dezaktualizacji mapy w zakresie budynków będących przedmiotem ewidencji gruntów i budynków oraz użytków. Wywiad wykonuje się w celu określenia obszaru wymagającego nowego pomiaru i obszaru wymagającego pomiaru uzupełniającego. Wykonawca opracowuje „Notatnik zmian” 
w którym odnosi się do każdego przypadku wyróżnionego w wyniku przeprowadzonej analizy o której mowa w pkt. 1.1 .

b) pomiar terenowy - wykorzystując istniejącą osnowę poziomą, dokonać pomiaru budynków i użytków dowolną techniką pomiarową.

Pomiary należy wykonać narzędziami, które mają ważne świadectwa atestacji.

W przypadku dokonywania pomiaru granic działek, których przebieg nie został ustalony i pomierzony z dokładnością I grupy szczegółów, należy przed przystąpieniem do pomiaru dokonać ustalenia przebiegu granic na gruncie zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

Dla budynków pozyskanych metodą digitalizacji oraz budynków, których kontur na mapie jest różny ze stanem w terenie, Wykonawca ma wykonać terenowy pomiar geodezyjny.

Pomiar budynków należy wykonać również w przypadku braku dokumentów, niemożliwości ich wykorzystania lub jeżeli w oparciu o dokumenty zasobu nie można jednoznacznie określić położenia budynku w stosunku do granic nieruchomości.

Dla budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości (odrębne księgi wieczyste) należy wykonać kontrolny pomiar geodezyjny. Pomiarem należy objąć budynek oraz niezbędne punkty załamania granic nieruchomości.

W razie braku dokumentów niezbędnych do określenia przebiegu granicy w terenie 
i gdy granica nie została określona według stanu prawnego, wówczas przebieg granicy należy ustalić zgodnie z §§ 37, 38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków.

W przypadku, gdy sposób użytkowania gruntów zabudowanych wykazany 
w ewidencji gruntów i budynków nie jest zgodny ze stanem faktycznym w terenie, Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiaru konturów zmienionych użytków (lub określić zmianę użytku w granicach całej działki).

W każdym przypadku konieczności pomiaru budynku należy ustalić z właścicielem / zarządcą nieruchomości czy nie zlecił innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego pomiaru. 
W takim przypadku należy pozyskać wyłącznie dane osobowe właściciela, a na mapie „Notatnik zmian” wpisać w miarę możliwości nr KERG.

  - Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych

Dla budynków, które wykazane są w ewidencji gruntów i budynków, dane opisowe należy wykazywać na wypisach z kartoteki budynków. Dla budynków, których nie ma                          w ewidencji, dane opisowe budynków należy wykazywać na arkuszu kartoteki budynków.

Dane osobowe można wykazywać czytelnie na wypisach z kartoteki budynków/rejestru lokali lub na wykazie podmiotów ewidencyjnych.

Wzór arkusza kartoteki budynków stanowi załącznik nr 5.

W przypadku rozbieżnych danych w zakresie numeru porządkowego budynku Wykonawca sporządza wykaz rozbieżności w ramach obrębu ewidencyjnego, pomiędzy danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na mapie zasadniczej, i danymi zebranymi w terenie. Wykaz rozbieżności należy przekazać Zamawiającemu w postaci wydruku oraz pliku w formacie xls.

- WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCY NUMERACJI PORZĄDKOWEJ BUDYNKÓW

| - Lp. | - Identyfikator budynku | - Adres budynku (nazwa ulicy, numer porządkowy) ustalony na podstawie: |  |  | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - mapy egib | - mapy zasadniczej | - wywiadu w terenie |  |

Dane osobowe również można wykazywać czytelnie na wypisach z kartoteki budynków/rejestru lokali lub na wykazie podmiotów ewidencyjnych (raport z bazy danych WEGA 2001).

Jeżeli dane osobowe zbierane będą od osoby, której one dotyczą, przed ich zebraniem Wykonawca obowiązany jest do zapoznania osoby z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 2, oraz do dokonania wpisu:„Osoba zapoznała się z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 2 do warunków technicznych”.

W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, Wykonawca jest obowiązany przesłać do osoby zawiadomienie stanowiące załącznik nr 3 (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), oraz do dokonania wpisu:

„Treść zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 3 do warunków technicznych przesłano zainteresowanemu”.

Ww. wpisy należy dokonać na dokumencie, na którym wykazane zostaną zebrane dane osobowe oraz potwierdzić datą i czytelnym podpisem lub pieczątką i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o właścicielu nie są aktualne wówczas Wykonawca, dla każdego obrębu oddzielnie, sporządza wykaz:

- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓRYCH DANE EGiB W ZAKRESIE

- WŁAŚCICIELA/WŁADJĄCEGO WYMAGAJĄ AKTUALIZCJI

| - Lp. | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej, - nr działek ewidencyjnych | - UWAGI |
| --- | --- | --- |

Wykaz należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w celu zwrotnej aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o adresie właściciela nie są aktualne, na skutek czego nie można dotrzeć do właściciela, wówczas Wykonawca sporządza wykaz:

WYKAZ OBIEKTÓW DLA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁY POZYSKANE DANE Z UWAGI, ŻE DANE ADRESOWE W EGiB NIE SĄ AKTUALNE

| - Lp. | - PODMIOT - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

Na bieżąco należy przekazywać wykaz Zamawiającemu w celu zwrotnego pozyskania danych o adresie. Dane o adresie Wykonawca wykorzysta do prowadzenia korespondencji natomiast aktualizację danych w ewidencji należy wykonać przy wykorzystaniu aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali. Za pomocą udostępnionej aplikacji Wykonawca zaktualizuje dane osobowe, które na etapie utworzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostaną zaimportowane do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacji WEGA 2001.

W przypadku, gdy właściciel odmawia udzielenia informacji, Wykonawca sporządza wykaz:

- WYKAZ OBIEKTÓW DLA KTÓRYCH ODMÓWIONO UDZIELENIA INFORMACJI

| - Lp. | - PODMIOT - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) - miejsce zamieszkania/siedziby | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Dla części budynków, na skutek bieżącej aktualizacji, w bazie ewidencji gruntów                       i budynków uzupełnione zostały dane opisowe.

W takich przypadkach zmiana ujawnionych danych może być wykonana wyłącznie                      w oparciu o dokumenty architektoniczno-budowlane (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, decyzja o zmianie funkcji budynku itp.) lub, jeśli na skutek analizy dowodów zmian danych ewidencyjnych zostanie stwierdzona oczywista omyłka we wprowadzaniu danych.

- Etap II – Prace kameralne

  - Aktualizacja bazy danych w przypadku pracy w systemie WEGA 2001

Systemem do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków jest 
WEGA 2001. Dane znajdujące się w bazie pozyskane z digitalizacji lub błędnie wprowadzone należy poprawić w oparciu o dokumenty znajdujące się w pzgik lub pomiar terenowy.

Uzupełnienie rejestru ewidencji gruntów i budynków w części opisowej odbywać się będzie przy wykorzystaniu aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali . Zamawiający pomoże zainstalować aplikację Ewidencja Budynków i Lokali oraz przekaże bazę danych ewidencji gruntów i budynków. Za pomocą udostępnionej aplikacji Wykonawca uzupełni dane opisowe budynków oraz dane osobowe, następnie wyeksportuje i przekaże uzupełnioną kopię bazy Zamawiającemu w celu wykonania importu danych do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacji WEGA 2001.

Po zaimportowaniu danych do bazy WEGA 2001 Wykonawca, przy wykorzystaniu własnych stanowisk komputerowych zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego, dokona wyrywkowego sprawdzenia danych (ok. 1 % budynków oraz 1% podmiotów dla obrębu). Ze sprawdzenia przedłoży protokół Zamawiającemu. W razie błędów importu Wykonawca zestawi błędne dane (błędnie przypisane i brakujące wartości atrybutów):

- WYKAZ BŁĘDÓW IMPORTU

| - Lp. | - OBIEKT - Identyfikator budynku/ - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) | - Atrybut obiektu | - Wartość atrybutu - w bazie EBiL | - Wartość atrybutu - w bazie - WEGA 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Za poprawny import danych odpowiada Zamawiający.

Do czasu poprawnego zaimportowania danych wstrzymane będą czynności związane               z  zakładaniem ewidencji budynków.

  - Aktualizacja bazy danych w przypadku pracy w systemie WEGA 2010

- .

Po wdrożeniu systemu WEGA 2010, aktualizacja części opisowej i graficznej odbywać się będzie w sposób zintegrowany.

W pierwszej kolejności zaktualizowana zostanie część graficzna (ewidencja gruntów                i budynków), a następnie zaktualizowana zostanie część opisowa ewidencji gruntów                  i budynków.

W celu bieżącej aktualizacji danych graficznych i opisowych Zamawiający udostępni stanowiska pracy wraz z aplikacją. Zasady aktualizacji bazy danych zostaną opracowane przez Zamawiającego po wdrożeniu nowego systemu.

- Etap III – Opracowanie wyników pracy

  - Skompletowanie operatu technicznego

Operat techniczny należy skompletować zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszych warunkach. Dodatkowo dla zadania należy stworzyć operat elektroniczny zawierający:

- sprawozdanie techniczne (w formacie „doc”),

- spis treści operatu (w formacie „doc”),

- protokoły ustalenia granic ( w formacie „gif”),

- protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego – bez  załączników (w formacie „gif”),

- zestawienie podmiotów – udział w wyłożeniu (w formacie „gif”),

- wykaz uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego (w formacie „gif”),

- wykaz uzupełnień do projektu operatu opisowo-kartograficznego (w formacie „gif”),

  - Przygotowanie dokumentacji do wyłożenia operatu opisowo-
     kartograficznego ewidencji budynków i lokali

Rozpoczęcie wykonywania poniższych czynności nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do wykonywania czynności technicznych związanych z założeniem ewidencji.

a)	Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego.

Co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, Zamawiający poinformuje o miejscu i terminie wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, a także umieści ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

b)	Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali na podstawie informatycznych baz danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt operatu złożony z rejestru i kartoteki budynków, rejestru lokali, wykazu podmiotów ewidencyjnych oraz mapy ewidencyjnej sporządza Wykonawca w oparciu 
o udostępnioną bazę ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w WEGA 2001 lub WEGA 2010.

c)	Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali do wglądu zainteresowanych podmiotów.

Każdy projekt operatu wyłożony musi być do publicznego wglądu przez 15 dni roboczych.

Z czynności wyłożenia projektu Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie dołączony do operatu geodezyjno-prawnego.

Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego będzie zawierał:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu ewidencyjnego 
i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie osób, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi projektu, numery jednostek rejestrowych i numery pozycji kartotek oraz stosowne oświadczenie zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag oraz sposób ich rozpatrzenia,

- imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu organu i wykonawcy brały udział w okazaniu projektu oraz ich podpisy.

W imieniu organu w wyłożeniu uczestniczył będzie przedstawiciel Zamawiającego.

Dla podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi projektu, a których dane osobowe nie są pełne, Wykonawca pozyskuje brakujące dane, a następnie wprowadza je do bazy.

d)	Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.

- Wykonawca sporządza wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do wyłożonego projektu.

-	Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Wykonawca w oparciu o udostępnione

dane. Sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń wymaga akceptacji   
            Zamawiającego.

- Wykonawca przygotowuje zawiadomienia do osób, które zgłosiły uwagi i zastrzeżenia o miejscu i terminie, w którym będzie można zapoznać się ze sposobem rozparzenia zgłoszonych przez nich uwag i zastrzeżeń. Zawiadomienie należy dostarczyć minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem.

- W przypadku uwag zasadnych Wykonawca sporządza stosowną dokumentację celem uzupełniania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadza zmiany do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacji WEGA 2001 lub WEGA 2010.

- Wyniki rozpatrzenia uwag i zażaleń Wykonawca utrwala w Wykazie uwag 
i zastrzeżeń.

  - Włączenie operatu geodezyjno-prawnego, opisowo - kartograficznego do 
     państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po upływie okresu wyłożenia projektu operatu Wykonawca przeprowadza kontrolę całości dokumentacji tworzącej operat ewidencji budynków – tzn. sprawdza jego kompletność, sporządza wykaz dokumentów stanowiących operat ewidencyjny. Wykonawca umieszcza na dokumentach operatu adnotacje o ich zatwierdzeniu oraz przekazuje operat ewidencyjny i bazy danych ewidencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zamawiający poda informację o założeniu ewidencji budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-polskiego informacji, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte                 w ewidencji budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Wykonawca bada zasadność zarzutów oraz przygotowuje projekt decyzji w sprawie rozstrzygnięcia - uwzględnienia lub odrzuca zarzuty, w stosunku do informacji                          o budynkach lub lokalach, których zarzuty dotyczą. W przypadku decyzji przyznającej rację stronie wnoszącej Wykonawca wprowadza zmianę do bazy WEGA 2001 lub WEGA 2010.

- IX. Kontrola wykonanych prac.

1. Zamawiający ma prawo do powołania inspektora nadzoru technicznego nad realizacją prac.

2. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia z inspektorem nadzoru powinny być uzgadniane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i natychmiast po uzgodnieniu wpisywane do dziennika roboty.

3. Pozytywny wynik technicznej kontroli końcowej opracowania będzie warunkiem dokonania odbioru końcowego prac przez Zamawiającego.

- X. Forma i treść operatu założenia ewidencji gruntów i budynków.

Dokumenty należy skompletować w tomach, według poniższego zestawienia, oprawionych w trwałe okładki, uzupełnione o stronę tytułową oraz spis zawartości.

- Skład operatu z założenia ewidencji budynków i lokali

| # OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – ZASÓB BAZOWY # Część I – Ewidencja budynków i lokali – Pomiar uzupełniający |  |
| --- | --- |
| - Sprawozdanie techniczne - Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej wraz ze szkicem lokalizacji mierzonego terenu - Szkic istniejącej szczegółowej osnowy poziomej III kl. - Szkic nowo założonej osnowy pomiarowej - Obliczenie i wyrównanie osnowy pomiarowej - Mapa przeglądowa szkiców polowych pomiaru uzupełniającego - Szkice polowe wraz z wykazem współrzędnych punktów z pomiaru uzupełniającego - Dzienniki pomiarowe - Obliczenia i wykaz współrzędnych zmienionych punktów granicznych - Wykaz działek, którym zmieniono współrzędne punktów granicznych - Dokumentacja dotycząca zmiany współrzędnych punktów granicznych - Mapa uzupełniająca, wykazy zmian danych ewidencyjnych sporządzone na podstawie pomiaru uzupełniającego |  |
| # OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – ZASÓB BAZOWY # Część II – Ewidencja budynków i lokali |  |
| - Arkusze danych ewidencyjnych budynków - Mapa ewidencji budynków |  |
| # OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – ZASÓB PRZEJŚCIOWY # Część III – Ewidencja budynków i lokali |  |
| # Tom 1 – Akta techniczne - Warunki Techniczne - Robocze wykazy i zestawienia - Protokoły kontroli technicznej | ## Tom 2 – Mapy wywiadu w terenie - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej - Mapy wywiadu terenowego |
| # OPERAT OPISOWO-KARTOGRAFICZNY # Część IV – Ewidencja budynków i lokali |  |
| # Tom 1 – Wykazy, rejestry, kartoteki - Wykaz podmiotów ewidencyjnych - Rejestr budynków - Rejestr lokali - Kartoteka budynków - Kopia mapy ewidencyjnej gruntów i budynków |  |
| # Tom 2 – Wyłożenie do publicznego wglądu rejestru, kartoteki, mapy ewidencyjnej - Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo –kartograficznego do publicznego wglądu - Upoważniania - Lista podmiotów, które zapoznały się z projektem operatu opisowo – kartograficznego - Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu wraz z wykazem uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych - Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń - Wykaz uzupełnień do projektu operatu opisowo-kartograficznego - Dokumentacja zmian wprowadzonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego. - Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków |  |
| # Tom 3 – Zestawienia i wykazy - Wykaz budynków - Wykaz lokali - Mapa ewidencji gruntów i budynków |  |

- Załącznik nr 2

- do warunków technicznych

- Poznań, . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Znak sprawy ZG-DO.

- ZAWIADOMIENIE

- Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru publicznego:

- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Jednocześnie informujemy, że:

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym zbiorze wynika z art. 20 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Ponadto zawiadamiamy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zamieszczonych w ww. zbiorze oraz prawo ich poprawiania.

- Załącznik nr 3

- do warunków technicznych

- Poznań, . . . . . . . . . . . . . . . .

- Znak sprawy ZG-DO.

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- ZAWIADOMIENIE

- Na podstawie art. 25, w związku z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane 
w celu prowadzenia rejestru publicznego:

- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Przetwarzane w powyższym zbiorze dane osobowe pochodzą z (wymienić źródło pochodzenia danych): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Jednocześnie informujemy, że w stosunku do zamieszczonych w ww. zbiorze danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

- •	dostępu do treści swoich danych osobowych,

- •	poprawiania danych osobowych,

- •	wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy 
            o ochronie danych osobowych., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 
            przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację,

- •	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadkach 
            wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy 
            administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 
            przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.

Załącznik nr 4

do warunków technicznych

Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Starołęka

Nr obrębu 0011

## Asortyment pracy geodezyjnej: zakładanie ewidencji budynków

## KERG ....................................................................

ANALIZA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH - ( OPIS )

| Lp. | Nr ewid. operatu | Rodzaj prac (asortyment) | Nr działki wg operatu (parceli) | Aktualny nr działki | Sposób wykorzystania operatu. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Treść klauzuli (pieczątki) umieszczonej na operacie. | Uwagi |

Sporządził: .....................................

dnia..............................

Załącznik nr 5

do warunków technicznych

Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Starołęka

Nr obrębu 0011

## Asortyment pracy geodezyjnej: założenie ewidencji budynków

## KERG ....................................................................

## ARKUSZ KARTOTEKI BUDYNKÓW

| Lp | Dane rejestru ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dane rejestru cen i wartości nieruchomości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer budynku na działce | Numer |  | Adres budynku | Funkcja użytkowa budynku 1 | Ilość kondygnacji |  | Rok zakończenia budowy | Pow. zabudowy z pomiaru (m2) | Materiał ścian zewnętrznych* | Pow. użytkowa (m2) | Funkcja drugorzędna (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych) * |
|  |  | arkusza mapy | działki | Rejestr zabytków | Kod | nad ziemią | pod ziemią | Rozbudowy |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |

* właściwe zaznaczyć

1 Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju 		Sporządził: .....................................

ustala się zgodnie z rozporządzeniem

w sprawie ewidencji gruntów i budynków										                                dnia..............................