Załącznik nr 1

do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki techniczne wykonania prac - Załącznik do umowy

nr ZG-FBZ………………..

z .....................................

I. Przedmiot zlecenia:

Przedmiotem prac jest wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wskazanych nieruchomości położonych w obrębie Winiary i Wilda        w Poznaniu.

II. Dane wyjściowe:

- Wykaz nieruchomości dla obr. Winiary – załącznik nr 1

- Wykaz nieruchomości dla obr. Wilda – załącznik nr 2

III. Zakres prac:

- Zestawienie ilościowe:

| Nr obrębu | Nazwa obrębu | Ilość nieruchomości do aktualizacji |
| --- | --- | --- |
| 0050 | Wilda | 45 |
| 0052 | Winiary | 453 |
| Suma: |  | 498 |

- Czynności do wykonania:

- wywiad terenowy,

- geodezyjny pomiar terenowy,

- opracowanie dokumentacji technicznej, w tym wykazów zmian danych ewidencyjnych,

- aktualizacja bazy EGiB,

- wykonanie dowodów zmian; zawiadomień o dokonanych zmianach.

IV. Zasady:

  - Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (MODGiK) oraz ponosi opłatę za czynności związane z prowadzeniem pzgik (zgodnie z tabelą III poz. 3 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego). W tym celu we wniosku o przyjęcie do pzgik należy podać ilość działek i budynków ewidencyjnych objętych aktualizacją.

- Zgłoszenie pracy potwierdzone przez MODGiK upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania czynności o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Wyniki wywiadu terenowego należy przedstawić na kopii mapy zasadniczej.

- Wypis z kartoteki budynków zawiera dane obligatoryjne przewidziane rozpo-  rządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dane fakultatywne ustalone przez MODGiK (Formularz - Arkusz kartoteki budynków – stanowi załącznik nr  6).

- Dane o budynkach należy uzyskać w szczególności:

- od właścicieli lub władających lub administratorów i zarządców lub zarządów wspólnot mieszkaniowych lub administracji nieruchomości,

- bezpośrednio w terenie,

Ilekroć jest mowa o właścicielu (współwłaścicielu) należy przez to rozumieć również użytkownika wieczystego.

- Dane ewidencyjne budynków pozyskane przez Wykonawcę muszą być udo-

kumentowane:

    - w przypadku gdy zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt, potwierdzone przez Wykonawcę wpisem: „Dane potwierdzone w terenie”,

    - w przypadku, gdy dane ustalone zostały wyłącznie w wyniku oględzin, Wykonawca potwierdza ten fakt wpisem: „Na podstawie oględzin”.

    - w przypadku, gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela/administratora (dotyczy wyłącznie danych dotyczących roku zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchni użytkowej budynku, materiałów ścian) należy dokonać wpisu – „Rok zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchnia użytkowa budynku, materiał ścian na podstawie oświadczenia właściciela/administratora” wraz z podpisem oświadczającego; dopuszcza się możliwość odmowy podpisu przez oświadczającego, co należy odnotować przez Wykonawcę.

Ww. wpisy należy potwierdzić pieczęcią firmową, datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną i podpisem przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

- Dopuszcza się możliwość wpisywania danych opisowych budynków na wypi-

sach z kartoteki budynków (jako wykaz zmian danych ewidencyjnych).

- Zmiana użytku w wyniku tej pracy wymaga poinformowania przez Wyko-nawcę właściciela/administratora o zaistniałych zmianach i odnotowania

faktu poinformowania w dokumentacji z prac terenowych.

- Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane

należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne oraz czytelnie podpisać.

- Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie definicji budynku i użytku. Zakres danych  określa załącznik nr 3.

- Dla budynków, które nie podlegają ewidencji należy sporządzić protokół z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną – formularz Protokołu stanowi załącznik nr 4.

- Rejestrację danych w bazie EGiB należy wykonywać bezpośrednio na bazie MODGiK prowadzonej przy pomocy systemu informatycznego WEGA 2010.

- Zasady aktualizacji danych w bazie EGiB stanowi załącznik nr 5. Zamawiający zapewni dostęp do bazy danych prowadzonej w WEGA 2010 oraz warunki na zainstalowanie 2 stanowisk komputerowych w pokoju nr .. w siedzibie Zamawiającego w godzinach 700 - 2000 od poniedziałku do piątku. Po zakończeniu umowy system zostanie zdeinstalowany przez Zamawiającego (inne potrzeby  w tym zakresie należy uzgodnić z Zamawiającym).

V. Efekt wykonania zlecenia:

- Uzupełniona baza WEGA 2010.

- Udokumentowanie prac dla każdej jednostki rejestrowej wykazanej w załączniku nr 1 i 2.

a) Wykaz nieruchomości dla obr. Winiary wg wzoru:

| Lp. | Nr jednostki rejestrowej gruntowej | Arkusz mapy | Nr działki | Numer zmiany EGiB |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) Wykaz nieruchomości dla obr. Wilda według wzoru:

| Lp. | Nr jednostki rejestrowej gruntowej | Arkusz mapy | Nr działki | Numer zmiany EGiB | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

W polu „Uwagi” należy wpisywać następujące informacje:

- w przypadku, gdy właściciel /zarządca odmówił udzielenia informacji należy

wpisać „odmowa udzielenia informacji”,

- w przypadku, gdy budynek wykazany przez Zamawiającego nie podlega

ewidencji należy wpisać „budynek nieewidencyjny” oraz numer protokołu

z oględzin.

Podstawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków:

-  wykaz zmian danych ewidencyjnych dla każdej jednostki rejestrowej grun-

towej (według numerów jednostek rejestrowych),

-  mapa uzupełniająca utworzona dla jednostki rejestrowej na kopii mapy

ewidencyjnej.

Po wprowadzeniu zmian do bazy danych MODGiK należy utworzyć dowody wprowadzenia zmian do ewidencji, tzn. umieścić datę i numer zmiany w zbiorze dokumentów - Postawa wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków.