- Warunki techniczne

- wykonania prac związanych z założeniem

- ewidencji budynków i lokali

- oraz poprawa jakości danych w zakresie punktów granicznych

- dla obrębu ewidencyjnego Dębiec

- Poznań, sierpień 2012 r.

- Spis treści:

- Przedmiot i zakres zlecenia

- Charakterystyka obiektu

  - Wprowadzenie

  - Położenie obiektu

  - Dane ewidencyjne obiektu

  - Opis materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

  - Materiały pomocnicze

- Dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik)

  - Dane podstawowe

  - Materiały pomocnicze

  - Materiały dla wykonawcy

- Założenia ogólne

- Zasady realizacji prac

- Etapy wykonywania prac oraz czynności wykonywane dla potrzeb założenia ewidencji budynków – technologia pracy

- Etap I – Prace przygotowawcze i terenowe

- Analiza materiałów pzgik oraz baz danych ewidencji gruntów  i budynków

- Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

- Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych

- Skompletowanie operatu geodezyjno - prawnego

- Kontrola techniczna

- Etap II – Aktualizacja bazy danych

- Aktualizacja w systemie WEGA 2010

- Kontrola techniczna

- Etap III –  Opracowanie wyników pracy

- Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

- Opracowanie dokumentacji po wyłożeniu i włączenie operatu opisowo-kartograficznego i geodezyjno-prawnego do powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego

- Odbiór końcowy prac

- Nadzór wykonanych prac

- Forma i treść operatu technicznego

- Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Zestawienie arkuszy sekcyjnych

- Załącznik nr 2 – Wykaz budynków położonych na więcej niż jedna nieruchomość

- Załącznik nr 3 – Zakres danych do pozyskania

- Załącznik nr 4 – Wzór formularza zapytania

- Załącznik nr 5 – Wzór zawiadomienia (1)

- Załącznik nr 6 – Wzór zawiadomienia (2)

- Załącznik nr 7 – Wzór arkusza kartoteki budynku

- Załącznik nr 8 – Wzór wykazu podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnym

- Załącznik nr 9 – Wzór wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo-
                            kartograficznego

- Załącznik nr 10 – Zasady wypełniania pól rekordów dla obiektów w systemie WEGA 2010

- Załącznik nr 11 – Wykaz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

- Załącznik nr 12 – Zestawienie materiałów pzgik

- Przedmiot i zakres prac

- Przedmiotem pracy jest wykonanie czynności geodezyjnych (technicznych, organizacyjnych i administracyjnych) mających na celu założenie ewidencji budynków i lokali miasta Poznania dla obrębu ewidencyjnego Dębiec.

- Praca obejmie również poprawę danych (punktów granicznych i budynków)  w oparciu o materiały PZGiK lub wyniki pomiaru terenowego, w przypadku, gdy dane w bazie danych zostały pozyskane z digitalizacji .

- Opracowaniem objęte będą wszystkie budynki, w tym podziemne budowle mające charakter budynków, poza budynkami, których budowa w świetle przepisów prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

- W zakresie poprawy danych (punktów granicznych i działek) prace obejmują wszystkie działki  w  obrębie.

- Praca obejmuje również weryfikację i poprawę użytków z grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych na działkach objętych ewidencją budynków.

W sposób szczegółowy zakres danych ewidencji gruntów i budynków określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454).

Ilekroć w wytycznych jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, która wykonuje czynności związane z założeniem ewidencji budynków.

- Charakterystyka obiektu

  - Wprowadzenie

Zamawiający prowadzi bazę danych w systemie WEGA 2010 według następujących zasad:

-dane numeryczne w zakresie ewidencji gruntów i budynków (nakładka E)- powstała w oparciu o materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w wyniku digitalizacji mapy zasadniczej.

- -raster mapy zasadniczej (nakładka sytuacyjna S i uzbrojenia terenu U)

- Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych opisowych i geometrycznych, wykonywana jest w sposób ciągły. Aktualizacji bazy dokonuje się w oparciu o dostarczane do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) dowody zmian wynikające z opracowań geodezyjnych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i innych.

  - Położenie obiektu

- Województwo wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręb ewidencyjny: Dębiec – 0060

  - Dane ewidencyjne obiektu

ustalone w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków  na dzień 09.07.2012 r.:

- powierzchnia ewidencyjna: 858 ha

- liczba arkuszy ewidencyjnych: 36

- liczba działek ewidencyjnych: 6018

- liczba punktów granicznych: 16660 (w tym  ok. 900 pozyskanych z digitalizacji mapy )

- liczba budynków ewidencyjnych: 7429 ( w tym 1523 posiada założone kartoteki budynków)

- liczba jednostek rejestrowych budynkowych: 670

- liczba budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków: 1629 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 2 do warunków technicznych)

- liczba budynków pozyskanych z digitalizacji mapy: 516

- liczba samodzielnych lokali:

- liczba nieruchomości lokalowych: 3848

- liczba jednostek rejestrowych lokalowych: 3738

- liczba podmiotów (właścicieli): 5238 w tym:

-	osób fizycznych (podmiotów ewidencyjnych): 5180

- 	innych podmiotów ewidencyjnych:  58

-    liczba podmiotów, dla których brak nr PESEL: 1662

4.Opis materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dokumenty niezbędne do wykonania niniejszej pracy zostały zeskanowane i skatalogowane w celu ich udostępniania. Jakość i możliwość wykorzystania dokumentów uzależniona jest od okresu w jakim powstały oraz stanu technicznego oryginalnego dokumentu. Zarysy pomiarowe, wykazy współrzędnych punktów granicznych, mapa zasadnicza podlegają bieżącej aktualizacji. Wykonawca otrzyma również informację o pracach geodezyjnych trwających na obrębie Dębiec.

Zestawienie materiałów znajdujących się w pzgik niezbędnych do wykonania prac wykazano w załączniku nr 12 do warunków technicznych.

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

Ustawy

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.),

- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz. 1361 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623  ze zm.),

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, 
poz. 734 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612  ze zm.),

- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 
ze zm.),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.         Nr 162, poz. 1568 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.            Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Rozporządzenia

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. z Nr 49 poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. Nr 70, poz. 821),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 80, poz. 866),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz.1122 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz.U. z 2012r. poz. 125),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 299, poz. 1772),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz.U. Nr 242, poz. 1622),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. Nr 112, poz. 1316 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333).

- Polskie normy

- PN-ISO 9836:1997  Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

  - Materiały pomocnicze

- Instrukcja O-2  Ogólne zasady wykonywania map do celów gospodarczych,

- Instrukcja O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Wytyczne G-5  Ewidencja gruntów i budynków,

- Instrukcja  K-1  Mapa zasadnicza (1998),

- Instrukcja użytkownika aplikacji WEGA 2010.

- Dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Dane podstawowe

- Baza danych ewidencji gruntów i budynków

Dane rejestru ewidencji gruntów i budynków są danymi wyjściowymi dla potrzeb założenia ewidencji budynków. Dane opisowe zintegrowane są z częścią kartograficzną (mapa ewidencyjna).

Punkty graniczne – określone są na podstawie dokumentacji znajdującej się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) oraz w wyniku digitalizacji mapy ewidencyjnej.

Budynki - dla każdego budynku w bazie założona została kartoteka budynku; dane ewidencyjne dotyczące budynku są niepełne i wymagają uzupełnienia; każdy budynek posiada identyfikator zgodnie z instrukcją (wytycznymi) G-5.

Użytki - określone zostały na podstawie digitalizacji analogowej mapy ewidencyjnej; dane ewidencyjne są na bieżąco aktualizowane.

Punkty adresowe – dane te są pozyskiwane on-line z zewnętrznej bazy danych.

- Osnowa pozioma

MODGiK posiada założoną bazę szczegółowej osnowy poziomej. Współrzędne punktów osnowy określone zostały w lokalnym układzie współrzędnych m. Poznania oraz układzie 2000.

- Materiały pomocnicze (do wykorzystania)

Mapa zasadnicza .

Dowody zmian danych ewidencyjnych.

Materiały geodezyjne i kartograficzne zgromadzone w MODGiK, w tym m.in.:

- zarysy pomiarowe,

- szkice sytuacyjne m.in. z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków

- operaty z podziałów nieruchomości,

- pozwolenia na użytkowanie budynków będące w dyspozycji Zamawiającego.

- Materiały dla wykonawcy

Dla wykonania pracy Wykonawca otrzyma następujące dane z bazy ewidencji gruntów                  i budynków:

  - wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości zabudowanych,

  - wypisy z kartoteki budynków i lokali,

  - wydruk z bazy danych ( mapa zasadnicza bez uzbrojenia terenu, mapa ewidencyjna),

  - bazę danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej (format SWDE, skany dokumentów zasobu jpg., tif.),

  - informację o terenach zamkniętych,

  - wykaz podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi.

Wykonawca otrzyma również wykaz podmiotów w administracji, których znajdują się budynki stanowiące własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa.

- Założenia ogólne

Pracą należy objąć wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub części niezależnie czy został zakończony proces budowlany. Pod pojęciem wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

W ewidencji nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nie posiadających fundamentów, tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których wydana została, na podstawie przepisów prawa budowlanego, ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę,

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje mają charakter niejawny.

Dane o budynkach należy uzyskać w szczególności:

- od właścicieli, władających, administratorów i zarządców, zarządów wspólnot mieszkaniowych i administracji nieruchomości,

- bezpośrednio w terenie,

- z operatu ewidencji gruntów i budynków,

- z istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych znajdujących się w pzgik.

Ilekroć w wytycznych jest mowa o właścicielu (współwłaścicielu) należy przez to rozumieć również użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego).

Praca nie obejmuje sprawdzenia danych ewidencyjnych lokali. Nieruchomości lokalowe oraz samodzielne lokale nie stanowiące odrębnych nieruchomości ujawnione w ewidencji gruntów i budynków mają uzupełnione dane ewidencyjne. W tym przypadku Wykonawca uzupełnia tylko dane osobowe właścicieli.

Dane ewidencyjne lokali będą przedmiotem operatu opisowo-kartograficznego, wykładanego do publicznego wglądu.

W celu poprawy jakości danych w bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie WEGA 2010 należy:

- poprawić działki i punkty graniczne pozyskane z digitalizacji

- poprawić budynki w zakresie geometrii i części opisowej

- sprawdzić i zaktualizować użytki dla terenów zabudowanych budynkami podlegającymi ewidencji gruntów i budynków

Dane znajdujące się w bazie pozyskane z digitalizacji lub błędnie wprowadzone należy poprawić w oparciu o dokumenty znajdujące się w pzgik lub pomiar terenowy.

W przypadku zmiany obrysu (konturu) budynku należy poprawić również obiekty przylegające do budynku np. sieci uzbrojenia terenu, schody, świetliki itp.

W przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu (konturu) budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”.

W przypadku zmiany punktów granicznych należy poprawić użytki.

Zakres danych do pozyskania, zweryfikowania i zaktualizowania określa załącznik nr 3 do warunków technicznych.

- Zasady wykonania prac

  - Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK oraz ponosi opłatę za czynności związane z prowadzeniem pzgik (zgodnie z tabelą III poz. 2 Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego). W tym celu we wniosku o przyjęcie dokumentacji do pzgik ważne jest podanie ilości budynków ewidencyjnych.

  - Zgłoszenie pracy potwierdzone przez MODGiK upoważnia Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania czynności o których mowa 
w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

3.	MODGiK przygotuje Wykonawcy wykaz prac geodezyjnych wykonywanych aktualnie na obrębie Dębiec. Na bieżąco jednostki wykonawstwa geodezyjnego na etapie otrzymywania materiałów będą informowane, że jest zakładana ewidencja budynków, a zakres prac należy uzgodnić z Wykonawcą , który ten fakt odnotuje na wniosku jwg o przyjęcie dokumentacji do zasobu. Fakt ewentualnej rozbieżności stanowisk powinien być odnotowany na wniosku, a ostateczna decyzja należy do Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco będzie otrzymywał kopie dowodów zmian. Potwierdzenie prawidłowości przedstawionych danych nastąpi w trakcie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w formie odrębnej umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) m.in. przez wyegzekwowanie oświadczeń o znajomości tej ustawy od bezpośrednich przedstawicieli Wykonawcy pozyskujących dane osobowe.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót. Wszelkie 
 rozbieżności, które powstaną w związku z pracą powinny być opisane 
w dzienniku robót wraz z propozycją rozwiązania a następnie zaakceptowane przez 
 upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zgłaszanie zapytań (formularz zapytania określa załącznik nr 4 do warunków technicznych) dotyczących sposobu wykonania prac wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania pracy.

- Prace terenowe należy rozpocząć po podaniu do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Poznania informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków oraz po wydaniu zaświadczeń Geodety Miejskiego dla przedstawicieli Wykonawcy o zakresie wykonywanych prac. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę przedstawicieli z podaniem imienia, nazwiska i nr. dowodu osobistego.

Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami / zarządcami nie  
      ruchomości przed lub po zebraniu danych osobowych ma obowiązek przekazać osobie 
      informację zgodnie z treścią załącznika nr 5 lub nr 6 do warunków technicznych.

- Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami / zarządcami nieruchomości powinien posiadać przy sobie:

- zaświadczenie Geodety Miejskiego wraz z informacją Prezydenta Miasta Poznania 
   o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków,

- imienny identyfikator ze zdjęciem, który sporządza Wykonawca (na identyfikatorze  
         należy podać: imię, nazwisko i nr dowodu tożsamości),

-  dokument tożsamości.

Dodatkowo w trakcie prowadzanych prac należy informować właścicieli / zarządców, że 
      potwierdzenie wiarygodności przedstawiciela Wykonawcy można uzyskać w ZGiKM 
      GEOPOZ (tel. 61 8271 600, 61 8271 658, 61 8271 704, 61 8271 707).

- Dla potrzeb wykonywania prac związanych z wyłożeniem do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, Zamawiający wyda upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania dla przedstawicieli Wykonawcy, posiadających uprawnienia zawodowe. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę z podaniem imienia, nazwiska i nr. dowodu tożsamości oraz kopię świadectwa o nadanych uprawnieniach zawodowych w dziedzinie geodezji  i kartografii.

- Od 2013 r. dla wykonywania prac udostępniony zostanie pokój w siedzibie Zamawiającego, w którym Zamawiający zainstaluje 4 stanowiska komputerowe będące własnością Wykonawcy.

Pokój udostępniony będzie w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ.

Zamawiający, poza godzinami pracy ZGiKM GEOPOZ, może udostępnić dodatkowe 
      stanowiska komputerowe.

- Dla potrzeb wykonywania prac Wykonawca otrzyma dostęp do bazy ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej w aplikacjach WEGA 2010.

- Dopuszcza się możliwość wpisywania danych opisowych budynków oraz danych osobowych na wypisach z kartoteki budynków (jako wykaz zmian danych ewidencyjnych).

- Wypis z kartoteki budynków zawiera dane obligatoryjne przewidziane rozporządzeniem 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dane fakultatywne ustalone przez MODGiK.

- Dane ewidencyjne budynków zebrane przez Wykonawcę muszą być udokumentowane:

- w przypadku gdy dane zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę   
  dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę   
  sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt, potwierdzone przez Wykonawcę wpisem:„Dane potwierdzone w terenie” ,

-   w przypadku gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin Wykonawca potwierdza

ten fakt  wpisem:„Na podstawie oględzin”.

- w przypadku gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właścicie-

la/administratora (dotyczy wyłącznie danych dotyczących roku zakończenia budo-

wy/rozbudowy, powierzchni użytkowej budynku, materiałów ścian) należy 
        dokonać wpisu – „Rok zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchnia użytkowa budyn-

ku, materiał ścian na podstawie oświadczenia właściciela/administratora” wraz z podpi-

sem oświadczającego; dopuszcza się możliwość odmowy podpisu przez oświadczające-

go, co należy odnotować przez Wykonawcę.

Ww. wpisy należy potwierdzić pieczęcią firmową, datą i czytelnym podpisem 
      lub pieczęcią imienną i podpisem przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego 
      odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

- Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne oraz podpisać.

- W przypadkach braku możliwości dotarcia do właściciela/zarządcy nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany wykazać się jednokrotną próbą nawiązania kontaktu poprzez korespondencję wysłaną na jego adres (zwrotne potwierdzenie odbioru).

- Dla potrzeb wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego udostępniony będzie pokój w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca uczestniczy w wyłożeniu projektu operatu oraz przy rozpatrywaniu uwag i zastrzeżeń.

- Etapy wykonywania prac oraz czynności dla potrzeb założenia ewidencji budynków – technologia pracy

- Etap I – Prace przygotowawcze i terenowe

  - Analiza materiałów pzgik oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne znajdujące się w zasobie należy poddać analizie. Przedmiotem analizy będą:

  - dokumentacja geodezyjna i kartograficzna ( szkice, zarysy itp.),

  - baza danych wydana przez MODGiK w formie numerycznej.

Analiza nie będzie obejmować osnowy geodezyjnej.

Analizę należy wykonać pod kątem maksymalnego wykorzystania istniejących materiałów.   Z analizy materiałów sporządzona zostanie w pliku .xls „Analiza materiałów zasobu”, zawierająca informacje o przydatności i stopniu wykorzystania dokumentu.

Uwaga:

- Zamawiający nie udostępni na zewnątrz dokumentacji będącej przedmiotem analizy. Dokumentacja będzie udostępniona w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może przekazać Wykonawcy w postaci elektronicznych plików szkice pomiarowe, zarysy, nakładki zarysowe będące integralną częścią bazy danych.

W ramach prac należy przeanalizować bazę ewidencji gruntów i budynków, uwzględniając dane z wykazu budynków (załącznik nr 2 do warunków technicznych) położonych na więcej niż jednej nieruchomości.

Uwaga:

- Nie wszystkie budynki wykazane na mapie zasadniczej stanowią treść mapy ewidencyjnej.

  - Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

W ramach prac terenowych należy wykonać:

a) wywiad terenowy - określając stopień dezaktualizacji mapy zasadniczej w zakresie budynków będących przedmiotem ewidencji gruntów i budynków oraz użytków w celu określenia obszaru wymagającego pomiaru uzupełniającego. Wyniki wywiadu terenowego należy przedstawić na kopi mapy zasadniczej (mapa z wywiadu).

W ramach prac Wykonawca nie sprawdza danych podmiotowych dla działek niezabudowanych oraz danych dotyczących użytków na nieruchomościach niezabudowanych.

b) pomiar terenowy - wykorzystując istniejącą osnowę poziomą należy dokonać pomiaru budynków i użytków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomiary należy wykonać narzędziami, które mają ważne świadectwa atestacji.

Dla budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości (odrębne księgi wieczyste) należy wykonać kontrolny pomiar geodezyjny. Pomiarem należy objąć budynek oraz niezbędne punkty załamania granic nieruchomości.

W przypadku dokonywania pomiaru granic nieruchomości (działek), których przebieg nie został ustalony   i pomierzony z dokładnością I grupy szczegółów, należy przed przystąpieniem do pomiaru dokonać ustalenia przebiegu granic na gruncie zgodnie                         z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W razie braku dokumentów niezbędnych do określenia przebiegu granicy w terenie 
i gdy granica nie została określona według stanu prawnego, wówczas przebieg granicy należy ustalić zgodnie z § 37, 38 i 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków.

Dla budynków pozyskanych metodą digitalizacji oraz budynków, których kontur na mapie jest różny ze stanem w terenie, Wykonawca ma wykonać terenowy pomiar geodezyjny.

Pomiar budynków należy wykonać również w przypadku:

- braku dokumentów pomiarowych,

- niemożliwości  wykorzystania dokumentów pomiarowych,

- braku dokumentów w zasobie pozwalających jednoznacznie określić położenie budynku 
        w stosunku do granic nieruchomości.

W przypadku, gdy sposób użytkowania gruntów zabudowanych wykazany 
w ewidencji gruntów i budynków nie jest zgodny ze stanem faktycznym w terenie, Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiar konturów zmienionych użytków (lub określić zmianę użytku w granicach całej działki). Kontur użytku powinien być dostosowany do  sytuacji terenowej.

Szczególną uwagę przy wykonywaniu pracy należy zwrócić na zabudowane użytki rolne i leśne ( np. B/R) oraz grunty zabudowane i zurbanizowane.( B). W ramach niniejszej pracy

Wykonawca potwierdza fakt prowadzenia przez właściciela działalności rolniczej, wyłącznie w przypadku, gdy właściciel przedstawi stosowny dokument tj.;

- zaświadczenie (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia) o wpisie do rejestru podmiotów indywidualnych gospodarstw rolnych i nadanym numerze identyfikacyjnym REGON.

- zaświadczenie z Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego o objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników/pobieraniu emerytury rolniczej

- zaświadczenie(pismo) organu gminy/ Urzędu Miasta Poznania z podaniem oznaczeń nieruchomości /działek wchodzących w skład gospodarstwa

Zmiana użytku w wyniku niniejszej pracy wymaga poinformowania właściciela/administratora o zaistniałych zmianach i odnotowania tego faktu w dokumentacji z prac terenowych.

W przypadku zmiany użytku „Ls” (lasy państwowe/komunalne) zmianę należy potwierdzić u odpowiedniego przedstawiciela lasów. Zmiany użytków należy wykazać na mapie uzupełniającej.

W przypadku zmiany użytku „Ls” (lasy prywatne), sporządzoną przez Wykonawcę mapę uzupełniającą wraz ze szkicem pomiaru użytków, należy przekazać Zamawiającemu.

Uwaga:

- dla działek zabudowanych poniżej 100 m² , ustalamy użytek zgodnie     z funkcją budynku,

- na terenie ogrodów zoologicznych należy wykazywać dla całej działki użytek gruntowy Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (bez wydzielania użytków pod budynkami, bez względu na powierzchnię zabudowy),

- w przypadku wykazanego w egib użytku Bi pod kompleksem garażowym, przy bloku mieszkalnym, należy zmienić użytek Bi na B

  - Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych podmiotowych

Dla budynków, które wykazane są w ewidencji gruntów i budynków, dane opisowe należy wykazywać na wypisach z kartoteki budynków jako wykaz zmian danych ewidencyjnych (należy pamiętać o uzupełnieniu w kartotece niepełnych wpisów).

Na wypisach z kartoteki budynków wydanych Wykonawcy można stosować skróty określające funkcję użytkową i funkcję drugorzędną (sposób zabudowy) stosując zapis: „funkcja użytkowa/funkcja drugorzędna”, np.: budynek mieszkalny jednorodzinny określamy skrótem m/J. Na każdym wypisie lub nowej kartotece budynku należy umieścić legendę stosowanych skrótów.

Dla budynków, których nie ma w ewidencji, dane opisowe budynków należy wykazywać na arkuszu kartoteki budynków. Wzór arkusza kartoteki budynków stanowi załącznik nr 7 do warunków technicznych.

Informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ustalenia danych ewidencyjnych dotyczących budynku należy umieścić na wypisie z kartoteki budynków w miejscu widocznym np. w lewym dolnym rogu.

W przypadku rozbieżnych danych w zakresie numeru porządkowego budynku Wykonawca na mapie z wywiadu terenowego zaznacza niezgodność czerwonym kolorem (daną z terenu należy umieścić w nawiasie) i sporządza wykaz rozbieżności w ramach obrębu ewidencyjnego, pomiędzy danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków i danymi zebranymi w terenie. Wykaz rozbieżności należy przekazać Zamawiającemu w postaci wydruku oraz pliku w formacie xls.

- WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCY NUMERACJI PORZĄDKOWEJ BUDYNKÓW

| - Lp. | - Identyfikator budynku | - Adres budynku (nazwa ulicy, numer porządkowy) ustalony na podstawie: |  | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ewidencji - gruntów i budynków | - wywiadu w terenie |  |

W przypadku, gdy pozyskujemy dane dotyczące przedmiotu, wystarczy pozyskać informacje od jednego współwłaściciela (współmałżonka). Gdy pozyskujemy dane o podmiocie, należy pozyskać informacje dotyczące wszystkich współwłaścicieli (współmałżonków).

Dane podmiotowe można wykazywać czytelnie na wypisach z kartoteki budynków/rejestru lokali.

Jeżeli dane podmiotowe pozyskane będą od osoby, której one dotyczą, przed ich zebraniem Wykonawca obowiązany jest do zapoznania osoby z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 5 do warunków technicznych, oraz do dokonania wpisu:„Osoba zapoznała się   z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 5 do warunków technicznych”.

Jeżeli dane podmiotowe nie są pozyskiwane od osoby, której one dotyczą, Wykonawca jest obowiązany przesłać do osoby zawiadomienie stanowiące załącznik nr 6 do warunków technicznych (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), oraz do dokonania wpisu:

„Treść zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6 do warunków technicznych przesłano zainteresowanemu”.

Ww. wpisy należy dokonać na dokumencie, na którym wykazane zostaną zebrane dane osobowe oraz potwierdzić datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku, gdy z posiadanych informacji (formalnych lub nieformalnych) wynika, iż właściciel lub jeden ze współwłaścicieli budynku/lokalu nie żyje, należy o tym zamieścić stosowną adnotację na wypisie z rejestru gruntów. W przypadku ustalenia nr. aktu zgonu, należy tą informację również odnotować. W takim przypadku informacje o przedmiocie należy pozyskać od spadkobierców lub władających. Dane można ustalić również na podstawie wywiadu w terenie.

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Miasto Poznań lub Skarb Państwa Wykonawca ma obowiązek pozyskania informacji dotyczących budynków od podmiotów wykazanych w wykazie podmiotów w administracji, których znajdują się przedmiotowe budynki.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o właścicielu nie są aktualne wówczas Wykonawca sporządza wykaz:

- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓRYCH DANE EGiB

- WYMAGAJĄ AKTUALIZCJI Z UWAGI NA ZMIANĘ WŁAŚCICIELA/WŁADAJACĘGO

| - Lp. | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej, - numery działek ewidencyjnych | - Uwagi |
| --- | --- | --- |

Wykaz należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w celu zwrotnej aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o adresie właściciela nie są aktualne, na skutek czego nie można do niego dotrzeć, wówczas Wykonawca ma obowiązek pozyskać dane podmiotowe z systemu informatycznego IPE, a w przypadku braku możliwości ustalenia danych na podstawie tego rejestru, należy zwrócić się do Zamawiającego. Zamawiający wystąpi o udzielenie upoważnienia dla Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych w systemie IPE.

Wykonawca sporządza wykaz właścicieli, z którymi nie udało się skontaktować:

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁY POZYSKANE DANE Z UWAGI NA NIEAKTUALNE DANE ADRESOWE W EGiB

| - Lp. | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - PODMIOT - Imię i nazwisko (PESEL) / nazwa (REGON) | - UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku, gdy właściciel odmawia udzielenia informacji, Wykonawca ma obowiązek wysłać do podmiotów pisma informujące o obowiązku zgłaszania zmian w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzić wykaz nieruchomości, dla których odmówiono udzielenia informacji:

- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓRYCH ODMÓWIONO UDZIELENIA

- INFORMACJI

| - Lp. | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - PODMIOT - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) - miejsce zamieszkania/siedziby | - UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

  - Skompletowanie operatu geodezyjno - prawnego

Operat geodezyjno - prawny należy skompletować zgodnie z zasadami ustalonymi               w warunkach w rozdziale IX.

Mapy z wywiadu terenowego należy ułożyć według numerów sekcji mapy zasadniczej. Na mapie wywiadu terenowego należy umieścić opisy zgodnie ze standardami technicznymi.

Kartoteki budynków należy ułożyć wg numeru jednostki rejestrowej.

Mapa uzupełniająca to kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zmianami w zakresie budynków i użytków.

Mapy uzupełniające należy ułożyć według numeru arkusza ewidencyjnego od 1 do 24. Do każdej mapy uzupełniającej należy dołączyć wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz zmiany podmiotowe ułożone według numeru jednostki rejestrowej. Jeżeli dana jednostka rejestrowa znajduje się na więcej niż jednym arkuszu to na każdym sąsiednim arkuszu należy umieścić informację o miejscu dołączenia dowodu zmiany. W przypadku, gdy budynek znajduje się na więcej niż jednym obrębie aktualizacją użytków należy objąć wszystkie działki, na których jest położony budynek.

  - Kontrola techniczna

- Po dokonanym odbiorze etapu I przez Zamawiającego, Wykonawca występuje z wnioskiem o przyjęcie dokumentacji do pzgik. Zamawiający przeprowadza kontrolę techniczną operatu geodezyjno-prawnego. Pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę do realizacji Etapu II

- Etap II – Aktualizacja bazy danych

- Aktualizacja w systemie WEGA 2010

Aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków należy dokonać w systemie WEGA 2010 w siedzibie Zamawiającego.

Dane znajdujące się w bazie pozyskane z digitalizacji lub błędnie wprowadzone należy poprawić w oparciu o dokumenty znajdujące się w pzgik lub pomiar terenowy.

Aktualizacją bazy danych należy objąć:

  - działki i punkty graniczne,

  - budynki (do każdego budynku dołączyć plik uzupełnionej kartoteki budynku),

  - użytki,

  - podmioty ewidencyjne, w zakresie danych osobowych

Zasady wypełniania pól rekordów dla obiektów w WEGA 2010 określa załącznik nr 10 do warunków technicznych.

Po zaktualizowaniu bazy danych Wykonawca dokona kontroli systemowych dla danych ewidencyjnych.  Ze sprawdzenia poprawności wprowadzenia danych Wykonawca przedłoży stosowny raport Zamawiającemu np. zestawienie przedmiotów(budynków) z uzupełnionymi danymi opisowymi, wykaz podmiotów z uzupełnionymi danymi osobowymi.

Dowody zmian danych ewidencyjnych i dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji bazy danych należy skompletować w następujący sposób:

- dowody zmian ewidencyjnych powinny być ułożone w segregatorach,

- dowody zmian ewidencyjnych należy ułożyć wg numerów zmian (od najmniejszej – do największej),

- w oddzielnym segregatorze powinny znajdować się kopie zmian wprowadzonych przez ZGiKM GEOPOZ na podstawie jednostkowych opracowań na etapie trwania prac Wykonawcy.

- Kontrola techniczna

Po zaktualizowaniu bazy danych Zamawiający przeprowadza kontrolę poprawności wprowadzonych zmian i sporządza protokół kontroli.

Pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę do odbioru etapu II.

- Etap III – Opracowanie wyników pracy

- Przygotowanie projektu operatu opisowo- kartograficznego do wyłożenia

Po zaktualizowaniu bazy danych należy przygotować dokumentację do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali należy utworzyć na podstawie informatycznych baz danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego z systemu WEGA 2010.

Wykonawca sporządza projekt operatu opisowo-kartograficznego w formie elektronicznej i papierowej, który zawiera:

- rejestr gruntów/ wypis z rejestru gruntów dla działek, którym zmieniono użytek,

- rejestr/kartoteka budynków,

- rejestr/kartoteka lokali,

- mapę ewidencyjną.

Dodatkowo należy przygotować:

- wykaz powierzchni użytkowych budynków,

- wykaz funkcji drugorzędnych dla budynków mieszkalnych.

- b) Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega wyłożeniu przez okres 15 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego. W wyłożeniu uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy oraz upoważnieni pracownicy Zamawiającego.

- Na etapie wyłożenia zostaje sporządzony:

- - wykaz podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi (załącznik nr                         8 do warunków technicznych),

- - wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego opisowo-kartograficznego (załącznik nr 9 do warunków technicznych).

- Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, na bieżąco rozpatruje uwagi i zastrzeżenia wniesione przez podmioty ewidencyjne, które zapoznały się z projektem operatu opisowo-kartograficznego.

Upoważniony pracownik Zamawiającego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści wzniesionych uwag i sposobie rozpatrzenia w protokole.

- W przypadku uwag zasadnych Wykonawca dodatkowo sporządza stosowną dokumentację celem uzupełniania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która podlega kontroli technicznej przez Zamawiającego. Następnie Wykonawca wprowadza zmiany do bazy ewidencji gruntów i budynków w aplikacji WEGA 2010.

- Opracowanie dokumentacji po wyłożeniu i włączenie operatu opisowo-kartograficznego i geodezyjno-prawnego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Projekt operatu po upływie terminu wyłożenia staje się operatem ewidencji gruntów                i budynków.

Zamawiający poda informację o założeniu ewidencji budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-polskiego informacji, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte                 w ewidencji budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, bada zasadność zarzutów oraz przygotowuje projekt decyzji w sprawie rozstrzygnięcia - uwzględnienia lub odrzuca zarzuty,                      w stosunku do informacji o gruntach zabudowanych, budynkach lub lokalach, których zarzuty dotyczą. W przypadku decyzji przyznającej rację stronie wnoszącej Zamawiający  wprowadza zmianę do bazy WEGA 2010.

- Odbiór końcowy prac

Po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego Zamawiający przeprowadza kontrolę całości dokumentacji i sporządza protokół kontroli.

Pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę do odbioru całości prac.

- Nadzór wykonanych prac

- Zamawiający ma prawo do powołania inspektora nadzoru technicznego nad realizacją prac.

- Forma i treść operatu technicznego.

- Dokumenty należy skompletować w tomach, oprawionych w trwałe okładki, uzupełnione o stronę tytułową oraz spis zawartości. Numerację kart należy wykonać w ramach tomu.

- SKŁAD OPERATU TECHNICZNEGO

# OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – Ewidencja budynków i lokali # Część I – Pomiar uzupełniający

Tom 1 - - Sprawozdanie techniczne - Warunki Techniczne - Kopia dziennika robót - Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej wraz ze szkicem lokalizacji mierzonego terenu - Szkic istniejącej szczegółowej osnowy poziomej. - Szkic nowo założonej osnowy pomiarowej - Obliczenie i wyrównanie osnowy pomiarowej - Dzienniki pomiarowe - Mapa przeglądowa szkiców polowych pomiaru uzupełniającego - Szkice polowe wraz z wykazem współrzędnych punktów z pomiaru uzupełniającego (na odwrocie szkicu) - Obliczenia i wykaz współrzędnych zmienionych punktów granicznych - Wykaz działek, którym zmieniono współrzędne punktów granicznych - Dokumentacja dotycząca zmiany współrzędnych punktów granicznych Tom 2 - - Kopie dowodów zmian z bieżących prac geodezyjnych otrzymanych z ZGiKM GEOPOZ

# OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – Ewidencja budynków i lokali # Część II –Dowody zmian danych ewidencyjnych

## Tom 1 – Mapy wywiadu w terenie - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej - Mapy wywiadu terenowego # Tom 2 – Arkusze/wypisy kartotek - Arkusze/wypisy kartotek budynków - Zestawienie podmiotów, do których wysłano pisma wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - Robocze wykazy i zestawienia Tom 3 - Mapy uzupełniające wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych

# OPERAT OPISOWO-KARTOGRAFICZNY– Ewidencja budynków i lokali # Część III – Wyłożenie projektu operatu

# Tom 1 – Wykazy, rejestry, kartoteki - Wykaz podmiotów ewidencyjnych - Rejestr gruntów - Rejestr/kartoteka budynków - Rejestr/kartoteka lokali - Mapa ewidencyjna # Tom 2 – Wyłożenie do publicznego wglądu rejestru, kartoteki, mapy ewidencyjnej - Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo –kartograficznego do publicznego wglądu - Upoważniania - Lista podmiotów, które zapoznały się z projektem operatu opisowo – kartograficznego - Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu wraz z wykazem uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych - Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń - Wykaz uzupełnień do projektu operatu opisowo-kartograficznego - Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Wykaz budynków - Wykaz lokali Tom 3 - Dokumentacja zmian wprowadzonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego.

- Załącznik nr 3

- do warunków technicznych

ZAKRES DANYCH DO POZYSKANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

I. Dane o budynkach

Przez pojęcie budynku rozumie się zadaszony obiekt budowlany (konstrukcja połączona       z gruntem w sposób trwały wykonana z materiałów budowlanych i elementów składowych, będąca wynikiem prac budowlanych) wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet ścian pozbawione.

1.	Geometria budynku

Geometrię budynku mogą tworzyć obszary jednospójne lub nie jednospójne ograniczone zbiorem łamanych uogólnionych przyziemia.

Do konturu budynku nie należy włączać:

- części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- elementów drugorzędnych, np. schodów, ramp, daszków, markiz, występów dachowych,

- obiektów pomocniczych, takich jak szklarnie, altany, szopy.

Uwaga:

- na mapie ewidencyjnej w przypadku połączonych między sobą budynków (np. domy bliźniacze, szeregowe, przybudówki) bardzo często błędnie wykazane są kontury budynków. W danym przypadku każdy z segmentów takiego obiektu jest budynkiem odrębnym, jeśli jest oddzielony od innych segmentów ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone 
w niezależne instalacje i są oddzielnie wykorzystywane. Granica między takimi budynkami biegnie środkiem ściany dzielącej lub szczeliny dylatacyjnej, o ile 
w postępowaniu rozgraniczeniowym nie ustalono inaczej,

- segmenty zabudowy (części naziemne) posadowione na jednej hali garażowej najczęściej stanowią jeden budynek z uwagi na brak ścian dzielących w hali garażowej,

- zmianę geometrii budynków (łączenie lub podział budynków), w których są wydzielone nieruchomości lokalowe należy każdorazowo ustalać z Zamawiającym.

- w przypadku zespołów garażowych, nie należy wykazywać segmentów garażowych (boksów) jako odrębnych budynków za wyjątkiem ewidentnych przypadków.

2. Rok zakończenia budowy, rozbudowy budynku

Rok zakończenia budowy należy traktować jako tożsamy z rokiem zgłoszenia budynku do użytkowania, dane należy określić w oparciu o udostępnioną dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź na podstawie informacji uzyskanych od właściciela lub zarządcy budynku.

Roku rozbudowy budynku nie należy utożsamiać z rokiem zakończenia budowy.

W przypadku rozbudowy budynku należy podać rok zakończenia budowy wraz z rokiem rozbudowy, przy którym dopisać należy „rozbudowa”.

Należy wpisywać konkretny rok zakończenia budowy, a nie przedział czasowy np. 1945-1949. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie roku zakończenia budowy przez właściciela należy wpisać: „brak danych”. W przypadku, gdy nie ma  kontaktu z właścicielem należy wpisać: „ nie ustalono”.

3. Ilość kondygnacji naziemnych oraz ilość kondygnacji podziemnych w budynku

Przez kondygnacje naziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części powyżej poziomu terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza się również sutereny oraz poddasza użytkowe.

Sutereną jest część budynku zawierająca pomieszczenia, w których poziom podłogi          w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze ścian z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 m, 
w stosunku do przylegającego terenu.

Przez poddasze użytkowe rozumie się część budynku, położoną powyżej najwyższego stropu, zawierającą pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi.

Przez kondygnacje podziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części poniżej poziomu terenu.

Piwnica o wysokości poniżej 2,2 m nie stanowi kondygnacji podziemnej.

Ilość kondygnacji określa się jedną z liczb całkowitych 1; 2; 3.. n, a w przypadku budynków 
z poddaszem użytkowym liczbą mieszaną w postaci: 1,5; 2,5 .. n,5.

Dane należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wyniki oględzin.

W przypadku, gdy budynek ma zróżnicowaną liczbę kondygnacji w poszczególnych jego częściach, w ewidencji należy wykazać maksymalną liczbę kondygnacji.

Uwaga:

- może wystąpić niezgodność liczby kondygnacji budynku na mapie zasadniczej ze stanem faktycznym. Bardzo często na mapie wykazana jest ilość pięter zamiast kondygnacji,

- zmiana liczby kondygnacji w budynkach, w których są wydzielone nieruchomości lokalowe każdorazowo ma być ustalana z Zamawiającym,

w przypadku braku kondygnacji podziemnej w budynku potwierdzonej przez właściciela/władającego oraz wywiadem terenowym w kartotece należy wpisać „0”; w przypadku braku kontaktu z właścicielem należy wpisać „ nie ustalono”.

4. Informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

Zwraca się uwagę na definicję muru, którym jest element budowli wykonany z elementów drobnowymiarowych, przeznaczonych do ręcznego układania (bloczki, cegły, pustaki), nie zbrojony lub zbrojony poprzecznie.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku bądź wyniku oględzin.

W przypadku, gdy ściany zbudowane są z różnego rodzaju materiałów, w arkuszu kartoteki budynków należy zaznaczyć „inne”.

5. Oznaczenie funkcji podstawowej budynku

Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju budynków, ze względu na ich podstawową funkcję użytkową, ustala się zgodnie z zasadami ustalonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Kod funkcji użytkowej budynku ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków :

| Kod | Funkcja budynku | Oznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | budynki mieszkalne | m |
| 2 | budynki przemysłowe | p |
| 3 | budynki transportu i łączności | t |
| 4 | budynki handlowo-usługowe | h |
| 5 | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | s |
| 6 | budynki biurowe | b |
| 7 | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | z |
| 8 | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | k |
| 9 | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | g |
| 10 | inne budynki niemieszkalne | i |

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną potwierdzoną wynikiem oględzin.

W przypadku występowania w budynku kilku funkcji podaje się funkcję przeważającą 
(w stosunku do zajmowanych powierzchni użytkowych).

Uwaga:

- oznaczenie funkcji budynku symbolem „g” w bazie danych może nie być tożsame z funkcją „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa”. 
Za „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa” rozumie się budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze itp.

- oznaczenie funkcji budynku symbolem „b” w bazie danych  może nie być tożsame z funkcją „budynki biurowe”.

6. Oznaczenie funkcji drugorzędnej budynku mieszkalnego

Funkcja drugorzędna dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych. Daną należy określić     w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź wyniki oględzin. Dla potrzeb założenia ewidencji budynków wykazuje się następujące funkcje drugorzędne:

Jednorodzinne (J)

Wielorodzinne (W)

Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej (B)

Jednorodzinne w zabudowie szeregowej (Sz)

7. Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku. Powierzchnia użytkowa budynku nie jest tożsama z sumą powierzchni użytkowych lokali.

W przypadku, gdy właściciel nie jest w stanie określić powierzchni użytkowej należy w pole powierzchnia użytkowa budynku wpisać; „brak danych” .

II. Dane o podmiotach ewidencyjnych

W ramach prac należy pozyskać również dane o właścicielu budynku/lokalu. Dane należy określić w oparciu o udostępnione przez właścicieli dokumenty ustanawiające prawa do nieruchomości oraz dokumenty tożsamości.

1. Dla osób fizycznych należy pozyskać:

  - imię (imiona) i nazwisko,

  - imiona rodziców,

  - obywatelstwo,

  - nr PESEL (należy pozyskiwać nawet, jeżeli w ewidencji uzupełniony jest NIP lub dokument stwierdzający tożsamość),

  - nr NIP (nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL),

  - oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (seria i nr dowodu osobistego, paszportu; danych nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL lub NIP),

  - adres miejsca pobytu stałego (strona nie ma obowiązku ujawniania adresu),

  - adres zamieszkania/do korespondencji (należy pozyskać numer kodu pocztowego jeżeli istnieje taka możliwość)

Uwaga:

- W przypadku cudzoziemców należy określić obywatelstwo.

2. Dla osób prawnych należy pozyskać:

  - nazwa osoby prawnej,

  - nr REGON,

  - nr NIP,

  - siedziba,

  - nazwa rejestru osób prawnych,

  - numer w rejestrze osób prawnych,

  - nazwa sądu, w którym prowadzony jest rejestr.

III. Dane pozyskiwane w oparciu o inne rejestry

1. Numer porządkowy, którym oznaczony został budynek

Może wystąpić niezgodność numeru porządkowego budynku na mapie ewidencyjnej z numerem w terenie. W takich przypadkach Wykonawca sporządza wyłącznie „Wykaz rozbieżności dotyczący numeracji porządkowej budynków”.

2. Numer rejestru zabytków prowadzony na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury

Numer rejestru zabytków określa się na podstawie ostatecznej decyzji wojewódzkiego konserwatora o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków.

IV. System WEGA 2010 określa następujące dane

1. Numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku

Istniejący identyfikator budynku jest ostateczny i niezmienny. Wykonawca nie ingeruje w identyfikatory istniejących budynków. W przypadku budynków nowych – wykonawca na etapie aktualizacji bazy ma obowiązek nadać (naliczyć w systemie WEGA 2010) numer (identyfikator).

2. Numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek

Dane ewidencyjne budynku w zakresie działek, na których jest on posadowiony będą podlegały weryfikacji w oparciu o istniejącą bazę danych lub dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub pomiar terenowy. Weryfikacja i poprawa danych będzie dotyczyła przypadków, gdy w ewidencji gruntów i budynków budynek wykazany jest na więcej niż jednej nieruchomości.

3. Pole powierzchni zabudowy /m2/

Pole powierzchni zabudowy jest określone przez kontur budynku opisany w sposób numeryczny.

Przez powierzchnię zabudowy – zgodnie z rozporządzeniem - rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku wyznaczony przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach - zwanego dalej konturem budynku.

Do powierzchni zabudowy nie jest wliczana powierzchnia obiektów budowlanych lub ich części niewystające ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych np. daszków, występów dachowych, ramp i schodów, powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, altany).

W przypadku, gdy działka ewidencyjna wydzielona jest ściśle pod budynkiem wówczas pole powierzchni zabudowy należy ustalić jako pole powierzchni działki (w tym przypadku należy wpisać daną „z ręki”). Wykonawca sporządzi stosowny wykaz.

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYDZIELONYCH POD BUDYNKIEM

| - Lp. | - Numer działki ewidencyjnej | - Identyfikator budynku | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

do warunków technicznych

WZÓR FORMULARZA ZAPYTANIA

ZG-DO.402-2/12

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Nr tel. 61 827 16 00 Mail: modgik@geopoz.poznan.pl | Nazwa: |
| Nr zgłoszenia zapytania | …/2012 |
| Arkusz mapy ewidencyjnej |  |
| Treść pytania |  |

- Załącznik nr 5

- do warunków technicznych

WZÓR ZAWIADOMIENIA (1)

- Poznań, . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ZG-DO. 402-2/12

- ZAWIADOMIENIE

- Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru publicznego:

- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Jednocześnie informujemy, że:

- obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym zbiorze wynika z art. 20 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Ponadto zawiadamiamy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zamieszczonych w ww. zbiorze oraz prawo ich poprawiania.

- Załącznik nr 6

- do warunków technicznych

WZÓR ZAWIADOMIENIA (2)

- Poznań, . . . . . . . . . . . . . . . .

- ZG-DO 402-2/12

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

- ZAWIADOMIENIE

- Na podstawie art. 25, w związku z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane 
w celu prowadzenia rejestru publicznego:

- EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2010 Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

- Przetwarzane w powyższym zbiorze dane osobowe pochodzą z (wymienić źródło pochodzenia danych): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Jednocześnie informujemy, że w stosunku do zamieszczonych w ww. zbiorze danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo:

- •	dostępu do treści swoich danych osobowych,

- •	poprawiania danych osobowych,

- •	wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy 
            o ochronie danych osobowych., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 
            przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację,

- •	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadkach 
            wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy 
            administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 
            przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.

Załącznik nr 7

do warunków technicznych

Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Dębiec

Nr obrębu 0060

## Asortyment pracy geodezyjnej: założenie ewidencji budynków

## KERG .....................................................

## ARKUSZ KARTOTEKI BUDYNKÓW

( dla potrzeb kompleksowego zakładania ewidencji budynków)

| Lp | Dane rejestru ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |  |  |  |  | Dane rejestru cen i wartości nieruchomości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie budynku na mapie uzupełniającej | Numer |  | Adres budynku | Funkcja użytkowa budynku 1 | Ilość kondygnacji |  | Rok zakończenia budowy | Materiał ścian zewnętrznych* | Pow. użytkowa budynku (m2) | Funkcja drugorzędna (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych) * |  |
|  |  | arkusza mapy | działki | Rejestr zabytków | Kod | nad ziemią | pod ziemią | Rozbudowy |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |

* właściwe zaznaczyć

1 Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju 			Sporządził: .....................................

ustala się zgodnie z rozporządzeniem

w sprawie ewidencji gruntów i budynków										                              dnia..............................

Załącznik nr 8

do warunków technicznych

ZG-DO.402-2/12														Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Dębiec

Numer obrębu 0060

WYKAZ PODMIOTÓW,

KTÓRE ZAPOZNAŁY SIĘ Z DANYMI EWIDENCYJNYMI

| Data | Imię i nazwisko (właściciela/władającego) | Nr działki/ nr arkusza | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń. / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |
|  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się. Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń. / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |
|  |  |  |  | Z danymi rejestru gruntów /budynków /lokali zapoznałem się. Nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń. / Wnoszę uwagi i zastrzeżenia* wyszczególnione w odrębnym wykazie pod pozycją |

* - niepotrzebne skreślić

|  |  |  |  |  | Załącznik nr 9 do warunków technicznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZG-DO.402-2/12 |  |  |  | Województwo wielkopolskie |  |
|  |  |  |  |  | Powiat: Miasto Poznań |  |
|  |  |  |  |  | Gmina: Miasto Poznań |  |
|  |  |  |  |  | Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznań |  |
|  |  |  |  |  | Obręb ewidencyjny: dębiec |  |
|  |  |  |  |  | numer obrębu 0060 |  |
| WYKAZ |  |  |  |  |  |  |
| UWAG I ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU OPERATU EWIDENCYJNEGO OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego uwagi i wnioski | Numer jednostki rejestrowej | Szczegółowa treść zgłoszonych uwag i wniosków ------------------------------- data i podpis zgłaszającego | Stanowisko organu prowadzącego ewidencję w sprawie zasadności zgłoszonych uwag i wniosków |  | Potwierdzenie wprowadzenia zmian do projektu operatu opisowo-kartograficznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Załącznik nr 10

do warunków technicznych

Województwo wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: Dębiec

Nr obrębu 0060

ZASADY WYPEŁNIANIA PÓL REKORDÓW DLA OBIEKTÓW W SYSTEMIE WEGA 2010