Załącznik nr 1

do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE - Załącznik nr  2 do umowy

na wykonanie prac związanych z tworzeniem bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w Poznaniu – Część I

sierpień  2013

Spis treści

- Charakterystyka obiektu

- Położenie obiektu

- Dane obiektu

- Słownik pojęć

- Obowiązujące przepisy

- Normy prawne

- Materiały pomocnicze

- Dane źródłowe

- Dane ogólne

- Dokumenty PZGiK

- Osnowa pozioma i wysokościowa

- Założenia ogólne

- Przedmiot i zakres prac

- Etapowanie prac

  - Etap I - Analiza materiałów

  - Etap II - Pozyskanie danych

  - Etap III – Rejestracja danych w bazie MODGiK

3.1. Zasady zakładania zmian

3.2. Zasady wprowadzania obiektów

3.3. Kontrola wprowadzania zmian

3.4  Kontrola wewnętrzna

  - Etap IV – Opracowanie dokumentacji – operatu technicznego

VII.     Kontrola wykonanych prac

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Prezentacja graficzna obiektu;

Załącznik nr 2 – Raport z analizy materiałów;

Załącznik nr 3 – Formularz zapytania;

Załącznik nr 4 – Instrukcja użytkownika WEGA2010 Mapa (wersja elektroniczna);

Załącznik nr 5 – Scenariusze WEGA2010 Mapa (wersja elektroniczna);

Załącznik nr 6 – Sprostowanie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki w bazie danych EGiB

I. Charakterystyka obiektu.

    - Położenie obiektu.

Województwo: wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręby: Kiekrz - 0027 i Psarskie - 0024

Obowiązujący układ współrzędnych płaskich: układ lokalny miasta Poznania

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

    - Dane obiektu.

ustalone na dzień 14.06.2013 r.:

| Dane obiektu | Obręb Psarskie - 0024 | Obręb Kiekrz - 0027 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia ewidencyjna (w ha) | 500 | 222 |
| Liczba arkuszy ewidencyjnych | 21 | 13 |
| Liczba działek ewidencyjnych | 661 | 1198 |
| Liczba punktów granicznych (w tym nie powiązanych z działkami) | 2428 (334) | 3595 (405) |
| Liczba budynków ewidencyjnych | 400 | 1239 |
| Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu (w km) | 65 | 95 |
| Obszar wyłączony z aktualizacji w zakresie GESUT i BDOT – tereny zamknięte (w ha) | 14 | 0 |
| Liczba sekcji mapy zasadniczej skala 1:1000 | 21 |  |

    - Słownik pojęć

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Baza danych MODGIK – baza danych prowadzona w systemie WEGA2010, współrzędne prostokątne płaskie określone są w układzie lokalnym m. Poznania, obiekty prezentowane są zgodnie z instrukcją K-1 (1998), dane obiektów pozyskane zostały w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego lub kartometrycznego, lub fotogrametrycznego. Baza danych MODGIK obejmuje:

- część danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT,

- część danych obiektów topograficznych BDOT500,

- dane ewidencji gruntów i budynków EGiB,

- część dokumentów – szkice polowe, zarysy.

II. Obowiązujące przepisy

- Normy prawne.

Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.).

Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 383),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z  2012 r. poz. 1247),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. Nr 299, poz. 1772).

- Materiały pomocnicze

- Instrukcja użytkownika do modułu WEGA2010 Mapa.

- Scenariusze do modułu WEGA2010 Mapa.

- Instrukcja K-1 (1998r).

- Instrukcja G-7.

III. Dane źródłowe

- Dane ogólne

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, prowadzona jest 
w skali 1:1000. Mapa zasadnicza prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi Technicznymi m. Poznania w formie mapy klasycznej. Mapa zasadnicza na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych. Obręby: Kiekrz 
i Psarskie pokryte są 21 sekcjami mapy zasadniczej w skali 1:1000. Dla 7 sekcji prowadzona jest mapa zasadnicza z oddzielnymi nakładkami sytuacyjnymi „S” 
i nakładkami uzbrojenia terenu „U”. Dla 14 sekcji mapa zasadnicza składa się 
z pierworysu i matrycy z pełną treścią mapy zasadniczej.

Równolegle z mapą klasyczną od stycznia 2011 r. prowadzona jest baza danych MODGiK. Dane w bazie MODGiK pozyskano w oparciu o:

- geodezyjny pomiar terenowy – wyniki prac geodezyjnych 
i kartograficznych przyjętych do PZGiK po 2011 r., pozyskane dane dotyczą części obiektów bazy danych MODGiK,

- geodezyjny pomiar fotogrametryczny w oparciu o zdjęcia lotnicze z 2010 r. dla obrębu Kiekrz, pozyskane dane dotyczą części obiektów topograficznych oraz nadziemnych i naziemnych elementów sieci uzbrojenia terenu,

- geodezyjny pomiar kartometryczny – pozyskane dane dotyczą części punktów granicznych oraz konturów budynków.

Baza danych MODGIK od stycznia 2011 r. na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zasięg opracowania wraz z zakresem prac do wykonania przedstawia Prezentacja graficzna obiektu stanowiąca załącznik nr 1 do warunków technicznych.

- Dokumenty PZGiK.

W MODGiK zgromadzono następujące dokumenty:

| Lp. | Dokument zasobu | Forma klasyczna |  | Forma elektroniczna (pliki .jpg, .tif) w tym szkice po 2011 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dla obrębu Psarskie (w szt.) | dla obrębu Kiekrz (w szt.) |  |
| 1 | Szkice sytuacyjne (razem ze szkicami ewidencyjnymi) zbierane do sekcji mapy zasadniczej | 512 |  | 450 |
| 2 | Szkice z pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu zbierane do sekcji mapy zasadniczej | 809 |  | 410 |
| 3 | Szkice sytuacyjne, uzbrojenia terenu i katastralne podlegające analizie | ok. 100 |  | - |
| 4 | Tomy z operatami podziałowymi/aktualizacji ewidencji i szkicami katastralnymi | 20 | 19 | - |
| 5 | Zarysy pomiarowe | 75 | 93 | - |
| 6 | Zarysy katastralne | 31 | 0 | - |
| 7 | Zarysy z pomiaru granicy miasta Poznania | 6 | 14 | - |
| 8 | Mapy przeglądowe sieci osnowy szczegółowej i opisy topograficzne |  |  |  |
| 9 | Cyfrowe wykazy współrzędnych jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 2004-2010 zapisane w formacie .txt. |  |  |  |
| 10 | Zeskanowane, skalibrowane i skatalogowane sekcje mapy zasadniczej wraz z nakładkami zapisane w formacie .tif | - |  | 21 |

Od 2004 roku prowadzona jest baza dokumentów, w której znajdują się zeskanowane szkice polowe zgodne z zasięgiem opracowania prac geodezyjnych. Łącznie w bazie znajduje się 860 szkiców polowych.

- Osnowa pozioma i wysokościowa.

MODGiK posiada założoną bazę szczegółowej osnowy poziomej 
i wysokościowej. Nie zobowiązuje się wykonawcy do aktualizacji bazy danych 
w zakresie osnów.

IV. Założenia ogólne

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK oraz ponosi opłatę za czynności związane z prowadzeniem pzgik ( zgodnie z lp. 3 tabeli II Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego) z zastosowaniem współczynnika 0.01 dla opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji mapy z zasobu, bez jej aktualizacji.

- Bazę danych tworzy się na podstawie materiałów znajdujących się w MODGiK
i wydanych Wykonawcy prac.  MODGiK przygotuje materiały niezbędne do wykonania prac, a w szczególności:

- szkice polowe;

- zarysy;

- operaty;

- wykazy współrzędnych punktów osnowy;

- cyfrowe wykazy współrzędnych jako wynik części prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 2004 – 2010;

- sekcje mapy zasadniczej w postaci cyfrowej.

- Dane w zakresie GESUT, BDOT500 i elementy EGiB należy wprowadzać na produkcyjnej bazie danych w siedzibie Zamawiającego w systemie WEGA2010. W tym celu zostaną udostępnione pokoje nr 4 i 5 w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Wykonawca zapewni 5 stanowisk komputerowych umożliwiających wykonanie prac.

- Dokumentację (szkice, zarysy) zgromadzoną w formie papierowej, która zostanie wykorzystana i posłuży do realizacji zadania należy zeskanować i wprowadzić do bazy danych MODGiK (w tym celu należy zdefiniować zasięg, a następnie dołączyć do zasięgu oraz do obiektów, których dane pozyskane zostały z dokumentu). Zeskanowane dokumenty należy zapisać w formacie tif, skatalogować według numeru sekcji, następnie dane należy zapisać na płycie CD oraz dołączyć do operatu technicznego.

- Przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco
do Zamawiającego. Zgłaszanie zapytań i rozbieżności dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania prac. Wzór formularza zgłoszenia zapytań określa załącznik nr 3 do warunków technicznych.

- Problemy pojawiające się w trakcie tworzenia bazy należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów, której zadaniem będzie analiza materiałów z zasobu MODGiK i rozwiązanie zgłoszonego problemu.

V. Przedmiot i zakres prac

- Przedmiotem prac jest:

- poprawa bazy danych EGiB w części graficznej;

- utworzenie bazy danych GESUT dla obrębów Kiekrz i Psarskie;

- utworzenie bazy danych BDOT500 dla obrębu Psarskie.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do warunków technicznych.

- W oparciu o dokumenty zasobu należy:

  - wykonać weryfikację i poprawę punktów granicznych:

- wyznaczyć współrzędne w przypadku punktów pozyskanych metodą  digitalizacji;

- uporządkować punkty graniczne - w bazie danych wprowadzone są wszystkie punkty graniczne z wykazów współrzędnych, 
w wyniku czego występują punkty niepowiązane z granicami działek (dla           1 punktu granicznego została wyznaczona więcej niż 1 para współrzędnych); należy ustalić właściwe współrzędne punktu, włączyć do granicy działek oraz usunąć zbędne punkty;

  - poprawić dane budynków w zakresie geometrii; budynki, które zostaną wprowadzone do bazy jako nowe należy traktować  jako obiekty BDOT (nie jako obiekty EGiB);

  - pozyskać dane:

- w zakresie nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów 
i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych oraz podziemnych budowli, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; dane muszą być spójne z  istniejącymi  obiektami nadziemnych i naziemnych sieci uzbrojenia terenu zarejestrowanymi w bazie MODGiK;

- w zakresie obiektów topograficznych.

  - W przypadku braku materiałów źródłowych dopuszcza się pozyskanie danych poprzez geodezyjny pomiar kartometryczny.

- W oparciu o ustalone dane należy utworzyć obiekty i zarejestrować je w bazie MODGiK.

VI. Etapowanie prac

- Etap I – Analiza materiałów zasobu

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z utworzeniem bazy danych należy dokonać analizy materiałów znajdujących się w zasobie i określić ich przydatność, aktualność oraz możliwość wykorzystania.

2. Szkice i zarysy pomiarowe należy zanumerować po uzgodnieniu numeracji 
z MODGIK.

3. Analizę należy wykonać pod kątem maksymalnego wykorzystania, aktualności                i przydatności istniejących materiałów. Z analizy materiałów należy sporządzić „Raport z analizy materiałów” według wzoru - załącznik nr 2 do warunków technicznych, zawierający informacje o przydatności i stopniu wykorzystania materiałów.

- Etap II – Pozyskanie danych

  - W oparciu o udostępnione dokumenty MODGiK  należy dokonać obliczeń geodezyjnych. Wszelkie obliczenia geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami teorii przenoszenia się błędów i zasadami rachunku prawdopodobieństwa.  Wyniki obliczeń zapisuje się z zachowaniem właściwej precyzji według reguł Bradis-Kryłowa. Obliczenia należy wykonać w programach służących do obliczeń geodezyjnych.

  - Z przeprowadzonych prac obliczeniowych należy sporządzić raporty dokumentujące poprawność wykonania obliczeń.

  - Każdy wykorzystany dokument PZGiK należy zeskanować (przetworzyć) i zanumerować według zasady MODGiK, a informację o tym fakcie należy odnotować w „Raporcie z analizy materiałów”.

3. Etap III - Rejestracja danych w bazie MODGiK

Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA 2010 Mapa oraz z Podręcznikiem użytkownika WEGA 2010 Mapa (załącznik nr 4 i 5 do warunków technicznych).

3.1  Zasady zakładania zmian

3.1.1. Zmiana ewidencyjna (dotyczy zmian punktów granicznych, budynków ewidencyjnych i użytków),

- dla zakładanej zmiany należy ustalić następujące atrybuty:

  - nr KERG: wybierany ze słownika wg dokumentacji, będącej podstawą zmiany,

  - obręb ewidencyjny: wybierany ze słownika zgodnie z położeniem 
nieruchomości,

  - nr zmiany EGiB: system nadaje kolejny wolny numer w danym obrębie ewidencyjnym,

  - typ wniosku: aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

  - rodzaj zmiany EGiB: ( wybrane ze słownika),

  - propaguj KERG: Nie (domyślne ustawienie),

  - czy zmiana opisowa: Nie

- podstawą zmiany jest dokument zmiany (szkic, mapa klasyfikacyjna, zarys pomiarowy itp.), dla którego należy ustalić następujące atrybuty:

  - sygnatura: nr KERG,

  - rodzaj dokumentu: (wybierany ze słownika),

  - wydawca dokumentu: geodeta uprawniony (wybierany ze słownika)

  - data utworzenia: data bieżąca

Pozostałe atrybuty pozostawić puste,

3.1.2. Nieprawidłowe zarejestrowanie danych w bazie: w przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie prowadzonej w WEGA2010, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty. Korekty danych 
w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany. Podstawą takiej zmiany jest dokument sporządzony przez operatora, według formularza korekty określonego              w załączniku nr 6 do warunków technicznych.

3.1.3.  Zmiana mapowa (pozostałe obiekty w bazie MODGiK)

- dla zakładanej zmiany należy ustalić następujące atrybuty:

  - nr KERG: wybierany ze słownika wg dokumentacji, będącej podstawą zmiany,

  - obręb ewidencyjny: wybierany ze słownika zgodnie z położeniem nieruchomości,

  - nr zmiany: system nadaje kolejny wolny numer w jednostce ewidencyjnej,

  - typ wniosku: aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

  - rodzaj zmiany: (wybrane ze słownika),

  - propaguj KERG: Nie (domyślne ustawienie),

  - czy zmiana opisowa: Nie .

- podstawą zmiany jest dokument zmiany (szkic, zarys itp.), dla którego należy ustalić następujące atrybuty:

  - sygnatura: nr KERG,

  - rodzaj dokumentu: operat geodezyjny (wybierany ze słownika),

  - wydawca dokumentu: geodeta uprawniony (wybierany ze słownika),

  - data utworzenia: data bieżąca.

Pozostałe atrybuty pozostawić puste.

3.1.4. Nieprawidłowe zarejestrowanie danych w bazie: w przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie prowadzonej w WEGA2010                   i zamknięciu zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty; korekty danych        w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany.

3.2  Zasady wprowadzania obiektów

3.2.1. Poprawę bazy danych w zakresie działek i punktów granicznych należy dokonać z uwzględnieniem następujących zasad:

- poprawę granic i działek należy dokonać w oparciu
o materiały znajdujące się w pzgik; w przypadku punktu granicznego znajdującego się w definicji działki – obowiązkowo wprowadzić atrybut                      Nr punktu G5 (polecenie „wylicz”), wpisy w polach Nr punktu G5 i Identyfikator G5 muszą być spójne (identyfikator tworzy się z numeru G5); nie wolno poprawiać ręcznie wpisu w jednym z tych pól (mimo że system na to pozwala),  a drugie pozostawić bez zmian,

- szkic będący podstawą aktualizacji należy  jako plik dołączyć do obiektu „działka”,

- zachować powierzchnię ewidencyjną działek.

3.2.2. Poprawę bazy danych w zakresie budynków należy dokonać 
z uwzględnieniem następujących zasad:

- poprawę budynków w zakresie geometrii należy dokonać w oparciu 
o materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym,

- szkic lub zarys będący podstawą zmiany należy  jako plik dołączyć do obiektu „budynek”,

- w przypadku zmiany obrysu (konturu) budynku należy poprawić obiekty przylegające do budynku,

- w przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu (konturu) budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”,

- budynek w budowie nie podlega ewidencji, nie należy zatem uzupełniać atrybutów „Funkcja” oraz „Nr budynku” (nie tworzy się Identyfikator G5 budynku),

- dla budynków pozyskanych z dokumentów PZGiK, a nie ujawnionych                        w prowadzonej bazie EGiB (nieewidencyjnych), w rekordzie budynku nie należy uzupełniać atrybutu „Nr budynku” (nie tworzyć Identyfikator G5 budynku),

- sprawdzić geometrię budynków ze szczególnym uwzględnieniem występowania podwójnych punktów (tworzą się np. przy podziale budynku),

- należy porównać poprawioną bazę MODGiK z rastrem mapy zasadniczej,               a w przypadku braku danych pozyskać budynki poprzez geodezyjny pomiar kartometryczny,

- budynki należy wprowadzić do bazy wraz z obiektami towarzyszącymi (np. nawisy, budowle podziemne).

3.2.3. Poprawę bazy danych w zakresie klasoużytków należy dokonać 
z uwzględnieniem następujących zasad:

- kontury klasoużytków muszą zawierać się w granicach działki; w przypadku zmian w przebiegu granic działek dokonać modyfikacji klasoużytków opierając je                  o poprawioną granicę,

- kontury klasoużytków należy oprzeć o punkty graniczne występujące 
w definicji działki lub inne punkty ewidencyjne (nie tworzyć innego punktu ewidencyjnego o tych samych współrzędnych co punkt graniczny),

- sprawdzić geometrię klasoużytków ze szczególnym uwzględnieniem:

- podwójnych punktów (tworzą się np. przy podziale klasoużytku),

- powtórzonych fragmentów granicy (tzw. „wąsy”),

- przecinających się granic.

3.2.4. Bazę danych w zakresie obiektów topograficznych należy 
utworzyć z uwzględnieniem następujących zasad:

- obiekty topograficzne należy pozyskać do bazy danych w oparciu 
o materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
(w szczególności szkice polowe),

- BDOT 500 podlega utworzeniu tylko w obszarze wyznaczonym w załączniku
nr 1 do warunków technicznych,

- w przypadku braku materiałów podstawowych, obiekty topograficzne należy pozyskać w wyniku geodezyjnego pomiaru kartometrycznego.

3.2.5. Bazę danych GESUT należy utworzyć z uwzględnieniem
następujących zasad:

- pracą objęte są wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z armaturą towarzyszącą,

- wyłączeniu z utworzenia bazy danych GESUT podlegają tereny zamknięte; granice terenów zamkniętych znajdują się w bazie danych MODGIK; wszelkie sieci z obszarów przyległych należy doprowadzić do granicy terenu zamkniętego,

- sieci w ulicach należy wprowadzać jako główne,

- sieci występujące na terenie prywatnych posesji i na terenie ogrodów działkowych oraz odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne (zaleca się definiowanie przewodów głównych w przypadku sieci podłączonych lokalnie np. do szamba, studni oraz przewodów między budynkami wewnątrz posesji),

- przyłącza i sieci muszą być powiązane topologicznie (punkty włączenia muszą się znaleźć w definicji obydwu przewodów),

- w ulicach i chodnikach pętle elektryczne indukcyjne oraz odejścia do urządzeń (hydrant, kratka ściekowa, itp.) należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne,

- obowiązkowo uzupełniać atrybuty „Typ sieci” i „Przebieg” w przypadku osi odcinków przewodów i obrysów przewodów, natomiast „Typ sieci” – 
w punktach uzbrojenia, które ten atrybut posiadają,

- należy wprowadzić następujące wartości atrybutu „Typ sieci”:

  - dla sieci ciepłowniczej – zgodnie z materiałem wyjściowym; w przypadku braku informacji – wysokiego ciśnienia,

  - dla sieci gazowej – zgodnie z materiałem  zasobu; jeśli brak informacji – średnioprężna,

  - dla sieci telekomunikacyjnej – miejscowe,

- na rozgałęzieniach przewodów należy stosować - Punkt inny przewodu,

- w punktach załamania sieci i punktach innych przewodu należy wpisać rzędną terenu w polu H, natomiast rzędną osi przewodu w HgH1. W przypadku rzędnych armatury wartości należy uzupełnić w polach HgH1 i HdH2. Dane należy pozyskać w oparciu o materiały zasobu lub dane znajdujące się na nakładce „U”,

- punkty pomiaru wysokości (także występujące w przewodach definiowanych obrysem) należy dodać do definicji osi przewodu,

- dla obiektów przedstawianych w skali mapy, do których przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory; w celu zdefiniowania komory należy:

  - zdefiniować obiekt „komora podziemna” (jako obrys) z grupy „Punkty sieci”,

  - zdefiniować punkt „komora podziemna przewodu” wewnątrz obrysu komory,

- przy wlotach do komór, gdzie pomierzono wysokość przewodu należy wprowadzić - „Punkt pomiaru wysokości”, natomiast w miejscu gdzie wysokość nie jest pomierzona należy wprowadzić punkt XY pozyskany graficznie jako przecięcie,

- osie odcinków w obrysie (średnica powyżej 750 mm) należy wprowadzić jako oś odcinka (jeśli taka jest pomierzona), w polu średnica zewnętrzna wpisać średnicę ze szkicu, następnie przy zatwierdzaniu obiektu pojawia się pytanie „czy tworzyć reprezentacje dla aktualnie edytowanego obiektu”, wybrać „tak”, wówczas tworzy się oś odcinka, która jest niewidoczna i obrys. Jeśli oś odcinka nie jest pomierzona należy wprowadzić osobno obrys i oś, ustawiając w niej atrybut „Ukryty” -  TAK,

- rury ochronne wprowadzić jako obrys obudowy przewodu. Rury ochronne
o średnicy mniejszej niż 0,4m definiować średnicą 0,4m, a w przypadku szerszych rur definiować je zgodnie ze szkicem polowym lub z rastrem. Obiekt „obrys obudowy przewodu” należy zdefiniować wskazując oś i w operacjach wybierając „budowa obiektu powierzchniowego z krawędzi lub osi” o zadanej średnicy,

- w definicji osi odcinka przewodu ustalić cechę punktu „typ geometrii” - ukryty
w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, budynków i obrysów podpór wielosłupowych sieci napowietrznych były niewidoczne;

- obiekty w bazie pozyskane w ramach dygitalizacji rastra mapy należy zweryfikować z danymi w zasobie,

- zasady definiowania podpór w sieciach napowietrznych:

- podpora jednosłupowa przewodu (punkt sieci) – jako punkty o typie geometrii „zwykły punkt”  w definicji osi odcinka przewodu

- podpora wielosłupowa przewodu; w miejscu podpory wielosłupowej należy zdefiniować obiekty:

  - podpora przewodu lub latarni (symbol)- warstwa sytuacja – obiekty punktowe,

  - podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (bez symbolu słupów 
z warstwy obiekty liniowe –linie), jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt),

  - wewnątrz podpory liniowej wprowadzić punkt uzbrojenia – podpora wielosłupowa, na którym należy oprzeć sieć,

- w miejscu występowania latarni należy zdefiniować:

- podporę jednosłupową i latarnię w tym samym punkcie; w definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową,

- podporę wielosłupową i  Latarnię w tym samym punkcie, usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej - tylko podporę należy uwzględnić w geometrii osi odcinka,

- punkt (szafka, wejście do budynku, transformator itp..), do którego dochodzą sieci o różnych napięciach przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć,

- transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu 
(o charakterze punktu węzłowego),

- w miejscu występowania szafki należy wprowadzić Szafka kablowa przewodu,          a dla sieci elektroenergetycznych  lub Szafka gazowa - dla sieci gazowych,

- dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako urządzenia    kanalizacyjne (nie stosować wejścia do budynku),

- dystrybutor benzynowy należy wprowadzić do bazy jako obiekt powierzchniowy inny – w uwagach należy wpisać dystrybutor; urządzenia należy wprowadzić do bazy jako armaturę inną przewodu benzynowego,

- w sieciach napowietrznych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych atrybut „Ukryty” należy wypełnić - TAK.

3.2.6.	Dla szkiców i zarysów, będących podstawą aktualizacji należy utworzyć obiekty „zasięg zasobu geodezyjnego”, określić ich zasięg i dołączyć zeskanowany dokument; ponadto zeskanowany szkic / zarys należy dołączyć do obiektów sieci uzbrojenia terenu, działek i budynków będących treścią dokumentu.

3.2.7.	W trakcie aktualizacji bazy danych należy wykonać redakcję mapy

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa:

- biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek, opisy sieci uzbrojenia terenu (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków), rzędne i opisy armatury oraz inne elementy treści mapy,

- należy dokonać redakcji opisów punktów granicznych (pole rekordu: Oznaczenie w materiale źródłowym) na mapie o treści ewidencyjnej,

- w przypadku, gdy do bazy oprócz budynku zostały wprowadzone obiekty blok budynku, opis budynku (opisy MZ) należy usunąć z bazy,

- skala redakcji mapy – 1:500.

3.3. Kontrola wprowadzania zmian

1. Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA2010  w zakresie:

- kontrola zmiany ewidencji gruntów,

- kontrola pól systematyki,

- kontrola błędów geometrii,

- kontrola „wąsów”,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie budynków,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie działek,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie klasoużytków,

- kontrola przypisania budynków do działek,

- kontrola jednostek rejestrowych dla nowych budynków,

- kontrola jednostek rejestrowych dla usuniętych budynków,

- kontrola punktów o tych samych współrzędnych,

- kontrola położenia klasoużytków względem działek,

- kontrola rodzaju klasoużytków,

- kontrola podłączenia przyłączy do sieci,

- kontrola klasoużytków i działek pod kątem punktów o tych samych współrzędnych,

- kontrola powierzchni klasoużytków i działek.

2. Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.

3.4  Kontrola wewnętrzna

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli kompletności i poprawności opracowania w pełnym zakresie danych poprzez porównanie opracowanej bazy danych z treścią klasycznej mapy zasadniczej. Wynik kontroli należy przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji (w postaci wydruków mapy w podziale sekcyjnym w skali 1:1000; wykonane na folii kreślarskiej).

4. Etap IV – Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

1. Materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu w formie operatu technicznego. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenia Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

2. Dokumentację z wykonanych prac należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu klasycznego i elektronicznego zawierającego;

- Sprawozdanie techniczne;

- Kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej;

- Warunki techniczne;

- Charakterystykę źródłowych materiałów zasobu;

- Zestawienie sekcji mapy zasadniczej;

- Wykazy i zestawienia wykonane podczas pracy;

- Dokumenty i protokoły kontroli wewnętrznej;

- Zeskanowane dokumenty (szkice, zarysy pomiarowe, wykazy będące podstawą aktualizacji bazy danych) w formacie .tif;

- Wydruki mapy w skali 1:1000.

Inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne.

VII.  Kontrola wykonanych prac

1. Po zaktualizowaniu bazy danych Zamawiający przeprowadza kontrole  poprawności wprowadzonych zmian i sporządza protokół kontroli. Kontrola będzie obejmować:

- porównanie bazy danych z treścią mapy zasadniczej,

- sprawdzenie poprawności określenia atrybutów,

- kontrole ilościowe obiektów,

- sprawdzenie raportów z kontroli poprawności wprowadzenia obiektów przed

zatwierdzeniem zmian.

2. Pozytywny wynik kontroli będzie warunkiem dokonania odbioru końcowego prac przez Zamawiającego.