WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH

I KARTOGRAFICZNYCH NA TERENIE MIASTA POZNANIA

I. PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC

- Podstawą wykonywania opracowań  geodezyjnych są:

  - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 ze zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011r  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  - Instrukcja techniczna G-5 – wytyczne techniczne.

- Obowiązującym układem współrzędnych jest układ lokalny M. Poznania

- Obowiązującym układem wysokości jest poziom odniesienia Amsterdam

II. ZASADY WYKONYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

Zgodnie z art. 7d w nawiązaniu do art. 4 ust 1a i 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w MODGiK w Poznaniu prowadzone są bazy danych obejmujące następujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:

- osnów szczegółowych (BDSOG),

- ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

- obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000; zakres danych nie został jeszcze określony, na podstawie projektów przepisów należy interpretować, że obiekty stanowią treść prowadzonej dotychczas mapy zasadniczej w zakresie nakładki „S”.

Powyższe dane mają postać obiektową lub/i rastrową. Postać zbiorów danych przestrzennych przedstawia Załącznik nr 1.

Dane ewidencji gruntów i budynków, na schemacie prowadzenia bazy danych  oznaczone literą A, pozyskane zostały w sposób analityczny. Pozostałe obszary zawierają dane zarówno analityczne jak i pozyskane metodą digitalizacji.

- UDOSTĘPNIANIE DANYCH DO ZGŁOSZEN PRAC GEODEZYJNYCH

  - wykonawca pracy geodezyjnej otrzyma pełny zakres danych (obiekty egib, uzbrojenia terenu, topograficzne, dane rastrowe oraz na wniosek wykonawcy materiały archiwalne przyjęte do pzgik),

  - dane wydawane są w postaci wydruku z bazy (w przypadku danych prowadzonych w postaci rastrowej, nałożony raster wyróżniony zostanie innym odcieniem szarości), a na wniosek wykonawcy w postaci numerycznej jako:

- kopia bazy (pliki w postaci .giv),

- eksport z bazy (format tango, swde, shape)

- raster (plik w formacie tif)

- pliki tekstowe (w formacie .txt, html),

  - dane wydawane w postaci numerycznej (w tym wykazy współrzędnych) zawierają informację o sposobie pozyskania obiektu określoną przez atrybut Metoda pozyskania danych,

  - do czasu ostatecznego wdrożenia nowych zasad prowadzenia bazy numerycznej, ośrodek będzie udostępniał mapę analogową na dotychczasowych warunkach.

Trwają prace nad możliwością wydawania wykonawcom prac ortofotomapy. Ma ona służyć eliminacji błędów grubych dotyczących położenia i właściwości topologicznych obiektów bazy.

2.   WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI 
DO ZASOBU

Opracowanie wyników prac w celu pozyskania obiektów do bazy danych

- dane ewidencyjne pozyskane metodą digitalizacji a istotne dla opracowania geodezyjnego należy zmodyfikować poprzez:

  - określenie współrzędnych dla poszczególnych obiektów poprzez przetworzenie danych archiwalnych udostępnionych do zgłoszonej pracy geodezyjnej (wykazy współrzędnych, szkice polowe, zarysy itp.),

  - pomiar terenowy w przypadku braku ww. danych,

- pozostałe dane pozyskane metodą digitalizacji istotne dla opracowania można zmodyfikować metodami opisanymi w punkcie a)

- dane udostępnione w postaci rastra wykonawca opracowania geodezyjnego w zależności od potrzeb i możliwości technologicznych może:

- przetworzyć na postać obiektową poprzez:

  - pomiar terenowy lub

  - określenie współrzędnych dla poszczególnych obiektów poprzez przetworzenie danych archiwalnych udostępnionych do zgłoszonej pracy geodezyjnej (wykazy współrzędnych, szkice polowe, zarysy itp.) lub

  - pomiar kartometryczny metodą digitalizacji (lub metodami łączonymi),

- pozostawić w postaci rastra

Treść rastrów będzie aktualizowana przez Dział Aktualizacji Danych Graficznych na podstawie mapy z wywiadu terenowego poprzez usuwanie nieistniejących obiektów terenowych oraz usuwanie treści rastra po przekazaniu przez wykonawcę danych numerycznych definiujących obiekty przetworzone na postać wektorową.

- dane obiektowe oraz zmiany danych należy przedłożyć w formie zbiorów komputerowych w formacie określonym w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z 29 czerwca 2011 roku o ustaleniu standardu technicznego numerycznego przekazywania przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych (Załącznik nr 2),

- do czasu ostatecznego wdrożenia nowych zasad prowadzenia bazy numerycznej, wykonawcy prac geodezyjnych będą uzupełniać mapę analogową na dotychczasowych warunkach.

- Pliki umożliwiające automatyczne zaczytanie do bazy danych lub pliki ***.txt należy przygotować według wzorów - patrz załącznik (kody i wzory dostępne są na stronie   www.geopoz.pl) i przekazywać pocztą elektroniczną w załączniku na adres : modgik.kontrola@geopoz.poznan.pl (Załącznik nr 3a, 3b)

Zasady tworzenia i aktualizacji obiektów bazy oraz przykłady wypełniania pól rekordów w systemie Geo-Info V zawarte są w warunkach technicznych stanowiących Załączniki nr 4a, 4a.

Szczegółowe zasady wykonania pracy geodezyjnej

- inwentaryzację znaków osnowy geodezyjnej  wykorzystanych do opracowania należy dokumentować na opisach topograficznych (opisać, czy istnieją w terenie, ich stan techniczny oraz zgodność szkicu położenia ze stanem faktycznym),

- należy zgłaszać w  MODGiK zmianę liczby działek rezerwowanych do podziału nieruchomości,

- w opracowaniach geodezyjnych stosuje się numerację roboczą punktów granicznych; ośrodek nie wydaje do uzupełnienia w tym zakresie wykazów współrzędnych i zarysów pomiarowych,

- w celu ujawnienia podziału nieruchomości bez utrwalania punktów granicznych MODGiK nie wymaga protokołów granicznych ani szkiców z wyniesienia; wraz z dokumentacją należy przekazać oświadczenie właściciela o odstąpieniu od stabilizacji (utrwalenia) punktów, (dopuszcza się odpowiedni wpis w protokole stabilizacji/utrwalenia znaków),

- przy sporządzaniu dokumentacji ewidencyjnej budynków, w których planuje się wyodrębnienie lokali, należy zwrócić szczególną uwagę na ilość budynków, ich kontury oraz liczbę kondygnacji (w przypadku wątpliwości skonsultować się z kierownikiem działu Aktualizacji Danych Opisowych)

- do czasu wyłączenia sekcji map analogowych należy okazywać w Dziale Kontroli Technicznej wyniki aktualizacji mapy zasadniczej (w zasięgu zlecenia należy również uzupełnić treść nakładki ewidencyjnej lub matrycę),

- na szkicu polowym nie jest wymagany wydruk współrzędnych punktów będących przedmiotem opracowania,

- błędy lub pomyłki w dokumentacji należy poprawiać w sposób czytelny poprzez skreślenie i poprawny zapis wraz z datą i podpisem osoby dokonującej poprawki (nie wolno używać korektora),

- na wniosku o przyjęcie do zasobu należy podać informację o dostarczeniu  przez wykonawcę pracy map do poświadczenia lub zapotrzebowaniu na wydruki z bazy (Załącznik nr 5),

- sprawozdanie techniczne należy dołączać jako odrębny dokument o zawartości zgodnej z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakres informacji, który należy ująć w sprawozdaniu określa Załącznik nr 6,

- materiały podstawowe oraz bazy danych udostępnione do pracy geodezyjnej należy w całości zwrócić po jej zakończeniu; skompletować w operacie uwzględniając zakres ich wykorzystania .

- MATERIAŁY DLA ZAMAWIAJĄCEGO (mapy do poświadczenia) wykonuje:

- ośrodek na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do pzgik lub

- wykonawca pracy geodezyjnej jako wydruk z bazy roboczej lub kopię mapy analogowej

W przypadku opracowania mapy do celów projektowych wykonawca we własnym zakresie uzupełnia udostępnioną kopię bazy treścią wykraczającą poza zakres bazy prowadzonej w ośrodku a istotną z punktu widzenia zleceniodawcy (np. przekroje drogi, nasadzenia drzew itp.) i przedkłada materiały do poświadczenia lub uzupełnia wydruk po aktualizacji bazy przez ośrodek.

Wykonawca jako mapę do wywiadu terenowego otrzyma pełny zakres danych, jakimi dysponuje ośrodek, a więc dane wektorowe i rastrowe. W wyniku wywiadu w terenie i analizy otrzymanych danych wykonawca decyduje o tym, które dane zostaną zaprezentowane na materiałach dla zamawiającego (mapy do poświadczenia). Dane rastrowe będą zastępowane danymi wektorowymi dostarczanymi przez wykonawców prac geodezyjnych na zasadach opisanych w pkt. 3.

- OPŁATY

W przypadku utworzenia obiektowej bazy danych i przekazania jej zgodnie 
z przyjętym standardem opłata za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostanie naliczona z uwzględnieniem współczynnika 0,5.

(-)  Halina Szyngiera

p.o. Z-cy Dyrektora

ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka
                                                       Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej