
Załącznik nr 8 

do SIWZ   

Załącznik nr 2   

do Umowy 
nr ZG-NZP.3420.2.2015 
z .....................................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
-  WARUNKI  TECHNICZNE
na utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Jeżyce, Łazarz, Górczyn, Dębiec, Poznań.
Spis treści

I.   Charakterystyka obiektu

1. Położenie obiektu

2. Dane obiektu

3. Słownik pojęć

II.  Obowiązujące przepisy

1. Normy prawne

2. Materiały pomocnicze

III.  Dane źródłowe

1. Dane ogólne

2. Dokumenty PZGiK

IV.  Założenia ogólne

V.   Przedmiot i zakres prac

VI.   Rejestracja danych w Bazie MODGiK
VII. Zasady wprowadzania obiektów do Bazy MODGiK
VIII. Kontrola opracowania

1. Kontrola wewnętrzna

2. Kontrola wprowadzania zmian

IX. Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

X.  Weryfikacja wykonanych prac

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Prezentacja graficzna obiektu 

Załącznik nr 2 – Wykaz sekcji

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia zapytania

Załącznik nr 4 – Zasady ustalania atrybutów dla obiektów
Załącznik nr 5 – Instrukcja użytkownika WEGA2010 Mapa (wersja elektroniczna)

Załącznik nr 6 – Scenariusze WEGA2010 Mapa (wersja elektroniczna)

I. Charakterystyka obiektu

1. Położenie obiektu

Województwo: wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręby: Jeżyce, Górczyn, Łazarz, Dębiec, Poznań

Obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

2. Dane obiektu
	Lp.
	Dane obiektu
	Liczba

	1.
	Sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500
	100

	2.
	Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu w km

Błąd szacowania - 15%
	1805


Szczegółowy wykaz sekcji stanowi załącznik nr 2 do Warunków technicznych.

3. Słownik pojęć

· MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

· PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

· Baza MODGiK – baza danych prowadzona w systemie WEGA2010 zgodnie z instrukcją K-1 (1998) i G-7, w której znajdują się obiekty będące wynikiem: geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego, fotogrametrycznego.   Na bazę danych MODGIK składają się:

· baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT,

· baza danych obiektów topograficznych - BDOT500,

· baza danych ewidencji gruntów i budynków - EGiB,

· baza danych ewidencji ulic i adresów EMUiA,
· baza danych osnów BDSOG,
· baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości RCiWN.
Baza MODGiK od 2012 r. na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

II. Obowiązujące przepisy 

1. Normy prawne

Ustawy:

· ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.),

· ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.).

Rozporządzenia:

· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 383), 
· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572), 

· rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z  2012 r. poz. 1247), 
· rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. Nr 299, poz. 1772).

2. Materiały pomocnicze

· Załącznik nr 5 – Instrukcja użytkownika do modułu WEGA2010 Mapa,

· Załącznik nr 6 – Scenariusze do modułu WEGA2010 Mapa,

· Instrukcja K-1 (1998r),

· Instrukcja G-7.

III. Dane źródłowe

1. Dane ogólne

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, prowadzona jest w skali 1:500, w rozwarstwieniu na nakładkę sytuacyjną („s”) i uzbrojenia terenu („u”). Mapa zasadnicza na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych 
i kartograficznych. Prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi technicznymi m. Poznania 
w formie mapy klasycznej. 

Równolegle z mapą klasyczną prowadzona jest w aplikacji WEGA2010 baza MODGiK, która dla wskazanego obszaru zawiera:

· bazę danych EGiB,

· bazę danych BDOT500,

· bazę danych BDSOG,

· bazę danych EMUiA

· baza danych osnów BDSOG

· baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości RCiWN

Na wskazanym do opracowania obszarze znajdują się elementy sieci uzbrojenia terenu będące wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do PZGiK od 2012 r., zeskanowane i skalibrowane rastry nakładki „u” i „s”, zasięgi szkiców i zarysów wraz z dołączonymi dokumentami w formacie PDF i tif (zasięgi te są wprowadzane do bazy od 2004 r.).

Od 1999 roku MODGiK archiwizuje pliki tekstowe będące wynikiem prac jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Pliki te zostaną przekazane Wykonawcy celem wykorzystania ich do utworzenia bazy danych GESUT. 

2. Dokumenty PZGiK

Materiały udostępnione do wykonania prac:

	Lp.
	Dokument zasobu
	Format
	Liczba

	1.
	Cyfrowe wykazy współrzędnych jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 1999-2011 
	txt


	1 284

	2.
	Zeskanowane i skalibrowane sekcje mapy zasadniczej
	tif


	100

	3.
	Skany szkiców
	jpg
	3 549

	4.
	Szkice skompletowane do sekcji  wraz z mapami przeglądowymi szkiców (materiał pomocniczy do interpretacji przebiegu sieci umieszczony na dysku sieciowym wskazanym przez Zamawiającego)
	jpg
	wszystkie dostępne sekcje

	5. 
	Wykazy współrzędnych punktów osnowy pomiarowej do sekcji
	tif
	9

	6.
	Mapy przeglądowe osnowy pomiarowej w skali 1:2000
	tif
	2


IV. Założenia ogólne

1. Bazę danych w zakresie GESUT należy tworzyć na produkcyjnej bazie danych 
w siedzibie Zamawiającego w systemie WEGA2010. W tym celu zostaną udostępnione pokoje w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Wykonawca zapewni co najmniej 5 stanowisk komputerowych umożliwiających wykonanie prac.

2. Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK. 
3. Zgłaszanie zapytań i rozbieżności dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania prac. Wzór formularza zgłoszenia zapytania określa Załącznik nr 3 do warunków technicznych.

4. Problemy pojawiające się w trakcie tworzenia bazy należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów, której zadaniem będzie rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia. Dotyczy to tych problemów, których Wykonawca sam nie będzie mógł rozwiązać. Wykonawca będzie miał dostęp do katalogu X:\Zasób\Dokumentyarchiwalne\szkice polowe, w którym znajdują się zeskanowane szkice sprzed roku 2004 skatalogowane w sekcjach oraz mapy przeglądowej tych szkiców na kopiach mapy zasadniczej, które będą pomocne przy identyfikowaniu sieci i urządzeń co do których wystąpią wątpliwości. 
5. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenie Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.
V. Przedmiot i zakres prac
Przedmiotem prac jest utworzenie bazy danych  sieci uzbrojenia terenu 
w Poznaniu,  na obszarze określonym w Załączniku nr 1 do Warunków technicznych. 
W celu utworzenia powyższej bazy danych należy:

1. Wykorzystać pliki zawierające współrzędne punktów X i Y w formacie .txt z pomiarów uzupełniających wykonanych do roku 2012, a także, jeśli do szkicu dołączony jest wykaz współrzędnych, należy pozyskać do bazy obiekty z tego szkicu. W tym celu, aby wykorzystać wykaz współrzędnych ze szkicu, można posłużyć się programem do przeróbki skanu wykazu współrzędnych na plik tekstowy (program OCR).

2. Dokonać geodezyjnego pomiaru kartometrycznego:

· nakładki „u” (uzbrojenie terenu) tj. podziemnych przewodów i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowej, z wykorzystaniem istniejących w bazie obiektów sieci uzbrojenia terenu; skany nakładek „u” znajdują się w bazie danych MODGiK 
w Warstwach Rastry w przypadku istnienia na tym terenie mapy hybrydowej lub na warstwie Rastry (robocze) w przypadku istnienia na tym terenie mapy analogowej. 

· nakładki „s” (sytuacja) tj. naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały pozyskane do bazy danych MODGiK; skany nakładek „s” znajdują się w bazie na warstwie Rastry w przypadku istnienia na tym terenie mapy hybrydowej lub na warstwie Rastry (robocze) w przypadku istnienia na tym terenie mapy analogowej.

3. Dla 4 sekcji mapy zasadniczej: 
S1W1-18-d,

S1W1-28-b,

S1W1-28-d,

S1W1-38-b

należy wykonać opracowanie na podstawie wszystkich szkiców dla tych sekcji dostępnych w PZGiK, przyjętych do zasobu do roku 2012, zarówno tych z wykazami współrzędnych jak i bez. W tym celu oprócz szkiców zostaną udostępnione wykazy współrzędnych punktów osnowy pomiarowej dla ww. sekcji. 
Po wprowadzeniu sieci uzbrojenia podziemnego z dokumentów, należy przystąpić do digitalizacji pozostałych sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego, dla których nie było dokumentów w Zasobie, z rastrów nakładek „u” i „s”  znajdujących się  na warstwie Rastry w przypadku istnienia na tym terenie mapy hybrydowej lub na warstwie Rastry (robocze) w przypadku istnienia na tym terenie mapy analogowej.
4. Uwzględnić obiekty znajdujące się w Bazie MODGiK na etapie tworzenia bazy danych GESUT.

5. Na podstawie analogicznych prac wykonywanych przez pracowników ZGiKM GEOPOZ określono średnią długość wprowadzanych sieci uzbrojenia podziemnego na ok. 1,8 km dziennie (w 8-godzinnym wymiarze czasu). 
W siedzibie Zamawiającego istnieje możliwość zapoznania się z działaniem programu do prowadzenia powiatowych baz danych – WEGA2010.
VI.  Rejestracja danych w Bazie MODGiK
Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA 2010 Mapa oraz z Instrukcją użytkownika WEGA 2010 Mapa (Załącznik nr 5 i 6 do warunków technicznych). 
1. W ramach tworzenia bazy GESUT zaleca się zakładanie zmiany dla każdej sekcji mapy, nie dla poszczególnych robót geodezyjnych.  Zmian dla sekcji może być więcej niż jedna, jeśli istnieje konieczność uzgodnienia styków itp. 
2. Dla zakładanych w ramach sekcji zmian należy ustalić następujące atrybuty:

1) nr KERG: mapa zasadnicza,
2) obręb ewidencyjny: wybierany ze słownika zgodnie z położeniem nieruchomości,

3) nr zmiany: system nadaje kolejny wolny numer w jednostce ewidencyjnej,

4) typ wniosku: aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

5) rodzaj zmiany: Obiekty mapy zasadniczej,

6) propaguj KERG: Nie (domyślne ustawienie),

7) czy zmiana opisowa: Nie .

Pozostałe atrybuty pozostawić puste. 

3. Numery KERG wykazane na dokumentach,  które stanowią podstawę utworzenia obiektów, należy rejestrować w atrybutach tych obiektów zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Warunków technicznych.

Każdy dokument, na podstawie którego wprowadzono obiekt, powinien zostać zarejestrowany w WEGA2010. W przypadku braku dokumentu w WEGA2010 należy  zdefiniować go zasięgiem jako obiekt „Dokument zasobu”, w zakładce pliki dodając skan dokumentu i wypełniając atrybuty wg Załącznika nr 4 do Warunków technicznych.  Dokumenty należy dołączać do obiektów typu „oś odcinka”.
4. W przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie prowadzonej w WEGA2010 i zamknięciu zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty. Korekty danych w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany.  Atrybuty tej zmiany powinny być takie same jak w p. 2, jedynie w uwagach należy dopisać: Poprawa bazy.
VII. Zasady wprowadzania obiektów GESUT do Bazy MODGiK

Bazę danych GESUT należy utworzyć z uwzględnieniem następujących zasad:

1. Pracą objęte są wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z armaturą towarzyszącą;
2. Opracowując sekcję mapy zasadniczej, wprowadzane sieci należy kończyć na krawędzi sekcji, uzgadniając styki z sąsiednimi sekcjami;

3. W pierwszej kolejności należy wykorzystać pliki w formacie .txt, i szkice na których znajdują się wykazy współrzędnych (a nie ma ich w plikach tekstowych), a w dalszej kolejności pozyskać dane z rastrów mapy zasadniczej;

4. Dla obiektów Oś odcinka przewodu pozyskanych z materiałów zasobu należy utworzyć dokumenty zasobu (dołączyć Pliki zeskanowanych szkiców wraz z wykazem współrzędnych dotyczących obiektu) oraz wprowadzić zasięg dokumentu, (jeśli jest to szkic sprzed 2004 r., zasięgi szkiców od 2004r. są w bazie);

5. Wyłączeniu z utworzenia bazy danych GESUT podlegają tereny zamknięte; granice terenów zamkniętych znajdują się w bazie danych MODGIK; wszelkie sieci z obszarów przyległych należy doprowadzić do granicy terenu zamkniętego;

6. Sieci kończące się na krawędzi schodów, tarasów itp., których brak  w bazie, a są na rastrze należy przedłużyć do ściany budynku, a punkt wejścia do budynku musi być włączony do sieci;

7. Sieci w ulicach należy wykazać jako główne;

8. Sieci występujące na terenie prywatnych posesji i na terenie ogrodów działkowych oraz odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne (zaleca się definiowanie przewodów głównych w przypadku sieci połączonych lokalnie np. do szamba, studni oraz przewodów między budynkami wewnątrz posesji);
9. Przyłącza i sieci muszą być powiązane topologicznie (punkty włączenia muszą się znaleźć w definicji obydwu przewodów);

10. W ulicach i chodnikach pętle elektryczne indukcyjne oraz odejścia do urządzeń (hydrant, kratka ściekowa, itp.) należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne;

11. Obowiązkowo uzupełniać atrybuty Typ sieci i Przebieg w przypadku osi odcinków przewodów i obrysów przewodów;
12.  Należy wprowadzić następujące wartości atrybutu Typ sieci:
a) dla sieci ciepłowniczej – zgodnie z materiałem zasobu, w przypadku braku informacji -  „wysokie ciśnienie”,

b) dla sieci gazowej – zgodnie z materiałem wyjściowym, w przypadku braku informacji -   „średnioprężna”,

c) dla sieci telekomunikacyjnej – zgodnie z materiałem wyjściowym, 
w przypadku braku informacji -  „miejscowe”;

13. W celu utworzenia obrysu przewodu (dotyczy sieci innych niż ciepłownicza, której sposób definiowania opisano poniżej) należy w atrybucie Wysokość średnica zewnętrzna wpisać jego średnicę. Obrys zostanie narysowany na mapie, jeśli jego średnica jest równa lub większa niż 750 mm i po zatwierdzeniu geometrii utworzy się jego reprezentacja graficzna;

14. Za przewód ciepłowniczy należy uznać dwie rury wraz z odległością między nimi. Jeśli odległość między zewnętrznymi krawędziami rur (suma średnic rur wraz z odległością między nimi) jest większa niż 500 mm przewód przedstawia się jako obrys (dotyczy to przewodów, gdzie poszczególne rury mają średnice 200 mm i większą), jeśli jest mniejsza  - przedstawia się jako oś odcinka przewodu ciepłowniczego. Wykaz odległości między rurami w zależności od ich średnicy przedstawia załączona tabela:
	Średnica zewnętrzna

[mm]
	Odległość między rurami

[mm]
	Sposób przedstawienia

	90
	150
	Oś odcinka przewodu

	110
	150
	

	125
	150
	

	140
	150
	

	160
	150
	

	200
	150
	Obrys obudowy przewodu

	225
	200
	

	250
	200
	

	315
	250
	

	400
	300
	

	450
	350
	

	500
	350
	

	520
	400
	

	560
	450
	

	630
	500
	

	710
	500
	

	780
	600
	


15. Wprowadzanie sieci ciepłowniczej:
a) obrys obudowy przewodu ciepłowniczego należy pozyskać digitalizując go z rastra mapy lub w przypadku wprowadzania danych z pomiaru - wprowadzić na podstawie danych ze szkicu polowego,
b) wprowadzić oś zdefiniowanego obrysu (graficznie, korzystając z funkcji „tworzenie osi na podstawie obrysu” lub wprowadzając dane z pomiaru),
c) w celu pozostawienia na mapie opisu sieci ciepłowniczej w obrysie, oś odcinka przewodu należy ukryć, 

d) przy opisie sieci np. 60/125 wartość „60” należy wpisać w pole Szerokość średnica wewnętrzna, a „125” umieścić w polu Wysokość średnica zewnętrzna,

e) przy definiowaniu obrysu sieci ciepłowniczej (2 rury) przy zatwierdzaniu geometrii nie wolno tworzyć reprezentacji graficznej obiektu;
16. Sieci telemetryczne jako uzbrojenie towarzyszące sieci ciepłowniczej należy wprowadzać jako Oś odcinka przewodu innych sieci kablowych o atrybucie Typ sieci „doziemny” wpisując w polu Uwagi „kabel telemetryczny” (na szkicach i mapie analogowej jest to najczęściej oznaczone jako „t”); atrybut Funkcja przyjmuje wartości takie jak sieć ciepłownicza;

17. Kable teletechniczne należy wprowadzać jako „t”;

18. Przewód elektroenergetyczny oświetleniowy należy wprowadzać jako przewód o niskim napięciu, dodatkowo w polu Uwagi wpisać „oświetlenie”. Oświetlenie punktowe na powierzchni ziemi wprowadzać jako Urządzenie elektroenergetyczne;
19. Na rozgałęzieniach przewodów należy stosować Punkt inny przewodu, (nie stosować trójników);
20. Wysokości wykazane na materiałach wyjściowych  wpisywać w następujący sposób:
a) dla rzędnej terenu jako Z, 

b) dla punktów uzbrojenia terenu jako rzędna przewodu/armatury górna (Rzędna Hg H1), rzędna przewodu/armatury dolna (Rzędna Hd H2) w tym:

· punkt pomiaru wysokości przewodu dla sieci kablowych i rurowych jako rzędna górna (Rzędna Hg H1) z wyjątkiem przewodów rurowych sieci kanalizacyjnych i melioracyjnych gdzie punkt pomiaru wysokości na przewodzie i punkt wejścia do studzienki/komory podziemnej wprowadza się jako rzędna dolna rury (Rzędna Hd H2)  

· studzienka/komora podziemna oraz inne punkty armatury naziemnej – rzędna armatury górna (Rzędna Hg H1) i rzędna armatury dolna (Rzędna Hd H2)
· nie uzupełnia się rzędnej (Rzędna Hg H1) włazów w przypadku gdy rzędna górna studzienki/komory podziemnej jest taka sama jak rzędna włazów; 

21. Punkty pomiaru wysokości (także występujące w przewodach definiowanych obrysem) należy dodać do definicji osi przewodu;

22. Obowiązuje wnoszenie studni i włazów nawet gdy posiadają identyczną lokalizację, jeżeli istnieje rzędna góry i/lub dołu, dane uzupełnić tylko w rekordzie studni. Wyjątkiem jest obiekt Osadnik lokalny kanalizacji (szambo) wprowadzany jako symbol punktowy, gdzie nie wprowadza się włazu;
23. Nie tworzy się relacji studnia / komora – właz;

24. Dla obiektów przedstawianych w skali mapy w obrysie, należy przyjąć, 
że studniami są komory, w celu zdefiniowania komory należy:

a) Zdefiniować obiekt Komora podziemna jako obrys (obiekt uzbrojenia terenu); 

b) Wprowadzić punkt Komora podziemna przewodu – symbol (obiekt uzbrojenia terenu) wewnątrz obrysu komory i ukryć jego symbol;

pozostałe studnie (nie przedstawione w skali mapy, bez obrysów), należy wnosić symbolem studzienka (jako obiekt punktowy).

25. Nie wykazuje się armatury wewnątrz komór;
26. Przy wlotach do komór, gdzie pomierzono wysokość przewodu należy wprowadzić – Punkt pomiaru wysokości przewodu, natomiast w miejscu gdzie wysokość nie jest pomierzona należy wprowadzić punkt załamania lub punkt swobodny pozyskany graficznie jako przecięcie;

27. Oś odcinka przewodu należy zdefiniować w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, podpór wielosłupowych sieci napowietrznych i innych tego typu obiektów powierzchniowych były niewidoczne (poprzez zmianę typu geometrii punktu na „ukryty” lub poprzez narysowanie komory po wprowadzeniu sieci, wówczas obrys komory wycina sieć i tworzy na jej przecięciu z siecią punkty swobodne );

28. Rury ochronne wprowadzić jako Obrys obudowy przewodu; rury ochronne
o średnicy przekroju do 0,5 m definiować średnicą 0,4 m, a w przypadku szerszych rur definiować je zgodnie z dokumentem lub rastrem (obiekt Obrys obudowy przewodu można zdefiniować wskazując oś i wybierając operację „budowa obiektu powierzchniowego z krawędzi lub osi” o zadanej średnicy);
29. W rurach osłonowych AROT wprowadzanych jako Obrys obudowy przewodu 
w polu Materiał należy wpisać „polietylen”;
30. Rury, które pełnią funkcję odprowadzenia wody deszczowej pod drogami, wjazdami na posesję oznaczone często na szkicach jako sieć kd należy wprowadzać jako Przepust, w zależności od średnicy symbolem lub obrysem (dla szerokości do 1 m - linia, dla szerokości powyżej 1 m - powierzchnia);
31. Obiekty w bazie pozyskane w ramach wektoryzacji rastra mapy należy zweryfikować z danymi w zasobie; 

32. Sieci naziemne i nadziemne oraz armaturę naziemną i słupy linii napowietrznych należy pozyskać z nakładki „s”;

33. Zasady definiowania podpór w sieciach napowietrznych:

a) Podpora jednosłupowa przewodu (obiekt uzbrojenia terenu),

b) Podpora wielosłupowa przewodu - w miejscu podpory wielosłupowej należy zdefiniować obiekty: 

· Podpora przewodu lub latarni (symbol) - Sytuacja – obiekty punktowe, 

· Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (Sytuacja - obiekty liniowe), jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt), 

· na środku podpory liniowej (sytuacyjnej) wprowadzić punkt uzbrojenia – Podpora wielosłupowa przewodu – symbol, który wchodzi w definicję osi odcinka przewodu; symbol podpory wielosłupowej przewodu należy ukryć (atrybut Ukryty – „tak”) 

· w celu prawidłowej prezentacji kierunków sieci napowietrznych przy podporze wielosłupowej należy w miejscu sytuacyjnych podpór przewodów lub latarni wprowadzić Punkty załamania przewodu i włączyć je w definicję sieci (połączenie ma być ukryte); kierunki utworzą się od punktów załamania przewodu;
c) w miejscu występowania latarni należy zdefiniować:

· Podporę jednosłupową i latarnię w tym samym punkcie; w definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową,

· Podporę wielosłupową i  latarnię w tym samym punkcie, usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej - w geometrii osi odcinka należy uwzględnić tylko podporę,

· nie tworzy się relacji podpora – latarnia;
34. W sieciach napowietrznych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych atrybut Ukryty należy wypełnić – „Tak”, widoczne mają być tylko kierunki linii napowietrznych;

35. Punkt (szafka, wejście do budynku, transformator itp.) do którego dochodzą sieci o różnych napięciach, przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć;

36. Transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu 
(o charakterze punktu węzłowego);

37. Nie wykazuje się kierunku napowietrznej linii energetycznej i telekomunikacyjnej do budynków, wyjątkiem jest połączenie z budynkiem stacji transformatorowej;

38. W miejscu występowania szafki należy wprowadzić Szafka kablowa przewodu dla sieci elektroenergetycznych lub Szafka gazowa dla sieci gazowych;

39. Dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako Urządzenia kanalizacyjne (nie stosować wejścia do budynku);

40. Obiekt dystrybutor paliw należy wprowadzać jako Armatura inna przewodu benzynowego  (jeśli wszystkie wymiary przekroju są nie większe niż 0,5 m) lub jako Obiekt powierzchniowy inny z grupy Sytuacja (jeśli wymiary przekroju są większe niż 0,5 m) wpisując w polu uwagi „dystrybutor paliw”;

41. Zbiornik na materiały pędne lub gaz – (w zakres tego obiektu wchodzą zbiorniki na paliwo na stacjach benzynowych - materiały pędne są to paliwa do silników spalinowych) należy wprowadzać Obiekt powierzchniowy inny (z grupy Sytuacja) z opisem w polu Opis – „zb.p.”;

42. Stację transformatorową  nie będącą budynkiem podlegającym ewidencji gruntów i budynków należy wprowadzić jako Obiekt powierzchniowy inny 
(z grupy Sytuacja) oraz dodatkowo Transformator przewodu elektroenergetycznego, do którego dołączyć wszystkie dochodzące przewody, w przypadku budynku transformatora należy wprowadzić wewnątrz budynku punkt Transformator przewodu elektroenergetycznego;
43. Urządzenia techniczne związane z sieciami uzbrojenia terenu (hydrofornia, kontener telekomunikacyjny, przepompownia, stacja gazowa) należy definiować jako Obiekt powierzchniowy inny wpisując w pole Uwagi nazwę obiektu. Dodatkowo tekstem o wysokości 2,5 wprowadzać oznaczenie zgodnie z rozporządzeniem:

- hydrofornia - H

- kontener telekomunikacyjny - T

- przepompownia - P

- stacja gazowa - G

W przypadku stacji transformatorowej opis „Tr” należy umieszczać w polu Opis
44. Obiekt piezometr należy wprowadzać jako Urządzenie wodociągowe wpisując dodatkowo w polu Uwagi „piezometr”;
45. W przypadku braku możliwości ustalenia przebiegu poszczególnych rodzajów sieci z mapy klasycznej, Wykonawca dokona ustalenia przebiegu poszczególnych rodzajów sieci w oparciu o dokumenty podstawowe znajdujące się w MODGiK (szkice, zarysy); ryzyko wystąpienia takich przypadków należy uwzględnić w złożonej ofercie.
W trakcie tworzenia bazy danych należy wykonać redakcję mapy:
a) biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

b) redakcji podlegają: opisy sieci uzbrojenia terenu, rzędne i opisy armatury (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków przewodów oraz rzędnych w przypadku dużego ich zagęszczenia) oraz inne elementy treści mapy w zakresie  obiektów BDOT i GESUT, 

c) skala redakcji mapy – 1:500.

VIII. Kontrola danych
1. Kontrola wewnętrzna

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli kompletności i poprawności opracowania w pełnym zakresie danych po skończeniu sekcji mapy poprzez porównanie opracowanej bazy danych z treścią klasycznej mapy zasadniczej. Wynik kontroli należy przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji (w postaci wydruków mapy w podziale sekcyjnym w skali 1:500 wykonanych na papierze). Wydruki będą wykonywane przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia pełnej sekcji mapy. Zamawiający potwierdzi zgodność wprowadzonych obiektów z mapą analogową podpisem na ww. wydruku. 
2.  Kontrola wprowadzania zmian

Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA2010 
w zakresie:

· kontrola pól systematyki,

· kontrola błędów geometrii,

· kontrola obiektów o tych samych współrzędnych,

· kontrola podłączenia przyłączy do sieci.

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.
IX.  Opracowanie dokumentacji – operat techniczny
1. Materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu w formie operatu technicznego. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenia Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

2. Dokumentację z wykonanych prac należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu klasycznego i elektronicznego zawierającego:
· sprawozdanie techniczne,

· kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej,

· warunki techniczne,

· charakterystykę źródłowych materiałów zasobu,

· zestawienie sekcji mapy zasadniczej,

· wykazy i zestawienia wykonane podczas pracy,

· protokoły kontroli wewnętrznej, 

· inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne.

X. Weryfikacja wykonanych prac

1. W trakcie wykonywania prac Zamawiający będzie przeprowadzał częściowe kontrole, po zakończeniu pełnej sekcji mapy zasadniczej. Z częściowych kontroli będą sporządzane  protokoły kontroli częściowej. Kontroli dokona  się poprzez:

· porównanie bazy danych z treścią mapy zasadniczej (na wydrukach papierowych),

·  sprawdzenie poprawności określenia atrybutów,

· sprawdzenie raportów z kontroli poprawności wprowadzenia obiektów przed  zatwierdzeniem zmian.

2. Po całkowitym zgłoszeniu zakończenia prac nastąpi kontrola końcowa, w skład której wejdą protokoły częściowych kontroli oraz zostanie wykonany protokół końcowej kontroli. 

3. Warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego prac przez Zamawiającego będzie poprawa przez Wykonawcę wszystkich usterek zawartych w protokołach a w związku z tym pozytywny wynik kontroli.
1

