Załącznik nr 2

do Umowy nr ZG-NZP………2016 
z .....................................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- -  WARUNKI  TECHNICZNE

na utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Łazarz, Górczyn, Junikowo, Dębiec, Poznań, Główna, Głowieniec.

Poznań, …………………..

- Spis treści

I.   Charakterystyka obiektu

  - Położenie obiektu

  - Dane obiektu

  - Słownik pojęć

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

  - Materiały pomocnicze

- Dane źródłowe

  - Dane ogólne

  - Dokumenty PZGiK

- Założenia ogólne

- Przedmiot i zakres prac

- Rejestracja danych w Bazie MODGiK

- Zasady wprowadzania obiektów do Bazy MODGiK

- Kontrola opracowania

  - Kontrola wewnętrzna

  - Kontrola wprowadzania zmian

- Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

- Weryfikacja wykonanych prac

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Prezentacja graficzna obiektu

Załącznik nr 2 – Wykaz sekcji

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia zapytania

Załącznik nr 4 – Zasady ustalania atrybutów dla obiektów

I. Charakterystyka obiektu

- 1. Położenie obiektu

Województwo: wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręby: Łazarz, Górczyn, Junikowo, Dębiec, Poznań, Główna, Głowieniec

Obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

- 2. Dane obiektu

| Lp. | Dane obiektu | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 | 197 |
| 2. | Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu w km Błąd szacowania - 15% | 1658 |

Szczegółowy wykaz sekcji stanowi załącznik nr 2 do Warunków technicznych.

- 3. Słownik pojęć

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Baza MODGiK – baza danych prowadzona w systemie WEGA2010 zgodnie z instrukcją K-1 (1998) i G-7, w której znajdują się obiekty będące wynikiem: geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego, fotogrametrycznego.   Na bazę danych MODGIK składają się:

- baza danych sieci uzbrojenia terenu

- baza danych obiektów topograficznych - BDOT500,

- baza danych ewidencji gruntów i budynków - EGiB,

- baza danych ewidencji ulic i adresów EMUiA,

- baza danych osnów BDSOG,

- baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości RCiWN.

Baza MODGiK od 2012 r. na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i prac kartograficznych.

II. Obowiązujące przepisy

- Normy prawne

- Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 t.j.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.)

- Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z  2015 r. poz. 2028),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z  2012 r. poz. 1247),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772).

- Materiały pomocnicze

- Instrukcja użytkownika do modułu WEGA2010 Mapa,

- Scenariusze do modułu WEGA2010 Mapa,

- Instrukcja K-1 (1998r),

- Instrukcja G-7

Instrukcja użytkownika oraz Scenariusze do modułu Wega2010 Mapa zostaną udostępnione w wersji elektronicznej w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

III. Dane źródłowe

- Dane ogólne

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, prowadzona jest w skali 1:500, w rozwarstwieniu na nakładkę sytuacyjną („s”) i uzbrojenia terenu („u”). Mapa zasadnicza na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych 
i kartograficznych. Prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi technicznymi m. Poznania 
w formie mapy klasycznej.

Równolegle z mapą klasyczną prowadzona jest w aplikacji WEGA2010 baza MODGiK, która dla wskazanego obszaru zawiera:

- bazę danych EGiB,

- bazę danych BDOT500,

- bazę danych BDSOG,

- bazę danych EMUiA

- baza danych osnów BDSOG

- baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości RCiWN

Na wskazanym do opracowania obszarze znajdują się elementy sieci uzbrojenia terenu będące wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do PZGiK od 2012 r., zeskanowane i skalibrowane rastry nakładki „u” i „s”, zasięgi szkiców i zarysów wraz z dołączonymi dokumentami w formacie PDF i tif (zasięgi te są wprowadzane do bazy od 2004 r.).

Od 1999 roku MODGiK archiwizuje pliki tekstowe będące wynikiem prac jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Pliki te zostaną przekazane Wykonawcy celem wykorzystania ich do utworzenia bazy danych sieci uzbrojenia terenu.

- Dokumenty PZGiK

Materiały udostępnione do wykonania prac:

| Lp. | Dokument zasobu | Format | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowe wykazy współrzędnych jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 1999-2011 | txt | 964 |
| 2. | Zeskanowane i skalibrowane sekcje mapy zasadniczej | tif | 197 |
| 3. | Skany szkiców | jpg | 3570 |
| 4. | Szkice skompletowane do sekcji wraz z mapami przeglądowymi szkiców (materiał pomocniczy do interpretacji przebiegu sieci umieszczony na dysku sieciowym wskazanym przez Zamawiającego) | jpg | wszystkie dostępne sekcje |

IV. Założenia ogólne

- Bazę danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu należy tworzyć na produkcyjnej bazie danych w siedzibie Zamawiającego w systemie WEGA2010. W tym celu zostaną udostępnione pokoje w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Wykonawca zapewni co najmniej 5 stanowisk komputerowych umożliwiających wykonanie prac.

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK.

- Zgłaszanie zapytań i rozbieżności dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania prac. Wzór formularza zgłoszenia zapytania określa Załącznik nr 3 do warunków technicznych.

- Problemy pojawiające się w trakcie tworzenia bazy należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów, której zadaniem będzie rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia. Dotyczy to tych problemów, których Wykonawca sam nie będzie mógł rozwiązać. Wykonawca będzie miał dostęp do katalogu X:\Zasób\Dokumenty archiwalne\szkice polowe, w którym znajdują się zeskanowane szkice sprzed roku 2004 skatalogowane w sekcjach oraz mapy przeglądowej tych szkiców na kopiach mapy zasadniczej, które będą pomocne przy identyfikowaniu sieci i urządzeń co do których wystąpią wątpliwości.

5. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenia Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

V. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem prac jest utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu 
w Poznaniu,  na obszarze określonym w Załączniku nr 1 do Warunków technicznych.

W celu utworzenia powyższej bazy danych należy:

- Wykorzystać pliki zawierające współrzędne punktów X i Y w formacie .txt z pomiarów uzupełniających wykonanych do roku 2012, a także, jeśli do szkicu dołączony jest wykaz współrzędnych, należy pozyskać do bazy obiekty z tego szkicu. W tym celu, aby wykorzystać wykaz współrzędnych ze szkicu, można posłużyć się programem do przeróbki skanu wykazu współrzędnych na plik tekstowy (program OCR).

- Pliki .txt wykonane do roku 2012 są w układzie lokalnym Miasta Poznania. Przed przystąpieniem do pozyskiwania obiektów do bazy należy za pomocą programu Trans_Lok dostarczonego przez Zamawiającego przetransformować współrzędne na obowiązujący układ współrzędnych PL_2000.

- Dokonać geodezyjnego pomiaru kartometrycznego:

- nakładki „u” (uzbrojenie terenu) tj. podziemnych przewodów i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowej, z wykorzystaniem istniejących w bazie obiektów sieci uzbrojenia terenu; skany nakładek „u” znajdują się w bazie danych MODGiK 
na warstwie Rastry.

- nakładki „s” (sytuacja) tj. naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały pozyskane do bazy danych MODGiK; skany nakładek „s” znajdują się w bazie na warstwie Rastry.

- Po wprowadzeniu sieci uzbrojenia podziemnego z dokumentów zawierających pliki txt, należy przystąpić do digitalizacji pozostałych sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego, korzystając z rastrów nakładek „u” i „s”  znajdujących się  na warstwie Rastry.

- Uwzględnić obiekty uzbrojenia terenu znajdujące się w Bazie MODGiK. Po wykonaniu przez Zamawiającego pełnej sekcji mapy zasadniczej i pozytywnym wyniku kontroli, Wykonawca połączy przewody podzielone na krawędziach sekcji z przewodami z sąsiednich sekcji (po uprzednim sprawdzeniu, czy wektoryzacja sąsiednich sekcji została zakończona i zmiany zamknięto).

- Na podstawie analogicznych prac wykonywanych przez pracowników ZGiKM GEOPOZ określono średnią długość wprowadzanych sieci uzbrojenia podziemnego na ok. 1,8 km dziennie (w 8-godzinnym wymiarze czasu). 
W siedzibie Zamawiającego istnieje możliwość zapoznania się z działaniem programu do prowadzenia powiatowych baz danych – WEGA2010.

VI.  Rejestracja danych w systemie WEGA2010.

Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA 2010 Mapa oraz z Instrukcją użytkownika WEGA 2010 Mapa.

- W ramach tworzenia bazy sieci uzbrojenia terenu zaleca się zakładanie zmiany dla każdej sekcji mapy, nie dla poszczególnych robót geodezyjnych.  Zmian dla sekcji może być więcej niż jedna, jeśli istnieje konieczność uzgodnienia styków itp.

- Dla zakładanych w ramach sekcji zmian należy ustalić następujące atrybuty:

w zakładce atrybuty:

  - nr zgłoszenia: numer, pod którym została zarejestrowana praca geodezyjna (dotycząca realizacji umowy),

  - obręb ewidencyjny: wybierany ze słownika zgodnie z położeniem nieruchomości lub wskazany kliknięciem na mapie, na obszarze danej sekcji;

  - nr zmiany: system nadaje kolejny wolny numer w jednostce ewidencyjnej,

  - Typ zmiany: Zmiana MZ (domyślne ustawienie),

  - rodzaj zmiany: Obiekty mapy zasadniczej,

  - typ wniosku: aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

  - propaguj numer zgłoszenia: Nie (domyślne ustawienie),

  - czy zmiana opisowa: Nie,

pozostałe atrybuty pozostawić puste;

- W obiektach w atrybucie Numer zgłoszenia należy wpisać numery zgłoszeń wykazane na dokumentach,  które stanowią podstawę utworzenia obiektów lub "mapa zasadnicza" dla punktów wprowadzanych metodą digitalizacji zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Warunków technicznych.

- W przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie zamknięciu zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty. Korekty danych w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany.  Atrybuty tej zmiany powinny być takie same jak w p. 2, jedynie w uwagach należy dopisać: Poprawa bazy.

VII. Zasady wprowadzania obiektów sieci uzbrojenia terenu do Bazy MODGiK

Bazę danych sieci uzbrojenia terenu należy utworzyć z uwzględnieniem następujących zasad:

Zasady ogólne

  - Pracą objęte są wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z armaturą towarzyszącą;

  - Opracowując sekcję mapy zasadniczej, wprowadzane sieci należy kończyć na krawędzi sekcji, uzgadniając styki z sąsiednimi sekcjami. W przypadku sieci kanalizacyjnej należy zakończyć ją na najbliżej leżącej krawędzi sekcji studzience i przy uzgadnianiu styków sprawdzić czy sieć kanalizacyjna 
z sąsiedniej sekcji kończy się na tej samej studzience;

  - W pierwszej kolejności należy wykorzystać pliki w formacie .txt i szkice na których znajdują się wykazy współrzędnych (a nie ma ich w plikach tekstowych), a w dalszej kolejności pozyskać dane z rastrów mapy zasadniczej;

  - Dla obiektów Oś odcinka przewodu pozyskanych z materiałów zasobu należy utworzyć dokumenty zasobu (dołączyć Pliki zeskanowanych szkiców wraz z wykazem współrzędnych dotyczących obiektu) oraz wprowadzić zasięg dokumentu, w przypadku gdy brak jest dokumentu w bazie (jeśli jest to szkic sprzed 2004 r., zasięgi szkiców od 2004 r. są w bazie).  Należy zdefiniować go jako obiekt „Dokument zasobu”, w zakładce pliki dodając skan dokumentu 
i wypełniając atrybuty wg Załącznika nr 4 do Warunków technicznych;

  - Wyłączeniu z utworzenia bazy danych sieci uzbrojenia terenu podlegają tereny zamknięte; granice terenów zamkniętych znajdują się w bazie danych MODGIK na warstwie Tereny zamknięte; wszelkie sieci z obszarów przyległych należy doprowadzić do granicy terenu zamkniętego;

  - Obiekty w bazie pozyskane w ramach wektoryzacji rastra mapy należy zweryfikować z danymi w zasobie;

  - Sieci naziemne i nadziemne oraz armaturę naziemną i słupy linii napowietrznych należy pozyskać z nakładki „s”;

  - W przypadku braku możliwości ustalenia przebiegu poszczególnych rodzajów sieci z mapy klasycznej, Wykonawca dokona ustalenia przebiegu poszczególnych rodzajów sieci w oparciu o dokumenty podstawowe znajdujące się w MODGiK (szkice, zarysy); ryzyko wystąpienia takich przypadków należy uwzględnić w złożonej ofercie;

  - W trakcie tworzenia bazy danych należy wykonać redakcję mapy:

    - biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- redakcji podlegają: opisy sieci uzbrojenia terenu, rzędne i opisy armatury (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków przewodów oraz rzędnych w przypadku dużego ich zagęszczenia) oraz inne elementy treści mapy w zakresie  obiektów BDOT i sieci uzbrojenia terenu,

- skala redakcji mapy – 1:500.

Zasady wprowadzania przewodów  uzbrojenia terenu

  - Zgodnie z zasadami generalizacji obiektów na mapie zasadniczej przewody należy przedstawiać:

- linią, gdy przewody sąsiadujące leżące w odległości do 0,30 m i należące do tego samego rodzaju sieci i tego samego typu w obrębie danego rodzaju sieci tworzą pas szerokości poniżej 0,75 m;

- obrysem, gdy przewody sąsiadujące leżące w odległości do 0,30 m 
i należące do tego samego rodzaju sieci i tego samego typu w obrębie danego rodzaju sieci, tworzą pas szerokości nie mniejszej niż 0,75 m. Dodatkowo w polu Uwagi należy wpisać „obrys”;

  - Sieci w ulicach należy wykazać jako główne;

- Sieci występujące na terenie prywatnych posesji i na terenie ogrodów działkowych oraz odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne;

- Przyłącza i sieci muszą być powiązane topologicznie (punkty włączenia muszą się znaleźć w definicji obydwu przewodów);

- Sieci kończące się na krawędzi schodów, tarasów itp., których brak  w bazie, a są na rastrze należy przedłużyć do ściany budynku, a punkt wejścia do budynku musi być włączony do sieci;

- W ulicach i chodnikach pętle elektryczne indukcyjne oraz odejścia do urządzeń (hydrant, kratka ściekowa, itp.) należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne;

- Obowiązkowo uzupełniać atrybuty Typ sieci i Przebieg w przypadku osi odcinków przewodów i obrysów przewodów;

- Należy wprowadzić następujące wartości atrybutu Typ sieci:

- dla sieci ciepłowniczej – zgodnie z materiałem zasobu, w przypadku braku informacji -  „wysokie ciśnienie”,

- dla sieci gazowej – zgodnie z materiałem wyjściowym, w przypadku braku informacji -   „średnioprężna”,

- dla sieci telekomunikacyjnej – zgodnie z materiałem wyjściowym, 
w przypadku braku informacji -  „miejscowe”;

- dla sieci kanalizacyjnej – zgodnie z materiałem wyjściowym, w przypadku braku informacji -  „nieokreślona”;

- Przewody o średnicy do 750 mm wprowadza się jako Oś odcinka przewodu, natomiast 750 i szersze jako obrys. W celu utworzenia obrysu przewodu (dotyczy sieci innych niż ciepłownicza, której sposób definiowania opisano poniżej) należy w atrybucie Wysokość średnica zewnętrzna wpisać jego średnicę. Obrys zostanie narysowany na mapie, jeśli jego średnica jest równa lub większa niż 750 mm i po zatwierdzeniu geometrii utworzy się jego reprezentacja graficzna. 
W przypadku przewodu o średnicy większej/równej 750 mm oś odcinka przewodu powinna być ukryta;

- W przypadku przewodów sieci kanalizacyjnej, gdzie w materiałach zasobu (szkic lub nakładka U) podane są dwie średnice należy wpisać obydwie wartości 
w pola Szerokość średnica wewnętrzna (mniejsza wartość) i Wysokość średnica zewnętrzna (większa wartość) wypełniając jednocześnie atrybut Kształt przewodu jako „przekrój jajowy”;

- Przewody ciepłownicze należy wprowadzać zgodnie z poniższą tabelą:

| Średnica zewnętrzna [mm] | Odległość między rurami [mm] | Sposób przedstawienia |
| --- | --- | --- |
| 90 | 150 | Oś odcinka przewodu dla dwóch przewodów razem. W pole "liczba przewodów należy wpisać liczbę 2 |
| 110 | 150 |  |
| 125 | 150 |  |
| 140 | 150 |  |
| 160 | 150 | Oś odcinka przewodu dla każdego przewodu oddzielnie |
| 200 | 150 |  |
| 225 | 200 |  |
| 250 | 200 |  |
| 315 | 250 |  |
| 400 | 300 |  |
| 450 | 350 |  |
| 500 | 350 |  |
| 520 | 400 |  |
| 560 | 450 |  |
| 630 | 500 |  |
| 710 | 500 |  |
| 780 | 600 | Obrys obudowy przewodu dla każdego przewodu oddzielnie |

Odległość między rurami podana w powyższej tabeli jest wartością orientacyjną i określa odległość pomiędzy przewodami. Odległość rzeczywista może być różna od podanych wartości. Jeśli odległość między osiami przewodów (wynikająca z danych z pomiaru) przekracza 0,30 m (dotyczy przewodów 
o średnicy od 90 do 140 mm) sieć ciepłowniczą należy wprowadzić jako dwie osie (dla każdego przewodu oddzielnie);

- Wprowadzanie sieci ciepłowniczej:

  - obrys obudowy przewodu ciepłowniczego należy zdefiniować na podstawie opisu średnicy sieci na rastrze mapy lub w przypadku wprowadzania danych 
z pomiaru - wprowadzić na podstawie danych ze szkicu polowego,

  - wprowadzić oś zdefiniowanego obrysu (graficznie, korzystając z funkcji „tworzenie osi na podstawie obrysu” lub wprowadzając dane z pomiaru),

  - w celu pozostawienia na mapie opisu sieci ciepłowniczej w obrysie, oś odcinka przewodu należy ukryć,

  - przy opisie sieci np. 60/125 wartość „60” należy wpisać w pole Szerokość średnica wewnętrzna, a „125” umieścić w polu Wysokość średnica zewnętrzna;

- Oprócz przypadków opisanych w punktach 9-11 należy wpisywać jedną średnicę przewodu;

- Sieci telemetryczne jako uzbrojenie towarzyszące sieci ciepłowniczej należy wprowadzać jako Oś odcinka przewodu innych sieci kablowych o atrybucie Typ sieci „doziemny” wpisując w polu Uwagi „kabel telemetryczny” (na szkicach i mapie analogowej jest to najczęściej oznaczone jako „t”); atrybut Funkcja przyjmuje wartości takie jak sieć ciepłownicza;

- Kable teletechniczne należy wprowadzać jako „t”;

- Sieci kanalizacyjne w przypadku sieci głównej należy dzielić na studniach 
i  komorach, ponadto przewód kanalizacyjny dzieli: przepompownia ścieków, rów, złącze kanalizacyjne i kolektor kanalizacyjny. Przyłącza dzielimy tylko na pierwszej studzience, komorze od strony sieci głównej. Przyłącza dochodzące do przewodu (głównego/rozdzielczego) zakończone punktem innym (trójnikiem) nie dzielą przewodu. Przewód (główny/rozdzielczy) dochodzący do innego przewodu (głównego/rozdzielczego) zakończony punktem innym (trójnikiem) dzieli przewód;

- Sieci wodociągowe w przypadku sieci głównej należy dzielić na zasuwach. Zasuwa na przyłączu nie dzieli go. Przyłącza dochodzące do sieci głównej nie dzielą tej sieci. Do hydrantu prowadzi się przyłącze. Dodatkowo przewód wodociągowy dzieli: studnia, studzienka, komora, zbiornik, ujęcie wody, złącze wodociągowe, łącznik, elementy stacji ujęcia i uzdatniania wody, czwórnik wodociągowy oraz pompa;

- Dla przewodów telekomunikacyjnych (światłowodowych) oprócz dochodzącego przewodu sieci głównej dodatkowe obiekty dzielące to studzienka oraz komora;

- Przewody telewizji kablowej i monitoringu należy wprowadzać jako sieć "t". 
W konsekwencji nie ma potrzeby wprowadzania dwóch studzienek (t i v) 
w jednym miejscu. Jeśli jest taka informacja na szkicu w atrybutach przewodu jako materiał należy wybrać "światłowód". Kamerę należy wprowadzać jako Urządzenie telekomunikacyjne umieszczając dodatkowo w polu Uwagi wpis "kamera";

- Przewód elektroenergetyczny oświetleniowy należy wprowadzać jako przewód 
o niskim napięciu, dodatkowo w polu Uwagi wpisać „oświetlenie”. Oświetlenie punktowe na powierzchni ziemi wprowadzać jako Urządzenie elektroenergetyczne;

- Przewody kablowe (elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) umieszczone 
w kilku obudowach (kanalizacji kablowej, kanale technologicznym lub rurociągu telekomunikacyjnym) opisane np. "30eN5" należy wprowadzać wpisując w rekordzie:

  - liczba przewodów - 30

  - obudowa - w kanalizacji

  - uwagi - 5 rur obudowy

Zapis powyższy oznacza, że jest to 30 kabli niskiego napięcia umieszczonych 
w 5 rurach kanalizacji kablowej;

- Oś odcinka przewodu należy zdefiniować w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, podpór wielosłupowych sieci napowietrznych i innych tego typu obiektów powierzchniowych były niewidoczne (poprzez zmianę typu geometrii punktu na „ukryty” lub poprzez narysowanie komory po wprowadzeniu sieci, wówczas obrys komory wycina sieć i tworzy na jej przecięciu z siecią punkty swobodne);

- Rury ochronne wprowadzić jako Obrys obudowy przewodu wpisując w polu Uwagi „rura ochronna”. Rury ochronne o średnicy przekroju do 0,75 m definiować średnicą 0,4 m, a w przypadku szerszych rur definiować je zgodnie 
z dokumentem lub rastrem (obiekt musi być wprowadzony symetrycznie względem osi przewodu). Obiekt Obrys obudowy przewodu można zdefiniować wskazując oś i wybierając operację „budowa obiektu powierzchniowego 
z krawędzi lub osi” o zadanej średnicy. Dla obiektów pozyskanych ze szkiców należy uzupełniać średnicę obudowy oraz liczbę rur jeśli te dane znajdują się na szkicu;

- W rurach osłonowych AROT wprowadzanych jako Obrys obudowy przewodu 
w polu Materiał należy wpisać „polietylen”;

- Rury, które pełnią funkcję odprowadzenia wody deszczowej pod drogami, wjazdami na posesję oznaczone często na szkicach jako sieć kd należy wprowadzać jako Przepust, w zależności od średnicy symbolem lub obrysem (dla szerokości do 1 m - linia, dla szerokości powyżej 1 m - powierzchnia).

Zasady wprowadzania punktów / armatury uzbrojenia terenu

    - Na rozgałęzieniach przewodów należy stosować Punkt inny przewodu, (nie stosować trójników);

    - Punkt Zmiana cech przewodu należy stosować na styku dwóch odcinków przewodów, dla których atrybuty: źródło, status przewodu, przebieg, średnica przewodu, liczba przewodów przyjmują różne wartości;

    - Wysokości wykazane na materiałach wyjściowych  wpisywać w następujący sposób:

- dla rzędnej terenu jako Z,

- dla punktów uzbrojenia terenu jako rzędna przewodu/armatury górna (Rzędna Hg H1), rzędna przewodu/armatury dolna (Rzędna Hd H2) w tym:

      - punkt pomiaru wysokości przewodu dla sieci kablowych i rurowych jako rzędna górna (Rzędna Hg H1) z wyjątkiem przewodów rurowych sieci kanalizacyjnych i melioracyjnych gdzie punkt pomiaru wysokości na przewodzie i punkt wejścia do studzienki/komory podziemnej wprowadza się jako rzędna dolna rury (Rzędna Hd H2)

      - studzienka/komora podziemna oraz inne punkty armatury naziemnej – rzędna armatury górna (Rzędna Hg H1) i rzędna armatury dolna (Rzędna Hd H2)

      - nie uzupełnia się rzędnej (Rzędna Hg H1) włazów w przypadku gdy rzędna górna studzienki/komory podziemnej jest taka sama jak rzędna włazów;

    - Punkty pomiaru wysokości (także występujące w przewodach definiowanych obrysem) należy dodać do definicji osi przewodu. Punkt pomiaru wysokości na wejściu do studzienki/komory nie załamuje przewodu;

    - Obowiązuje wnoszenie studni i włazów nawet gdy posiadają identyczną lokalizację, jeżeli istnieje rzędna góry i/lub dołu, dane uzupełnić tylko w rekordzie studni. Wyjątkiem jest obiekt Osadnik lokalny kanalizacji (szambo) wprowadzany jako symbol punktowy, gdzie nie wprowadza się włazu;

    - Włazy:

- kwadratowe i prostokątne o wymiarach powyżej 0,75 x 0,75 m

- okrągłe o średnicy powyżej 0,75 m

należy wprowadzać jako "obiekt powierzchniowy inny" wpisując w pole Uwagi rodzaj sieci (np. właz g, właz w, ...). W pozostałych przypadkach (włazy 
o mniejszych wymiarach) należy wprowadzać jako symbol;

    - Nie tworzy się relacji studnia / komora – właz;

- Obiekty Komora i Studzienka

- obiekt Studzienka należy stosować w przypadku, gdy rzuty poziome obrysu włazu i studzienki pokrywają się (dotyczy także sytuacji, gdy właz jest różny od wymiaru studzienki o grubość ścian),

- w przypadku gdy rzuty poziome obrysów włazu i komory nie pokrywają się, należy zdefiniować obiekty Właz / Włazy i Komora podziemna.

W celu zdefiniowania komory należy:

  - zdefiniować obiekt Komora podziemna jako obrys (obiekt uzbrojenia terenu);

  - wprowadzić punkt Komora podziemna przewodu – symbol (obiekt uzbrojenia terenu) wewnątrz obrysu komory i ukryć jego symbol;

- Nie wykazuje się armatury wewnątrz komór;

- Przy wlotach do komór, gdzie pomierzono wysokość przewodu należy wprowadzić – Punkt pomiaru wysokości przewodu, natomiast w miejscu gdzie wysokość nie jest pomierzona należy wprowadzić punkt załamania lub punkt swobodny pozyskany graficznie jako przecięcie;

- Obiekt „wywietrznik” (odpowietrznik, czerpnia powietrza) należy wprowadzać 
w następujący sposób:

- punkt - gdy wszystkie wymiary przekroju są nie większe niż 0,75 m (stosować symbol Armatura inna przewodu),

- linia - jeżeli jeden z wymiarów przekroju jest większy niż 0,75 m, jako Obiekt liniowy inny,

- powierzchnia - gdy wszystkie wymiary przekroju są większe od 0,75 m, wprowadza się jako Obiekt powierzchniowy inny.

We wszystkich obiektach „wywietrznik” wprowadzonych jako powierzchnia opis "wyw." należy umieścić w polu opis, natomiast dla obiektu wprowadzonego jako  linia lub punkt (który nie ma pola Opis) należy dodatkowo wprowadzić tekst 1.8 o treści "wyw.". W polu uwagi wpisać „wywietrznik” (w obiektach punktowych, liniowych i powierzchniowych);

- Podpora lub podpory, na których "zawieszony" jest sygnalizator należy wprowadzić jako Podpora jednosłupowa/wielosłupowa przewodu energetycznego - symbol z wpisem w polu Uwagi "inny słup lub maszt” i do niej doprowadzić przewód energetyczny, nie wprowadzać symbolu sygnalizatora świetlnego;

- Zasady definiowania podpór w sieciach napowietrznych:

  - Podpora jednosłupowa przewodu (obiekt uzbrojenia terenu),

  - Podpora wielosłupowa przewodu - w miejscu podpory wielosłupowej należy zdefiniować obiekty:

- Podpora przewodu lub latarni (symbol) - Sytuacja – obiekty punktowe,

- Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (Sytuacja - obiekty liniowe), jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt),

- na środku podpory liniowej (sytuacyjnej) wprowadzić punkt uzbrojenia – Podpora wielosłupowa przewodu – symbol, który wchodzi w definicję osi odcinka przewodu; symbol podpory wielosłupowej przewodu należy ukryć (atrybut Ukryty – „tak”)

- w celu prawidłowej prezentacji kierunków sieci napowietrznych przy podporze wielosłupowej należy w miejscu sytuacyjnych podpór przewodów lub latarni wprowadzić Punkty załamania przewodu i włączyć je w definicję sieci (połączenie między podporami ma być ukryte); kierunki utworzą się od punktów załamania przewodu;

  - w miejscu występowania latarni należy zdefiniować:

- Podporę jednosłupową i latarnię w tym samym punkcie; w definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową,

- Podporę wielosłupową i  latarnię w tym samym punkcie, usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej - w geometrii osi odcinka należy uwzględnić tylko podporę,

- nie tworzy się relacji podpora – latarnia;

- Obiekt „reklama lub tablica informacyjna” do której dochodzi przewód elektroenergetyczny należy wprowadzać w następujący sposób:

- punkt - gdy wszystkie wymiary przekroju są nie większe niż 0,75 m (stosować Symbol podpory słupa nośnego), w polu uwagi wpisać „reklama” lub „tablica informacyjna”;

- linia - jeżeli jeden z wymiarów przekroju jest większy niż 0,75 m, na końcach linii należy wprowadzić Symbol podpory słupa nośnego, w polu uwagi 
w obiekcie liniowym wpisać „reklama” lub „tablica informacyjna”;

- powierzchnia - gdy wszystkie wymiary przekroju są większe od 0,75 m, wprowadza się obrys podmurówki w polu uwagi wpisać „reklama” lub „tablica informacyjna”.

Linię i powierzchnię wprowadza się jako „obiekt powierzchniowy / liniowy inny”. 
We wszystkich obiektach „reklama lub tablica informacyjna” wprowadzonych jako powierzchnia w polu Opis należy umieścić opis "R", natomiast dla obiektu wprowadzonego jako  linia lub podpora (który nie ma pola Opis) należy dodatkowo wprowadzić do bazy  opis w postaci obiektu „Malutki tekst do ramki” (wys.1.8) o treści "R".;

- W sieciach napowietrznych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych atrybut Ukryty należy wypełnić – „Tak”, widoczne mają być tylko kierunki linii napowietrznych;

- Punkt (szafka, wejście do budynku, transformator itp.) do którego dochodzą sieci o różnych napięciach, przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć;

- Transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu 
(o charakterze punktu węzłowego);

- Nie wykazuje się kierunku napowietrznej linii energetycznej i telekomunikacyjnej do budynków, wyjątkiem jest połączenie z budynkiem stacji transformatorowej;

- W miejscu występowania szafki należy wprowadzić Szafka kablowa przewodu dla sieci elektroenergetycznych lub Szafka gazowa dla sieci gazowych;

- Szafki elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne o obydwu wymiarach większych niż 0,75 x 0,75 m należy wprowadzać jako "obiekt powierzchniowy inny" wpisując w pole Uwagi rodzaj sieci (np. szafka e, szafka g, szafka t). Dodatkowo należy wprowadzić szafkę-symbol, który ma być ukryty i włączony do definicji przewodu. Szafki mniejsze należy wprowadzać jako symbol (dotyczy także sytuacji, gdy tylko jeden z wymiarów nie przekracza 0,75 m, np. 
0,30 x 1,00 m);

- Dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako Urządzenia kanalizacyjne (nie stosować wejścia do budynku);

- Obiekt dystrybutor paliw należy wprowadzać jako Armatura inna przewodu benzynowego (punkt) wpisując w polu uwagi „dystrybutor paliw”;

- Zbiornik na materiały pędne lub gaz – (w zakres tego obiektu wchodzą zbiorniki na paliwo na stacjach benzynowych - materiały pędne są to paliwa do silników spalinowych) należy wprowadzać Obiekt powierzchniowy inny (z grupy Sytuacja) z opisem w polu Opis – „zb.p.”;

- Stację transformatorową  nie będącą budynkiem podlegającym ewidencji gruntów i budynków należy wprowadzić jako Obiekt powierzchniowy inny 
(z grupy Sytuacja) oraz dodatkowo Transformator przewodu elektroenergetycznego, do którego dołączyć wszystkie dochodzące przewody, w przypadku budynku transformatora należy wprowadzić wewnątrz budynku punkt Transformator przewodu elektroenergetycznego;

- Urządzenia techniczne związane z sieciami uzbrojenia terenu (hydrofornia, kontener telekomunikacyjny, przepompownia, stacja gazowa) należy definiować jako Obiekt powierzchniowy inny wpisując w pole Uwagi nazwę obiektu. Dodatkowo tekstem o wysokości 2,5 wprowadzać oznaczenie zgodnie z rozporządzeniem:

- hydrofornia - H

- kontener telekomunikacyjny - T

- przepompownia - P

- stacja gazowa - G

W przypadku stacji transformatorowej opis „Tr” należy umieszczać w polu Opis;

- Obiekt piezometr należy wprowadzać jako Urządzenie wodociągowe wpisując dodatkowo w polu Uwagi „piezometr”.

VIII. Kontrola danych

- 1. Kontrola wewnętrzna

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli kompletności i poprawności opracowania w pełnym zakresie danych po skończeniu sekcji mapy poprzez porównanie opracowanej bazy danych z treścią klasycznej mapy zasadniczej. Wynik kontroli należy przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji (w postaci wydruków mapy w podziale sekcyjnym w skali 1:500 wykonanych na kalce). Wydruki będą wykonywane przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia pełnej sekcji mapy. Zamawiający potwierdzi zgodność wprowadzonych obiektów z mapą analogową podpisem na ww. wydruku.

- 2.  Kontrola wprowadzania zmian

Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA2010 
w zakresie:

- kontrola pól systematyki,

- kontrola błędów geometrii,

- kontrola obiektów o tych samych współrzędnych,

- kontrola podłączenia przyłączy do sieci.

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.

IX.  Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

    - Materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu w formie operatu technicznego.

    - Dokumentację z wykonanych prac należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu klasycznego i elektronicznego zawierającego:

- sprawozdanie techniczne,

- kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- warunki techniczne,

- charakterystykę źródłowych materiałów zasobu,

- zestawienie sekcji mapy zasadniczej,

- wykazy i zestawienia wykonane podczas pracy,

- protokoły kontroli wewnętrznej,

- dziennik robót dokumentujący przebieg prac ( w tym kopie zapytań Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do Warunków technicznych)

- inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne.

X. Weryfikacja wykonanych prac

    - W trakcie wykonywania prac Zamawiający będzie przeprowadzał częściowe kontrole, po zakończeniu pełnej sekcji mapy zasadniczej. Z częściowych kontroli będą sporządzane  protokoły kontroli częściowej. Kontroli dokona  się poprzez:

- porównanie bazy danych z treścią mapy zasadniczej (na wydrukach papierowych),

- sprawdzenie poprawności określenia atrybutów,

- sprawdzenie raportów z kontroli poprawności wprowadzenia obiektów przed  zatwierdzeniem zmian.

    - Po całkowitym zgłoszeniu zakończenia prac nastąpi kontrola końcowa, w skład której wejdą protokoły częściowych kontroli oraz zostanie wykonany protokół końcowej kontroli.

    - Warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego prac przez Zamawiającego będzie poprawa przez Wykonawcę wszystkich usterek zawartych w protokołach a w związku z tym pozytywny wynik kontroli.