- Załącznik nr 5

- Zasady aktualizacji danych w bazie EGiB

Aktualizacja operatu ewidencyjnego polega na wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu ujawnienia danych o budynkach i użytkach w wyniku przeprowadzonych prac, oraz sporządzenie zawiadomień o zmianach wraz z utworzeniem dowodów zmian.

Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA 2010 Mapa oraz z Podręcznikiem użytkownika WEGA 2010 Mapa (załącznik nr  7 i 8).

Aktualizacją należy objąć budynki i użytki.

        - Zasady zakładania zmian

Dla zmiany należy ustalić następujące atrybuty:

- nr KERG - wybierany ze słownika wg dokumentacji, będącej podstawą zmiany,

- obręb ewidencyjny - wybierany ze słownika zgodnie z położeniem 
nieruchomości,

- nr zmiany EGiB - system nadaje kolejny wolny numer w danym obrębie ewidencyjnym,

- typ wniosku - aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

- rodzaj zmiany EGiB – (wybrane ze słownika),

- propaguj KERG - Tak (domyślne ustawienie),

- czy zmiana opisowa - Nie

Podstawą zmiany jest wykaz zmian danych ewidencyjnych i mapa 
    uzupełniająca, dla której należy ustalić następujące atrybuty:

- sygnatura - nr KERG,

- data dokumentu - data sporządzenia mapy uzupełniającej,

- rodzaj dokumentu - operat geodezyjny (wybierany ze słownika),

- wydawca dokumentu - geodeta uprawniony (wybierany ze słownika)

- data utworzenia - data bieżąca,

Pozostałe atrybuty pozostawić puste.

Zawiadomienia o zmianie należy sporządzić do poniższych adresatów, wybieranych ze słownika:

- w przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów, usunięcia/ wprowadzenia budynku, do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w formie wydruku:

- V Wydział Ksiąg Wieczystych - dla nieruchomości oznaczonych PO1P,

- VI Wydział Ksiąg Wieczystych - dla nieruchomości oznaczonych PO2P,

- do Wydziału Finansowego (plik .pdf zapisywany w\\geopoz-sip2\zmiany),

- aa.- w celu kontroli wprowadzonej zmiany (wydruk)

3. Nieprawidłowe zarejestrowanie danych w bazie:

  - w przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie prowadzonej w WEGA2010, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty,

  - korektę danych w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany,

  - podstawą takiej zmiany jest dokument sporządzony przez operatora, według formularza korekty określonego w załączniku nr 9.

        - Zasady wprowadzanie obiektów

- Aktualizacji w zakresie budynków należy dokonać zarówno w zakresie geometrii, jak i części opisowej z uwzględnieniem następujących zasad:

  - poprawę budynków w zakresie geometrii należy dokonać w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego,

  - poprawę budynków w zakresie danych opisowych należy dokonać na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych,

  - szkic będący podstawą zmiany należy zanumerować, zeskanować i jako plik dołączyć do obiektu „budynek”,

  - w przypadku zmiany obrysu (konturu) budynku należy poprawić obiekty przylegające do budynku np. sieci uzbrojenia terenu, schody, świetliki itp.,

  - w przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu (konturu) budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”,

  - budynek w budowie nie podlega ewidencji; nie należy uzupełniać atrybutów Funkcja oraz Nr budynku (nie należy tworzyć Identyfikator G5 budynku),

  - sprawdzić geometrię budynków z uwagi na występowanie podwójnych punktów (tworzą się np. przy podziale budynku),

  - budynki należy wprowadzić do bazy wraz z obiektami towarzyszącymi (np. nawisy, budowle podziemne),

  - należy obliczyć powierzchnię zabudowy (przycisk do automatycznego przeliczania powierzchni zabudowy))

- Aktualizację danych w zakresie klasoużytków należy dokonać 
z uwzględnieniem następujących zasad:

- kontury klasoużytków muszą zawierać się w granicach działki; w przypadku zmian w przebiegu granic działek należy dokonać modyfikacji klasoużytków opierając je o poprawioną granicę,

- kontury klasoużytków należy oprzeć o punkty graniczne występujące                       w definicji działki lub inne punkty ewidencyjne (nie tworzyć innego punktu ewidencyjnego o tych samych współrzędnych co punkt graniczny),

- należy sprawdzić geometrię klasoużytków ze szczególnym uwzględnieniem:

  - podwójnych punktów (tworzą się np. przy podziale klasoużytku),

  - powtórzonych fragmentów granicy (tzw. „wąsy”),

  - przecinających się granic.

- powierzchnie użytków należy rozliczyć:

  - w przypadku gdy współrzędne dotyczące wszystkich punktów granicznych są z pomiaru terenowego, analitycznie wyznaczone, a różnica powierzchni ewidencyjnej i geometrycznej mieści się w dopuszczalnej odchyłce, klasoużytki rozliczyć należy zgodnie z zasadą proporcjonalności;

  - w przypadku, gdy współrzędne dotyczące wszystkich punktów granicznych są z pomiaru (analityczne), natomiast różnica między powierzchnią ewidencyjną a geometryczną przekracza dopuszczalną odchyłkę, to utrzymujemy dotychczasowe powierzchnie ewidencyjne klasoużytków, a nowe, wykazane przez geodetę na wykazie zmian danych ewidencyjnych wpisujemy „z ręki”;

  - w przypadku, gdy współrzędne dotyczące co najmniej jednego punktu granicznego są z digitalizacji to utrzymujemy dotychczasowe powierzchnie ewidencyjne klasoużytków, a nowe, wykazane przez geodetę na wykazie zmian danych ewidencyjnych wpisujemy „z ręki”;

- W trakcie aktualizacji bazy danych należy wykonać redakcję mapy:

- biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek,

- w przypadku, gdy do bazy oprócz budynku został wprowadzony obiekt „blok budynku”, opis budynku należy usunąć z bazy (opisy MZ),

- skala redakcji mapy – 1:500.

- Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA2010  w zakresie:

- kontrola zmiany ewidencji gruntów,

- kontrola pól systematyki,

- kontrola błędów geometrii,

- kontrola „wąsów”,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie budynków,

- kontrola obiektów przylegających w warstwie klasoużytków,

- kontrola przypisania budynków do działek,

- kontrola jednostek rejestrowych dla nowych budynków,

- kontrola jednostek rejestrowych dla usuniętych budynków,

- kontrola punktów o tych samych współrzędnych,

- kontrola położenia klasoużytków względem działek,

- kontrola rodzaju klasoużytków,

- kontrola klasoużytków i działek pod kątem punktów o tych samych współrzędnych,

- kontrola powierzchni klasoużytków i działek.

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.