Warunki techniczne

Zał. nr 9 do SIWZ

- Cel projektu:

Wykonanie zdjęć ukośnych fragmentu miasta Poznania.

- Zakres obszarowy prac:

Zakres terenu - fragment miasta Poznania  obejmujący obszar ok. 30 km2  /zał. nr 10/.

- Zakres prac:

- wykonanie zdjęć ukośnych i pionowych;

- kalibracja zdjęć ukośnych i pionowych;

- dostarczenie dwu licencji oprogramowania do zarządzania zdjęciami  ukośnymi;

- wykonanie fotoszkicu ze zdjęć pionowych.

- Warunki szczegółowe:

- Wykonanie zdjęć lotniczych.

Zdjęcia pionowe i ukośne należy wykonać w warunkach pogodowych zapewniających dobrą ostrość oraz  właściwą rozpiętość tonalną przy użyciu cyfrowych kamer średnioformatowych o rozdzielczości minimum 35 megapikseli:

                - - dla zdjęć ukośnych:  z wychyleniem kamer 45°, jednocześnie w czterech

                - kierunkach (N, E, S, W), rozdzielczość części centralnej zdjęcia:  8 cm – 10 cm

  - - dla zdjęć pionowych rozdzielczość części centralnej zdjęcia:  5 cm

  - - zdjęcia w kompozycji barw naturalnych RGB,

- pokrycie poprzeczne i podłużne pomiędzy kolejnymi zdjęciami powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, aby każdy fotografowany obiekt na ziemi był widziany z czterech ekspozycji – zdjęć,

- w czasie wykonywania zdjęć wymagana jest rejestracja współrzędnych środków rzutu poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu GPS współpracującego z inercjalnym systemem INS.

- Kalibracja zdjęć ukośnych i pionowych.

Każde zdjęcie winno zostać skalibrowane w taki sposób aby umożliwiało pomiar długości we wszystkich kierunkach z dokładnością dpmax<+/- 20 cm. Sposób wykonania zadania pozostaje w gestii wykonawcy.

- Fotoszkic.

Fotoszkic musi być wykonany z dokładnością mp=+/-0,15 m.

Wszystkie zdjęcia należy poddać wyrównaniu tonalnemu. Linie mozaikowania należy poprowadzić po ostrych granicach na zdjęciach. Wielkość piksela 5 cm. Fotoszkic podzielić na arkusze w układzie 2000s6 i wykonać w skalach 1:2000, 1:5000 i 1: 10000.

- Oprogramowanie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwie licencje oprogramowania do obsługi zdjęć ukośnych.

Oprogramowanie musi dawać możliwości:

- pomiaru długości we wszystkich kierunkach;

- pomiaru wysokości i powierzchni na zdjęciach ukośnych;

- pomiar współrzędnych;

- wyświetlania zdjęcia ukośnego dowolnie wskazanego miejsca oraz wyboru (z co najmniej 4) odpowiednio zorientowanego zdjęcia (S, N, W lub E);

- wyświetlania ortofotomap lub innych plików rastrowych w odpowiednich miejscach (pliki z georeferencjami);

- wyświetlanie wektorów map zaimportowanych z formatów .dgn i .wkt;

- markowanie obiektów i ich eksport do formatów .dgn i .wkt;

- wyszukiwanie lokalizacji obiektów po atrybucie danych wektorowych

- nawigowanie po dowolnych danych rastrowych i wektorowych.

- Materiały podlegające przekazaniu Zamawiającemu.

- Komplet zdjęć pionowych i ukośnych RGB w formacie tif wraz z georeferencjami i kompresją JPG Q=2.

- Komplet zdjęć w formacie dedykowanym aplikacji.

- Pliki wektorowe z rzutem trapezoidalnym każdego zdjęcia uwzględniającym kąty i dokładne odwzorowanie terenu.

- Fotoszkic w skalach: 1:2000, 1:5000, 1:10000.

- Wszelkie dane należy dostarczyć na twardym dysku zewnętrznym w dwóch wykonaniach.

- Dwie licencje oprogramowania. Programy należy zainstalować na dwu wskazanych komputerach oraz uruchomić na nich projekt wraz z wczytaniem danych.

- Wykonać 8 godzinne szkolenie 3 pracowników GEOPOZ z obsługi oprogramowania.

- Sprawozdanie techniczne.

- Inne informacje.

- Układ współrzędnych płaskich PUWG2000s6.

- Układ współrzędnych wysokościowych Amsterdam.

- Zakres terenu - fragment miasta Poznania  obejmujący obszar ok. 30 km2  /zał. nr 10/.

- Wszelkie niezdefiniowane elementy zostaną ustalone podczas spotkania roboczego.

- Termin wykonania zamówienia – do 10 grudnia 2013 r.