Załącznik nr 1 do SIWZ
Zał. nr 1 do umowy nr ……………………..

Warunki techniczne (OPZ)

Warunki Techniczne opisują sposób wykonania prac związanych z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych miasta Poznania poprzez digitalizację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów będących podstawą wpisów do bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem metadanych.

Spis treści

- Przedmiot i zakres prac	2

- Charakterystyka obiektu	2

  - Położenie obiektu	2

  - Materiały przeznaczone do digitalizacji 	3

- Obowiązujące przepisy	3

  - Ustawy	3

  - Rozporządzenia	3

  - Inne	5

- Słownik pojęć	5

- Charakterystyka państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5

  - Układ współrzędnych płaskich prostokątnych	5

  - Charakterystyka dokumentów i materiałów PZGiK przeznaczonych do digitalizacji	5

  - Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych 	8

  - Ewidencja materiałów zasobu 	9

  - Bazy danych PZGiK 	10

  - Dodatkowe materiały pomocnicze 	11

- Udostępnienie baz danych, rejestrów oraz materiałów	11

- Czynności prowadzone w ramach wykonywania prac oraz zasady realizacji	13

  - Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia	13

  - Digitalizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktów notarialnych i zawiadomień	14

  - Pozyskanie metadanych	17

  - Utworzenie repozytorium dokumentów	18

  - Sporządzenie operatu technicznego z całości wykonanych prac	18

- Nadzór wykonanych prac	19

- Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Formularz zapytania

Załącznik nr 2 – Zasady definiowania dokumentów jedno i wielostronicowych oraz nazwa dokumentu elektronicznego wchodzącego w skład operatu technicznego

Załącznik nr 3 – Słownik wartości metadanej „opis dokumentu lub zbioru dokumentów”

dla dokumentów operatu technicznego przetworzonych do postaci elektronicznej wraz z uwagami na temat sposobu kwalifikowania

Załącznik nr 4 – Wykaz elementów metadanych przeznaczonych do pozyskania dla materiałów zasobu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia PZGiK

Załącznik nr 5 – Wykaz elementów metadanych przeznaczonych do pozyskania dla dokumentów zdigitalizowanych wchodzących w skład operatów technicznych przyjętych do zasobu

- Załącznik nr 6 – Instrukcja użytkownika aplikacji GEOSECMA WEGA, (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

- Załącznik nr 7 – Scenariusze GEOSECMA WEGA, (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy)

- Przedmiot i zakres prac

- Przedmiotem pracy jest przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym dokumentów tworzących operaty techniczne, oraz dokumentów będących podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków, zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, do postaci cyfrowej, umieszczenie na tych dokumentach identyfikatora zgodnego z rozporządzeniem PZGiK, opisanie ww. dokumentów metadanymi, oraz zgromadzenie ich w repozytorium o strukturze wskazanej przez Zamawiającego.

Zamówienie jest częścią realizacji projektu: „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie: 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

- Charakterystyka obiektu

- Położenie obiektu

Województwo: wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich: PL-2000

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

- Materiały przeznaczone do digitalizacji

- Materiałami przeznaczonymi do digitalizacji są materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumenty będące podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków. Poniższa tabela przedstawia szacowaną liczbę materiałów przeznaczonych do digitalizacji.

| Lp. | Nazwa materiału | Szacowana liczba (szt.) Błąd szacowania 15% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Operaty prawne (katastralne oraz podziałowe) | 23 600 (75 mb) |
| 2. | Operaty pomiarowe | 61 740 (97 mb) |
| 3. | Zarysy pomiarowe | 2 600 |
| 4. | Zarysy katastralne | 800 |
| 5. | Szkice katastralne | 19 000 |
| 6. | Szkice polowe segregowane do sekcji mapy zasadniczej w ukł. lokalnym | 120 000 |
| 7. | Akty notarialne | 73 700 |
| 8. | Zawiadomienia sądowe | 124 400 |

- Obowiązujące przepisy

- Ustawy

  - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z późn. zm.), zwana dalej ustawą PGiK,

  - ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.),

  - ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 t.j.),

  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.), zwana dalej ustawą odo,

  - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

- Rozporządzenia

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji
 i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) zwane dalej rozporządzeniem PZGiK;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. 
w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2001 r. Nr 74 poz. 796);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 113);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 206 poz.1517);

  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572), zwane dalej rozporządzeniem Standardy,

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm), zwane dalej rozporządzeniem EGiB,

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. Poz. 917),

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. Poz. 924),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 80, poz. 866),

  - rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami 
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 299, poz. 1772),

- Inne

- Instrukcja techniczna K-1,

- Instrukcja techniczna G-7,

- Instrukcja techniczna O-3.

- Słownik pojęć

- Wykonawca - podmiot, który wykonuje czynności związane z niniejszym zamówieniem,

- Zamawiający – Miasto Poznań,

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

- WEGA – system informatyczny GEOSECMA WEGA firmy ESRI Polska Sp. z o.o. do prowadzenia baz danych PZGiK,

- Baza danych WEGA – obejmuje bazy PZGiK:

baza danych sieci uzbrojenia terenu - SUT,

baza danych obiektów topograficznych - OT500,

baza danych ewidencji gruntów i budynków - EGiB,

baza danych ewidencji ulic i adresów EMUiA,

baza danych osnów - BDSOG,

baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości - RCiWN.

- Digitalizacja – przetworzenie materiałów analogowych do postaci cyfrowej;

- Układ 2000 - Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000;

- Ośrodek  Old – system informatyczny Ośrodek 8 firmy GEOBID służący m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń, wniosków oraz ewidencji materiałów zasobu; funkcjonujący w MODGiK w latach 1999-2013;

- Ośrodek  New – system informatyczny Ośrodek 8 firmy GEOBID służący m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń, wniosków oraz ewidencji materiałów zasobu; funkcjonujący w MODGiK od 2014.

- Charakterystyka państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Układ współrzędnych płaskich prostokątnych

Obowiązującym układem odniesienia jest układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

- Charakterystyka dokumentów i materiałów przeznaczonych do digitalizacji

- Digitalizacji podlegać będą materiały zasobu o zróżnicowanym stanie technicznym 
w formatach od A4 do A0 i różnych nośnikach m. in. papier, folia, kalka, zszyte zszywkami lub klejone, oraz dokumenty będące podstawą wpisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. W przypadku materiałów w formacie A3 i większym, ilość stron „formatu przeliczeniowego A4” określa się odpowiednio do wielokrotności formatu A4, mianowicie: A3 – dwie strony, A2 – cztery strony, A1 – osiem stron, A0 – szesnaście stron.

- Dokumenty i materiały przeznaczone do digitalizacji:

- Operaty techniczne (prawne i pomiarowe) powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu:

  - tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych EGiB, GESUT, RCiWN 
i BDOT500;

  - opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości (podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany gruntów, regulacja stanów prawnych);

  - opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych;

  - wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych;

  - opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

  - wykonania map i innych dokumentów wynikających z realizacji zapisów art. 43 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (mapy do celów planistycznych, mapy do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli i sieci uzbrojenia terenu);

  - Operaty prawne.

- Powstały w wyniku opracowań dokumentacji od roku 1865 na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych, czynności cywilno-prawnych, ustalenia lub wznowienia znaków granicznych. Należą do nich również operaty katastralne, w których wyżej wymienione działania były prowadzone dla parcel katastralnych.

- Opracowania zostały wykonane w układzie lokalnym M. Poznania, układzie 2000 lub w przypadku operatów katastralnych, w innych układach o charakterze lokalnym.

- Zawierają materiał wielokolorowy i czarno-biały, w tym częściowo są zapisane dwustronnie. Operaty prawne przechowywane są w tomach do rocznika i obrębu, z czego ok. 580 tomów (ok. 32% wszystkich tomów) ma postać ksiąg zszytych metodą introligatorską. Dokumentacja sporządzona jest na kartach formatów zaliczających się do szeregu A. Wyjątkiem jest 106 ksiąg, w których dokumentacja sporządzona jest na kartach o formatach wynoszących w przybliżeniu 210 x 330 mm – są to najstarsze materiały dla poszczególnych obrębów, znajdujące się w zasobie. Zasięgi poszczególnych operatów prawnych (do roku 2011 włącznie) przedstawione są na mapach poglądowych w skali 1:500 lub 1:1000 w układzie lokalnym M. Poznania, o których mowa w pkt. V.6.3.

Liczbę operatów prawnych przeznaczonych do digitalizacji oszacowano na 23600 sztuk, co stanowi 75 metrów bieżących dokumentacji. Jest to dokumentacja w całości przeznaczona do digitalizacji. Wartość określono po odliczeniu grubości okładek tomów.

- Badaniu poddano próbkę przygotowanego do digitalizacji 1 metra bieżącego dokumentacji, obejmującą operaty prawne z obrębu Winiary z lat 2005-2015 oraz z obrębu Poznań z lat 2008-2015. W badanej próbce stwierdzono występowanie 324 operatów prawnych, w skład których wchodziło:

- - 4740 kart A4 z treścią na 1 stronie,

- - 2188 kart A4 z treścią na 2 stronach,

- - 359 kart A3 z treścią na 1 stronie,

- - 51 kart A3 z treścią na 2 stronach,

- - 72 karty A2 z treścią na 1 stronie,

- - 65 kart A1 z treścią na 1 stronie,

- - 17 kart A0 z treścią na 1 stronie.

  - Operaty pomiarowe.

- Operaty techniczne niewymienione w punkcie pierwszym, wpisane do ewidencji materiałów w zasobu od 2008 r. Przechowywane są w pojemnikach kartonowych archiwizacyjnych. Opracowane w układzie lokalnym m. Poznania i/lub układzie 2000. Zawierają materiał wielokolorowy i czarno-biały, w tym częściowo są zapisane dwustronnie. Dokumentacja sporządzona jest na kartach formatów zaliczających się do szeregu A.

- Liczbę operatów technicznych przeznaczonych do digitalizacji oszacowano na 61740 sztuk, co stanowi 97 metrów bieżących dokumentacji. Wartość tę określono w następujący sposób:

- Badaniu poddano próbkę przygotowanego do digitalizacji 1 metra bieżącego dokumentacji, obejmującą część operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2015 r. W badanej próbce stwierdzono występowanie 714 operatów technicznych, w skład których wchodziło:

- - 4712 kart A4 z treścią na 1 stronie,

- - 1014 kart A4 z treścią na 2 stronach,

- - 313 kart A3 z treścią na 1 stronie,

- - 0 kart A3 z treścią na 2 stronach,

- - 150 kart A2 z treścią na 1 stronie,

- - 153 kart A1 z treścią na 1 stronie,

- - 35 kart A0 z treścią na 1 stronie.

- Zarysy pomiarowe.

- Zarysy pomiarowe stanowią materiały zasobu nie będące operatami technicznymi.

- Zarysy pomiarowe są opracowaniami w formatach zbliżonych do A2, wykonanymi na kalce technicznej, kalce technicznej płóciennej lub folii. Zasięgi zarysów pomiarowych przedstawione są na szkicach przeglądowych zarysów pomiarowych w skali 1:5000 w układzie lokalnym M. Poznania, o których mowa w pkt. V.6.4.

- Zarysy katastralne.

- Zarysy katastralne stanowią materiały zasobu nie będące operatami technicznymi.

- Zarysy katastralne są opracowaniami w formacie zbliżonym do A2, na kalce technicznej lub kalce technicznej płóciennej.

- Szkice katastralne, w tym odrysy szkiców polowych katastralnych, wielokolorowe i czarno-białe, w większości format A4, w pojedynczych przypadkach format A3, przechowywane w postaci tomów zszytych metodą introligatorską lub w teczkach, posegregowane według kart i parcel katastralnych. Szkice katastralne stanowią materiały zasobu nie będące operatami technicznymi.

- Szkice polowe przyjęte do PZGiK przed 2004 r., posegregowane do sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 w ukł. lokalnym M. Poznania, wielokolorowe, w większości w formacie A4, sporządzone na papierze lub kalce technicznej. Lokalizacje szkiców polowych prezentują mapy przeglądowe, o których mowa w pkt. V.6.1 i V.6.2., z uwzględnieniem podziału na szkice sytuacyjne i z uzbrojeniem terenu.

- Akty notarialne, wielokolorowy, wielostronicowy dokument w większości w formacie A4, bez możliwości rozszycia, z załącznikiem lub bez.

- Zawiadomienia sądowe, wielostronicowy dokument, w większości w formacie A4.

- Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony był od 1975 r. do 01.04.1999 r. w Dziennikach ewidencji robót geodezyjnych lub Księgach ewidencji robót geodezyjnych. Rejestr prowadzony był dla wszystkich prac geodezyjnych na terenie Miasta Poznania. Dla obrębów dołączonych do miasta Poznania po 1974 r. daty pierwszych zidentyfikowanych wpisów prac z tych obrębów do rejestru zgłoszeń są następujące:

- Daszewice	16.05.2006

- Wielkie		02.06.1997,

- Kiekrz		10.09.1996,

- Plewiska	02.04.1992,

- Morasko 	04.09.1989,

- Radojewo	23.03.1992,

- Umultowo	11.03.1992.

W przedmiotowych księgach były rejestrowane metadane t.j.:

- data zgłoszenia prac (jako data początkowa okresu, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu),

- identyfikator zgłoszenia prac.

Od 01.01.1999 r. do 31.12.2013 r. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony był w systemie informatycznym w programie Ośrodek Old.

W przedmiotowym programie były rejestrowane metadane t.j.:

- data wpisania materiału zasobu do ewidencji,

- data lub okres w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu (za początek przyjęto datę zgłoszenia pracy geodezyjnej a koniec - datę wpisania materiału do ewidencji materiałów zasobu),

- identyfikator zgłoszenia prac,

- twórca materiału zasobu.

Od 01.01.2014 r. rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony jest w systemie informatycznym w programie Ośrodek New.

W przedmiotowym programie są rejestrowane metadane t.j.:

- data wpisania materiału do zasobu do ewidencji,

- identyfikator zgłoszenia prac,

- twórca materiału zasobu.

- Ewidencja materiałów zasobu

Ewidencja materiałów zasobu prowadzona była od roku 1974 do końca roku 2000 w Książkach ewidencyjnych materiałów geodezyjno-kartograficznych. Dla obrębów dołączonych do miasta Poznania po 1974 r. daty pierwszych zidentyfikowanych wpisów z tych obrębów do ewidencji materiałów zasobu są następujące:

- Wielkie		09.09.1996,

- Kiekrz		14.07.1993,

- Plewiska		08.05.1992,

- Morasko 		08.05.1992,

- Radojewo		08.05.1992,

- Umultowo		08.05.1992.

- W przedmiotowych książkach były rejestrowane metadane t.j.:

- identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (w postaci obowiązującej w danym okresie),

- identyfikator zgłoszenia prac,

- data wpisania materiału zasobu do ewidencji – dla materiałów wpisanych do ewidencji od 01.03.1976r.

Od 01.01.2001 r. do 31.12.2013 r. ewidencja materiałów zasobu prowadzona była w systemie informatycznym w programie Ośrodek Old.

W przedmiotowym programie były rejestrowane metadane t.j.:

- identyfikator materiału zasobu.

Od 01.01.2014 r. ewidencja materiałów zasobu prowadzona była w systemie informatycznym w programie Ośrodek New.

W przedmiotowym programie są rejestrowane metadane t.j.:

- identyfikator ewidencyjny materiału zasobu,

- data wpisania materiału zasobu do ewidencji,

- identyfikator zgłoszenia prac,

- nazwa materiału zasobu,

- twórca materiału zasobu,

- data lub okres w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu od 01.06.2015 r.

- Bazy danych PZGiK

baza danych sieci uzbrojenia terenu - SUT,

baza danych obiektów topograficznych - OT500,

baza danych ewidencji gruntów i budynków - EGiB,

baza danych ewidencji ulic i adresów EMUiA,

baza danych osnów - BDSOG,

baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości – RCiWN

Ww. bazy prowadzone są zgodnie z instrukcją K-1 (1998) i G-7, rozporządzeniem EGiB w WEGA. Bazy zawierają dane obiektowe, pozyskane w wyniku geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego, fotogrametrycznego oraz dane rastrowe (zeskanowana treść nakładki S i U mapy zasadniczej analogowej). Dane są na bieżąco aktualizowane m.in. wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych.

W WEGA rejestrowane są również informacje dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych.

W przedmiotowym programie są rejestrowane metadane t.j.:

- położenie obszaru, którego dotyczy operat techniczny z uwzględnieniem podziału na etapy – dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 2007 r.  – ok. 82900 obiektów,

- identyfikator zgłoszenia prac - dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 2007 r.,

- położenie obszaru, którego dotyczy dokument: dla szkiców polowych wchodzących w skład operatów technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych zgłoszonych od 2004 r. – ok. 164500 obiektów.

- Powyższe informacje odzwierciedlają stan bazy na dzień 14.04.2017 r.

- Dodatkowe materiały pomocnicze (w postaci analogowej):

  - mapy przeglądowe szkiców polowych z pomiaru sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 wg sekcji map układu lokalnego Miasta Poznania, prowadzone dla szkiców polowych przyjmowanych do PZGiK do roku 2003 włącznie;

  - mapy przeglądowe szkiców polowych z pomiaru urządzeń podziemnych w skali 1:500 lub 1:1000 wg sekcji map układu lokalnego Miasta Poznania, prowadzone dla szkiców polowych przyjmowanych do PZGiK do roku 2003 włącznie;

  - mapy przeglądowe operatów katastralnych w skali 1:500 lub 1:1000 wg sekcji map układu lokalnego Miasta Poznania, prowadzone dla operatów prawnych do roku 2011 włącznie;

  - szkice przeglądowe zarysów pomiarowych w skali 1:5000 wg sekcji map układu lokalnego Miasta Poznania;

  - dzienniki oraz księgi ewidencji robót geodezyjnych;

  - książki ewidencyjne materiałów geodezyjno-kartograficznych.

- Udostępnienie baz danych, rejestrów oraz materiałów

- W celu umożliwienia lokalizacji obszaru, którego dotyczy operat techniczny lub dokument oraz wykorzystania posiadanej przez Zamawiającego części metadanych rejestrowanych w systemach informatycznych WEGA, OŚRODEK NEW, OŚRODEK OLD, Zamawiający udostępni Wykonawcy dane poprzez:

- wydanie danych w postaci plików,

- zapewnienie bezpośredniego dostępu do systemów.

- W przypadku udostępnienia danych w postaci plików zostanie ono zrealizowane w następujący sposób:

- Wydawanie danych będzie odbywać się etapami a ich zakres i harmonogram zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trybie roboczym.

- System GEOSECMA WEGA:

- wydanie w formacie SHP (dane opisowe i geometryczne w podziale na warstwy)

- wydanie w formacie DXF (tylko położenie obszaru, którego dotyczy operat techniczny i położenie obszaru, którego dotyczy szkic polowy dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 2007).

- System OŚRODEK NEW:

- wydanie w formacie TXT.

- System OŚRODEK OLD:

- wydanie w formacie TXT.

- W przypadku udostępnienia danych poprzez bezpośredni dostęp do systemów zostanie ono zrealizowane w następujący sposób:

- Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby desygnowane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają znajomość systemów GEOSECMA WEGA, OSRODEK OLD i OSRODEK NEW, a w przypadku braku znajomości zapoznają się z nimi w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania Umowy.

- Bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego:

  - Zamawiający udostępni 3 pomieszczenia, do których Wykonawca będzie mógł dostarczyć sprzęt komputerowy w ilości do 8 sztuk z następującymi parametrami: wymaga się min. 4 GB pamięci RAM, 20 GB wolnej przestrzeni dyskowej na instalację, min. Windows 7 Pro, konto użytkownika z prawami administratora, zaleca się stosowanie procesora o minimalnej wydajności 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark (passmark.com).

  - Na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie komputerowym Zamawiający zainstaluje oprogramowanie umożliwiające dostęp do systemów GEOSECMA WEGA, OŚRODEK NEW i OŚRODEK OLD.

  - Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę będzie mógł być zabrany przez niego poza siedzibę Zamawiającego dopiero po wykonaniu przez Zamawiającego deinstalacji zainstalowanego oprogramowania.

  - Deinstalacja oprogramowania nastąpi na wniosek Wykonawcy.

  - Praca Wykonawcy w siedzibie i z dostępnością Zamawiającego będzie możliwa w godzinach pracy Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę godzin pracy Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Z wykorzystaniem zdalnego dostępu terminalowego za pomocą kanału VPN:

  - Zdalne połączenie Zamawiający udostępnia w godzinach od 8.00 do 20.00, z dostępnością Zamawiającego od 8.00 do 16.00.

  - Warunki techniczne zdalnego połączenia zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie roboczym.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane 
z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego Wykonawcy, spowodowanymi przerwami w pracy zasobów systemu informatycznego Zamawiającego, powstałymi na skutek prac konserwacyjnych, awarii sprzętu sieciowego lub łączy transmisji danych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego wynikające z realizacji zadań objętych Umową, w tym za:

- nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Zamawiającego,

- szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się do warunków technicznych, o których mowa w pkt. 3.3.2.,

- próby badania, skanowania i testowania odporności systemu informatycznego Zamawiającego, mechanizmów autentykacji i luk bez zgody Zamawiającego,

- celowe obciążanie urządzeń i systemów powodujące degradację usług lub przeciążenie systemu informatycznego Zamawiającego.

  - Brak zdalnego dostępu do systemów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń i zmiany terminu realizacji umowy.

- Sposób udostępnienia danych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trybie roboczym.

- Przekazywanie materiałów będzie odbywać się:

- etapami, w częściach pozwalających na ciągłą obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i interesantów.

- Poszczególne etapy oraz terminy zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

- Ilość materiałów zasobu pobierana przez Wykonawcę do digitalizacji, będzie uzgadniana z Zamawiającym na bieżąco. Zamawiający wykona zestawienia i spisy materiałów wypożyczonych do realizacji zadania. Potwierdzenie przez Wykonawcę odbioru materiałów oznacza kompletność zgodną ze sporządzonym spisem rzeczowym zawartości. W związku z tym Zamawiający przygotuje partię operatów wraz z ich wykazem do przekazania Wykonawcy

- Przekazanie oraz zwrot materiałów będą potwierdzone protokołami oraz odpowiednimi wpisami w dzienniku robót.

- W razie pilnej potrzeby dostępu do wypożyczonych materiałów zasobu, Zamawiający zgłasza taką potrzebę Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wskazane, zdigitalizowane dokumenty w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

- Zwrot oryginałów materiałów zasobu będzie potwierdzony protokołem, niezwłocznie po zakończeniu czynności digitalizacji.

- Czynności prowadzone w ramach wykonywania prac oraz zasady realizacji

- Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia

- Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót, w którym będzie dokumentowany stopień realizacji zamówienia w stosunku do harmonogramu prac, protokoły przekazania/odbioru materiałów, protokoły uzgodnień, zapytań, odpowiedzi, opis przebiegu prac, uwagi i zalecenia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

- Zgłaszanie zapytań dotyczących sposobu wykonania prac wymaga formy pisemnej (formularz zapytania określa załącznik nr 1 do warunków technicznych). Odpowiedzi udzielane będą odwrotnie na formularzu zapytania. Pisma te będą stanowiły załączniki do dziennika robót. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, zostaną wyznaczone 3 osoby do kontaktów, których zadaniem będzie rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia. Dotyczy to tych problemów, których Wykonawca sam nie będzie mógł rozwiązać. Wykaz osób do kontaktu ze strony Zamawiającego w wyżej wymienionych przypadkach zostanie udostępniony Wykonawcy w formie pisemnej.

- Dla wykonywania prac udostępnione zostaną trzy pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, wyposażone w podstawową infrastrukturę: biurka, krzesła oraz miejsce na zlokalizowanie sprzętu niezbędnego do wykonania prac. Pomieszczenia udostępnione będą w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający może zmienić godziny pracy Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, uwzględniając brak dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego wynikający z prac konserwacyjnych, serwisowych lub awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w siedzibie Zamawiającego.

- W ramach umowy Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy dwa komplety wyników digitalizacji na zewnętrznych nośnikach danych w postaci przenośnych dysków 2,5’’ posiadających złącze USB 2.0 lub 3.0 i o pojemności co najmniej 1TB Nośniki te przejdą na własność Zamawiającego.

- Wszystkie udostępnione dokumenty i pliki po wykorzystaniu ich w ramach niniejszego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest trwale usunąć ze wszystkich urządzeń Wykonawcy, na których były przetwarzane.

- Digitalizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 	oraz aktów notarialnych i zawiadomień

- Dokumenty przeznaczone do digitalizacji wchodzą w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z tym konieczne jest zapewnienie im należytej ochrony.

- Przed digitalizacją z operatów technicznych wymaga się usunąć wszelkie elementy metalowe, w razie potrzeby rozkleić karty i ułożyć je w sposób tworzący logiczną całość.

- Na każdym materiale zasobu oraz na każdym dokumencie wchodzącym w skład operatu technicznego przed zeskanowaniem Wykonawca musi umieścić identyfikator ewidencyjny materiału zasobu o budowie zgodniej z art. 15 ust. 1 rozporządzenia PZGiK. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu Wykonawca musi umieścić w kolorze czerwonym, w widoczny, trwały oraz staranny sposób, w prawym górnym rogu dokumentu. W miarę możliwości ma nie zakrywać treści dokumentu. Nie wymaga się umieszczenia identyfikatora na analogowym oryginale dokumentu, jeżeli ten identyfikator widnieje w treści klauzuli lub istnieje na dokumencie w postaci pieczęci. Warunek umieszczenia identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu nie dotyczy aktów notarialnych oraz zawiadomień sądowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do skanowania dokumentów zniszczonych, pogiętych lub porwanych zobowiązany jest do ich odpowiedniego przygotowania, tj. podklejenia oryginału, wykonania kserokopii w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku uszkodzenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego.

- Ze względu na różną jakość techniczną oryginałów materiałów zasobu, Wykonawca jest zobowiązany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania sprzętu skanującego, które zagwarantują jakość i czytelność zdigitalizowanych dokumentów jak na oryginale. Stan oryginałów po zakończeniu procesu skanowania nie może ulec pogorszeniu.

- Digitalizacją Wykonawca ma obowiązek objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie, z wyłączeniem stron tytułowych operatu technicznego, bez względu na sposób zbroszurowania (oprawy) dokumentów składowych. Po zeskanowaniu dokumenty analogowe wymaga się ułożyć w sposób pierwotny.

- Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązany jest zdigitalizować do formatu TIFF, następnie przeprowadzić konwersję do formatu PDF. Digitalizacja zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu rozdzielczości natywnej (nie interpolowanej), zapewniającej czytelność kopii taką samą jak oryginału. Wymaga się przyjąć rozdzielczość digitalizacji 200 dpi dla dokumentów tekstowych, a dla obrazów (szkice, zarysy, mapy) bez względu na ich format - 400 dpi.

- Wszystkie dokumenty należy digitalizować w kolorze w trybie 24-bit TrueColor.

- Digitalizacja musi obejmować cały dokument źródłowy. Jego cyfrowa postać w formacie PDF musi obejmować cały analogowy dokument źródłowy, nie może być jego częścią ani połączeniem kilku takich części. Należy uzyskać czytelność i kolorystykę taką jak na oryginale, bez jakichkolwiek przebarwień, zniekształceń, różnych kolorów tła oraz uzyskać jednakową ostrość na całej powierzchni dokumentu. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentu analogowego oraz jego skali.

- Dokument w postaci PDF ma mieć charakter wielostronicowy, jeśli powstaje z dokumentów analogowych wielostronicowych lub dokumentów o tym samym charakterze, z wyjątkiem szkiców oraz zarysów. Zasady definiowania dokumentu jedno i wielostronicowego przedstawia załącznik nr 2 do warunków technicznych.

- Strony dokumentu PDF wielostronicowego (jeśli w postaci analogowej był to dokument wielostronicowy) muszą być ułożone w obrębie pliku w sposób zapewniający logiczną kolejność i wewnętrzną spójność.

- Dokumenty nieuwzględnione w załączniku nr 2 do warunków technicznych Wykonawca musi skonsultować z Zamawiającym.

- Nazwa pliku skanu dokumentu wchodzącego w skład operatu technicznego (w formacie PDF) musi być zgodna z numerem identyfikacyjnym dokumentu, nadanym zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia PZGiK. Dla zarysów pomiarowych, zarysów katastralnych i szkiców katastralnych nazwa pliku skanu dokumentu tworzącego ten materiał zasobu (w formacie PDF) musi być zgodna z identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu nadanym zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia PZGiK.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania jednolitej jakości digitalizacji przez cały okres prowadzenia prac.

- Pogorszenie jakości digitalizacji uniemożliwiające odczytanie, stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego powtórzenia czynności.

- Digitalizacja operatów katastralnych, podziałowych, pomiarowych, zarysów pomiarowych, zarysów katastralnych, szkiców katastralnych i bazowych odbywać się będzie przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozszycie wymienionych w pkt. V.2.1.2. (tomów) materiałów zasobu zszytych metodą introligatorską na potrzeby prawidłowej digitalizacji. Po zakończeniu procesu Wykonawca ma obowiązek skompletować materiały do teczek archiwizacyjnych oraz opisać teczki bez ponownego zszywania. Teczki powinny posiadać twardą okładkę, być w jednolitym i jednakowym ciemnym kolorze. Opis każdej teczki powinien zawierać nazwę z grzbietu tomu oraz zakres identyfikatorów materiału zasobu wchodzących w skład teczki. Opis każdej teczki w postaci naklejki powinien być umieszczony na grzbiecie oraz froncie.

- Akty notarialne oraz zawiadomienia sądu tworzą tzw. dowód zmiany i są ze sobą zszyte. W celu digitalizacji dokumentów wymaga się rozdzielić akty od zawiadomień.

- Zamawiający nie wyraża zgody na rozszycie aktów notarialnych. Zawiadomienia sądu mogą zostać rozszyte pod warunkiem doprowadzenia ich po skanowaniu do stanu poprzedniego. Po etapie digitalizacji Wykonawca zobowiązany jest ponownie zszyć ww. dokumenty.

- Digitalizacja aktów notarialnych i zawiadomień będzie się odbywać w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia odpowiedni sprzęt, programy komputerowe oraz materiały niezbędne do wykonywania pracy.

- Nazwa pliku skanu dokumentu będącego podstawą zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla aktów notarialnych przyjmuje postać:

- NRZM.NROBR.RZM_NRREP.RREP

- gdzie dany segment oznacza:

- NRZM - numer zmiany ewidencyjnej,

- NROBR - numer obrębu,

- RZM - rok wprowadzenia zmiany,

- NRREP - numer repertorium aktu notarialnego (z pominięciem litery A),

- RREP - rok repertorium.

- Nazwa pliku skanu dokumentu będącego podstawą zmiany w ewidencji gruntów 
i budynków dla zawiadomień sądowych przyjmuje postać:

- NRZM.NROBR.RZM_SAD.SYGN.KTR

- gdzie dany segment oznacza:

- NRZM - numer zmiany ewidencyjnej,

- NROBR - numer obrębu,

- RZM - rok wprowadzenia zmiany,

- SAD - przedrostek, oznaczający właściwy sąd rejonowy,

- SYGN – numer sygnatury zawiadomienia,

KTR - liczba kontrolna.

- Pozyskanie metadanych

- Dla każdego materiału zasobu i dokumentu wchodzącego w skład materiału zasobu, przetworzonego do postaci elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek pozyskać metadane zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do warunków technicznych. Pozyskanie ww. metadanych nie dotyczy aktów notarialnych oraz zawiadomień sądowych.

- Wykaz metadanych przewidzianych dla materiałów zasobu, będących przedmiotem zamówienia, wraz ze szczegółowymi uwagami na temat ich pozyskania przedstawia załącznik nr 4 do warunków technicznych.

- Metadane zostaną zapisane w pliku XML. Przykład pliku XML dla materiału zasobu zawiera załącznik nr 4 do warunków technicznych.

- Plik XML z metadanymi dla materiału zasobu powinien zawierać również listę dokumentów przetworzonych do postaci elektronicznej, składających się na dany materiał zasobu, oraz listę powiązanych z tymi dokumentami plików metadanych.

- Nazwa pliku XML z metadanymi dla materiału zasobu ma być identyczna z identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu.

- Wykaz metadanych przewidzianych dla dokumentów elektronicznych wchodzących w skład operatów technicznych wraz ze szczegółowymi uwagami na temat ich pozyskania przedstawia załącznik nr 5 do warunków technicznych.

- Nazwa pliku XML z metadanymi dla dokumentów przetworzonych do postaci elektronicznej wchodzących w skład materiału zasobu ma być identyczna z nazwą pliku PDF zawierającego zdigitalizowany dokument.

- Utworzenie repozytorium dokumentów

- Pozyskane pliki, nazwane z zachowaniem wyżej opisanych zasad, Wykonawca ma obowiązek zgromadzić w repozytorium, składającym się z katalogów, powiązanych w hierarchiczną strukturę. Dla każdego rodzaju materiału, którymi są:

- - operaty prawne,

- - operaty pomiarowe,

- - szkice polowe segregowane do sekcji mapy w układzie lokalnym,

- - szkice katastralne,

- - zarysy pomiarowe,

- - zarysy katastralne,

- - akty notarialne,

- - zawiadomienia sądowe,

- należy utworzyć odrębny katalog o odpowiadającej rodzajowi materiału nazwie. Następnie w tych katalogach, za wyjątkiem katalogów dotyczących aktów notarialnych oraz zawiadomień sądowych, należy utworzyć katalogi odpowiadające rocznikom wpisania materiałów zasobu do ewidencji materiałów zasobu. W tych katalogach należy umieścić odpowiednie pliki zeskanowanych materiałów zasobu (w tym dokumentów elektronicznych wchodzących w skład materiałów zasobu) oraz dotyczące ich pliki XML. Pliki zeskanowanych aktów notarialnych oraz zawiadomień sądowych należy umieścić bezpośrednio w odpowiadających im katalogach.

- Katalogom „rok wpisania materiałów do ewidencji zasobu” wymaga się nadać nazwę postaci P.3064.RRRR, gdzie RRRR oznacza rok wpisania materiałów do ewidencji zasobu.

- Sporządzenie operatu technicznego z całości wykonanych prac

- Przekazanie opracowania powinno być w formie operatu technicznego, który powinien zawierać:

- sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac i wykonawcy. Załącznikiem do sprawozdania technicznego powinna być kopia dziennika robót oraz pozostałe dokumenty z uzgodnień;

- wykaz załączonych nośników z danymi;

- zewnętrzny nośnik danych zawierający wyniki digitalizacji: pliki PDF, xml; uporządkowany zgodnie z  Warunkami technicznymi (VII.4. Utworzenie repozytorium  dokumentów);

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa lub uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- VIII. 	Nadzór wykonanych prac

  - Zamawiający ma prawo do powołania inspektora nadzoru technicznego nad realizacją prac.

  - Jakość realizacji zamówienia przez Wykonawcę zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego po zrealizowaniu próbki materiałów wydanej w pierwszej partii.

  - Pierwsza partia będzie składała się z różnych typów materiałów zasobu przewidzianych do cyfryzacji na potrzeby zweryfikowania przez Zamawiającego jakości przyjętej przez Wykonawcę technologii, określenia napotkanych problemów wykonawczych i stworzenia rekomendacji, co do ich rozwiązania. W tym celu Wykonawca przekaże rezultaty swojej pracy w zakresie digitalizacji, pozyskanych metadanych oraz umieszczenia klauzuli w terminie 15 dni roboczych od wydania materiałów. Ilość materiałów stanowiącą próbkę zostanie ustalona z Zamawiającym.

  - Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do uwag i stosowania rozwiązań przedstawionych przez Zamawiającego po weryfikacji przez niego rezultatów opracowania próbki – partii pierwotnej podczas przetwarzania wszystkich następnych partii materiału.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania okresowych raportów z postępu prac raz w miesiącu. Raport z postępu prac ma być dostarczony najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. Raporty okresowe wchodzą w skład dziennika robót.