- Załącznik nr 3

- do warunków technicznych

Słownik wartości metadanej „opis dokumentu lub zbioru dokumentów”

dla dokumentów operatu technicznego przetworzonych do postaci elektronicznej

wraz z uwagami na temat sposobu kwalifikowania

| L.p. | Nazwa dokumentu w postaci elektronicznej wg tabelarycznego wykazu elementów metadanych, zawartego w pkt. 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia PZGiK | Opis dokumentu lub zbioru dokumentów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkic polowy | Szkic podziałowy | Zawiera projekt podziału. |
|  |  | Szkic ewidencyjny | Przedmiotem pomiaru są elementy bazy EGiB (z wyłączeniem szkiców podziałowych). Możliwe jest występowanie szkiców przedstawiających jednoczesny pomiar elementów bazy EGiB oraz elementów baz GESUT i BDOT500 (lub jednej z tych dwóch). W takim przypadku szkic również należy zakwalifikować do szkiców ewidencyjnych. |
|  |  | Szkic z uzbrojeniem terenu | Przedmiotem pomiaru są elementy bazy GESUT. Możliwe jest występowanie szkiców przedstawiających jednoczesny pomiar elementów bazy GESUT oraz elementów bazy BDOT500. W takim przypadku szkic również należy zakwalifikować do szkiców z uzbrojeniem terenu. |
|  |  | Szkic sytuacyjny | Przedmiotem pomiaru są wyłącznie elementy bazy BDOT500. |
|  |  | Szkic osnowy pomiarowej | Przedstawia osnowę pomiarową wykorzystaną do przeprowadzenia pomiaru. Możliwe jest występowanie szkiców przedstawiających jednocześnie osnowę pomiarową oraz zasięgi poszczególnych szkiców polowych. W takim przypadku, jeżeli brak w operacie technicznym odrębnego szkicu osnowy pomiarowej, szkic również należy zakwalifikować do szkiców osnowy pomiarowej. |
|  |  | Szkic przeglądowy szkiców polowych | Przedstawia zasięgi poszczególnych szkiców polowych sporządzonych w ramach danej pracy geodezyjnej. |
| 2. | Wykaz współrzędnych/zbiór wykazów współrzędnych |  | Nie dotyczy |
| 3. | Protokół/zbiór protokołów |  | Nie dotyczy |
| 4. | Opis topograficzny/zbiór opisów topograficznych |  | Nie dotyczy |
| 5. | Sprawozdanie techniczne |  | Nie dotyczy |
| 6. | Mapa | Mapa z wywiadu terenowego | Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, na której uwidoczniono w kolorze czerwonym wyniki wywiadu terenowego, zatytułowana „mapa z wywiadu terenowego”, „szkicownik zmian”, „notatnik zmian”, „mapa porównania z terenem” itp. Możliwe są przypadki, w których taki dokument nie będzie opatrzony tytułem. |
|  |  | Mapa zawierająca wyniki pomiaru | Mapa zawierająca wyniki pomiaru, np.: - mapa z projektem podziału, zatytułowana np.: „Mapa z projektem podziału nieruchomości”, „Plan podziału”, „Projekt podziału”, „Projekt podziału nieruchomości”, „Mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej” itp. - inna mapa do celów prawnych, zatytułowana np.: „Mapa do zasiedzenia nieruchomości”, „Mapa z projektem służebności” itp., - mapa do celów projektowych, zatytułowana „Mapa do celów projektowych”, - mapa z inwentaryzacji powykonawczej, zatytułowana np.: „Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku”, „Mapa z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza”, „Mapa z inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu”, „Mapa z inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu”, „Mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu punktowego”, „Mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu liniowego”, itp. |
| 7. | Inny | Spis dokumentów operatu technicznego |  |
|  |  | Dziennik pomiarowy/obliczenia |  |
|  |  | Protokół badania księgi wieczystej | Także dla odpisów z ksiąg wieczystych. |
|  |  | Dowody doręczeń zawiadomień/kopie doręczeń wezwań | Dla zawiadomień o czynnościach przyjęcia granic, zawiadomień o utrwaleniu/wyznaczeniu punktów granicznych, dowodów doręczeń zawiadomień i kopii doręczeń wezwań. |
|  |  | Decyzje administracyjne oraz postanowienia sądowe lub administracyjne |  |
|  |  | Wykaz synchronizacyjny |  |
|  |  | Wyciąg z wykazu zmian gruntowych |  |
|  |  | Wykaz zmian danych ewidencyjnych | Wykaz zmian każdego typu danych ewidencyjnych, w szczególności wykaz zmian gruntowych. |
|  |  | Upoważnienie/pełnomocnictwo |  |
|  |  | Inny |  |