Zał. nr 2 do SIWZ

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia

| Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- |
| - Rozbudowa systemu pamięci masowej – macierz dyskowa o następującej charakterystyce: - dwustronna synchroniczna oraz asynchroniczna replikacja danych z istniejącą macierzą HP 3par 8200 (wymagane odpowiednie licencje dla nowej macierzy) przy pomocy infrastruktury FC - integracja ze środowiskiem VMware: - vSphere APIs dla Storage Awareness (VASA) umożliwiający wsparcie przy tworzeniu Vmware storage profile oraz podgląd parametrów oraz alarmów macierzy – poziomów RAID, rodzaju dysków, rodzaju implementacji (thi/thick), mapowania pojedynczych maszyn wirtualnych i dysków macierzy oraz datastore oraz charakterystyk poszczególnych QoS' z poziomu vCenter, - VMware Site Recovery Manager (SRM) Adapter pozwalający realizować funkcjonalność SRM, - VAAI Plug-in realizujący Block Zero, Full Copy, HW Assisted Locking, Thin Provisioning - możliwość wykonywania snapschotów oraz kopii maszyn wirtualnych realizowanych przez oferowaną macierz dyskową - na poziomie całych VMFS, plików vmdk, oraz poszczególnych maszyn wirtualnych - wsparcie i/lub automatyzację procesu dodawania do macierzy kolejnych hostów ESX i konfigurowania wielościeżkowości dostępu do zasobów - integracja ze środowiskiem systemu bazy danych Oracle - wykonywanie konsystentnych sprzętowych snapschotów on-line baz danych Oracle wraz z identyfikacją położenia poszczególnych przestrzeń tabel - table spaces, położenia plików danych, kontrolnych itp. - data files,control files, parameter files, archive log files - integracja z Oracle ASM pozwalająca na reklamację zwolnionej przestrzeni dyskowej - możliwość wykonywania on-line konsystentnych kopii baz Oracle celem wykorzystania ich w procesach backupu oraz replikacji do drugiej podobnej macierzy, wsparcie dla Oracle DataGuard - wszystkie elementy macierzy muszą być redundantne, a jego architektura musi zapewniać odporność na wystąpienie pojedynczego punktu awarii w obrębie poszczególnych grup elementów: dysków, interfejsów dostępowych, kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów. - macierz musi pracować w reżimie wysokiej dostępności (high availability – HA), posiadać dwa kontrolery dyskowe pracujące w trybie active-active jako pojedyncza macierz dyskowa. System dyskowy musi stanowić jednolite rozwiązanie zarządzane z możliwością zarządzania z wielu punktów poprzez dostarczone oprogramowanie zarządzające. Kontrolery dyskowe muszą zabezpieczać się nawzajem w parze HA. Każdy kontroler musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego sytemu dyskowego. - kontrolery macierzy muszą być wyposażone sumarycznie w minimum 64 GB pamięci cache. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy obydwoma kontrolerami dyskowymi. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Niedopuszczalne są rozwiązania, które realizują pamięć cache na bazie dysków SSD/Flash. Pamięć Cache musi mieć możliwość dynamicznej alokacji w zakresie 50 -100% dla odczytów (odpowiednio 50-0% dla zapisów). Jeżeli taka funkcjonalność nie jest dostępna, to wymagane jest dostarczenie pojemności pamięci cache kontrolerów macierzy zwiększonej o dodatkowe 50%. - macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość jednoczesnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, sieci IP). - macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego, Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem oraz zamiany ról oryginału i kopii (dla określonej pary dysków logicznych LUN macierzy) z poziomu interfejsu administratora. - macierz musi umożliwiać migrację danych online z modelu macierzy HP EVA6400 - w macierzy musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego dysku/woluminu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy na poziomie systemu operacyjnego hostów. - macierz musi posiadać możliwość rozbudowy do minimum 240 dysków. Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz możliwość rozbudowy do min. 120 dysków typu Flash/SSD o pojemności, co najmniej 200GB. Na potrzeby niniejszego postępowania zamawiający wymaga dostarczenia minimalnej przestrzeni dyskowej RAW w ilości 12 dysków 920GB SSD - system dyskowy musi obsługiwać tryby RAID w konfiguracji RAID1, RAID5, RAID6, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i wykorzystaniem wszystkich typów dysków. Macierz dyskowa musi umożliwiać mieszanie różnych poziomów RAID w ramach tych samych dysków fizycznych. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiej konfiguracji, dla uzyskania podobnej wydajności wymagane jest zrealizowanie żądanej pojemności większą o 50% liczbą dysków fizycznych. System dyskowy musi wspierać konfigurację grup dyskowych odpornych na awarię całej półki dyskowej. - macierz dyskowa musi posiadać, co najmniej 12 portów FC 16Gbit. Dla dostępu do dysków każdy kontroler macierzy musi być wyposażony w min. 2 zewnętrzne porty 12Gb SAS x4 umożliwiając utworzenie 4 pętli obsługujących półki dyskowe. - macierz musi umożliwiać migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych: Flash/SSD, SAS, Nearline SAS oraz różnych poziomów RAID na poziomie całych woluminów logicznych jak również danych z macierzy EVA6400 posiadanych przez Zamawiającego. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy (aktualnie nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności z możliwością aktywowania za pomocą licencji w przyszłości). - macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Wykonana kopia danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID niż dane źródłowe. Musi istnieć możliwość wykonania kopii również w innej grupie dyskowej niż dane oryginalne. - macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. - macierz musi umożliwiać włączenie kompresji oraz deduplikacji danych przechowywanych na dyskach SSD. Macierz musi mieć również funkcję wykrywania zer w składowanych danych. - macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s, opóźnienie w ms. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, dostarczenie ich nie jest aktualnie wymagane - macierz musi umożliwiać podział macierzy na minimum 8 odseparowanych macierzy logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, dostarczenie ich nie jest aktualnie wymagane - oprogramowanie systemu dyskowego musi umożliwiać funkcjonalność thin provisioningu (wirtualnej alokacji danych) wraz z możliwością reklamacji (odzyskiwania) przestrzeni dyskowej na dyskach typu Thin. Odzyskiwanie przestrzeni dyskowej po skasowanych danych musi odbywać się w sposób automatyczny, bez dodatkowych czynności administracyjnych na poziomie macierzy i bez wpływu na wydajność macierzy, poprzez wykrywanie zer i obsługę SCSI T10 UNMAP. Jeżeli taka funkcjonalność nie jest dostępna, to wymagane jest dostarczenie pojemności macierzy zwiększonej o dodatkowe 50%. Należy dostarczyć odpowiednie licencje, jeżeli są wymagane na maksymalną pojemność urządzenia. - dla wymienionych systemów operacyjnych (Vmware, Windows 2008/2008R2/2012, SLES 10/11, RHEL 5/6 oraz Oracle Linux) należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek w ramach dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. - macierz musi umożliwiać monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Macierz musi umożliwiać analizę powyższych parametrów także na podstawie gromadzonych danych historycznych. - wraz z zaproponowanym oprogramowaniem narzędziowym oferent jest zobowiązany dostarczyć wszystkie fizyczne media zaoferowanego oprogramowania. - macierz wraz z oprogramowaniem musi być objęta gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie Zamawiającego o następujących parametrach minimalnych: - min. 5 lat suportu w systemie całodobowym 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji, - priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, - możliwość podłączenia do zdalnego systemu wykrywania incydentów w cenie, dodatkowo w cenie minimum 4 raporty dotyczące incydentów i trendów rocznie, - zdalna analiza konfiguracji i rekomendacje zmian w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i wysokiej dostępności minimum 2 razy do roku w cenie, - zdalna asysta podczas instalacji aktualizacji w cenie. | 1 szt. |
| - Oprogramowanie VMWARE: Aktualizacja istniejącego oprogramowania środowiska VMware – licencja vSphere 6 Essentials Plus Kit 3Y Support | 3 szt. |
| - Usługi towarzyszące: - Montaż i konfiguracja środowiska SAN: - Utworzenie CPG wykluczających wskazane do usunięcia dyski SAS (do przygotowania miejsce dal dysków SSD), - Wykonanie migracji volumenów pomiędzy obecnymi CPG a nowo utworzoną – wykluczającą usunięcie dysków wykluczonych z macierzy, - Montaż nowych dysków SSD, - Konfiguracja nowych CPG dla dysków SSD. - Upgrade service procesowa dla istniejącej macierzy 3PAR8200 oraz 3PAR7200, - Montaż nowej macierzy w szafie RACK, montaż dodatkowych elementów, - Instalacja oprogramowania dla nowej macierzy, - Instalacja świadka replikacji jako appliance w środowisku Vmware, - Podłączenie macierzy do sieci LAN oraz SAN, - Uruchomienie i inicjalizacja nowej macierzy, - Rekonfiguracja zon w dwóch fabric’ach, - Konfiguracja hostów na poziomie nowej macierzy, - Konfiguracja zasobów dyskowych dla CPG SSD oraz SAS, - Rekonfiguracja zon w dwóch fabrica’ch w zakresie portów do replikacji istniejącej macierzy 3PAR8200 oraz nowej macierzy, - Konfiguracja portów FC dla potrzeb replikacji na starej 3PAR 8200 oraz nowej macierzy, - Reorganizacja volumenów starej macierzy 3PAR 8200 oraz datastore Vmware uwzględniająca zapisy polityki backupu (tiery oraz replikacje sync oraz async), - Migracja maszyn wirtualnych na zreorganizowane volumeny i datastore’y wg. w/w polityki backupu (również ze starej macierzy 3PAR7200), - Konfiguracja grup jednoczesnej replikacji, - Uruchomienie replikacji synchronicznej wybranych wolumenów pomiędzy macierzami, - Prezentacja volumenów nowej macierzy do hostów ESX, - Konfiguracja peer-consistent dla nowej i istniejącej macierzy 3PAR 8200 na poziomie serwerów ESX dla zreplikowanych wolumenów, - Test przełączania replikacji (switch-over) macierzy dyskowych, - Uruchomienie replikacji asynchronicznej, - Testy tworzenia punktów w czasie replikacji asynchronicznych oraz synchronicznych jak też ich automatycznego kasowania, - Opcjonalny montaż wykluczonych dysków ze starej macierzy 3PAR 8200 w nowej macierzy, - Utworzenie CPG dla nowo dołożonych dysków oraz utworzenie volumenów i prezentacja serwerom ESX, - Utworzenie datastore na poziomie ESX’ów z nowo powstałych w/w wolumenów, - Szkolenie operatorskie w zakresie przełączania replikacji. - Rekonfiguracja i upgrade środowiska Vmware - Konfiguracja trzech appliance vcenter w wersji 6.5 wraz z poprawkami, - Migracja serwerów ESX pomiędzy nowymi vcenter, - Upgrade serwera UpdateManager i przygotowanie jego konfiguracji przełączalnej pomiędzy nowymi center, - Upgrade serwerów ESX do wersji 6.5 z oprawkami (z migracjami maszyn wirtualnych), - Konfiguracja appliance iLOAmplifier i podłączenie go pod portal proaktywny Infosight, - Rekonfiguracja service processorów 3PAR w celu prezentacji środowiska Vmware w portalu Infosight. - Migracja istniejącego środowiska backupu VeeamBackup - Instalacja nowego środowiska Veeam B&R na wskazanym serwerze, - Przeniesienie obecnego repozytorium, - Przeniesienie obecnych konfiguracji zadań backupu. - Modyfikacja dokumentacji - Technicznej, - Polityki backupu, - Polityki DR. - Sprawdzanie i raportowanie stanu infrastruktury SAN w zakresie: - Macierze dyskowe HP: 3PAR7200, 3PAR8200, EVA6400, Lefthand oraz macierz wyspecyfikowana w p. 1, - Switche SAN HP: ProCurve 6120XG (4szt.), GbE2c (4szt.), Brocade 4/24 for C-class blade (4 szt.). - Sprawdzanie i raportowanie stanu środowiska wirtualnego w zakresie: - Vmware ESXi 6.x (13 szt.), - System vSphere, - Veeam Backup&Replication (1 szt.) - Sprawdzanie i raportowanie stanu aktywnych serwerów fizycznych. Wszystkie raporty będą dostarczane w cyklu miesięcznym (12 cykli) do dnia 10-tego następnego miesiąca kalendarzowego i mają zawierać również zalecenia i rekomendacje dla administratora. Dopuszcza się przekazywanie raportów w formie elektronicznej. | 1 szt. |

- Prawa i obowiązki stron

- Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (dopuszcza się, by specyfikacja techniczna była złożona w języku angielskim),

- Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, oświadczenia producenta w języku polskim, wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie zawierające:

  - wykaz sprzętu, mediów i oprogramowania,

  - potwierdzenie, iż oferowany  sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła,

  - potwierdzenie oferowanej gwarancji z czasem reakcji.

- Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach

- Oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą certyfikaty:

- ISO 9001:2000 lub nowszy na proces projektowania i produkcji oferowanego sprzętu lub równoważny,

- bezpieczeństwa CE producenta oferowanego sprzętu lub równoważny,

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatów w j. angielskim.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe z tytułu:

- dostawy sprzętu,

- dostawy licencji,

- realizacji usług towarzyszących.