Załącznik

do umowy ZG-FBZ. .............../10

z .................2010 r.

Warunki Techniczne

wykonania prac związanych

z założeniem ewidencji budynków i lokali miasta Poznania

dla obrębów ewidencyjnych Chartowo, Komandoria, Karolin, Śródka, Żegrze

Spis

Rozdział I.	Przedmiot zlecenia - pracy geodezyjnej

Rozdział II.	Dane wyjściowe

- Dane podstawowe

- Materiały pomocnicze

- Materiały dla Wykonawcy

- Dane liczbowe dotyczące poszczególnych obrębów ewidencyjnych

Rozdział III.	Zakres opracowania

- Budynek

- Lokal

- Właściciel budynku/lokalu

Rozdział IV.	Efekt wykonania zlecenia - pracy geodezyjnej

Rozdział V.	Zasady ogólne

Rozdział VI.	Etapy wykonywania prac oraz czynności wykonywane dla potrzeb założenia ewidencji budynków – technologia pracy (zawiera opis czynności pozostających po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego)

Etap I

- Analiza materiałów pzgik oraz baz danych

- Poprawa bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych kartograficznych

- Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

- Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych

Etap II

- Utworzenie operatu geodezyjno-prawnego

- Aktualizacja bazy mapy zasadniczej w aplikacji GEO-INFOV wynikami pracy

- Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w aplikacji WEGA 2001

Etap III

Utworzenie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali do wglądu zainteresowanych podmiotów

Rozdział VII. Zasady kompletowania oraz skład operatu z założenia ewidencji budynków

Rozdział VIII. Przepisy prawne

- Przedmiot zlecenia - pracy geodezyjnej

Wykonanie czynności technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, w celu założenia ewidencji budynków miasta Poznania dla obrębów ewidencyjnych Chartowo, Komandoria, Karolin, Śródka, Żegrze.

- Dane wyjściowe

- Dane podstawowe:

- Rejestr ewidencji gruntów i budynków (baza danych) - dane rejestru są referencyjnymi dla potrzeb założenia ewidencji budynków, dane opisowe zintegrowane są z częścią kartograficzną, rejestr jest na bieżąco aktualizowany, również w zakresie danych ewidencji budynków i lokali. Rejestr prowadzony jest w aplikacji WEGA 2001. Dane mapy ewidencyjnej:

punkty graniczne – określone na podstawie wykazów współrzędnych punktów granicznych znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK). W przypadku braku punktu w wykazie dane pozyskane zostały poprzez digitalizację mapy analogowej, numer takiego punktu zawiera literę D.

W geometrii budynku na mapie ewidencyjnej nie są wyróżnione takie elementy jak zasięg nawisu, blok budynku, podpory podcienia. Kontur budynku wykazany w aplikacji WEGA 2001 stanowi kontur zabudowy.

Część konturów budynków/konturów zabudowy przejęta została z mapy zasadniczej, część pozyskano z digitalizacji mapy ewidencyjnej analogowej.

2.	Osnowa pozioma – współrzędne punktów osnowy wyznaczone zostały w lokalnym układzie współrzędnych m. Poznania oraz układzie 2000.

3.	Mapa zasadnicza (baza danych prowadzona w systemie GEO-INFOV w treści obligatoryjnej i fakultatywnej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę aktualizacji – szkice, protokoły, wykazy współrzędnych, zarysy itp. w formie plików lub kopii).

- Materiały pomocnicze:

4.	Dowody zmian danych ewidencyjnych.

5.	Materiały geodezyjne i kartograficzne zgromadzone w MODGiK, w tym m.in.:

-	zarysy pomiarowe,

-	szkice sytuacyjne m.in. z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków,

-	operaty z podziału nieruchomości.

- Materiały dla Wykonawcy:

6. Wypisy z kartoteki budynków i lokali

7. Wydruk mapy ewidencyjnej

8. Wydruk mapy zasadniczej

9. Dane mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej (format SWDE, shp)

10. Dane mapy zasadniczej w postaci elektronicznej (format dwg, dxf, eksport z GEO-INFOV)

11.	Pozwolenia na użytkowanie budynków wydane w latach 1996-2000 (22 szt.).

12.	Wykaz budynków, które są treścią mapy ewidencyjnej i nie są treścią mapy zasadniczej (dotyczy 53 budynków).

    - Instrukcja użytkownika i administratora aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali.

    - Zasady wypełniania pól rekordów w systemie GEO-INFOV.

    - Wykaz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

- Dane liczbowe dotyczące poszczególnych obrębów ewidencyjnych:

1.	Obręb 306401_1.0003 Komandoria

Powierzchnia obrębu – 484 ha

Ilość działek - 1019

Ilość budynków - 1721

Ilość jednostek rejestrowych budynkowych - 145

Ilość budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków – 86 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 1)

Ilość budynków, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe - 49

Ilość nieruchomości lokalowych - 2564

Ilość jednostek rejestrowych lokalowych - 1977

Ilość podmiotów ewidencyjnych	-	osoby fizyczne: 326

osoby prawne: 39

Ilość budynków w bazie mapy zasadniczej z digitalizacji – 42

2.   Obręb 306401_1.0004 Śródka

Powierzchnia obrębu – 315 ha

Ilość działek - 1510

Ilość budynków - 1249

Ilość jednostek rejestrowych budynkowych - 147

Ilość budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków - 160 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 2)

Ilość budynków, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe - 58

Ilość nieruchomości lokalowych - 929

Ilość jednostek rejestrowych lokalowych - 814

Ilość podmiotów ewidencyjnych	-	osoby fizyczne: 428

osoby prawne: 60

Ilość budynków w bazie mapy zasadniczej z digitalizacji – 7

3.	Obręb 306401_1.0006 Żegrze

Powierzchnia obrębu – 620 ha

Ilość działek - 1931

Ilość budynków - 1205

Ilość jednostek rejestrowych budynkowych - 121

Ilość budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków - 182 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 3)

Ilość budynków, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe - 134

Ilość nieruchomości lokalowych -  4615

Ilość jednostek rejestrowych lokalowych - 4585

Ilość podmiotów ewidencyjnych	-	osoby fizyczne: 678

osoby prawne: 57

Ilość budynków w bazie mapy zasadniczej z digitalizacji – 3

4.	Obręb 306401_1.0007 Chartowo

Powierzchnia obrębu – 280 ha

Ilość działek - 1023

Ilość budynków - 463

Ilość jednostek rejestrowych budynkowych - 86

Ilość budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków - 127 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 4)

Ilość budynków, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe - 40

Ilość nieruchomości lokalowych - 2007

Ilość jednostek rejestrowych lokalowych - 1881

Ilość podmiotów ewidencyjnych	-	osoby fizyczne: 370

osoby prawne: 35

Ilość budynków w bazie mapy zasadniczej z digitalizacji – 9

5.   Obręb 306401_1.0015 Karolin

Powierzchnia obrębu - 352 ha

Ilość działek - 328

Ilość budynków - 339

Ilość jednostek rejestrowych budynkowych - 11

Ilość budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, według danych ewidencji gruntów i budynków - 23 (wykaz budynków stanowi załącznik nr 5)

Ilość budynków, w których wyodrębniono nieruchomości lokalowe - 2

Ilość nieruchomości lokalowych - 5

Ilość jednostek rejestrowych lokalowych - 4

Ilość podmiotów ewidencyjnych	-	osoby fizyczne: 114

osoby prawne: 15

Ilość budynków w bazie mapy zasadniczej z digitalizacji – 2

Opracowanie dotyczy 4977 budynków, 10120 nieruchomości lokalowych na obszarze o powierzchni 2050 ha.

Powyższe dane ustalone zostały na 1.06.2010 r. w oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. Ze względu na bieżącą aktualizację bazy danych powyższe wielkości mogą ulec zmianie.

- Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęte są wszystkie budynki, w tym podziemne budowle mające charakter budynków, położone w obrębach ewidencyjnych Komandoria, Chartowo, Karolin, Śródka i Żegrze, poza budynkami, których budowa w świetle przepisów prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Budynek – zadaszony obiekt budowlany (konstrukcja połączona z gruntem w sposób trwały wykonana z materiałów budowlanych i elementów składowych, będąca wynikiem prac budowlanych), wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi dla potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów; za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet ścian pozbawione.

Pracami należy objąć wszystkie istniejące budynki wykorzystywane dla potrzeb stałych w całości lub części niezależnie czy został zakończony proces budowlany.

Pod pojęciem wykorzystywanie budynku dla potrzeb stałych rozumie się zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierząt, prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotów.

W ewidencji nie wykazuje się:

- budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,

- budynków tymczasowych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

- budowli mających charakter budynków, ale nieposiadających fundamentów, tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt,

- budynków nie nadających się do wykorzystywania na potrzeby stałe ze względu na ich zły stan techniczny (budynki w ruinie),

- budynków, dla których wydana została, na podstawie przepisów prawa budowlanego, ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki lub zezwalająca na ich rozbiórkę.

- budynków znajdujących się na terenach zamkniętych, uznanych na podstawie odrębnych przepisów za obiekty, co do których informacje maja charakter niejawny.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania wystąpić do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK celem uzyskania informacji dotyczących budynków, o których wyżej mowa, tj. wyłączonych z opracowania zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. Nr 84, poz. 911).

Wykonawca ma zweryfikować lub pozyskać i zarejestrować dane ewidencyjne:

- Budynku, tj.:

•	geometrii budynku

Geometrię budynku mogą tworzyć obszary jednospójne lub niejednospójne ograniczone zbiorem łamanych uogólnionych przyziemia.

Do konturu budynku nie należy włączać:

- części niewystające ponad powierzchnię terenu,

- elementy drugorzędne, np. schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy, występy dachowe,

- obiekty pomocnicze, takie jak szklarnie, altany, szopy.

Uwaga:

- Na mapie ewidencyjnej w przypadku połączonych między sobą budynków (np. domy bliźniacze, szeregowe, przybudówki) bardzo często błędnie wykazane są kontury budynków. W danym przypadku każdy z segmentów takiego obiektu jest budynkiem odrębnym, jeśli jest oddzielony od innych segmentów ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone uważane są za z budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w niezależne instalacje i są oddzielnie wykorzystywane. Granica między takimi budynkami biegnie środkiem ściany dzielącej lub szczeliny dylatacyjnej, o ile w postępowaniu rozgraniczeniowym nie ustalono inaczej.

- Segmenty zabudowy (części naziemne) posadowione na jednej hali garażowej najczęściej stanowią jeden budynek z uwagi na brak ścian dzielących w hali garażowej.

- Zmianę geometrii budynków (łączenie lub podział budynków), w których są wydzielone nieruchomości lokalowe należy każdorazowo ustalać ze Zleceniodawcą.

•	roku zakończenia budowy, rozbudowy budynku

Rok zakończenia budowy należy traktować jako tożsamy z rokiem zgłoszenia budynku do użytkowania, dane należy określić w oparciu o udostępnioną dokumentację architektoniczno-budowlaną (patrz rozdział II pkt c ppkt 11 niniejszych Warunków) bądź na podstawie informacji uzyskanych od właściciela lub zarządcy budynku.

Roku rozbudowy budynku nie należy utożsamiać z rokiem zakończenia budowy. W przypadku rozbudowy budynku należy podać rok zakończenia budowy wraz z rokiem rozbudowy, przy którym dopisać należy „rozbudowa”.

Należy wpisywać konkretny rok zakończenia budowy, a nie przedział czasowy tzn. 1945-1949. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie roku zakończenia budowy należy wpisać: brak danych.

• 	liczby kondygnacji naziemnych oraz liczby kondygnacji podziemnych

Przez kondygnacje naziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części powyżej poziomu terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza się również sutereny oraz poddasza użytkowe.

Sutereną jest część budynku zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze ścian z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 m, w stosunku do przylegającego terenu.

Przez poddasza użytkowe rozumie się część budynku, położoną powyżej najwyższego stropu, zawierającą pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi.

Przez kondygnacje podziemne rozumie się te części budynku położone między jednym stropem a drugim, bądź między fundamentem a najniższym stropem, które znajdują się w całości lub w przeważającej części poniżej poziomu terenu.

Piwnica o wysokości poniżej 2,2 m nie stanowi kondygnacji podziemnej.

Liczbę kondygnacji określa się jedną z liczb całkowitych 1; 2; 3 .. n, a w przypadku budynków z poddaszem użytkowym liczbą mieszaną w postaci: 1,5; 2,5 .. n,5.

Dane należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz wyniki oględzin.

W przypadku, gdy budynek ma zróżnicowaną liczbę kondygnacji w poszczególnych jego częściach, w ewidencji należy wykazać maksymalną liczbę kondygnacji.

Uwaga:

- Może wystąpić niezgodność opisu budynku na mapie zasadniczej w zakresie liczby kondygnacji ze stanem faktycznym. Bardzo często na mapie wykazana jest ilość pięter zamiast kondygnacji.

- Zmiana liczby kondygnacji w budynkach, w których są wydzielone nieruchomości lokalowe każdorazowo ma być ustalana ze Zleceniodawcą.

- Brak kondygnacji naziemnej lub podziemnej w budynku należy udokumentować wpisem: „brak” lub „-”.

• 	informacji o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

Zwraca się uwagę na definicję muru, którym jest element budowli wykonany z elementów drobnowymiarowych, przeznaczonych do ręcznego układania (bloczki, cegły, pustaki), nie zbrojony lub zbrojony poprzecznie.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, a w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku bądź wyniku oględzin.

W przypadku, gdy ściany zbudowane są z różnego rodzaju materiałów, w arkuszu kartoteki budynków należy zaznaczyć „inne”.

•	oznaczenia funkcji podstawowej

Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju budynków, ze względu na ich podstawową funkcję użytkową, ustala się zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną potwierdzoną wynikiem oględzin.

W przypadku występowania w budynku kilku funkcji podaje się funkcję przeważającą (w stosunku do zajmowanych powierzchni użytkowych).

Uwaga:

- Obecne oznaczenie funkcji budynku symbolem „g” na mapie zasadniczej nie jest tożsame z funkcją „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa”. Za „budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa” rozumie się budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze itp.

•	oznaczenia funkcji drugorzędnej

Funkcja drugorzędna dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych.

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną bądź wyniki oględzin.

•	powierzchnia użytkowa budynku

Daną należy określić w oparciu o udostępnioną przez właścicieli lub zarządcę budynku dokumentację architektoniczno-budowlaną, w przypadku jej braku na podstawie oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku.

Dane dotyczące budynków pozyskiwane oparciu o inne rejestry:

•	numer porządkowy, którym oznaczony został budynek (w trybie przepisów o numeracji nieruchomości)

Za numerację porządkową nieruchomości/budynków w m. Poznaniu odpowiada Dział Numeracji Porządkowej Nieruchomości i Nazewnictwa Ulic tut. Zarządu, dlatego Wykonawca nie dokonuje zmiany danych w tym zakresie. Dana źródłowa o numerze porządkowym budynku prezentowana jest ma mapie ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga:

- Może wystąpić niezgodność numeru porządkowego budynku na mapie zasadniczej, mapie ewidencyjnej z numerem w terenie. W takich przypadkach Wykonawca sporządza Wykaz rozbieżności dotyczący numeracji porządkowej budynków (zgodnie z pkt 4 Etapu I).

•	numer rejestru zabytków prowadzony na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury

Numeru rejestru zabytków określa się na podstawie ostatecznej decyzji wojewódzkiego konserwatora o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków.

W oparciu o zarejestrowany budynek w WEGA 2001 automatycznie określane są następujące dane:

•	numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku

•	numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek

Z uwagi na niezależny sposób tworzenia obiektów mapy ewidencyjnej, dane ewidencyjne budynku w zakresie działek, na których jest on posadowiony będą podlegały weryfikacji w oparciu o bazę mapy zasadniczej lub dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub terenowy pomiar. Weryfikacja i poprawa danych będzie dotyczyła przypadków, gdy w ewidencji gruntów i budynków budynek wykazany jest na więcej niż jednej nieruchomości.

•	pole powierzchni zabudowy /m2/

Pole powierzchni zabudowy jest określone przez kontur budynku opisany w sposób numeryczny.

Przez powierzchnię zabudowy - w rozumieniu rozporządzenia - rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku wyznaczony przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach - zwanego dalej konturem budynku.

Do powierzchni zabudowy nie jest wliczana powierzchnia obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych np. daszków, występów dachowych, ramp i schodów zewnętrznych, powierzchni obiektów pomocniczych /szklarnie, szopy, altany/.

Uwaga:

- W przypadku, gdy działka ewidencyjna wydzielona jest ściśle pod budynkiem wówczas pole powierzchni zabudowy należy ustalić jako pole powierzchni działki (w tym przypadku należy wpisać daną „z ręki”).

- Lokalu, tj.:

•	dane ewidencyjne lokali, liczba i numery lokali

Wykonawca nie weryfikuje danych ewidencyjnych lokali. Nieruchomości lokalowe oraz samodzielne lokale niestanowiące odrębnych nieruchomości ujawnione w ewidencji gruntów i budynków mają uzupełnione dane ewidencyjne.

Wykonawca uzupełnia tylko dane osobowe właścicieli.

Dane ewidencyjne lokali będą przedmiotem projektu operatu opisowo-kartograficznego, wykładanego do publicznego wglądu.

- Właściciela budynku/lokalu, tj.:

•	Dla osób fizycznych:

-	nazwisko,

-	imię,

-	imiona rodziców,

-	obywatelstwo,

-	nr PESEL (należy pozyskiwać nawet jeżeli w ewidencji uzupełniony jest NIP lub dokument stwierdzający tożsamość),

-	nr NIP (nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL),

-	oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (seria i nr dowodu osobistego, paszportu; danych nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL lub NIP),

-	adres miejsca pobytu stałego (strona nie ma obowiązku ujawniania adresu),

- 	adres zamieszkania/do korespondencji.

Uwaga:

- W przypadku cudzoziemców należy określić obywatelstwo.

•	Dla osób prawnych:

-	nazwa osoby prawnej,

-	nr REGON,

-	nr NIP,

-	siedziba,

-	Nazwa rejestru osób prawnych,

-	numer w rejestrze osób prawnych,

-	nazwa sądu, w którym prowadzony jest rejestr.

Dane należy określić w oparciu o udostępnione przez właścicieli dokumenty ustanawiające prawa do nieruchomości oraz dokumenty tożsamości.

- Efekt wykonania zlecenia - pracy geodezyjnej

Efektem wykonania zlecenia są operaty: geodezyjno-prawny i opisowo-kartograficzny założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Komandoria, Chartowo, Karolin, Śródka, Żegrze włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnione i uzupełnione bazy ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej.

- Zasady ogólne

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK.

Wykonawca ponosi opłatę związaną ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej (opłata ustalona zgodnie z tabelą III poz. 2 Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego).

Zgłoszenie potwierdzone przez Ośrodek jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

- Ośrodek przygotuje wykonawcy wykaz, dla każdego obrębu oddzielnie, o toczących się pracach geodezyjnych. Wykaz będzie zawierał informacje o: wykonawcy, rodzaju pracy geodezyjnej, obręb/arkusz/działka, nr KERG (wykaz będzie aktualizowany w trakcie wykonywania przedmiotowych prac do zakończenia I Etapu prac przez Wykonawcę).

- Prace terenowe należy rozpocząć po podaniu do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Poznania informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków oraz po wydaniu zaświadczenia Geodety Miejskiego o zakresie wykonywanych prac dla przedstawicieli Wykonawcy (Wykonawca przekaże Zamawiającemu ich listę z podaniem imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego, która będzie aktualizowana w trakcie wykonywania przedmiotowych prac).

- W związku z faktem, że Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe zobowiązany on jest do przestrzegania przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) m.in. przez wyegzekwowanie oświadczeń o znajomości tej ustawy od bezpośrednich przedstawicieli Wykonawcy pozyskujących dane osobowe.

Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami, zarządcami nieruchomości przed lub po zebraniu danych osobowych ma obowiązek przekazać osobie informację zgodnie z treścią załącznika nr 6 lub nr 7.

- Przedstawiciel Wykonawcy w trakcie kontaktowania się z właścicielami, zarządcami nieruchomości dla uwiarygodnienia kompetencji powinien posiadać przy sobie 1) zaświadczenie Geodety Miejskiego wraz z informacją Prezydenta Miasta Poznania o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z zakładaniem ewidencji budynków 2) imienny identyfikator ze zdjęciem, który sporządza Wykonawca (na identyfikatorze należy podać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego), 3) dokument tożsamości.

Dodatkowo w trakcie przeprowadzanych prac terenowych należy informować właścicieli, że potwierdzenie wiarygodności przedstawiciela Wykonawcy można uzyskać w ZGiKM GEOPOZ (tel. 618271631, 618271736, 618271756)

- Dla potrzeb wykonywania prac związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego Zamawiający wyda upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania dla przedstawicieli Wykonawcy, posiadających uprawnienia zawodowe (Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę z podaniem imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego oraz kopię świadectwa o nadanych uprawnieniach zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii).

- Zgłaszanie zapytań dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania zlecenia.

- Wszelkie rozbieżności, które powstaną w związku z zakładaniem ewidencji budynków powinny być opisane w dzienniku roboty wraz z propozycją rozwiązania i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela ZGiKM GEOPOZ.

- Dla wykonywania prac udostępniony zostanie pokój 115 na I piętrze, w którym będzie można zainstalować 4 stanowiska komputerowe będące własnością Wykonawcy.

Pokój udostępniony będzie w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ oraz

w poniedziałki w godzinach od 17.15 do 20.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 16.30 do 20.00,

Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający, poza godzinami pracy ZGiKM GEOPOZ może udostępnić dodatkowe stanowiska komputerowe.

- Dla potrzeb wykonywania prac Wykonawca otrzyma dostęp do bazy ewidencji gruntów     i budynków prowadzonej w aplikacjach WEGA 2001, dostęp wglądu do bazy mapy zasadniczej prowadzonej w systemie GEO-INFOV oraz aplikację EBiL.

- Zobowiązuje się Wykonawcę prac do dostarczenia celem zaktualizowania bazy danych mapy zasadniczej pliku do zaimportowania w formacie GEO-INFOV.

- Dopuszcza się możliwość wpisywania danych opisowych budynków oraz danych osobowych na wypisach z kartoteki budynków.

- Wypis z kartoteki budynków zawiera dane obligatoryjne tj. przewidziane rozporządzeniem oraz fakultatywne.

- Dane ewidencyjne budynków zebrane przez Wykonawcę muszą być udokumentowane, tzn.:

w przypadku gdy dane zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt oraz dokonać wpisu – „dane potwierdzone w terenie”

w przypadku gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela należy dokonać wpisu – „oświadczenie pana/pani …, właściciela budynku”

w przypadku gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin należy dokonać wpisu – „na podstawie oględzin”

Ww. wpisy potwierdzić datą i czytelnym podpisem lub pieczątką i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

- Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane nie mogą być wymazywane, napisy i dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne.

- W przypadkach braku możliwości dotarcia do właściciela nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany wykazać się jednokrotną próbą nawiązania kontaktu poprzez korespondencję wysłaną na jego adres (zwrotne potwierdzenie odbioru).

- Wykazy, o których mowa w rozdziale VI dodatkowo należy sporządzać w formie elektronicznej w formacie pliku Excel.

- Dla potrzeb wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego udostępniony będzie pokój w siedzibie Zamawiającego. Pokój udostępniony zostanie w terminie wynikającym ze szczegółowego harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę dotyczącym wyłożenia do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego.

- Etapy wykonywania prac oraz czynności wykonywane dla potrzeb założenia ewidencji budynków – technologia pracy (zawiera opis czynności pozostających po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego)

Etap I

- Analiza materiałów pzgik oraz baz dany

- Poprawa bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych kartograficznych

- Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki)

- Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych

Etap II

- Utworzenie operatu geodezyjno-prawnego

- Aktualizacja bazy mapy zasadniczej w systemie GEO-INFOV wynikami pracy

- Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków

Etap III

Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego i wyłożenie projektu operatu 
opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali do wglądu zainteresowanych podmiotów

Opis czynności.

Etap I

- Analiza materiałów pzgik oraz baz danych

Utworzenie mapy: analiza mapy zasadniczej i ewidencyjnej

Należy przeanalizować mapę zasadniczą, ewidencyjną, uwzględnić należy dane z wykazu budynków, które są treścią mapy ewidencyjnej i nie są treścią mapy zasadniczej (patrz rozdział II pkt c ppkt 12 niniejszych Warunków) oraz dane rejestru ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykazanych budynków. Wyniki analizy należy zaznaczyć na mapie zasadniczej poprzez wykazanie:

- budynków, których brak na mapie ewidencyjnej i występują na mapie zasadniczej,

- budynków, które występują na mapie ewidencyjnej i nie ma ich na mapie zasadniczej,

- budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości, (należy wykorzystać dane liczbowe dotyczące poszczególnych obrębów ewidencyjnych).

Relacja konturu budynku i granicy nieruchomości dla części budynków, które zgodnie z danymi egib położone są na więcej niż jednej nieruchomości, zostanie wyjaśniona po poprawie bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych kartograficznych.

Uwaga:

- Nie wszystkie budynki wykazane na mapie zasadniczej stanowią treść mapy ewidencyjnej.

- W opracowaniu powyższej analizy nie należy stosować koloru czerwonego, kolor ten należy wykorzystać wyłącznie podczas porównania treści mapy z terenem.

- Mapa analiza mapy zasadniczej i ewidencyjnej będzie bazową do opracowania mapy z wywiadu w terenie – notatnika zmian.

- Poprawa bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych kartograficznych

Dla potrzeb prawidłowego określenia działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek Wykonawca musi doprowadzić do zgodności baz ewidencji gruntów i budynków i mapy zasadniczej w zakresie:

- punktów granicznych, tj. zmiany nr punktu oraz współrzędnych,

- przebiegu granic,

- konturów budynków (uwaga: jeżeli liczba budynków, np. w przypadku zwartej zabudowy, na obu mapach nie jest zgodna, z mapy zasadniczej prowadzonej w GEO-INFOV należy pozyskać „zewnętrzny kontur” zabudowy, następnie w oparciu o analizę stanu prawnego nieruchomości, dokumenty pzgik, wywiadu terenowego należy ustalić faktyczną ilość budynków oraz pozyskać niezbędne dane, które pozwolą na analityczne określenie konturów budynków).

Za prawidłowe należy przyjąć współrzędne z mapy zasadniczej prowadzonej w GEO-INFOV.

Sprawdzenia danych oraz ewentualną ich poprawę należy wykonać dla budynków, które są ujęte na liście budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości - według danych ewidencji gruntów i budynków.

Dla budynków, które po poprawie danych w oparciu o dane mapy zasadniczej, nadal będą położone na więcej niż jednej nieruchomości Wykonawca przeanalizuje materiały źródłowe zasobu w celu potwierdzenia lub poprawy konturu budynku/granic działek pod kątem poprawności danych kartograficznych.

Poprawę danych należy wykonać w trybie wprowadzenia zmiany do rejestru ewidencji gruntów i budynków. W tym celu Wykonawca utworzy dokument, dla każdego obrębu oddzielnie, stanowiący podstawę wprowadzenia zmiany (według poniższego wzoru formularza) oraz mapę uzupełniającą, wykazy zmian danych ewidencyjnych (gruntów, budynków, punktów granicznych). Po skontrolowaniu przez Zamawiającego dokumentu stanowiącego podstawę wprowadzenia zmiany Wykonawca wprowadzi zmiany do bazy ewidencji gruntów i budynków.

Dla zmiany należy ustalić następujące atrybuty:

Nr zmiany: system nadaje kolejny wolny numer w danym obrębie ewidencyjnym

Typ wniosku: AKTUALIZACJA Z URZĘDU

Rodzaj wnioskowanej zmiany: ZMIANY GRUNTOWE

Rodzaj wnioskowanej zmiany: MODERNIZACJA DANYCH PRZEDMIOTOWYCH

Dla dokumentu będącego podstawą wprowadzenia zmiany należy ustalić następujące atrybuty:

Sygnatura: NR ZMIANY/NR OBRĘBU/ROK

Data dokumentu:

Typ dokumentu: DOKUMENT OPISUJĄCY PRZEDMIOT (słownikowany)

Rodzaj dokumentu: INNY DOKUMENT (słownikowany)

Wydawca dokumentu: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (słownikowany)

- Zatwierdzenie zmiany powinno być poprzedzone kontrolą poprawności jej wpisów przez Wykonawcę.

- Wykonawca nada klauzulę na każdym dowodzie zmiany (Zamawiający udostępni 1 egz. pieczątki ze wzorem klauzuli) oraz wydrukuje zawiadomienie o zmianie, które załączy do dowodu zmiany.

Wzór formularza:

POPRAWA DANYCH KARTOGRAFICZNYCH DZIAŁKI/BUDYNKU W REJESTRZE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Na podstawie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stwierdzam, że w rejestrze ewidencji gruntów i budynków błędnie zarejestrowano dane kartograficzne następujących obiektów:

| Lp. | Identyfikator obiektu | Dokument zasobu | Uzasadnienie/opis |
| --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

- mapa uzupełniająca

- wykaz zmian danych ewidencyjnych

Podpis	………………….

Poznań, dnia 	 ………………

Wzór klauzuli:

Dokumenty ewidencyjne sprostowano w dniu (datownik) Numer zmiany Podpis

Jeżeli z dokumentów nie będzie jednoznacznie wynikać jaka jest relacja pomiędzy konturem budynku a granicą nieruchomości dla takich przypadków Wykonawca dokona kontrolnego terenowego pomiaru geodezyjnego.

- Terenowy pomiar geodezyjny (budynki, punkty graniczne, użytki).

- Wykonawca opracowuje „Notatnik zmian” oraz odnosi się do każdego przypadku wyróżnionego w wyniku przeprowadzonej analizy (pkt 1 Etapu I).

Dla budynków, których brak na mapie zasadniczej lub pozyskanych metodą digitalizacji oraz budynków, których kontur na mapie jest różny ze stanem w terenie, Wykonawca ma wykonać terenowy pomiar geodezyjny. Należy ustalić z właścicielem czy nie zlecił już pomiaru innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Jeżeli praca faktycznie została zgłoszona (ustalenia należy dokonać w oparciu o wykaz, o którym mowa w rozdziale V Zasady ogólne pkt 2), wówczas należy pozyskać wyłącznie dane osobowe właścicieli, a na mapie „Notatnik zmian” wpisać właściwy nr KERG.

Dla budynków położonych na więcej niż jednej nieruchomości Wykonawca wykona kontrolny terenowy pomiar geodezyjny. Pomiarem należy objąć budynek oraz punkty załamania granic nieruchomości.

Jeżeli w MODGiK nie będzie materiałów niezbędnych do określenia przebiegu granicy w terenie, i gdy granica nie została określona według stanu prawnego wówczas przebieg granicy należy ustalić zgodnie z § 36, § 37, § 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

W przypadku, gdy sposób użytkowania gruntów wykazany w ewidencji gruntów i budynków w granicach nieruchomości będących przedmiotem zamówienia, tj. zabudowanych budynkami, nie jest zgodny ze stanem faktycznym w terenie Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiaru zmienionych użytków.

- Zebranie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych

Dla budynków, które wykazane są w ewidencji gruntów i budynków dane opisowe należy wykazywać na wypisach z kartoteki budynków.

Dla budynków, których nie ma w ewidencji gruntów i budynków, dane opisowe budynków należy wykazywać na arkuszu kartoteki budynków.

Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny: .................................... Nr obrębu .....

## Asortyment pracy geodezyjnej: zakładanie ewidencji budynków

## KERG ....................................................................

## ARKUSZ KARTOTEKI BUDYNKÓW

| Lp | Dane rejestru ewidencji gruntów i budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dane rejestru cen i wartości nieruchomości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer budynku na działce | Numer |  | Adres budynku | Funkcja użytkowa budynku 1 | Liczba kondygnacji |  | Rok zakończenia budowy | Pow. zabudowy z pomiaru (m2) | Materiał ścian zewnętrznych* | Pow. użytkowa (m2) | Funkcja drugorzędna (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych) * |
|  |  | arkusza mapy | działki | Rejestr zabytków | Kod | nad ziemią | pod ziemią | Rozbudowy |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mur. Drewno. Inne. |  | Jednorodzinne. Wielorodzinne. Jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Jednorodzinne w zabudowie szeregowej. |

* właściwe zaznaczyć

1 Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju 		Sporządził: .....................................

ustala się zgodnie z rozporządzeniem

w sprawie ewidencji gruntów i budynków										...................dnia..............................

(patrz załącznik nr 1)

W przypadku rozbieżnych danych w zakresie numeru porządkowego budynku Wykonawca sporządza wykaz rozbieżności, oddzielny dla każdego obrębu ewidencyjnego, pomiędzy danymi ujawnionymi na mapie zasadniczej, w ewidencji gruntów i budynków i danymi zebranymi w terenie. Wykaz niezgodności należy przekazać Zamawiającemu w postaci wydruku oraz pliku w formacie xls.

WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCY NUMERACJI PORZĄDKOWEJ BUDYNKÓW

| - Lp. | - Identyfikator budynku | - Adres budynku (nazwa ulicy, numer porządkowy) - ustalony na podstawie: |  |  | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - mapy egib | - mapy zasadniczej | - wywiadu w terenie |  |

Dane osobowe również można wykazywać na wypisach z kartoteki budynków/rejestru lokali pod warunkiem, że pozostaną one czytelne lub Wykonawca wykorzysta formularz:

A. Dla osób fizycznych:

Nazwisko: ……………………………………	Imiona: ………………………….………….…………

Imiona rodziców: …………………………………………………………………………..……………………

Obywatelstwo: …………………………………………………………………………..………………………

PESEL: ………………………………………

NIP (nie należy pozyskiwać, jeśli został ustalony nr PESEL): ………..……………………...…………………

Adres miejsca pobytu stałego (strona nie ma obowiązku ujawniania adresu) : …………………………………

Adres zamieszkania/do korespondencji: ………………………………………………………..…………...

Dotyczy nieruchomości:

Położenie: ……………………………………………………………………………

Księga wieczysta: …………………………………………………………………...

B. Dla osób prawnych

Nazwa osoby prawnej: …………………………………………..........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

REGON: ……………………………………….	NIP: ………………………………………....................

Siedziba: ……………………………………………………………………........................................................

………………………...………………………………………………………………………….………………

Nazwa rejestru osób prawnych: …………………………………………………………………………………

Numer rejestru osób prawnych: …………………………………………………………………………………

Nazwa sądu rejestrowego: ………………………………………………………………………………………

Dotyczy nieruchomości:

Położenie: ……………………………………………………………………………

Księga wieczysta: …………………………………………………………………...

Jeżeli dane osobowe zbierane będą od osoby, której one dotyczą, przed ich zebraniem Wykonawca obowiązany jest do zapoznania osoby z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6, oraz do dokonania wpisu:

„osoba zapoznała się z treścią zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 6 do warunków technicznych”.

W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, Wykonawca jest obowiązany przesłać do osoby zawiadomienie stanowiące załącznik nr 7 (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), oraz do dokonania wpisu:

„treść zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 7 do warunków technicznych przesłałem zainteresowanemu”.

Ww. wpisy należy dokonać na dokumencie, na którym wykazane zostaną zebrane dane osobowe oraz potwierdzić datą i czytelnym podpisem lub pieczątką i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o właścicielu nie są aktualne wówczas Wykonawca, dla każdego obrębu oddzielnie, sporządza wykaz:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓRYCH DANE EGiB W ZAKRESIE

WŁAŚCICIELA/WŁADJĄCEGO WYMAGAJĄ AKTUALIZCJI

| - Lp. | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej, - nr działek ewidencyjnych | - UWAGI |
| --- | --- | --- |

Wykaz należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w celu zwrotnej aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków dane o adresie właściciela nie są aktualne na skutek, czego nie można dotrzeć do właściciela, wówczas Wykonawca, dla każdego obrębu oddzielnie, sporządza wykaz:

WYKAZ OBIEKTÓW DLA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁY POZYSKANE DANE Z UWAGI, ŻE DANE ADRESOWE W EGiB NIE SĄ AKTUALNE

| - Lp. | - PODMIOT - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

Na bieżąco należy przekazywać wykaz Zamawiającemu w celu zwrotnego pozyskania danych o adresie. Dane o adresie Wykonawca wykorzysta do prowadzenia korespondencji natomiast aktualizację danych w ewidencji należy wykonać przy wykorzystaniu aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali (patrz rozdział II. pkt b. ppkt 13 niniejszych Warunków). Za pomocą udostępnionej aplikacji Wykonawca zaktualizuje dane osobowe, które na etapie utworzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostaną zaimportowane do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacji WEGA 2001.

W przypadku, gdy właściciel odmawia udzielenia informacji, Wykonawca, dla każdego obrębu oddzielnie, sporządza wykaz:

WYKAZ OBIEKTÓW DLA KTÓRYCH ODMÓWIONO UDZIELENIA INFORMACJI

| - Lp. | - PODMIOT - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) - miejsce zamieszkania/siedziby | - NIERUCHOMOŚĆ - nr księgi wieczystej - adres nieruchomości - identyfikator budynku/lokalu | - UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Dla części budynków, na skutek bieżącej aktualizacji, w bazie ewidencji gruntów i budynków uzupełnione zostały dane opisowe.

W takich przypadkach zmiana ujawnionych danych może być wykonana wyłącznie w oparciu o dokumenty architektoniczno-budowlane (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, decyzja o zmianie funkcji budynku itp.) lub, jeśli na skutek analizy dowodów zmian danych ewidencyjnych (patrz rozdział II pkt b ppkt 4 niniejszych Warunków) zostanie stwierdzona oczywista omyłka we wprowadzaniu danych.

Etap II

- Utworzenie operatu geodezyjno-prawnego

- W skład operatu wchodzą zbiory dowodów, prowadzone dla każdego obrębu oddzielnie, uzasadniające wpisy do bazy danych, tj.:

- mapa ewidencji budynków (utworzona na bazie mapy ewidencyjnej) na której zaznaczone zostaną m.in.:

- budynki stanowiące przedmiot ewidencji (należy wyróżnić podziemne budowle mające charakter budynków),

- budynki w trakcie modernizacji (rozbudowa, nadbudowa),

- budynki zasiedlone (użytkowane), nie oddane do użytkowania,

- budynki w trakcie budowy,

- obiekty budowlane nieobjęte ewidencją,

- budynki wyburzone.

- zbiory arkuszy danych ewidencyjnych,

- Ze względu na bieżącą aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków Zamawiający udostępniać będzie Wykonawcy dowody zmian. Na podstawie udostępnionych dokumentów Wykonawca sporządzi wykaz budynków, dla każdego obrębu oddzielnie, których dane pozyskano w ramach bieżącej aktualizacji.

WYKAZ BUDYNKÓW, KTÓRYCH DANE POZYSKANO W RAMACH BIEŻĄCEJ

AKTUALIZACJI

| - Lp. | - Identyfikator budynku | - Rodzaj zmiany | - Nr zmiany |
| --- | --- | --- | --- |

- Aktualizacja bazy mapy zasadniczej w systemie GEO-INFOV wynikami pracy

  - zasady aktualizacji działek i punktów granicznych

- aktualizacji działek i punktów granicznych należy dokonać w oparciu o:

- materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- materiały powstałe w wyniku niniejszej pracy,

- szkic będący podstawą aktualizacji należy zanumerować, zeskanować 
i jako plik dołączyć do obiektu działka, zakres numeracji szkiców uzgodnić 
w dziale Aktualizacji Mapy Zasadniczej,

  - zasady aktualizacji budynków

- aktualizacji budynków w zakresie geometrii i części opisowej należy dokonać w oparciu o:

- materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- materiały powstałe w wyniku niniejszej pracy,

- szkic będący podstawą aktualizacji należy zanumerować, zeskanować 
i jako plik dołączyć do obiektu budynek, zakres numeracji szkiców uzgodnić w dziale Aktualizacji Mapy Zasadniczej,

- w przypadku zmiany obrysu budynku należy poprawić obiekty przylegające do budynku np. schody, świetliki, użytki, sieci uzbrojenia terenu, sieci projektowane - po analizie dotyczącej ich aktualności lub ważności uzgodnienia,

- budynki wraz z obiektami towarzyszącymi (np. nawisy, budowle podziemne) należy skartować w bazie mapy zasadniczej zgodnie z Instrukcją techniczną K-1 1998 r.,

- w przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”,

  - zasady aktualizacji użytków:

- aktualizacji użytków należy dokonać w oparciu o materiały powstałe w wyniku niniejszej pracy,

- kontury użytków i klas należy oprzeć o istniejące punkty graniczne i punkty definiujące budynek,

- w przypadku zmian w położeniu granic działek należy dokonać generalizacji użytków i klas - oprzeć je o poprawioną granicę (przecięcie konturu użytku lub klasy z granicą, budynkiem),

  - uwagi ogólne w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej

- po dokonaniu aktualizacji bazy mapy zasadniczej należy dokonać redakcji mapy:

- skala redagowanej mapy – 1:500,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek oraz inne elementy treści mapy, jeśli uległy zmianie w trakcie bieżącego opracowania,

- redakcji należy dokonać biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- należy dokonać edycji opisów punktów granicznych (pole rekordu: oznaczenie w materiale źródłowym) na mapie o treści ewidencyjnej,

- dla szkiców będących podstawą aktualizacji należy utworzyć obiekty szkic, wykonać ich skany, określić zasięg oraz dołączyć jako plik do obiektu (dokonać rezerwacji numeracji szkiców w dziale Aktualizacji Mapy Zasadniczej),

- aktualizację należy wykonywać w trybie zmian (obiekty istniejące zmieniane a nie kasowane i wprowadzane na nowo),

- pola rekordów należy wypełniać zgodnie z ustalonymi zasadami (patrz rozdział II pkt c ppkt 14 niniejszych Warunków),

  - sporządzenie raportów z poprawności wykonania prac dotyczących aktualizacji bazy mapy zasadniczej w systemie GEO-INFOV

- kontrola przylegania struktur (dotyczy budynków, użytków i klas),

- raport z wypełnienia pól rekordów i poprawności wpisów,

- raport z porównania identyfikatorów budynków w systemie WEGA 2001 i GEO-INFOV,

- kontrola poprawności powiązań relacyjnych budynków z ich elementami: blok budynku, nawis, świetlik, podpora, przejazd pod budynkiem oraz punktami adresowymi.

- Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja danych kartograficznych w aplikacji WEGA 2001.

W oparciu o zaktualizowaną bazę mapy zasadniczej w systemie GEO-INFOV Wykonawca sporządzi dokumenty niezbędne do aktualizacji bazy egib w aplikacji WEGA 2001 (aktualizacją należy objąć zmienione: współrzędne punktów granicznych, przebieg granic, kontury użytków, kontury budynków).

Wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz mapę uzupełniającą (dokumenty należy przygotować oddzielnie dla każdej nieruchomości) będące wynikiem kontrolnego pomiaru terenowego, pomiaru zmienionych konturów użytków oraz ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek/nieruchomości należy przekazywać sukcesywnie Zamawiającemu w celu ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Zmiany w ewidencji ujawniane będą przez Zamawiającego. Dla potrzeb wprowadzenia zmian w geometrii obiektów ewidencyjnych lub ich ujawnienia dodatkowo należy przekazać współrzędne konturów obiektów zapisane w pliku txt.

Uzupełnienie danych opisowych o budynkach oraz danych osobowych w aplikacji WEGA 2001.

Uzupełnienie Rejestru ewidencji gruntów i budynków odbywać się będzie w systemie WEGA 2001 przy wykorzystaniu aplikacji Ewidencja Budynków i Lokali (patrz rozdział II. pkt b. ppkt 13 niniejszych Warunków). Zamawiający pomoże zainstalować aplikację Ewidencja Budynków i Lokali oraz przekaże bazę danych ewidencji gruntów i budynków. Za pomocą udostępnionej aplikacji Wykonawca uzupełni dane opisowe budynków oraz dane osobowe, następnie wyeksportuje i przekaże uzupełnioną kopię bazy Zamawiającemu w celu wykonania importu danych do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacji WEGA 2001.

- Po zaimportowaniu danych do bazy WEGA 2001 Wykonawca, przy wykorzystaniu własnych stanowisk komputerowych zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego, dokona wyrywkowego sprawdzenia danych (ok. 1 % budynków oraz 1% podmiotów dla obrębu). Ze sprawdzenia przedłoży protokół Zamawiającemu. W razie błędów importu Wykonawca zestawi błędne dane (błędnie przypisane i brakujące wartości atrybutów):

WYKAZ BŁĘDÓW IMPORTU

| - Lp. | - OBIEKT - Identyfikator budynku/ - imię, nazwisko (PESEL)/ - nazwa (REGON) | - Atrybut obiektu | - Wartość atrybutu w bazie EBiL | - Wartość atrybutu w bazie - WEGA 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Za poprawne zaimportowanie danych odpowiada Zamawiający.

- Do czasu poprawnego zaimportowania danych wstrzymane będą czynności związane z zakładaniem ewidencji budynków.

Etap III

- Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali do wglądu zainteresowanych podmiotów:

Rozpoczęcie wykonywania poniższych czynności nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do wykonywania czynności technicznych związanych z założeniem ewidencji.

  - Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego.

Co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, Zamawiający poinformuje o miejscu i terminie wyłożenia, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, delegatur Urzędu oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz umieści ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym;

  - Utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali na podstawie informatycznych baz danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt operatu złożony z:

rejestru i kartoteki budynków, rejestru lokali, wykazu podmiotów ewidencyjnych oraz mapy ewidencyjnej sporządza Wykonawca w oparciu o udostępnioną bazę ewidencji gruntów i budynków prowadzoną w WEGA 2001.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali do wglądu zainteresowanych podmiotów.

- Każdy projekt operatu wyłożony musi być do publicznego wglądu przez 15 dni roboczych.

- Z czynności wyłożenia projektu Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie dołączony do operatu geodezyjno-prawnego.

- Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego będzie zawierał:

- datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie obrębu ewidencyjnego i jednostki ewidencyjnej,

- wyszczególnienie osób, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi projektu, numery jednostek rejestrowych i numery pozycji kartotek oraz stosowne oświadczenie zainteresowanych w sprawie okazanych danych ewidencyjnych, w tym szczegółowy opis zgłoszonych uwag oraz sposób ich rozpatrzenia,

- imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które w imieniu organu i wykonawcy brały udział w okazaniu projektu oraz ich podpisy.

W imieniu organu w wyłożeniu uczestniczył będzie przedstawiciel Zamawiającego.

- Dla podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnymi projektu, a których dane osobowe nie są pełne, Wykonawca pozyskuje brakujące dane, a następnie wprowadza je do bazy.

  - Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.

- Wykonawca sporządza wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do wyłożonego projektu.

- Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Wykonawca w oparciu o udostępnione dane, o których mowa w pkt 2 niniejszych Warunków. Sposób rozparzenia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przygotowuje zawiadomienia do osób, które zgłosiły uwagi i zastrzeżenia o miejscu i terminie, w którym będzie można zapoznać się ze sposobem rozparzenia zgłoszonych przez nich uwag i zastrzeżeń. Zawiadomienie należy dostarczyć minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem.

- W przypadku uwag zasadnych Wykonawca sporządza stosowną dokumentację celem uzupełniania danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadza zmiany do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w aplikacji WEGA 2001 oraz bazy mapy zasadniczej w systemie GEO-INFOV.

- Wyniki rozpatrzenia uwag i zażaleń Wykonawca utrwala w Wykazie uwag i zastrzeżeń.

- Włączenie operatu geodezyjno-prawnego, opisowo-kartograficznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

    - Po upływie okresu wyłożenia projektu operatu Wykonawca przeprowadza kontrolę całości dokumentacji tworzącej operat ewidencji budynków – tzn. sprawdza jego kompletność, sporządza wykaz dokumentów stanowiących operat ewidencyjny.

Wykonawca umieszcza na dokumentach operatu adnotacje o ich zatwierdzeniu oraz przekazuje operat ewidencyjny i bazy danych ewidencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

    - Zamawiający poda informację o założeniu ewidencji budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

    - W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego informacji, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

    - Wykonawca bada zasadność zarzutów oraz przygotowuje projekt decyzji w sprawie rozstrzygnięcia - uwzględnienia lub odrzuca zarzuty, w stosunku do informacji o budynkach lub lokalach, których zarzuty dotyczą. W przypadku decyzji przyznającej rację stronie wnoszącej Wykonawca wprowadza zmianę do bazy WEGA 2001 oraz bazy mapy zasadniczej w systemie GEO-INFOV.

- Zasady kompletowania oraz skład operatu z założenia ewidencji budynków

Dokumenty należy skompletować w tomach, według poniższego zestawienia, oprawionych w trwałe okładki, uzupełnione o stronę tytułową oraz spis zawartości.

Skład operatu z założenia ewidencji budynków i lokali

| # OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – ZASÓB BAZOWY # Część I – Ewidencja budynków i lokali – Pomiar uzupełniający |  |
| --- | --- |
| - Sprawozdanie techniczne - Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej wraz ze szkicem lokalizacji mierzonego terenu - Szkic istniejącej szczegółowej osnowy poziomej III kl. - Szkic nowo założonej osnowy pomiarowej - Obliczenie i wyrównanie osnowy pomiarowej - Mapa przeglądowa szkiców polowych pomiaru uzupełniającego - Szkice polowe wraz z wykazem współrzędnych punktów z pomiaru uzupełniającego - Dzienniki pomiarowe - Obliczenia i wykaz współrzędnych zmienionych pkt granicznych - Wykaz działek, którym zmieniono współrzędne punktów granicznych - Dokumentacja dotycząca zmiany współrzędnych punktów granicznych - Raporty systemowe GEO-INFOV - Mapa uzupełniająca, wykazy zmian danych ewidencyjnych sporządzone na podstawie pomiaru uzupełniającego |  |
| # OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – ZASÓB BAZOWY # Część II – Ewidencja budynków i lokali |  |
| - Arkusze danych ewidencyjnych budynków - Mapa ewidencji budynków |  |
| # OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY – ZASÓB PRZEJŚCIOWY # Część III – Ewidencja budynków i lokali |  |
| # Tom 1 – Akta techniczne - Warunki Techniczne - Robocze wykazy i zestawienia - Protokoły kontroli technicznej | ## Tom 2 – Mapy wywiadu w terenie - Zestawienie sekcji mapy zasadniczej - Mapy wywiadu terenowego |
| # OPERAT OPISOWO-KARTOGRAFICZNY # Część IV – Ewidencja budynków i lokali |  |
| # Tom 1 – Wykazy, rejestry, kartoteki - Wykaz podmiotów ewidencyjnych - Rejestr budynków - Rejestr lokali - Kartoteka budynków - Kopia mapy ewidencyjnej gruntów i budynków |  |
| # Tom 2 – Wyłożenie do publicznego wglądu rejestru, kartoteki, mapy ewidencyjnej - Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo –kartograficznego do publicznego wglądu - Upoważniania - Lista podmiotów, które zapoznały się z projektem operatu opisowo – kartograficznego - Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu wraz z wykazem uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych - Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu uwag i zastrzeżeń - Wykaz uzupełnień do projektu operatu opisowo-kartograficznego - Dokumentacja zmian wprowadzonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego. - Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków |  |
| # Tom 3 – Zestawienia i wykazy - Wykaz budynków - Wykaz lokali - Mapa ewidencji gruntów i budynków |  |

- Przepisy prawne

• Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454)

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz. 297)

•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837)

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz. 493)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333)

•	Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

•	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz.1122)

•	Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

•	Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U z 2000 r. Nr 80, poz. 903)

•	Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

•	Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 )

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432)

•	Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.)

•	Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.)

•	Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)

•	Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

•	Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.)

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209 ze zm.), utraciła moc 17.05.2001 r.

•	Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Polskie normy i przepisy techniczne:

•	PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru,

•	PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych (zakres obowiązku stosowanie dot. pkt.5.2.2).

•	Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGiK.

Załącznik nr 6

do warunków technicznych

Poznań, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .

Znak sprawy ZG-DO.402-1/10

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych:

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

które są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru publicznego

i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jednocześnie informujemy, że:

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym zbiorze wynika z art. 20 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto zawiadamiamy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zamieszczonych w ww. zbiorze/zbiorach oraz prawo ich poprawiania.

Załącznik nr 7

do warunków technicznych

Poznań, dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

Znak sprawy ZG-DO.402-1/10

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 25, w związku z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gronowej 20, jest administratorem danych osobowych:

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

które są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru publicznego

i udostępniane odbiorcom zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przetwarzane w powyższym zbiorze dane osobowe pochodzą z (wymienić źródło pochodzenia danych): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do, zamieszczonych w ww. zbiorze danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- poprawiania danych osobowych,

- wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy j.w., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy j.w., gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.