Załącznik do 1

do SIWZ

(Załącznik do umowy)

WARUNKI TECHNICZNE

Tworzenie bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie bazy GESUT w Poznaniu – Część II

Spis treści

- Charakterystyka obiektu

- Położenie obiektu

- Dane obiektu

- Obowiązujące przepisy

- Normy prawne

- Materiały pomocnicze

- Słownik pojęć

- Dane źródłowe

- Przedmiot i zakres prac

- Założenia ogólne

- Zasady realizacji prac

- Kontrola wykonanych prac

- Forma i treść operatu technicznego

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Przedstawienie graficzne

Załącznik nr 2 – Wykaz sekcji

Załącznik nr 3 – Formularz zapytania

Załącznik nr 4 – Wypełnianie pól rekordów

Załącznik nr 5 – Raport z analizy materiałów

I. Charakterystyka obiektu.

1. Położenie obiektu.

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obowiązujący układ współrzędnych płaskich; Układ lokalny miasta Poznania

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

2. Dane obiektu.

| Dane obiektu | Część II |
| --- | --- |
| Ilość sekcji mapy zasadniczej w skali 1:1000 | 24 |
| Ilość sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 | 72 |
| Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu w km | 450 |

II. Obowiązujące przepisy

- Normy prawne

Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r.                Nr 193 poz. 1287 ze zm.);

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.),

Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
 uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny  i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz.493),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych   i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                                     i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r.                        w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772),

- Materiały pomocnicze

- K-1 Mapa zasadnicza (1998),

- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu;

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- Wytyczne Techniczne – Mapa zasadnicza m. Poznania,

- Słownik pojęć

a) MODGiK- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

b) pzgik –państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

c) Baza danych MODGIK – baza danych prowadzona w systemie WEGA2010 zgodnie                       z instrukcją K-1 (1998), w której znajdują się obiekty będące wynikiem: geodezyjnego pomiaru terenowe, geodezyjnego pomiaru kartometrycznego, geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego.

d) Baza danych GESUT – baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

III. Dane źródłowe

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, prowadzona jest w skali 1:1000  i 1:500, w rozwarstwieniu na nakładkę sytuacyjną i uzbrojenia terenu. Mapa zasadnicza na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych i kartograficznych. Prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi Technicznymi m. Poznania w formie mapy klasycznej. Równolegle z mapą klasyczną prowadzona jest baza danych MODGiK, która dla wskazanego obszaru zawiera:

- bazę ewidencji gruntów i budynków EGiB,

- naziemne i nadziemne elementy sieci uzbrojenia terenu ,

- wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przyjęte do zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego (od 2011r.)

Podstawowym materiałem w oparciu, o który zostanie wykonany geodezyjny pomiar kartometryczny jest sekcja mapy zasadniczej. Zamówienie obejmuje 72 sekcji w skali 1:500 i 24 w skali 1:1000. Zamawiający posiada zeskanowane i skalibrowane sekcje mapy zasadniczej, które zostaną przekazane Wykonawcy celem wykonania prac.

Wykaz sekcji przeznaczony do opracowania stanowi załącznik nr 2 do warunków technicznych.

IV. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem prac jest utworzenie bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie bazy GESUT w Poznaniu – Część II w obszarze określonym                  w załączniku nr 1 do warunków technicznych. Bazę należy utworzyć w systemie umożliwiającym zaczytanie oraz wydanie danych w formacie .giv (GEOINFO)                     w układzie lokalnym miasta Poznania.

Zakres prac obejmuje utworzenie bazy danych GESUT dla:

- podziemnych przewodów i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych                        i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowej, z wykorzystaniem istniejących w bazie obiektów sieci uzbrojenia terenu;

- naziemnych sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały pozyskane do bazy danych MODGiK

Roboczą bazę danych należy utworzyć zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 4 do warunków technicznych.

V. Założenia ogólne

- Roboczą bazę danych GESUT należy utworzyć się wykorzystując bazę danych MODGiK oraz zeskanowane i skalibrowane sekcje mapy zasadniczej. Dane wydawane będą w częściach, zgodnie z obszarami sekcji mapy zasadniczej. Dla potrzeb wykonania zamówienia zostanie sporządzony szczegółowy harmonogram prac. Roboczą bazę danych GESUT należy przekazywać w rozwarstwieniu na poszczególne rodzaje sieci uzbrojenia terenu.

- Roboczą bazę GESUT danych należy dostarczyć Zamawiającemu                                      w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich.

- Wykonawca celem wykonania prac ma dysponować własnymi licencjami GEO-INFO.  Pliki wymiany danych dla zamawiającego należy zapisać w formacie .giv.

- Zgłaszanie zapytań i rozbieżności dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania zlecenia. Wzór formularza zgłoszenia zapytań określa załącznik nr 3 do warunków technicznych.

- Istniejące dane Wykonawca prac otrzyma z MODGiK w Poznaniu w postaci:

- plików eksportu danych w formacie .giv;

- rastrów mapy zasadniczej w formacie .tif

VI. Zasady realizacji prac

1.   System WEGA 2010 MAPA umożliwia wydanie i przyjęcie danych w formacie .giv

Wykonawca otrzyma dane celem dokonania importu do systemu GEOINFO.

2.  Prace należy wykonywać w częściach, zgodnie z harmonogramem prac, a wyniki przekazywać cyklicznie do Zamawiającego celem kontroli i zaimportowania do systemu WEGA 2010.

3.   Roboczą bazę danych GESUT należy utworzyć z uwzględnieniem następujących zasad:

- pracą objęte są wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego wraz z armaturą towarzyszącą;

- wyłączeniu z utworzenia bazy danych GESUT podlegają tereny zamknięte. Granice terenów zamkniętych zostaną wydane wraz z bazą danych MODGIK. Wszelkie sieci z obszarów przyległych należy doprowadzić do granicy terenu zamkniętego;

- sieci kończące się na krawędzi schodów, tarasów (nie będących obiektami bazy) itp. należy przedłużyć do ściany budynku, a punkt początkowy musi być włączony do sieci;

- sieci w ulicach należy wprowadzać jako główne;

- sieci występujące na terenie ogródków działkowych oraz odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne;

- w ulicach i chodnikach pętle elektryczne indukcyjne oraz odejścia do urządzeń (hydrant, kratka ściekowa, itp.) należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne;

- należy wprowadzić następujące wartości atrybutu Typ sieci:

- dla sieci ciepłowniczej – wysokiego ciśnienia;

- dla sieci gazowej – średniego ciśnienia;

- dla sieci telekomunikacyjnej – miejscowe;

4. Ze względu na dotychczasowy sposób prowadzenia bazy danych MODGiK

- należy na rozgałęzieniach przewodów stosować GUP??F - Punkt inny przewodu;

- w punktach załamania sieci i innych należy wpisać rzędną terenu w polu H, natomiast rzędną osi przewodu w HgH1. W przypadku rzędnych armatury wartości wpisujemy  w polach HgH1 i HdH2. Dane należy pozyskać w oparciu              o dane znajdujące się na nakładce „U”;

- punkty pomiaru wysokości (występujące w przewodach definiowanych obrysem) należy dodać do definicji osi przewodu;

- dla obiektów przedstawianych w skali mapy, do których przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. W tym celu należy:

  - zdefiniować obiekt komora podziemna GUS?UO (jako obrys) z grupy Punkty sieci ;

  - zdefiniować punkt komora podziemna przewodu GUP??M wewnątrz obrysu komory;

- przy wlotach do komór, gdzie pomierzono wysokość przewodu należy wprowadzić GUP??H - Punkt pomiaru wysokości, natomiast w miejscu gdzie wysokość nie jest pomierzona należy wprowadzić punkt XY pozyskany graficznie jako przecięcie;

- osie odcinków w obrysie należy zdefiniować jako dwa obiekty: oś odcinka GUL??? oraz obrys obudowy przewodu GUL?UB. Obrys należy połączyć relacją            z osią;

- rury ochronne wprowadzić jako „Obrys obudowy przewodu”. Rury ochronne               o średnicy mniejszej niż 0,4m definiować średnicą 0,4m, a w przypadku szerszych rur definiować je zgodnie z rastrem. Obiekt „Obrys obudowy przewodu” należy zdefiniować na punktach x, y (punkty bez kodu);

- w definicji osi odcinka przewodu ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, budynków i obrysów podpór wielosłupowych sieci napowietrznych były niewidoczne;

- w przypadku wydania bazy z istniejącymi punktami wolnymi należy w oparciu            o te punkty dokonać wprowadzenia sieci. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu przewodów, należy skontaktować się z Zamawiającym;

- dopuszcza się występowanie sieci nadziemnych i nadziemnych w skali mapy.                   W zależności od występującej sytuacji należy zdefiniować:

  - Podpora jednosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWJ (punkt sieci ciepłowniczej) – jako punkty o typie „w osi” w definicji osi odcinka przewodu ciepłowniczego wysokiego ciśnienia,

  - Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI,                      w miejscu podpory wielosłupowej należy także zdefiniować Podporę (słupa nośnego) – obrys – GSSPOD z grupy OBSZARY (jeśli podporę stanowi zwarty blok   o znacznych rozmiarach),

  - Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI, w miejscu podpory wielosłupowej należy także zdefiniować: Symbol podpory (słupa nośnego) – GSPPOD (z grupy OBSZARY) oraz Podpora wielosłupowa GSLMSL (bez symbolu słupów, z grupy LINIE), jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt).

- w miejscu występowania latarni należy zdefiniować:

- Podporę jednosłupową (GUPE?J) i latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie.               W definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową,

- lub Podporę wielosłupową (GUPE?I) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej, podporę należy uwzględnić   w geometrii osi odcinka,

- punkt, do którego dochodzą sieci o różnych napięciach przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć;

- transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu                           (o charakterze punktu węzłowego);

- w miejscu występowania szafki należy wprowadzić punkty o kodzie GUPE?K - Szafka kablowa przewodu;

  - dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako urządzenia

kanalizacyjne „GUPKUK” (nie stosować wejścia do budynku);

  - dystrybutor benzynowy należy wprowadzić do bazy jako obiekt

powierzchniowy inny – w uwagach należy wpisać dystrybutor. Urządzenia

opisane na matrycy jako „b” należy wprowadzić do bazy jako armaturę inną

przewodu benzynowego – GUPBXA i usunąć symbol;

5. Po utworzeniu roboczej bazy danych GESUT należy dokonać redakcji mapy:

- skala redakcji mapy – 1:500,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek, opisy sieci uzbrojenia terenu (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków), rzędne i opisy armatury oraz inne elementy treści mapy,

- redakcję należy dokonać biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

6. Problemy pojawiające się w trakcie tworzenia roboczej bazy danych GESUT należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów; której zadaniem będzie analiza materiałów z zasobu MODGiK i rozwiązanie zgłoszonego problemu.

7. Wszelkiego rodzaju materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu w formie operatu technicznego. Operat techniczny należy utworzyć zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszych warunkach. Dla przedmiotowych prac nie wymaga się prowadzenia Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

8. Dla potrzeb niniejszego zamówienia należy przedłożyć Raport z analizy materiałów stanowiący załącznik nr 5 do warunków technicznych.

VII. Kontrola wykonanych prac

1.  Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia.

2.  Pozytywny wynik kontroli końcowej opracowania będzie warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego prac przez Zamawiającego.

VII. Forma i treść operatu technicznego

Dokumentację z utworzenia bazy danych GESUT należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu zawierającego;

- Sprawozdanie techniczne

- Warunki Techniczne

- Charakterystykę źródłowych materiałów zasobu

- Zestawienie sekcji mapy zasadniczej

- Protokoły kontroli wewnętrznej

- Roboczą bazę danych GESUT w formacie .giv.

8.  Inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne.