Załącznik nr 1

do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE - Załącznik nr  2 do umowy

Tworzenie bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie bazy GESUT w Poznaniu – część II

Sierpień 2013

Spis treści

I. 	Charakterystyka obiektu

  - Położenie obiektu

  - Dane obiektu

  - Słownik pojęć

- Obowiązujące przepisy

  - Normy prawne

  - Materiały pomocnicze

- Dane źródłowe

- Założenia ogólne

- Przedmiot i zakres prac

- Rejestracja danych w bazie MODGiK

- Zasady wprowadzania obiektów do bazy GESUT

- Kontrola wprowadzania zmian

  - Kontrola wprowadzania zmian

  - Kontrola wewnętrzna

- Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

- Kontrola wykonanych prac

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Prezentacja graficzna obiektu;

Załącznik nr 2 – Formularz zapytania;

Załącznik nr 3 – Instrukcja użytkownika WEGA2010 Mapa (wersja elektroniczna);

Załącznik nr 4 – Scenariusze WEGA2010 Mapa (wersja elektroniczna);

Załącznik nr 5 – Wykaz sekcji.

I. Charakterystyka obiektu

1. Położenie obiektu.

Województwo: wielkopolskie

Powiat: miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obowiązujący układ współrzędnych płaskich: układ lokalny miasta Poznania

Obowiązujący układ wysokości: Amsterdam

2. Dane obiektu

ustalone na dzień 10.07.2013 r.

| Dane obiektu | GESUT - część II |
| --- | --- |
| Ilość sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 | 111 |
| Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu w km Błąd szacowania - 15% | 1700 |

3. Słownik pojęć

- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

- Baza danych MODGIK – baza danych prowadzona w systemie WEGA2010 zgodnie z instrukcją K-1 (1998), w której znajdują się obiekty będące wynikiem: geodezyjnego pomiaru terenowego, kartometrycznego, fotogrametrycznego.   Na bazę danych MODGIK składają się:

- bazy danych GESUT – baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

- bazy danych BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych,

- bazy danych EGiB – baza danych ewidencji gruntów i budynków,

- bazy danych dokumentów – szkice polowe, zarysy, pliki z danymi 
w formacie .txt.

Baza danych MODGIK od stycznia 2011r. bieżąco aktualizowana jest pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

II. Obowiązujące przepisy

- Normy prawne.

Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 Nr 193 poz. 1287 ze zm.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 
Nr 76, poz. 489 ze zm.).

Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 383),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z  2012 r. poz. 1247),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. Nr 299, poz. 1772),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333).

Materiały pomocnicze

- Instrukcja użytkownika do modułu WEGA2010 Mapa.

- Scenariusze do modułu WEGA2010 Mapa.

- Instrukcja K-1 (1998r).

- Instrukcja G-7.

III. Dane źródłowe

- Dane ogólne

Mapa zasadnicza, założona w latach 70-tych XX wieku, prowadzona jest w skali 1:500, w rozwarstwieniu na nakładkę sytuacyjną („s”) i uzbrojenia terenu („u”). Mapa zasadnicza na bieżąco aktualizowana jest wynikami prac geodezyjnych 
i kartograficznych. Prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi technicznymi m. Poznania 
w formie mapy klasycznej.

Równolegle z mapą klasyczną prowadzona jest baza danych MODGiK, która dla wskazanego obszaru zawiera:

- bazę danych EGiB (dane dotyczące pkt. granicznych i konturów budynków 
z digitalizacji lub geodezyjnego pomiaru terenowego),

- elementy sieci uzbrojenia terenu będące wynikiem prac geodezyjnych 
i kartograficznych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego rejestrowane  od stycznia 2011 r. ,

- zeskanowane i skalibrowane rastry nakładki „u”.

Od 2004 roku MODGiK archiwizuje pliki tekstowe będące wynikiem prac jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Pliki te zostaną przekazane Wykonawcy celem wykorzystania ich do utworzenia bazy danych GESUT. Odpowiadające im zasięgi szkiców z dołączonym relacyjnie skanem szkicu znajdują się w bazie danych MODGiK (Dokumenty zasobu).

Wykaz sekcji przeznaczony do opracowania stanowi załącznik nr 5 do warunków technicznych.

- Dokumenty PZGiK

| Lp. | Dokument zasobu | Forma elektroniczna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowe wykazy współrzędnych jako wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w latach 2004-2010 zapisane w formacie .txt. | pliki.txt |
| 2 | Zeskanowane i skalibrowane sekcje mapy zasadniczej | pliki.tif |

IV. Założenia ogólne

- Bazę danych w zakresie GESUT należy tworzyć na produkcyjnej bazie danych 
w siedzibie Zamawiającego w systemie WEGA2010. W tym celu zostaną udostępnione pokoje nr 14 i 15 w godzinach pracy ZGiKM GEOPOZ. Wykonawca zapewni co najmniej 6 stanowisk komputerowych umożliwiających wykonanie prac.

- Wykonawca zgłasza pracę geodezyjną w MODGiK oraz ponosi opłatę za czynności związane z prowadzeniem pzgik ( zgodnie z lp. 3 tabeli II Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego) z zastosowaniem współczynnika 0.01 dla opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji mapy z zasobu, bez jej aktualizacji. Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 9.7 do ww. rozporządzenia, dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy, 
w dniu zgłoszenia pracy zostanie ustalona i pobrana opłata w wysokości 45%. Pobranie pozostałej części opłaty nastąpi w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu. 
W przypadku wprowadzenia w trakcie pracy innego przepisu w sprawie wysokości opłat – zostanie on zastosowany.

- Zgłaszanie zapytań i rozbieżności dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania prac. Wzór formularza zgłoszenia zapytań określa załącznik nr 2 do warunków technicznych.

- Problemy pojawiające się w trakcie tworzenia bazy należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. W celu usprawnienia komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie wyznaczona osoba do kontaktów, której zadaniem będzie analiza materiałów z 	zasobu MODGiK i rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia powinny być zgłaszane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia.

5. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenie Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

V. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem prac jest utworzenie bazy danych  infrastruktury informacji przestrzennej 
w zakresie bazy GESUT w Poznaniu – część II,  w obszarze określonym w załączniku
 nr 1 do Warunków technicznych. Bazę należy utworzyć w systemie WEGA2010 MAPA 
w siedzibie Zamawiającego.

W tym celu należy:

1.  Wykorzystać pliki zawierające współrzędne punktów X i Y w formacie .txt z pomiarów uzupełniających wykonanych w latach 2004-2010.

2. Dokonać geodezyjnego pomiaru kartometrycznego :

- nakładki „u” (uzbrojenie terenu) tj. podziemnych przewodów i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowej, z wykorzystaniem istniejących w bazie obiektów sieci uzbrojenia terenu; skany nakładek „u” znajdują się w bazie danych MODGiK 
w Warstwach Roboczych_Rastry;

- nakładki „s” (sytuacja) tj. naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały pozyskane do bazy danych MODGiK; skany nakładek „s” znajdują się na dyskach lokalnych w MODGiK.

3. Uwzględnić obiekty znajdujące się w Bazie danych MODGiK na etapie tworzenia bazy danych GESUT.

VI.  Rejestracja danych w bazie MODGiK

Bazę danych należy aktualizować zgodnie z ustalonymi Scenariuszami WEGA 2010 Mapa oraz z Podręcznikiem użytkownika WEGA 2010 Mapa (załącznik nr 4 i 5 do warunków technicznych).

1.  Dla zakładanej zmiany należy ustalić następujące atrybuty:

  - nr KERG: wybierany ze słownika wg dokumentacji, będącej podstawą zmiany,

  - obręb ewidencyjny: wybierany ze słownika zgodnie z położeniem nieruchomości,

  - nr zmiany: system nadaje kolejny wolny numer w jednostce ewidencyjnej,

  - typ wniosku: aktualizacja z urzędu (wybierany ze słownika),

  - rodzaj zmiany: Obiekty mapy zasadniczej,

  - propaguj KERG: Nie (domyślne ustawienie),

  - czy zmiana opisowa: Nie .

Pozostałe atrybuty pozostawić puste.

3. Nieprawidłowe zarejestrowanie danych w bazie: w przypadku nieprawidłowego zarejestrowania danych w bazie prowadzonej w WEGA2010 i zamknięciu zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich korekty; korekty danych w bazie należy dokonać pod nowym numerem zmiany.

VII. Zasady wprowadzania obiektów do bazy GESUT

1 .	Bazę danych GESUT należy utworzyć z uwzględnieniem
następujących zasad:

- pracą objęte są wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z armaturą towarzyszącą;

- w pierwszej kolejności należy wykorzystać pliki w formacie .txt, a w dalszej kolejności pozyskać dane z rastrów mapy zasadniczej;

- wyłączeniu z utworzenia bazy danych GESUT podlegają tereny zamknięte; granice terenów zamkniętych znajdują się w bazie danych MODGIK; wszelkie sieci z obszarów przyległych należy doprowadzić do granicy terenu zamkniętego;

- sieci kończące się na krawędzi schodów, tarasów (nie będących obiektami bazy) itp. należy przedłużyć do ściany budynku, a punkt początkowy musi być włączony do sieci;

- sieci w ulicach należy wykazać jako główne;

- sieci występujące na terenie prywatnych posesji i na terenie ogrodów działkowych oraz odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne (zaleca się definiowanie przewodów głównych w przypadku sieci połączonych lokalnie np. do szamba, studni oraz przewodów między budynkami wewnątrz posesji);

- przyłącza i sieci muszą być powiązane topologicznie (punkty włączenia muszą się znaleźć w definicji obydwu przewodów);

- w ulicach i chodnikach pętle elektryczne indukcyjne oraz odejścia do urządzeń (hydrant, kratka ściekowa, itp.) należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne;

- obowiązkowo uzupełniać atrybuty „Typ sieci” i „Przebieg” w przypadku osi odcinków przewodów i obrysów przewodów, natomiast „Typ sieci” - w punktach uzbrojenia, które ten atrybut posiadają;

- należy wprowadzić następujące wartości atrybutu „Typ sieci”:

  - dla sieci ciepłowniczej – zgodnie z materiałem zasobu, w przypadku braku informacji -  wysokie ciśnienie,

  - dla sieci gazowej – zgodnie z materiałem wyjściowym, w przypadku braku informacji -   średnioprężna,

  - dla sieci telekomunikacyjnej – zgodnie z materiałem wyjściowym, 
w przypadku braku informacji -  miejscowe;

- na rozgałęzieniach przewodów należy stosować – „Punkt inny przewodu”;

- w punktach załamania sieci i punktach innych przewodu należy wpisać rzędną terenu w polu H, natomiast rzędną osi przewodu w HgH1; w przypadku rzędnych armatury wartości wpisujemy w polach HgH1 i HdH2; dane należy pozyskać 
w oparciu o dane znajdujące się na nakładce „U”;

- punkty pomiaru wysokości (także występujące w przewodach definiowanych obrysem) należy dodać do definicji osi przewodu;

- dla obiektów przedstawianych w skali mapy, do których przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory; w celu zdefiniowania komory należy:

    - zdefiniować obiekt „komora podziemna” (jako obrys) z grupy „Punkty sieci”,

    - zdefiniować punkt „komora podziemna przewodu” wewnątrz obrysu komory;

- przy wlotach do komór, gdzie pomierzono wysokość przewodu należy wprowadzić – „Punkt pomiaru wysokośc”i, natomiast w miejscu gdzie wysokość nie jest pomierzona należy wprowadzić punkt XY pozyskany graficznie jako przecięcie;

- osie odcinków w obrysie (średnica powyżej 750 mm) należy zdefiniować jako dwa obiekty: „oś odcinka” oraz „obrys obudowy przewodu”. Obrys należy połączyć relacją z osią;

- rury ochronne wprowadzić jako „obrys obudowy przewodu”; rury ochronne
o średnicy mniejszej niż 0,4m definiować średnicą 0,4m, a w przypadku szerszych rur definiować je zgodnie ze  rastrem; obiekt „obrys obudowy przewodu” należy zdefiniować wskazując oś i w operacjach wybierając „budowa obiektu powierzchniowego z krawędzi lub osi” o zadanej średnicy;

- w definicji osi odcinka przewodu ustalić cechę punktu „typ geometrii” – ukryty 
w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, budynków i obrysów podpór wielosłupowych sieci napowietrznych były niewidoczne;

- obiekty w bazie pozyskane w ramach wektoryzacji rastra mapy należy zweryfikować z danymi w zasobie;

- dopuszcza się występowanie sieci nadziemnych i naziemnych w skali mapy; 
zasady definiowania podpór w sieciach napowietrznych:

- „podpora jednosłupowa przewodu” (punkt sieci) – jako punkty o typie geometrii „zwykły punkt”  w definicji osi odcinka przewodu,

- „podpora wielosłupowa przewodu”, w miejscu podpory wielosłupowej należy zdefiniować obiekty:

  - podpora przewodu lub latarni (symbol)- warstwa sytuacja – obiekty punktowe,

  - podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (bez symbolu słupów
 z warstwy obiekty liniowe –linie), jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt),

  - wewnątrz podpory liniowej wprowadzić punkt uzbrojenia – podpora wielosłupowa, na którym należy oprzeć sieć,

c) 	w miejscu występowania latarni należy zdefiniować:

- podporę jednosłupową i latarnię w tym samym punkcie; w definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową,

- podporę wielosłupową i  Latarnię, w tym samym punkcie usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej - tylko podporę należy uwzględnić w geometrii osi odcinka,

- punkt (szafka, wejście do budynku, transformator itp.) do którego dochodzą sieci o różnych napięciach, przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć;

- transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu 
(o charakterze punktu węzłowego);

- w miejscu występowania szafki należy wprowadzić „Szafka kablowa przewodu” dla sieci elektroenergetycznych lub „Szafka gazowa” dla sieci gazowych;

- dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako urządzenia kanalizacyjne (nie stosować wejścia do budynku);

- dystrybutor benzynowy należy wprowadzić do bazy jako „obiekt powierzchniowy inny” – w uwagach należy wpisać dystrybutor. Urządzenia opisane na matrycy jako „b” należy wprowadzić do bazy jako armaturę inną przewodu benzynowego i usunąć symbol;

- w sieciach napowietrznych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych atrybut „Ukryty” należy wypełnić -TAK;

- w przypadku braku możliwości ustalenia przebiegu poszczególnych rodzajów sieci z mapy klasycznej, Wykonawca dokona ustalenia przebiegu poszczególnych rodzajów sieci w oparciu o dokumenty podstawowe znajdujące się w MODGiK (szkice, zarysy); ryzyko wystąpienia takich przypadków należy uwzględnić w złożonej ofercie.

2.   W trakcie tworzenia bazy danych należy wykonać redakcję mapy:

- biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas gleboznawczych, numery działek, opisy sieci uzbrojenia terenu (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków), rzędne i opisy armatury oraz inne elementy treści mapy,

- należy dokonać redakcji opisów punktów granicznych (pole rekordu: oznaczenie w materiale źródłowym) na mapie o treści ewidencyjnej,

- skala redakcji mapy – 1:500.

VIII. Kontrola wprowadzania zmian

1. Kontrola wprowadzania zmian

Przed zatwierdzeniem zmiany należy wykonać kontrole systemowe w WEGA2010 
w zakresie:

- kontrola pól systematyki,

- kontrola błędów geometrii,

- kontrola obiektów o tych samych współrzędnych,

- kontrola podłączenia przyłączy do sieci.

Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić raporty, a następnie przekazać Zamawiającemu.

2.  Kontrola wewnętrzna

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli kompletności i poprawności opracowania            w pełnym zakresie danych poprzez porównanie opracowanej bazy danych z treścią klasycznej mapy zasadniczej. Wynik kontroli należy przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji (w postaci wydruków mapy w podziale sekcyjnym w skali 1:500 wykonanych na folii kreślarskiej).

IX.  Opracowanie dokumentacji – operat techniczny

1.  Materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu w formie operatu technicznego. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenia Dziennika Robót dokumentującego przebieg prac.

2. Dokumentację z wykonanych prac należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu klasycznego i elektronicznego zawierającego:

- Sprawozdanie techniczne,

- Kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej,

- Warunki techniczne,

- Charakterystykę źródłowych materiałów zasobu,

- Zestawienie sekcji mapy zasadniczej,

- Wykazy i zestawienia wykonane podczas pracy,

- Protokoły kontroli wewnętrznej,

- Inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne.

X. Kontrola wykonanych prac

1. Po zaktualizowaniu bazy danych Zamawiający przeprowadzi kontrolę poprawności wprowadzonych zmian i sporządza protokół kontroli. Kontroli dokona  się poprzez:

- porównanie bazy danych z treścią mapy zasadniczej,

- sprawdzenie poprawności określenia atrybutów,

- sprawdzenie raportów z kontroli poprawności wprowadzenia obiektów przed  zatwierdzeniem zmian.

2. Pozytywny wynik kontroli końcowej opracowania będzie warunkiem dokonania odbioru częściowego/końcowego prac przez Zamawiającego.