Załącznik nr 1

Warunki techniczne

- Utworzenie

- numerycznej mapy zasadniczej

- dla obrębu Głowieniec w Poznaniu

- Poznań 01.07.2011 r.

- Spis treści

- Charakterystyka obiektu

- Położenie obiektu

- 2. Dane obiektu

- Obowiązujące przepisy prawne

- Normy prawne

- 2. Standardy techniczne

- 3. Materiały pomocnicze

- Dane źródłowe

  - Dane ogólne

  - Dokumenty pzgik

  - Osnowa pozioma i wysokościowa

- Przedmiot i zakres zlecenia

- Założenia ogólne

- Pozyskanie danych

- Zasady realizacji prac

  - Prace przygotowawcze

  - Prace kameralne

- Etapowanie prac

- 1. Etap I - prace przygotowawcze - Analiza materiałów pzgik    oraz baz danych

- 2. Etap II - prace kameralne

- 2.1 Aktualizacja bazy danych

- 2.2 Opracowanie wyników pracy

- Kontrola wykonanych prac

- Forma i treść operatu technicznego

- I. Charakterystyka obiektu.

1. Położenie obiektu.

- Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Jednostka ewidencyjna: miasto Poznań 306401_1

Obręb ewidencyjny: Głowieniec - 0002

Zestawienie arkuszy sekcyjnych w załączeniu.

2. Dane obiektu.

Dane ewidencyjne (wg stanu na dzień 29.06.2011r.):

- powierzchnia ewidencyjna: 710 ha

- liczba działek ewidencyjnych: 2773

- liczba budynków ewidencyjnych: 3070 ( w tym 354 posiada założone kartoteki budynków)

- Powierzchnia terenów zurbanizowanych: 192 ha, co stanowi ok. 27% całego obszaru

- Szacowana długość sieci uzbrojenia terenu wynosi 500 km

- Obszar wyłączony z aktualizacji SUT to węzeł komunikacyjny Antoninek i wynosi 
ok. 42 ha

- II. Obowiązujące przepisy.

1. Normy prawne.

- Ustawy:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010r.
Nr 193 poz. 1287 ze zm.)

Rozporządzenia:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
 uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49 poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

2. Standardy techniczne.

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

- K-1 Mapa zasadnicza (1998).

3. Materiały pomocnicze.

- Wytyczne Techniczne – Mapa zasadnicza m. Poznania

- Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO V.

- III. Dane źródłowe.

1. Dane ogólne.

MODGiK prowadzi mapę zasadniczą w formie analogowej – pierworysy i matryce w układzie lokalnym miasta Poznania oraz mapę ewidencyjną w formie numerycznej w aplikacji WEGA 2001. Obręb Głowieniec pokryty jest:

- 79 sekcjami mapy zasadniczej w układzie lokalnym miasta Poznania, w tym:

  - 16 pierworysów w skali 1:1000,

  - 63 pierworysy w skali 1:500.

- 24 arkuszami mapy ewidencyjnej w skali 1:500 w układzie lokalnym Miasta Poznania.

Pierworysy mapy zasadniczej w układzie lokalnym miasta Poznania założone zostały w latach 70-tych XX w. W zakresie działek, budynków i użytków równolegle prowadzona jest baza danych w systemie GEO-INFO V. Od stycznia 2011 roku baza GEO-INFO V aktualizowana jest na bieżąco wszystkimi wynikami pomiarów prac geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

EGiB prowadzona jest w sposób ciągły w oparciu o dokumentacje geodezyjną i kartograficzną. W obr. Głowieniec ok. 60 % współrzędnych pkt. granicznych uzyskano z pomiaru terenowego. Pozostałe punkty graniczne pozyskano z digitalizacji.

Od 2004 roku każda zmiana przedmiotowa w ewidencji gruntów stanowi podstawę do zmian odrębnie w systemie WEGA 2001 i GEO-INFO V.

Punkty pozyskane metodą digitalizacji należy poprawić zgodnie z danymi MODGiK.

- Mapa obrębu Głowieniec wraz z sekcjami mapy zasadniczej i obszarem wyłączonym z opracowania stanowi załącznik nr 1 do warunków technicznych. Dla potrzeb wykonania zamówienia zostanie wydana aktualna baza danych z GEO-INFO V w formacie .giv.

2. Dokumenty pzgik.

Do 2004 r. w MODGiK zgromadzono następujące dokumenty:

- 1490 szkiców sytuacyjnych (razem ze szkicami ewidencyjnymi) zbieranych do sekcji mapy zasadniczej,

- 39 teczek z operatami podziałowymi i szkicami katastralnymi gromadzonymi od 1865 roku,

- 178 zarysów pomiarowych,

- 11 zarysów z pomiaru granicy miasta Poznania,

- zarysy katastralne,

- wykazy współrzędnych punktów granicznych,

- mapy przeglądowe sieci osnowy szczegółowej zgodnej z instrukcją B III wraz z wykazami współrzędnych punktów osnowy i opisami topograficznymi,

- operaty z pomiaru sytuacyjnego.

Od 2004 roku prowadzona jest baza danych w systemie GEO-INFO V, w której znajdują się zeskanowane szkice polowe zgodne z zasięgiem opracowania prac geodezyjnych. Łącznie w bazie GEO-INFO V znajduje się 1666 szkiców polowych, w tym:

- 604 szkice sytuacyjne,

- 350 szkiców ewidencyjnych,

- 712 szkiców dotyczących pomiarów z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu.

Operaty z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu gromadzone są przez MODGiK w postaci szkiców polowych zbieranych do sekcji mapy zasadniczej w układzie lokalnym miasta Poznania. Do chwili obecnej w zasobie zgromadzono ogółem 3605 szkiców z pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy zeskanowane, skalibrowane i skatalogowane sekcje mapy zasadniczej wraz z nakładkami zapisane w formacie .tif celem wykonania prac.

3. Osnowa pozioma i wysokościowa.

MODGiK posiada założoną bazę szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej. Nie zobowiązuje się wykonawcy do aktualizacji bazy danych w zakresie osnów.

- IV. Przedmiot i zakres zlecenia.

Przedmiotem zlecenia jest utworzenie bazy danych dla obrębu Głowieniec w  zakresie danych obligatoryjnych zgodnie z instrukcją techniczną K-1 (tj. ewidencja gruntów i budynków w części graficznej oraz sieci uzbrojenia terenu). Baza powinna zostać utworzona w systemie GEO-INFO V w układzie lokalnym m. Poznania.

Zakres prac obejmuje:

- Weryfikację współrzędnych punktów granicznych w bazie danych z dokumentami znajdującymi się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (wykazy współrzędnych, operaty techniczne, protokoły graniczne) wraz z ewentualną ich poprawą oraz wyznaczenie współrzędnych w przypadku punktów pozyskanych metodą digitalizacji.

- Weryfikację i pozyskanie danych graficznych o budynkach w tym budynki w budowie oraz budynki nie ujawnione w egib na podstawie danych znajdujących się w zasobie.

- Aktualizację bazy danych w zakresie nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych oraz podziemnych budowli, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.

- V. Założenia ogólne.

- Bazę danych tworzy się na podstawie materiałów (szkiców polowych, wykazów współrzędnych, dzienników pomiarowych, map) przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdujących się w MODGiK.

- Bazę danych należy dostarczyć Zamawiającemu w obowiązującym układzie współrzędnych. Obecnie zasób prowadzony jest w układzie lokalnym m. Poznania.

- W mieście Poznaniu mapa zasadnicza prowadzona jest za pomocą oprogramowania GEO-INFO V, dlatego sposób wymiany danych między Zamawiającym, a Wykonawcą prac to pliki eksportu i importu danych w formacie umożliwiającym automatyczną aktualizację 
w GEO-INFO V. Wykonawca celem wykonania prac ma dysponować własnymi licencjami

- GEO-INFO V i AutoCAD.

- Dokumentację, która została wykorzystana i posłużyła do realizacji zadania należy zeskanować, wprowadzić zgodnie z zakresami do bazy danych oraz dołączyć do operatu technicznego na CD. Systematykę nazw zbiorów, format plików rastrowych oraz indeksację należy uzgodnić z MODGiK.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót. Wszelkie rozbieżności, które powstaną w związku z realizacją zlecenia powinny być opisane w dzienniku roboty wraz z propozycją rozwiązania i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela ZGiKM GEOPOZ.

- Zgłaszanie zapytań dotyczących sposobu realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej. Odpowiedzi udzielane będą również na piśmie. Pisma te będą stanowiły załączniki do sprawozdania technicznego z wykonania zlecenia. Wzór formularza zgłoszenia zapytań określa załącznik nr 4 do warunków technicznych.

- Istniejącą bazę danych Wykonawca prac otrzyma z MODGiK w Poznaniu w postaci plików eksportu danych w formacie GEO-INFO V.

- VI. Pozyskanie danych.

Dane do wykonania przedmiotowych prac należy pozyskać z MODGiK. MODGiK przygotuje wszelkiego rodzaju materiały niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności; 
szkice, zarysy, wykazy współrzędnych, operaty, mapy przeglądowe. W pierwszej kolejności należy wprowadzić do bazy wszelkiego rodzaju dane metodą analityczną. W przypadku braku materiałów źródłowych dopuszcza się pozyskanie danych metodą wektoryzacji klasycznej mapy zasadniczej. Sposób oraz zakres wektoryzacji należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

- VII. Zasady realizacji prac.

- Prace przygotowawcze:

Prace przygotowawcze polegać będą w szczególności na analizie materiałów znajdujących się w zasobie i określenia ich przydatności oraz możliwości wykorzystania. Dodatkowo należy dokonać porównania klasycznej mapy zasadniczej z utworzoną bazą danych. Wyniki analizy należy przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji.

- Prace kameralne:

Prace kameralne polegać będą na aktualizacji bazy danych oraz opracowaniu wyników prac. Systemem do aktualizacji danych jest GEO-INFO V. Dane udostępnione z bazy danych GEO-INFO V dotyczą w szczególności graficznej części ewidencji gruntów i budynków. Zamawiający dopuszcza również istnienie w wydanej bazie danych elementów mapy zasadniczej innej niż ewidencja gruntów i budynków, z uwagi na fakt, że od stycznia 2011 roku baza aktualizowana jest na bieżąco wynikami prac dostarczonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Aktualizacja bazy części graficznej polegać będzie na uzupełnieniu bazy danych o elementy ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu na podstawie materiałów podstawowych zasobu. Dla potrzeb zamówienia wszelkie obliczenia geodezyjne powinny być wykonywane zgodnie ze standardami technicznymi.

Wyniki prac należy przedstawić na formularzach i arkuszach o znormalizowanym formacie. Dokumentację techniczną z wykonanych prac należy skompletować zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Dokumentację powstałą w wyniku prac należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem opracowującego, podpisem i datą sporządzenia. Forma i treść operatu opisana została w rozdziale X.

- VIII. Etapowanie prac.

- Etap I – Prace przygotowawcze - analiza materiałów pzgik oraz baz danych

Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne znajdujące się w zasobie należy poddać analizie. Przedmiotem analizy będą:

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna ( operaty, szkice, zarysy, wykazy współrzędnych punktów granicznych itp.),

- dowody zmian,

- skany mapy zasadniczej,

- punkty wprowadzone do bazy z digitalizacji,

- baza danych wydana przez MODGiK,

Analiza nie będzie obejmować osnowy geodezyjnej.

Analizę należy wykonać pod kątem maksymalnego wykorzystania istniejących materiałów. 
Z analizy materiałów archiwalnych sporządzona zostanie „Analiza materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym” - według wzoru załącznik nr 3 do warunków technicznych, zawierająca informacje o przydatności i stopniu wykorzystania materiałów. Informacje o zakresie wykorzystania materiałów należy umieścić na wykorzystanych dokumentach.

- Etap II – Prace kameralne

2.1  Aktualizacja bazy danych

- Systemem do aktualizacji bazy danych jest GEO-INFO V. Aktualizację bazy danych należy wykonać według następujących zasad:

    - zasady aktualizacji działek i punktów granicznych

- aktualizacji działek i punktów granicznych należy dokonać w oparciu o materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- szkic będący podstawą aktualizacji należy zanumerować, zeskanować i jako plik dołączyć do obiektu działka, zakres numeracji szkiców uzgodnić z Zamawiającym,

- dokonać porównania działek pod względem ilościowym i geometrycznym z danymi 
w bazie egib.

    - zasady aktualizacji budynków

- aktualizacji budynków w zakresie geometrii i części opisowej (funkcja i liczba kondygnacji) należy dokonać w oparciu o materiały znajdujące się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz bazy danych EGIB,

- szkic będący podstawą aktualizacji należy zanumerować, zeskanować i jako plik dołączyć do obiektu budynek, zakres numeracji szkiców uzgodnić z Zamawiającym;

- w przypadku zmiany obrysu (konturu) budynku należy poprawić obiekty przylegające do budynku np. sieci uzbrojenia terenu,

- budynki wraz z obiektami towarzyszącymi (np. nawisy, budowle podziemne) należy skartować w bazie mapy zasadniczej zgodnie z Instrukcją techniczną K-1 1998 r.,

- w przypadku różnej liczby kondygnacji lub funkcji w ramach jednego obrysu (konturu) budynku należy wprowadzić do bazy obiekty „blok budynku”,

- porównać treść dotyczącą budynków z rastrem mapy zasadniczej, w przypadku braku danych pozyskać budynki metodą digitalizacji.

    - zasady aktualizacji użytków:

- kontury użytków i klas należy oprzeć o istniejące punkty graniczne lub punkty definiujące  
  budynek,

- w przypadku zmian w położeniu granic działek należy dokonać generalizacji użytków
   i klas - oprzeć je o poprawioną granicę (przecięcie konturu użytku lub klasy z granicą, 
   budynkiem).

    - zasady wprowadzania i aktualizacji obiektów sieci uzbrojenia terenu

- Postanowienia ogólne (dotyczy wszystkich sieci)

- Obiekty sieci uzbrojenia terenu w zakresie geometrii i atrybutów je opisujących należy wprowadzić na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

- W przypadku braku materiałów potwierdzających pomiar przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy podziemne elementy wprowadzić metodą wektoryzacji,

- Szkic będący podstawą aktualizacji należy zanumerować, zeskanować i jako plik dołączyć do przewodu, zakres numeracji szkiców uzgodnić w MODGiK,

- Przyłącza kończące się na krawędzi schodów przedłużać do ściany budynku.

- Sieci napowietrzne elektroenergetyczne oznaczone na mapie analogowej jako sieci wysokiego napięcia wprowadzać jako średnie napięcie.

- Dla kanalizacji deszczowej wpusty przy budynku wprowadzać jako urządzenie kanalizacyjne „GUPKUK” w Geo-Info V (nie stosować wejścia do budynku).

- napisy w polach Rzędna Hg H1 i Rzędna Hd H2 - dla punktów na przewodzie kablowym (elektrycznym lub telekomunikacyjnym) wprowadzać należy zawsze wartość H1. Rzędne terenu powinny być wpisane w polu współrzędnej H w geometrii obiektu”.

- W przypadku punktów pomiaru wysokości w miejscach wlotu do studzienek (komór) sieci kanalizacyjnej wpisów należy dokonać w polu Rzędna Hd H2 (tzw. „ślizg rury”) oraz 
w polu współrzędnej H w geometrii obiektu (dla rzędnej terenu).

- Punkty pomiaru wysokości (występujące w przewodach definiowanych obrysem należy dodać do definicji osi przewodu.

- Urządzenia typu: króciec lub trójnik zaślepiony należy wprowadzać jako obiekt o kodzie GUP?TS - Trójnik zaślepiony. Na pozostałych rozgałęzieniach należy stosować GUP??F - Punkt inny przewodu.

- W miejscu położenia studni (komory) należy również zdefiniować właz. Rzędne należy wpisywać w obiekcie studnia (komora).

- Jednolicie wprowadzać obiekty typu studnia – komora. Należy wyeliminować sytuacje, kiedy położone obok siebie obiekty o zbliżonych parametrach raz występują jako studnie, a raz jako komory.

- Zasady definiowania (stosowania odpowiednich kodów) podpór, masztów, kratownic:

  - dla sieci napowietrznych (elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) należy stosować Podporę wielosłupową z symbolami słupów GSLMSZ z grupy LINIE,

  - w przypadku sieci nadziemnych (dotyczy to np. sieci ciepłowniczej)

    - jeśli podporę przewodu stanowi „blok” o podstawie dużych rozmiarów należy zastosować podporę z grupy OBSZARY o kodzie GSSPOD – Podpora (słupa nośnego) – obrys (bez symboli słupów),

    - jeśli podpora przewodu umieszczona jest na słupach – należy wprowadzić punkty (z grupy OBSZARY) GSPPOD – Symbol podpory (słupa nośnego) 
i na nich zbudować obiekt GSSPOD – Podpora (słupa nośnego) – obrys (bez symboli słupów),

    - jeśli podporę stanowią słupy powiązane ze sobą - należy wprowadzić punkty 
(z grupy OBSZARY) GSPPOD – Symbol podpory (słupa nośnego) i dodatkowo GSLMSL – Podpora wielosłupowa (bez symboli słupów) z grupy obiektów LINIE,

- UWAGA

- Podpory jako obiekty sytuacyjne (obszary lub linie) należy każdorazowo dołączyć w zakładce Relacje do punktu podpora wielo- lub jednosłupowa z grupy PUNKTY SIECI... 
i tylko ten punkt umieścić w definicji osi odcinka przewodu.

- Wszystkie obiekty przyłączone relacyjnie (np. właz, latarnia, podpora) nie występują 
w definicji osi odcinka przewodu.

- W definicji osi odcinka przewodu ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w taki sposób, aby fragmenty sieci wewnątrz komór, budynków i obrysów podpór wielosłupowych sieci napowietrznych były niewidoczne.

- Odejścia do zakładów przemysłowych należy definiować jako przyłącza komercyjne 
i dalej konsekwentnie wewnątrz tych zakładów tworzyć wyłącznie przyłącza komercyjne.

- Sieć ciepłownicza

- Dla potrzeb niniejszego opracowania należy dokonać ustalenia Typu sieci - dla sieci ciepłowniczych – wszystkie należy przyjąć jako sieci wysokiego ciśnienia.

- Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (punkt sieci uzbrojenia terenu) oraz definicja sieci na nich opartych

  - Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć założenie, że występujące w bazie obiekty są studzienkami.

  - Dla obiektów przedstawianych w skali mapy, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

    - zdefiniować obiekt komora podziemna ciepłownicza (jako obrys) z grupy Punkty sieci ciepłowniczej,

    - zdefiniować punkt komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia wewnątrz obrysu komory,

    - do obiektu komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną ciepłowniczą (wprowadzoną obrysem), a następnie usunąć symbol punktu komora podziemna przewodu wysokiego ciśnienia,

    - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPCPZ - Punkty załamania przewodu, następnie zdefiniować oś odcinka przewodu uwzględniając punkty na obrysie komory,

    - ustalić cechę „niewidoczne połączenie” w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

- Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki/komory (nie włazu).

- Definicje sieci nadziemnych w skali mapy

  - w zależności od występującej sytuacji należy zdefiniować:

    - Podpora jednosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWJ (punkt sieci ciepłowniczej) – jako punkty o typie „w osi” w definicji osi odcinka przewodu ciepłowniczego wysokiego ciśnienia,

    - Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI z dołączonym relacyjnie obiektem Podpora (słupa nośnego) – obrys – GSSPOD z grupy OBSZARY (jeśli podporę stanowi zwarty blok o znacznych rozmiarach),

    - Podpora wielosłupowa przewodu wysokiego ciśnienia GUPCWI z dołączonymi relacyjnie obiektami: Symbol podpory (słupa nośnego) – GSPPOD (z grupy OBSZARY) oraz Podpora wielosłupowa GSLMSL (bez symbolu słupów, z grupy LINIE) jeśli podporę stanowią powiązane ze sobą słupy (maszt).

- Sieć elektroenergetyczna

- Definicja: podpora jednosłupowa – latarnia

Należy zdefiniować Podporę jednosłupową (GUPE?J) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie. W definicji osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko podporę jednosłupową (latarnia powinna być dołączona relacyjnie do podpory).

- Definicja: podpora wielosłupowa – latarnia

Należy zdefiniować Podporę wielosłupową (GUPE?I) i Latarnię (GUPEIL) w tym samym punkcie usuwając następnie symbol podpory wielosłupowej.

Do obiektu GUPE?I Podpora wielosłupowa należy przyłączyć Latarnię i obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów GSLMSZ w relacji logicznej (zakładka Relacje). W definicji Osi odcinka przewodu należy uwzględnić tylko Podporę wielosłupową GUPE?I (obiekt punktowy).

- Definicje tzw. kratownic i słupów w skali mapy opartych na wielu nogach i sieci napowietrznych na nich opartych

  - zdefiniować obiekt z grupy LINIE – Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ),

  - wewnątrz kratownicy należy zdefiniować obiekt Podpora wielosłupowa przewodu GUPE?I, następnie usunąć jej symbol,

  - w zakładce Relacje rekordu Podpory wielosłupowej przewodu należy dołączyć sytuacyjny obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ),

  - oś odcinka należy zdefiniować na punktach Podpora wielosłupowa przewodu,

  - jeśli do obiektu Podpora wielosłupowa dochodzi odcinek przewodu podziemnego, na odpowiedniej nodze należy wprowadzić Punkt XY (zwany także Punktem załamania lub Punktem graficznym) i poprzez ten punkt dołączyć sieć podziemną do punktu Podpora wielosłupowa przewodu (bez symbolu) ustalając w odpowiednich punktach cechę niewidoczne połączenie,

  - w miejscach przecięć strzałek symbolizujących sieć napowietrzną z obrysem kratownicy (obiekt GSLMSZ) wprowadzić Punkty XY (zwany także Punktami załamania lub Punktami graficznymi) i uwzględnić je w definicji osi odcinka ustalając prawidłowo cechę niewidoczne połączenie,

  - w przypadku podpory wielosłupowej zbudowanej na dwóch nogach położonych wzdłuż osi odcinka sieci należy wprowadzić obiekt liniowy Podpora wielosłupowa z symbolami słupów (GSLMSZ), w miejscu podpór dodatkowo wprowadzić Punkt XY (zwany także Punktem załamania lub Punktem graficznym) oraz punkt Podpora wielosłupowa przewodu (z usuniętym symbolem). Definiując oś odcinka przewodu należy uwzględnić: punkt graficzny wprowadzony w miejscu podpory, punkt elektroenergetyczny Podpora wielosłupowa przewodu (z dołączoną relacyjnie podporą wielosłupową – linią) i następny punkt graficzny wprowadzony w miejscu podpory ustalając prawidłowo cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka.

- Specjalna prezentacja graficzna w sieciach napowietrznych

  - Graficzna prezentacja przyłączy w sieciach nadziemnych zawiera strzałkę „od słupa do budynku”, a nie zawiera strzałki „od budynku do słupa”. W tym celu należy przy wejściach do budynku usunąć symbol strzałki rysującej się od strony budynku (funkcja ‘Usuń symbol’).

- Punkt, do którego dochodzą sieci o różnych napięciach przyjmuje najwyższe z dochodzących napięć.

- Transformator jest zawsze początkiem/końcem osi odcinka przewodu (o charakterze punktu węzłowego).

- W miejscu występowania szafki należy wprowadzić punkty o kodzie GUPE?K - Szafka kablowa przewodu.

- Pętle elektryczne indukcyjne w ulicach, chodnikach należy wprowadzić jako przyłącza funkcyjne.

- Należy ujednolicić Przewody MPK jako Oś odcinka przewodu elektroenergetycznego innego – GULEI?.

- Sieć gazowa

- Dla potrzeb niniejszego opracowania należy dokonać ustalenia typu sieci - dla sieci gazowych – wszystkie należy przyjąć jako sieci średniego ciśnienia.

- Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studni/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki (nie włazu).

- Jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia komory i sieci na niej opartej – definicję wykonać analogicznie jak dla innych szczegółowo opisanych sieci.

- Sieć kanalizacyjna

- Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (Grupa Punkty sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci opartych na komorach w skali mapy

  - Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studzienkami.

  - Dla obiektów przedstawianych w wymiarach rzeczywistych, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji G-7, w której obrys ma tylko komora.

    - zdefiniować obiekt Komora podziemna kanalizacyjna (jako obrys) z grupy Punkty sieci kanalizacyjnej,

    - zdefiniować punkt Komora podziemna kanalizacji wewnątrz obrysu komory,

    - do obiektu Komora podziemna kanalizacji (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną kanalizacyjną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna kanalizacji.

    - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPKPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając te punkty na obrysie komory.

    - ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

- Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane w rekordzie studzienki (nie włazu).

- Sieć telekomunikacyjna

- Dla potrzeb niniejszego opracowania należy dokonać ustalenia typu sieci - zgodnie z załącznikiem nr 1 instrukcji technicznej G-7. Wszystkie sieci należy wprowadzić jako miejscowe.

- Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki (nie włazu).

- Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w skali mapy (punkt sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci podziemnych opartych na komorach w skali mapy

  - Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studzienkami.

  - Dla obiektów przedstawianych w  wymiarach rzeczywistych, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji G-7, w której obrys ma tylko komora.

    - zdefiniować obiekt Komora podziemna telekomunikacyjna (jako obrys) z grupy Punkty sieci telekomunikacyjnej,

    - zdefiniować punkt komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego wewnątrz obrysu komory,

    - do obiektu Komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna przewodu telekomunikacyjnego.

    - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPTPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając punkty na obrysie komory.

    - ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

- Sposób definicji słupów opartych na wielu podporach oraz sieci na nich opartych podano w opisie sieci elektroenergetycznych.

- Specjalna prezentacja graficzna w sieciach napowietrznych

  - Graficzna prezentacja przyłączy w sieciach nadziemnych zawiera strzałkę „od słupa do budynku”, a nie zawiera strzałki „od budynku do słupa”. W tym celu należy przy wejściach do budynku usunąć symbol strzałki rysującej się od strony budynku.

- Sieć wodociągowa

- Definicja w relacji: studzienka/komora – właz

Właz należy dołączyć relacyjnie do studzienki/komory w zakładce Relacje (dotyczy także studzienek/komór „wolnostojących” – nie powiązanych z sieciami). Rzędne powinny być wpisane się w rekordzie studzienki (nie włazu).

- Definicja w relacji: komora symbol (obiekt uzbrojenia) – obrys komory w wymiarach rzeczywistych (punkt sieci uzbrojenia terenu) i definicja sieci podziemnych opartych na komorach w skali mapy

  - Dla obiektów przedstawianych symbolem należy przyjąć, że występujące w bazie obiekty są studniami.

  - Dla obiektów przedstawianych w  skali mapy, do których relacyjnie przyłączany jest obrys, należy przyjąć, że są to komory. Takie założenie wynika z instrukcji 
G-7, w której obrys ma tylko komora.

    - zdefiniować obiekt Komora podziemna wodociągowa (jako obrys) z grupy Punkty sieci wodociągowej,

    - zdefiniować punkt Komora podziemna przewodu wodociągowego wewnątrz obrysu komory,

    - do obiektu Komora podziemna przewodu wodociągowego (punkt) w zakładce rekordu Relacje należy dodać komorę podziemną wprowadzoną obrysem, a następnie usunąć symbol punktu Komora podziemna przewodu wodociągowego.

    - w miejscach wejścia przewodów do komory wprowadzić GUPWPZ - Punkty załamania przewodu, zdefiniować oś odcinka uwzględniając te punkty na obrysie komory.

    - ustalić cechę niewidoczne połączenie w odpowiednich punktach listy definiującej geometrię osi odcinka w celu ukrycia fragmentu symbolu sieci wewnątrz obrysu komory.

    - uwagi ogólne w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej

Po dokonaniu aktualizacji bazy mapy zasadniczej należy dokonać redakcji mapy:

- skala redagowanej mapy – 1:500,

- redakcji podlegają: opisy budynków, użytków i klas, numery działek opisy sieci uzbrojenia terenu (łącznie z zablokowaniem opisów bardzo krótkich odcinków), rzędne i opisy armatury oraz inne elementy treści mapy,

- redakcji należy dokonać biorąc pod uwagę pełną treść mapy zasadniczej,

- należy dokonać redakcji opisów punktów granicznych (pole rekordu: oznaczenie w materiale źródłowym) na mapie o treści ewidencyjnej,

  - dla szkiców będących podstawą aktualizacji należy utworzyć obiekty szkic, wykonać ich skany, określić zasięg oraz dołączyć jako plik do obiektu (dokonać rezerwacji numeracji szkiców z Zamawiającym),

  - pola rekordów należy wypełniać zgodnie z ustalonymi zasadami MODGiK ( załącznik nr 2 do warunków technicznych).

    - sporzadzenie raportów z poprawności wykonania prac dotyczących aktualizacji bazy mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO V

- kontrola przylegania struktur (dotyczy budynków, użytków i klas),

- raport z wypełnienia pól rekordów i poprawności wpisów,

- raport z porównania identyfikatorów budynków w systemie WEGA 2001 i GEO-INFO

- kontrola poprawności powiązań relacyjnych budynków z ich elementami: blok budynku, nawis, świetlik, podpora, przejazd pod budynkiem oraz punktami adresowymi.

- Dane znajdujące się w bazie pozyskane z digitalizacji lub błędnie wprowadzone należy poprawić w oparciu o dokumenty znajdujące się w pzgik. Jeżeli z dokumentów nie będzie jednoznacznie wynikać, jaka jest relacja pomiędzy konturem budynku, a granicą nieruchomości, w takich przypadkach Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o decyzję ostateczną.

Kontroli kompletności i poprawności opracowania należy dokonać w pełnym zakresie elementów sytuacyjnych istniejących i projektowanych poprzez porównanie opracowanej mapy numerycznej z rastrami analogowej mapy zasadniczej. Należy sporządzić wydruki hybrydowe kontroli oraz raporty rozbieżności i załączyć do dokumentów kontroli wewnętrznej Wykonawcy.

- 2.2 Opracowanie wyników pracy

Wszelkiego rodzaju materiały powstałe w wyniku prac należy przekazać Zamawiającemu 
w formie operatu technicznego. Operat techniczny należy utworzyć zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszych warunkach. Dla przedmiotowych prac wymaga się prowadzenia Dziennika robót dokumentującego przebieg prac.

- IX. Kontrola wykonanych prac.

1. Zamawiający ma prawo do powołania inspektora nadzoru technicznego nad realizacją prac.

2. Powołany inspektor na bieżąco będzie kontrolował prawidłowość wykonania prac oraz będzie opiniował prace do odbioru ostatecznego.

3. Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia z inspektorem nadzoru powinny być uzgadniane na bieżąco, w czasie zaistnienia potrzeby uzgodnienia i natychmiast po uzgodnieniu wpisywane do dziennika roboty.

4. Pozytywny wynik technicznej kontroli końcowej opracowania będzie warunkiem dokonania odbioru końcowego prac przez Zamawiającego.

- X. Forma i treść operatu technicznego.

- Dokumentację z utworzenia numerycznej mapy zasadniczej należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w formie operatu zawierającego;

- Sprawozdanie techniczne

- Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej

- Warunki Techniczne

- Charakterystyka źródłowych materiałów zasobu

- Zestawienie sekcji mapy zasadniczej

- Obliczenia i wykaz współrzędnych zmienionych punktów

- Wykaz działek, którym zmieniono współrzędne punktów granicznych

- Dokumentacja dotycząca zmiany współrzędnych punktów

- Robocze wykazy i zestawienia

- Protokoły kontroli wewnętrznej

- Raporty systemowe GEO-INFO V

- Baza danych w formacie GEO-INFO V

- Inne dokumenty, które wykonawca uzna za istotne

Załącznik nr 3

do Warunków technicznych

Województwo:  wielkopolskie

Powiat:  Miasto Poznań

Gmina:  Miasto Poznań

Jednostka ewidencyjna:  Miasto Poznań

Obręb ewidencyjny; Głowieniec

## Asortyment pracy geodezyjnej:

## KERG ....................................................................

ANALIZA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH - ( OPIS )

| Lp. | Nr ewid. operatu | Rodzaj prac ( asortyment) | Nr działki wg operatu ( parceli) | Aktualny nr działki | Sposób wykorzystania operatu. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Treść klauzuli (pieczątki) umieszczonej na operacie. | Uwagi |

Sporządził: .....................................

dnia..............................