# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## I. Część  opisowa

- Podstawa  opracowania

- Przedmiot  opracowania

- Dane  ogólne

- Informacja  o  terenie

- Warunki  gruntowo – wodne

- Istniejące  uzbrojenie  terenu

- Opis  funkcjonalno - architektoniczny

- Projektowane  uzbrojenie terenu

- Projektowane  zagospodarowanie  działki

- Opis  konstrukcyjno – budowlany

- Instalacje  wewnętrzne

- Izolacje

- Instalacje  zewnętrzne

- Wykończenie budynku

- Zabezpieczenie  antykorozyjne

- Zieleń

- Dane  dotyczące  warunków  ochrony  przeciwpożarowej

II.  Rysunki

- Plan zagospodarowania terenu			skala 1:500

- Plan sytuacyjny				skala 1:200

- Rzut parteru				skala 1:100

- Rzut  I  piętra 				skala 1:100

- Rzut  II  piętra 				skala 1:100

- Rzut  III  piętra 				skala 1:100

- Rzut  dachu  				skala 1:100

- Rzut parteru (aranżacja wnętrz)			skala 1:100

- Rzut I piętra (aranżacja wnętrz)			skala 1:100

- Rzut II piętra (aranżacja wnętrz)			skala 1:100

- Rzut III piętra (aranżacja wnętrz)			skala 1:100

- Przekrój A-A				skala 1:100

- Przekrój B-B				skala 1:100

- Przekrój C-C				skala 1:100

- Przekrój D-D. Szyb windowy			skala 1:100

- Elewacja wschodnia				skala 1:100

- Elewacja południowa (wariant 1)			skala 1:100

- Elewacja południowa (wariant 2)			skala 1:100

- Elewacja południowa (wariant 3)			skala 1:100

- Wizualizacje

- Zestawienie stolarki

- Założenia dźwigowe

- Parametry techniczne regałów do archiwum

#### Opis techniczny

do  projektu koncepcyjnego architektoniczno-budowlanego

remontu, modernizacji i rozbudowy części budynku biurowego  ZGiKM GEOPOZ

w Poznaniu przy ul. Gronowej 20

- Podstawa  opracowania

  - Zlecenie  Inwestora

  - Projekt wstępny

1.3   Mapa  zasadnicza  w  skali  1:500

1.4   Dokumentacja  archiwalna

1.5   Uzgodnienia  funkcjonalne

1.6   Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy

1.7   Prawo budowlane

- Przedmiot  opracowania

  - Miejscowość		Poznań

  - Lokalizacja		ul. Gronowa  20

  - Nazwa  opracowania	         	Projekt koncepcyjny

  - Inwestor		ZGiKM GEOPOZ

61-6555 Poznań, ul. Gronowa 20

  - Jednostka  Projektowa		ARI-SK sp. z o.o.

61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A

  - Projektant – architektura 			mgr inż. arch. Małgorzata Kasprzak

  - Data wykonania projektu			styczeń 2008r.

3. 	Dane ogólne

3.1. Rodzaj  budynku: budynek  biurowy

3.2. Powierzchnia  użytkowa:

  - parter 			243,1 m2

  - 1 piętro		350,3 m2

  - 2 piętro		274,9 m2

  - 3 piętro			275,6 m2

Razem  powierzchnia użytkowa    	1143,9 m2

3.3. Powierzchnia  całkowita:

  - parter			382,2 m2

  - 1 piętro		424,6 m2

  - 2 piętro		343,6 m2

  - 3 piętro		344,8 m2

Razem powierzchnia całkowita	1495,2 m2

3.4. Powierzchnia  zabudowy 		382,2 m2

3.5. Kubatura		4472,6 m3

3.6. Ilość  kondygnacji		4

3.7. Ilość  klatek  schodowych		1

3.8. Wysokość  budynku	           	18,93 m

3.9. Dźwig  osobowy 		typu SCHINDLER  SMART  MRL  				001,  O=630 kg - szt.1

3.10. Ilość  miejsc  garażowych		na dotychczasowych zasadach

3.11. Rzędna  posadowienia parteru 	89,85 m npm

- Informacja  o  terenie

Remontowany, rozbudowywany i modernizowany  budynek  jest  zlokalizowany na  terenie u  zbiegu  ulic  Słowiańskiej i Murawa i  stanowi  jeden  z elementów zespołu  biurowo – usługowego. Teren  jest  zagospodarowany, posiada  parkingi, zieleń, drogi  dojazdowe  i  dojścia  do  budynków.

Budynek  powiązany  jest  piętrem  z sąsiadującym  budynkiem wysokim XVI kondygnacyjnym i budynkiem niskim - mieszczącym Wydział Komunikacji i Wydział Ochrony Środowiska.

W/w teren jest płaski o niewielkim  nachyleniu  w  kierunku  ul. Murawa.

- Warunki  gruntowo – wodne

Do głębokości 2,5-3,0 m zalegają nasypy niekontrolowane, kształtujące obecną powierzchnię terenu. Poniżej zalegają mało wilgotne i wilgotne piaski drobne i piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,45. Natomiast poniżej 6,0 m wykazują one stan zagęszczony o ID=0,75. W obrębie gruntów piaszczystych występują soczewki i warstwy osadów zastoiskowych, składające się z plastycznych glin i glin pylastych o stopniu plastyczności IL=0,35. Miąższość tych warstw wynosi od 0,20 m do 0,50 m.

Z badań archiwalnych wynik, że piaski zalegają do głębokości ponad 10,0 m, a zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się około 13,0 m poniżej poziomu terenu.

- Istniejące  uzbrojenie  terenu

Modernizowany  i rozbudowywany budynek  zasilany  jest  w  wodą  zimną i ciepłą z  sieci wodociągowej poprzez sąsiedni  budynek wysoki XVI kondygnacyjny GEOPOZU (na dotychczasowych zasadach).

Ścieki  sanitarne  oraz  deszczowe  są  odprowadzane  przyłączami  do istniejących kanałów (na dotychczasowych zasadach).

- Opis  funkcjonalno – architektoniczny

Temat  obejmuje  remont, modernizację  i  rozbudowę  obiektu z przeznaczeniem  na  cele  biurowo - usługowe.

Przeprojektowany  obiekt jest  jednym  z  elementów  zespołu  usługowo - biurowego tworzącego jedną całość urbanistyczną,  znajdującego  się  przy ul. Gronowej  20/22  w  Poznaniu.

Projektowany obiekt  będzie  budynkiem  4 - kondygnacyjnym  nie podpiwniczonym, z wejściem  głównym od  strony południowej. Zaprojektowano  nadbudowę omawianego budynku o 2  kondygnacje.

W  parterze  znajduje  się  archiwum   oraz pomieszczenia  magazynowe.

W  budynku  w  poziomie  I piętra  zaprojektowano  dział obsługi klienta.

Dostęp  do  pomieszczeń  na I, II i III  piętrze  będzie  możliwy  poprzez dobudowaną, przeszkloną, zewnętrzną klatkę schodową z dźwigiem osobowym typu SCHINDLER SMART  MRL  001, O=630 kg. [Obudowa klatki schodowej w konstrukcji samonośnej systemowej, przeszklenie klatki wykonane w ślusarce aluminiowej systemowej].

Dodatkowo obiekt  jest  skomunikowany  w  pionie  poprzez  istniejącą klatkę schodową w budynku wysokim GEOPOZ-u.

- Projektowane  uzbrojenie  terenu

Projekt  nie obejmuje  ewentualnego przełożenia przyłączy istniejących instalacji.

- Projektowane  zagospodarowanie  działki

Istniejące  zagospodarowanie  działki  częściowo  ulegnie  zmianie. Podyktowane  jest  to dobudowaniem do istniejącego budynku nowej części komunikacyjnej - klatki schodowej z wewnętrzną windą osobową dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych.

- Opis  konstrukcyjno – budowlany

10.1. Fundamenty

  - pod modernizowanym budynkiem - fundamenty istniejące żelbetowe. Istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji nośnej lub wykonanie nowej dodatkowej konstrukcji żelbetowej w obszarze istniejącego fundamentowania – zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi.

  - pod nowoprojektowaną częścią komunikacyjną - ławy fundamentowe pod ścianami, fundament pod konstrukcją dźwigu osobowego z podszybiem - wg odrębnego, nowego projektu konstrukcyjnego (do wykonania).

10.2. Część istniejąca budynku

  - konstrukcja  prefabrykowana  w  układzie  ramowym  o  rozpiętości  4,80 i  10,80 m, rozstaw ram  5,40 m - pozostaje bez zmian

  - ściany  zewnętrzne - bloczki  żwirobetonowe.

10.3. Zakres prac  w bud. istniejącym w ramach  remontu i modernizacji

- fundamenty: istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji nośnej lub wykonanie nowej dodatkowej  konstrukcji żelbetowej w obszarze istniejącego fundamentowania.

- parter: wyburzenie  ścian  wewnętrznych, likwidacja istniejącej klatki schodowej oraz częściowo instalacji, wymiana stolarki okiennej na ślusarkę aluminiową.

Istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji  nośnej lub wykonanie nowej dodatkowej konstrukcji żelbetowej

- 1 piętro: zmiany j.w.,  dodatkowe otwory okienne w ścianach zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej na ślusarkę aluminiową. Istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji nośnej lub wykonanie nowej dodatkowej  konstrukcji żelbetowej.

- rozbiórka  istniejącego dachu wraz z obróbkami blacharskimi.

10.4. Część  nowoprojektowana

- ściany: beton komórkowy + system  Kerajan na konstrukcji aluminiowej + ocieplenie 18cm  wełną

- stropy: prefabrykowane żelbetowe lub wylewane - wg projektu konstrukcyjnego.

- schody: żelbetowe wylewane - wg projektu konstrukcyjnego.

- słupy, rygle na piętrach żelbetowe - ewentualnie stalowe zabezpieczone p.poż.

10.5. Dach

- dach o konstrukcji lekkiej, płaski, pokryty warstwą żwiru o grubości 5 cm, frakcji 5 cm

- klatka schodowa w konstrukcji aluminiowej, wypełnienie- szkło bezpieczne pochłaniające i odbijające promienie słoneczne, chroniące przed nadmiernym nagrzewaniem,

- nad łącznikiem - istniejący lub przy wariancie nadbudowy dodatkowego piętra- dach o konstrukcji lekkiej, płaski pokryty warstwą żwiru o grubości 5 cm, frakcji 5 cm

- daszki nad wejściami głównymi w konstrukcji aluminiowej, wypełnienie - szkło bezpieczne pochłaniające i odbijające promienie słoneczne, chroniące przed nadmiernym nagrzewaniem

10.6. Ściany kurtynowe

- zewnętrzne: konstrukcja aluminiowa ,szkło bezpieczne, refleksyjne w kolorze grafitowym,  współcz. K= 1,1W/km2, pochłaniające i odbijające promienie słoneczne chroniące przed nadmiernym nagrzewaniem.

- wewnętrzne: konstrukcja aluminiowa, szkło bezpieczne.

10.7. Szyb  windowy

W części stalowy, w części żelbetowy (podszybie), monolityczny wylewany z betonu B20, zbrojony stalą A-III i A-0, wg proj. konstrukcyjnego.

Ściany szybu przeszklone, kabina dźwigu przeszklona - typu panoramicznego.

Dźwig typu plecakowego - maszynownia w nadszybiu, ewentualnie przy podszybiu w obszarze fundowania.

10.8.  Ściany wewnętrzne

- działowe: konstrukcja aluminiowa:

- pełne obłożone 2x STG, wytłumienie - warstwa izolacyjna

- przeszklone - szkło bezpieczne

- działowe w sanitariatach - systemowe

10.9. Ściany zewnętrzne

Okładzina ceramika spieczona (analogicznie jak na budynku Wydziału Komunikacji), lub płyty granitogresu.

11. 	Instalacje wewnętrzne

11.1. Wentylacja i ogrzewanie budynku:

- wentylacja z chłodzeniem dla pomieszczeń. biurowych

- wentylacja z ogrzewaniem dla archiwów w piwnicy

- ogrzewanie i klimatyzacja pomieszczeń biurowych na parterze, 1, 2 i 3 piętrze za pomocą instalacji 4-rurowej z klimakonwektorami wentylatorowymi.

- niezależna wentylacja wywiewna sanitariatów,

11.2. Instalacje elektryczne

W budynku przewiduje się następujące instalacje:

- instalacja oświetleniowa  i  gniazd wtykowych

- instalacja siłowa

- instalacja piorunochronna

- ochrona od porażeń

- ochronna głosowa i wizualna

- p.poż.

- monitoring

- instalacja komputerowa i telefoniczna

11.1. Instalacja wod.-kan.

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji wewnątrz budynku proponuje się z rur polipropylenowych. Wodę zimną do poszczególnych przyborów podprowadzono z rur PP, ciągi zasilające hydranty wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych. W budynku przewiduje się 1 do 2 piony hydrantowe z hydrantami o 25 mm.

Projektuje się przybory firmy GEBERIT.

Instalację kanalizacyjną w budynku projektuje się z rur PCV.

12. 	Izolacje

Izolacja termiczna:

- fundamenty zostały docieplone od wewnątrz styropianem gr.18 cm.

- posadzka :

- archiwum

- pozostałe pomieszczenia

- ściany parteru i pięter:  wełna mineralna

- część stropu nad parterem, nad wejściem głównym - stropodach – styropian

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

- piwnice - izolacja pozioma

- dach - 2 x folia dachowa zbrojona, zgrzewana

Izolacja akustyczna:

- styropian gr. 3 i 4 cm  lub alternatywie płyta pilśniowa impregnowana 2 x 1,9 cm - ułożone na stropach międzypiętrowych

- Instalacje  zewnętrzne

Nie przewiduje się.

- Wykończenie wewnętrzne budynku

14.1. Posadzki - patrz zestawienie

  - Ściany  sanitariatów – systemowe

14.3. Ściany  pomieszczeń  socjalno - biurowych  i  korytarza -malowane  farbą  emulsyjną     (kolor  wg  projektu kolorystyki )

14.4.  Okna  i  drzwi

- okna  i  drzwi zewnętrzne – aluminiowe

- drzwi  wewnętrzne - płycinowe

14.5. Sufity  podwieszone   typu  OWA - wg odrębnego opracowania

15.  Zabezpieczenie  antykorozyjne

Konstrukcję  stalową  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie.

16. Zieleń

Zewnętrzna istniejąca.

17. Dane dotyczące warunków ochrony p.poż.- zabezpieczenia

Konstrukcje i elementy stalowe obłożyć wełną mineralną i obudować 2x płytą STG lub pomalować farbą pęczniejącą.

Poznań, styczeń 2008r.			Opracowała

mgr inż. arch. Małgorzata Kasprzak